Day1 代码逐段解释

第1周第1天 - Python数据处理入门 | 文件: experiments/day1_pandas_intro.py

整体结构

脚本分为三部分：

生成模拟WLTC工况车速和功率数据，保存CSV

pandas读取CSV，做统计和筛选

matplotlib画双子图 + 双y轴图

第一段：导入库

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

pandas：数据处理（读CSV、统计、筛选）

matplotlib.pyplot：画图

numpy：数值计算（数组、数学函数、随机数）

第二段：生成模拟工况数据

固定随机种子

np.random.seed(42)

固定随机种子，每次运行结果一致，确保可复现。

生成时间轴

t = np.arange(0, 1800, 1)  # 1800秒

arange(起始, 结束, 步长) = [0,1,2,...,1799]，30分钟。

模拟车速曲线

v = np.zeros_like(t)

# 低速段: sin(0->pi)*15 = 0->15->0 km/h

v[0:200] = np.sin(np.linspace(0, np.pi, 200)) * 15

v[200:400] = 15 + np.sin(np.linspace(0, np.pi*2, 200)) * 5

v[400:600] = np.linspace(15, 0, 200)

# 中速段: sin(0->pi)*25+25 = 25->50->25 km/h

v[600:800] = np.sin(np.linspace(0, np.pi, 200)) * 25 + 25

v[800:1000] = 50 + np.sin(np.linspace(0, np.pi, 200)) * 5

v[1000:1200] = np.linspace(50, 0, 200)

# 高速段: 35->70->35 km/h

v[1200:1400] = np.sin(np.linspace(0, np.pi, 200)) * 35 + 35

v[1400:1600] = 70 + np.sin(np.linspace(0, np.pi, 200)) * 10

v[1600:1800] = np.linspace(70, 0, 200)

v = np.clip(v, 0, None)

| 段 | 时间 | 车速范围 | 实现方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低速 | 0-600s | 0-15-0 km/h | sin(0->pi)*15 先升后降 |
| 中速 | 600-1200s | 25-50-0 km/h | sin(0->pi)*25+25 波动上升 |
| 高速 | 1200-1800s | 35-70-0 km/h | sin(0->pi)*35+35 高速波动 |

linspace：linspace(0, pi, 200)：在0~pi之间均匀取200个数

切片：v[0:200] = ...：数组切片，给第0~199个元素赋值

clip：clip(v, 0, None)：把所有负数变成0

功率需求计算

P_demand = 0.005*v**2 + 0.1*v + 2 + np.random.normal(0,0.5,len(v))

| 项 | 值 | 物理意义 |
| --- | --- | --- |
| 空气阻力 | 0.005*v^2 | 车速平方增长 |
| 滚动阻力 | 0.1*v | 线性增长 |
| 基础负载 | 2 kW | 空调/灯光等固定用电 |
| 噪声 | +-0.5kW | 模拟驾驶波动 |

保存CSV

df_cycle = pd.DataFrame({'time':t, 'speed':v, 'power_demand':P_demand})

df_cycle.to_csv('results/wltc_sample.csv', index=False)

pd.DataFrame(dict)用字典创建表格；to_csv保存CSV，index=False不写行号。

第三段：pandas基础操作

df = pd.read_csv('results/wltc_sample.csv')

df.head()       # 前5行

df.describe()   # 统计摘要

df[df['speed']>50]   # 筛选车速>50的行

df['power_demand'].mean()  # 平均功率

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| read_csv() | 读取CSV为DataFrame表格 |
| head() | 显示前5行预览数据 |
| describe() | 统计摘要(均值/标准差/四分位数) |
| df[条件] | 按条件筛选行 |
| mean()/max() | 计算列的平均值/最大值 |

第四段：matplotlib画图

图1：双子图

fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 6))

axes[0].plot(df['time'], df['speed'], 'b-')  # 上图车速

axes[1].plot(df['time'], df['power_demand'], 'r-')  # 下图功率

plt.tight_layout(); plt.savefig('results/wltc_sample_plot.png', dpi=150)

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| subplots(2,1) | 创建2行1列子图 |
| plot(x,y,'b-') | 画折线图,b=蓝色,-=实线 |
| tight_layout() | 自动调整子图间距 |
| savefig('...png') | 保存为PNG图片 |

图2：双y轴图

ax1 = plt.subplot()    # 左y轴: 车速(蓝)

ax2 = ax1.twinx()     # 右y轴: 功率(红)

twinx()：ax1：左y轴画车速（蓝色）

ax2：右y轴画功率（红色），共享x轴

结果图保存到 results/wltc_dual_axis.png

==================================================
Day1 代码逐段解释
生成日期：2026-06-03
==================================================