# SOC估计器 1RC Thevenin + RLS 升级报告

Table of Contents

# SOC估计器 1RC Thevenin + RLS 升级报告

编制日期：2026-07-27
项目路径：scripts/soc_estimator/

## 1. 升级目的

之前的 SOC 独立项目已经能演示 Open-loop、EKF、AEKF，并支持电流偏置和噪声故障注入。但它仍然是 OCV-SOC 简化模型，面试官如果追问：

- 你的电池模型是什么？

- 端电压为什么会变化？

- 参数是怎么来的？

- 你和真实 BMS 建模差在哪里？

只靠 OCV 查表会显得不够完整。

因此本次升级参考 GitHub 上常见 SOC 项目包装方式，补上两个关键模块：

- 1RC Thevenin 等效电路模型。

- RLS 参数辨识演示。

这样项目叙事从“SOC 状态估计脚本”升级为：

电池模型 + 参数辨识 + SOC 状态估计的 BMS 小项目。

## 2. 新增文件

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| scripts/soc_estimator/rc_model.py | 1RC Thevenin 模型、电流反算、端电压仿真、状态更新 |
| scripts/soc_estimator/rls.py | RLS 参数辨识器，估计 R0/R1/C1 |
| scripts/soc_estimator/run_rc.py | 1RC Thevenin + RC-EKF + RLS 演示入口 |
| results/soc_estimator_rc/rc_dynamic_full/ | 完整 1RC/RLS 验证输出 |

## 3. 1RC Thevenin 模型

本次实现的电池端电压模型：

Vt = OCV(SOC) - I*R0 - Vrc

极化电压动态：

Vrc(k+1) = a*Vrc(k) + R1*(1-a)*I(k)
a = exp(-dt/(R1*C1))

含义：

- OCV(SOC)：开路电压。

- I*R0：欧姆内阻压降。

- Vrc：RC 支路极化电压。

- R1*C1：极化电压时间常数。

这比 OCV-only 模型更接近 BMS 面试语境。它能解释为什么动态电流下，端电压变化不全是 SOC 变化造成的。

## 4. RC-EKF

原 EKF 的状态只有：

x = [SOC]

本次 RC-EKF 扩展为：

x = [SOC, Vrc]

Predict 阶段：

SOC_pred = SOC - I*dt/(Q*3600)
Vrc_pred = a*Vrc + R1*(1-a)*I

Update 阶段：

V_pred = OCV(SOC_pred) - I*R0 - Vrc_pred
y = V_meas - V_pred

这样 EKF 不会把动态电流造成的 I*R0 + Vrc 电压变化全部误认为 SOC 变化。

## 5. RLS 参数辨识

为了演示“参数怎么来”，本次加入 RLS。定义过电位：

z[k] = OCV(SOC[k]) - Vt[k]

1RC 模型可写成回归形式：

z[k] = a*z[k-1] + R0*I[k] + (R1*(1-a) - a*R0)*I[k-1]

RLS 在线估计回归参数，再换算得到：

R0
R1
C1 = -dt / (R1 * ln(a))

当前 RLS demo 使用理想无电压噪声仿真，目的是演示辨识流程；真实应用还需要 HPPC 数据、滤波、参数边界约束和温度/老化处理。

## 6. 验证命令

在仓库根目录运行：

.\.venv\Scripts\python.exe scripts\soc_estimator\run_rc.py --tag rc_dynamic_full

一键 demo：

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\soc_estimator\run_demo.ps1

输出目录：

results/soc_estimator_rc/rc_dynamic_full/

关键文件：

- metrics.csv

- traces.csv

- summary.json

- soc_estimation_rc.png

- rls_params.png

## 7. 关键结果

1RC Thevenin 动态工况：

| Method | RMSE | Final SOC | Final Error | Improvement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Open-loop | 0.1000 | 0.5872 | -0.1000 | 1.00x |
| OCV-EKF | 0.0535 | 0.6434 | -0.0438 | 1.87x |
| 1RC-EKF | 0.0101 | 0.6944 | +0.0072 | 9.94x |

结论：

- OCV-only EKF 在 1RC 动态电压下会受内阻压降和极化电压干扰。

- 1RC-EKF 显著降低 SOC RMSE，说明引入等效电路状态是有价值的。

- Open-loop 仍然保留初始误差和偏置累积问题。

RLS 理想辨识结果：

| Parameter | True | RLS Final |
| --- | --- | --- |
| R0 | 0.035 ohm | 0.035 ohm |
| R1 | 0.015 ohm | 0.015 ohm |
| C1 | 2400 F | 2400 F |

注意：这组 RLS 是理想无噪声仿真结果，不能说成真实电池标定精度。

## 8. 面试怎么讲

30 秒版：

我把 SOC 估计项目从 OCV-only EKF 升级到了 1RC Thevenin 电池模型。现在模型不仅有 OCV-SOC 曲线，还包含欧姆内阻压降和 RC 极化电压。我把 EKF 状态从一维 SOC 扩展到 [SOC, Vrc]，在动态工况下，1RC-EKF 的 RMSE 从 OCV-EKF 的 0.0535 降到 0.0101。同时我加了 RLS 参数辨识 demo，用来回答 R0/R1/C1 参数怎么来的。

2 分钟版：

最开始我的 SOC 估计是基于 OCV-SOC 查表的 EKF，能说明电压观测修正电流积分漂移。但这个模型太简化，因为动态工况下端电压变化不仅来自 SOC，还来自欧姆内阻和极化电压。所以我加入了 1RC Thevenin 模型，端电压表达为 Vt = OCV(SOC) - I*R0 - Vrc，其中 Vrc 按一阶 RC 动态演化。对应地，我把 EKF 状态从 [SOC] 扩展到 [SOC, Vrc]。实验里，OCV-EKF 在 1RC 动态工况下 RMSE 是 0.0535，而 RC-EKF 降到 0.0101，说明模型结构确实影响 SOC 估计精度。为了进一步回答参数来源，我实现了一个 RLS demo，通过过电位回归在线估计 R0/R1/C1。当前 RLS 还是理想仿真，下一步会接公开电池数据或 HPPC 数据做更真实的验证。

## 9. 当前边界

可以说：

- 已实现 1RC Thevenin 电池模型。

- 已实现二维 RC-EKF。

- 已实现 RLS 参数辨识演示。

- 仿真动态工况下 RC-EKF 明显优于 OCV-EKF。

不要说：

- 已经完成真实电池参数辨识。

- 已经达到量产 BMS 精度。

- RLS 在带噪声真实数据下仍能精确识别。

- 当前参数适用于某个真实电芯。

## 10. 下一步

最有价值的下一步是接外部 CSV 数据：

time,current,voltage,true_soc

新增计划：

- --data path/to/data.csv

- 支持公开电池数据集或 HPPC 风格数据。

- 对比仿真参数和真实数据辨识参数。

- 增加 UKF 作为第三类滤波器。