# MPC 模型预测控制 — 精细化原理解析

定位：从数学基础到实现细节的完整推导，连接 DP/ECMS/MPC 统一框架。 前置知识：线性代数、基本优化理论、状态空间模型。 对应代码：scripts/mpc_ems.py、scripts/mpc_ems_optimized.py

## 目录

- MPC 数学基础

- 预测模型的建立

- 优化问题的完整公式化

- 约束处理：硬约束与软约束

- 数值求解方法详解

- 滚动时域与反馈控制

- MPC 的理论性质

- 统一框架：MPC ⇔ DP ⇔ ECMS

- 关键设计参数的深度分析

- MPC 变体与扩展

- 燃料电池 EMS 中的实践推导

- 参考文献

## 1. MPC 数学基础

### 1.1 问题概述

模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）是一类基于模型的滚动优化控制方法。在每个采样时刻 k，MPC 控制器：

- 获取当前系统状态 xk

- 求解一个有限时域开环优化问题（利用预测模型）

- 施加优化解的第一个控制量 uk

- 滚动到下一时刻 k+1，重复上述过程

### 1.2 状态空间模型

考虑一个离散时间系统：

xk+1=f(xk,uk,dk)

其中： - xk∈Rn — 状态向量（如 [SOCk,Pfc,k]⊤） - uk∈Rm — 控制输入（如 Pfc,k） - dk∈Rq — 可测扰动（如负载功率 Pload,k）

对于线性系统，可写为状态空间形式：

xk+1=Axk+Buk+Bddk

对于非线性系统（如燃料电池 EMS 中的电池模型），使用 f(⋅) 的局部线性化或直接使用非线性 MPC。

### 1.3 滚动时域 (Receding Horizon)

MPC 区别于其他最优控制方法的核心：有限时域 + 滚动更新。

在每个时刻 k，MPC 定义预测时域 Np 和控制时域 Nc（通常 Nc≤Np），求解以下优化问题：

minUk &J(xk,Uk,Dk)=i=0Np−1L(xk+i|k,uk+i|k)+V(xk+Np|k)s.t. &xk+i+1|k=f(xk+i|k,uk+i|k,dk+i|k)&xk|k=xk&xk+i|k∈X, i=1,…,Np&uk+i|k∈U, i=0,…,Nc−1&uk+i|k=uk+Nc−1|k, i=Nc,…,Np−1

这看起来复杂，实际上分两层理解：

- 外层（时间域）：k 是当前时刻，下标 k+i|k 表示”在时刻 k 预测的时刻 k+i 的值”。

- 内层（预测域）：i 是预测步索引，i=0 是当前时刻，i=Np 是预测终点。

关键理解：这个优化问题在每个采样时刻 k 重新求解。求解完成后只使用 uk=uk|k*，其余 uk+1|k*,…,uk+Nc−1|k* 被丢弃。这就是”滚动”的含义。

## 2. 预测模型的建立

### 2.1 连续时间 → 离散时间

MPC 是离散时间控制，需要将连续时间模型离散化。

方法一：欧拉离散化（一阶精度）

x=fc(x,u,d) ⇒ xk+1=xk+Ts⋅fc(xk,uk,dk)

其中 Ts 是采样时间。

方法二：零阶保持（ZOH，精确离散化，仅适用于线性系统）

Ad=eAcTs, Bd=0TseAcτdτ⋅Bc

MATLAB 实现：

sys_c = ss(Ac, Bc, C, D);
sys_d = c2d(sys_c, Ts, 'zoh');
[Ad, Bd] = deal(sys_d.A, sys_d.B);

### 2.2 预测模型的结构

在 FC-EMS 中，预测模型包含两个部分：

① 电池 SOC 动态（核心状态）

基于等效电路模型：

SOCk+1=SOCk−TsQbat⋅Ibat,k

其中 Ibat,k 由功率平衡方程隐式定义：

Pload,k=Pfc,k+Pbat,k

Pbat,k=Voc(SOCk)⋅Ibat,k−Rbat⋅Ibat,k2

解此二次方程得 Ibat,k（取充电工况对应的根）：

Ibat,k=Voc−Voc2−4RbatPbat,k2Rbat

② 燃料电池氢耗（代价函数核心）

mH2,k=Pfc,kηfc(Pfc,k)⋅LHVH2

其中 ηfc(Pfc) 是燃料电池效率曲线（通常为 Pfc 的凸函数），LHVH2=120 MJ/kg。

### 2.3 预测模型的向量化实现

MPC 需要同时预测未来 Np 步的状态，因此需要向量化计算。

对于简单预测（预测期内 Pfc 恒定）：

def predict_trajectory(x0, p_fc_candidate, p_load_pred, Np):
    """
    给定初始 SOC 和候选 P_fc，预测未来 Np 步的 SOC 轨迹

    参数:
        x0: 初始 SOC (标量)
        p_fc_candidate: 候选 FC 功率 (标量，预测期内恒定)
        p_load_pred: 未来 Np 步负载功率预测 (Np×1 向量)
        Np: 预测时域

    返回:
        soc_traj: 预测的 SOC 轨迹 (Np+1 × 1)
    """
    soc = np.zeros(Np + 1)
    soc[0] = x0
    for i in range(Np):
        p_bat = p_load_pred[i] - p_fc_candidate
        i_bat = battery_current(soc[i], p_bat)  # 解二次方程
        soc[i+1] = soc[i] - Ts / Q_bat * i_bat
    return soc

对于完整序列优化（预测期内 Pfc 变化，Nc>1）：

def predict_trajectory_sequence(x0, p_fc_seq, p_load_pred, Np):
    """
    给定初始 SOC 和 P_fc 序列，预测未来 Np 步的 SOC
    和氢耗轨迹

    参数:
        p_fc_seq: FC 功率序列 (Np × 1 向量)
        ...
    """
    soc = np.zeros(Np + 1); soc[0] = x0
    m_dot = np.zeros(Np)
    for i in range(Np):
        m_dot[i] = fc_hydrogen_flow(p_fc_seq[i])
        p_bat = p_load_pred[i] - p_fc_seq[i]
        i_bat = battery_current(soc[i], p_bat)
        soc[i+1] = soc[i] - Ts / Q_bat * i_bat
    return soc, m_dot

## 3. 优化问题的完整公式化

### 3.1 一般形式

在每个时刻 k，MPC 求解以下优化问题（称为 NLP — 非线性规划）：

minuk &J=i=0Np−1ℓ(xk+i|k,uk+i|k)⏟stage cost+Vf(xk+Np|k)⏟terminal costs.t. &xk+i+1|k=f(xk+i|k,uk+i|k,dk+i|k) (system dynamics)&xk|k=xk (initial condition)&g(xk+i|k,uk+i|k)≤0 (constraints)

决策变量 uk=[uk|k⊤,uk+1|k⊤,…,uk+Nc−1|k⊤]⊤∈Rm⋅Nc。

### 3.2 FC-EMS 中的代价函数展开

在燃料电池混合动力系统中，代价函数 ℓ(⋅) 通常包含三项：

ℓ(x,u)=mH2(u)⏟氢耗+wsoc⋅(SOC−SOCref)2⏟SOC 维持+wslew⋅(ΔPfc)2⏟功率变化惩罚

第一项：氢耗（原始代价）

mH2(Pfc)=Pfcηfc(Pfc)⋅LHVH2 [g/s]

根据效率曲线 ηfc(Pfc) 的形状，mH2 近似是 Pfc 的凸函数（这在数学上很重要，保证了优化问题的凸性）。

第二项：能量平衡惩罚（关键修正项）

ℓbalance=s⋅|Pbat|3600 [g]

其中 s 是等效因子（单位：gH2/kWh），|Pbat|/3600 是电池功率（单位：kWh/s）。

为什么要加此项？ 没有这项，MPC 可以无限使用电池能量（电池放电不产生氢耗），导致 SOC 无限制下降。这对应于在 Hamiltonian 中加上 λ⋅ΔSOC 项，其中 λ=s。

物理含义：s⋅|Pbat|/3600 将电池功率”折算”为等效氢耗，使得 MPC 在优化时会权衡”多用电池”和”多用 FC”的代价。

第三项：SOC 维持惩罚

ℓSOC=wsoc⋅(SOC−SOCref)2

这是软约束，引导 SOC 维持在参考值附近。

第四项（优化版新增）：FC 功率变化惩罚

ℓslew=wslew⋅(Pfc,k−Pfc,k−1)2

抑制燃料电池功率的剧烈变化，延长 FC 寿命。

终端代价

Vf(xk+Np|k)=β⋅(SOCk+Np|k−SOCref)2

β 是终端惩罚权重。它的作用是”引导”预测期末尾的 SOC 回到参考值附近。从最优控制理论的角度，Vf(⋅) 是对未来无限时域代价的近似。

### 3.3 完整代价函数（最终形式）

Jk=i=0Np−1[&mH2(Pfc,k+i|k)&+s⋅|Pbat,k+i|k|3600&+wsoc⋅(SOCk+i|k−SOCref)2&+wslew⋅(Pfc,k+i|k−Pfc,k+i−1|k)2]&+β⋅(SOCk+Np|k−SOCref)2

### 3.4 约束条件

Pfc,min&≤Pfc,k+i|k≤Pfc,maxSOCmin&≤SOCk+i|k≤SOCmax|Pfc,k+i|k−Pfc,k+i−1|k|&≤ΔPfc,maxIbat,k+i|k&≤Ibat,max (电池电流限制)

## 4. 约束处理：硬约束与软约束

### 4.1 硬约束 (Hard Constraints)

约束 SOCmin≤SOC≤SOCmax 不可违反。但在 MPC 中，硬约束可能导致递归不可行性（recursive infeasibility）：由于预测误差或扰动，后续时刻可能找不到任何可行解。

### 4.2 软约束 (Soft Constraints)

为解决上述问题，引入松弛变量 ϵ≥0 将硬约束软化：

SOCmin−ϵ≤SOC≤SOCmax+ϵ

代价函数中增加惩罚项 ρ⋅ϵ2（或 ρ⋅ϵ，即 L1 惩罚）。

ρ 的含义：违反约束的单位代价。ρ→∞ 退化为硬约束。

### 4.3 FC-EMS 中的 SOC 软下限

在优化版 mpc_ems_optimized.py 中实现的 SOC 软下限：

SOC_SOFT_MIN = 0.57       # SOC 软下限
W_SOC_LOW = 50000         # 低于软下限时的额外惩罚权重

# 在代价函数中：
if soc[i] < SOC_SOFT_MIN:
    penalty = W_SOC_LOW * (SOC_SOFT_MIN - soc[i])**2
else:
    penalty = 0

这种分段惩罚函数在数学上等价于：

ℓsoft(x)=wsoc⋅(x−xref)2+1x<xsoft⋅wlow⋅(x−xsoft)2

其中 1(⋅) 是指示函数。

为什么用分段函数而不是统一权重？ SOC 在正常范围内（如 0.5-0.7）时，我们只希望它跟踪参考值（如 0.6）；但当 SOC 过低时（<0.57），我们需要快速将其拉回安全区。一个统一的权重无法同时满足这两种要求。

## 5. 数值求解方法详解

MPC 核心——优化问题的求解。根据应用场景不同，有以下选择：

### 5.1 网格搜索法 (Grid Search)

适用场景：控制变量维度低（1-2维），网格粒度适中（~100个点）。

本周实现采用此方法，因为 Pfc 是一维变量，网格搜索简单直观且足够快。

原理

将控制量 Pfc 的取值范围 [Pfc,min,Pfc,max] 离散化为 Ngrid 个候选值：

Pfc(j)=Pfc,min+j⋅Pfc,max−Pfc,minNgrid−1, j=0,…,Ngrid−1

对每个候选值 Pfc(j)，预测未来 Np 步的 SOC 轨迹并计算代价，选择总代价最小的候选值。

完整伪代码

Algorithm 1: MPC with Grid Search (for FC-EMS)

在每个时刻 k = 0, 1, ..., N-1:
   输入: SOC_k, P_load_pred[0:N_p-1], P_fc_prev
   输出: P_fc_k (最优控制)

   初始化: J_best = ∞

   for each P_fc_candidate in P_fc_grid:
     SOC_pred[0] = SOC_k
     J = 0

     for i = 0 to N_p-1:
       // 计算电池功率和电流
       P_bat = P_load_pred[i] - P_fc_candidate
       I_bat = (Voc - sqrt(Voc^2 - 4*R*P_bat)) / (2*R)

       // 计算 SOC_{i+1}
       SOC_pred[i+1] = SOC_pred[i] - (Ts/Q_bat)*I_bat

       // 检查约束
       if SOC_pred[i+1] < SOC_min or SOC_pred[i+1] > SOC_max:
         J = ∞  // 不可行候选
         break

       // 累加阶段代价
       J += m_dot_H2(P_fc_candidate)
         + s * abs(P_bat) / 3600
         + w_soc * (SOC_pred[i+1] - SOC_ref)^2

     // 检查软下限
     if SOC_pred[N_p] < SOC_soft_min:
       J += W_soc_low * (SOC_pred[N_p] - SOC_soft_min)^2

     // 终端代价
     J += beta * (SOC_pred[N_p] - SOC_ref)^2

     // 更新最优解
     if J < J_best:
       J_best = J
       P_fc_best = P_fc_candidate

   输出: P_fc_k = P_fc_best

计算复杂度分析

O(Ngrid⋅Np⋅Nsteps)

其中 Nsteps 是仿真总步数。

对于一个 Ngrid=100，Np=50，Nsteps=1800（WLTC）的典型设置： - 每次时刻：100×50=5000 次 SOC 转移计算 - 总计算量：5000×1800≈9×106 次运算 - 在 Python 中约需 30-60 秒（取决于实现优化程度）

为什么用网格搜索而不用更高级的方法？ 网格搜索有三个优点：(1) 对问题性质（凸/非凸）无要求；(2) 天然处理离散/不连续代价函数；(3) 实现简单、可调试。缺点是维度升高时计算量爆炸（“维度诅咒”）。

### 5.2 序列二次规划 (Sequential Quadratic Programming, SQP)

适用场景：中等规模（变量数 10~100），非线性代价函数和约束。

原理

在每次迭代中，将 NLP 近似为一个二次规划（QP）子问题：

在点 (x(j),u(j)) 处，对代价函数做二次近似，对约束做线性近似：

minΔu &12Δu⊤H(j)Δu+g(j)⊤Δus.t. &A(j)Δu≤b(j)

其中 H(j) 是 Lagrangian 的 Hessian 矩阵（或近似），g(j) 是代价函数的梯度，A(j) 和 b(j) 来自约束的线性化。

用 QP 求解器（如 quadprog、OSQP、cvxopt）解上述问题，得到步长 Δu，更新 u(j+1)=u(j)+αΔu，重复直到收敛。

在 FC-EMS 中的应用

当使用完整序列优化（Nc>1）时，决策变量 u∈RNc 的维度升高，网格搜索不再可行。此时 SQP 是更好的选择：

% MATLAB 中 SQP 求解 MPC
options = optimoptions('fmincon', 'Algorithm', 'sqp', ...
    'MaxIterations', 100, 'Display', 'off');

u0 = ones(Nc, 1) * P_fc_prev;  % 初始猜测
lb = ones(Nc, 1) * P_fc_min;   % 下界
ub = ones(Nc, 1) * P_fc_max;   % 上界

[u_opt, J_opt] = fmincon(@(u) mpc_cost_function(u, x0, P_load_pred, params), ...
    u0, [], [], [], [], lb, ub, @(u) mpc_constraints(u, x0, P_load_pred, params), options);

### 5.3 内点法 (Interior Point Method)

适用场景：大规模优化问题，不等式约束多。

内点法通过在代价函数中加入障碍函数（barrier function）来近似处理不等式约束：

minJ(x,u)−μj​log(−gj(x,u))

其中 μ>0 是障碍参数。μ→0 时，障碍函数趋近于原约束。内点法通过逐步减小 μ，求解一序列无约束/等式约束问题。

### 5.4 显示 MPC (Explicit MPC)

适用场景：在线计算能力有限（嵌入式），离线已将控制律预计算为分段仿射函数。

原理

对于线性 MPC 问题（线性模型、二次代价、多面体约束），最优控制律 uk* 是状态 xk 的分段仿射（Piecewise Affine, PWA）函数：

uk*=F1xk+G1,if xk∈P1F2xk+G2,if xk∈P2⋮FMxk+GM,if xk∈PM

其中 Pi 是状态空间中的一个多面体区域。这些区域和对应的仿射控制律可通过多参数二次规划（mp-QP）离线计算得到。

在 FC-EMS 中的潜在应用

如果我们在 SOC-P_load 二维状态空间上预计算显式 MPC，则在线只需：

# 显式MPC：查表，无需在线优化
def explicit_mpc_control(soc, p_load):
    region = locate_region(soc, p_load)  # O(log M) 或 O(1) 哈希
    u = F[region] @ np.array([soc, p_load]) + G[region]
    return u

这比网格搜索快 103∼106 倍，适合嵌入式实现。

### 5.5 方法对比一览

| 方法 | 适用场景 | 计算量(在线) | 精度 | 实现难度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格搜索 | 低维控制(1-2D) | O(NgNp) | 受网格密度限制 | ★☆☆ |
| SQP | 中维控制(3-30D) | O(Nc3)/iter | 高(局部最优) | ★★★ |
| 内点法 | 大规模(30D+) | O(Nc3)/iter | 高 | ★★★★ |
| 显式MPC | 线性系统, 嵌入式 | O(logM) | 与离线精度有关 | ★★★★★ |

## 6. 滚动时域与反馈控制

### 6.1 滚动过程的数学描述

记 uk* 为时刻 k 的优化解的第一个分量，则闭环系统为：

xk+1=f(xk,κMPC(xk),dk)

其中 κMPC(xk)=uk|k* 是 MPC 诱导的隐式反馈控制律。

### 6.2 为什么滚动能提供反馈？

滚动时域策略之所以有效，是因为： - 状态反馈：每个时刻使用真实状态 xk（或估计 xk）重新初始化预测 - 扰动补偿：新息 dk 通过状态更新被隐式补偿 - 模型误差鲁棒性：即使模型有偏差，每个时刻的重新优化能自动校正

数学上，这等价于在每个时刻求解以下闭环优化（而非开环）：

uk*=argminuℓ(xk,u)+Vfapprox(xk+1)

其中 Vfapprox 是由 Np-步前向仿真隐式定义的近似值函数（cost-to-go）。

### 6.3 闭环与开环的区别

开环最优：时刻 0 算好 u0,…,uN−1，然后依次施加，不管实际状态如何。

闭环最优（MPC）：每个时刻重新计算，使用当前真实状态。

开环最优在无扰动时等于闭环最优，但有扰动时（模型误差、未知干扰），开环策略会逐渐偏离最优轨迹。MPC 的滚动更新能自动纠正这种偏离。

## 7. MPC 的理论性质

### 7.1 稳定性 (Lyapunov Stability)

MPC 的稳定性通常通过终端代价 + 终端约束证明。

定理：如果以下条件成立，则 MPC 闭环系统渐近稳定： 1. 终端代价 Vf(⋅) 是系统在终端约束集内的 Lyapunov 函数 2. 终端约束集 Xf 是控制不变集（Control Invariant Set） 3. 代价函数 L(⋅,⋅) 正定

证明思路（核心步骤）： 1. 设 Jk* 为时刻 k 的最优代价，Uk*=[uk|k*,…,uk+Nc−1|k*] 为最优解 2. 构造时刻 k+1 的可行解：Uk+1=[uk+1|k*,…,uk+Nc−1|k*,κf(uk+Nc−1|k*)] 3. 即：丢弃 uk|k*，在预测末尾加上终端控制律 κf(⋅) 的一步

由于终端控制律 κf 能使 Vf 下降：

Vf(xk+Np|k*)−Vf(xk+Np+1|k*)≥L(xk+Np|k*,κf(xk+Np|k*))

因此 Jk+1*−Jk*≤−L(xk,uk*)<0，即最优代价严格递减

由 Lyapunov 稳定性定理，系统渐进稳定

直觉：如果能找到一个”可行解”让代价下降，那么最优解一定能让代价下降。代价的递减意味着状态趋近于原点（最优工作点）。

在 FC-EMS 中，参考 SOC 附近的终端集可以通过选择合适的 β 来近似实现（终端约束通常被省略或软化为终端代价）。

### 7.2 递归可行性 (Recursive Feasibility)

问题：如果时刻 k 的 MPC 优化问题有解，能否保证时刻 k+1 也有解？

定理：如果存在终端控制律 κf(⋅) 使得 Xf 是控制不变集，且终端约束满足 xk+Np|k*∈Xf，则递归可行性成立。

证明：利用 7.1 中构造的可行解 Uk+1，它满足所有约束。

无终端约束的 MPC：如果不加终端约束（如我们当前的实现），理论上可能出现递归不可行。实践中通过对 SOC 施加软约束（而不是硬约束）来避免此问题。

### 7.3 次优性界 (Suboptimality Bound)

对于非线性的 FC-EMS 问题，MPC 通常不是全局最优的。但可以给出次优性界：

假设系统是 Lipschitz 连续的，且代价函数满足某些凸性条件，则：

JMPC≤(1+δ)⋅Jopt+ϵNp

其中 δ 依赖于模型精度和扰动幅度，ϵNp→0 当 Np→∞。

实际含义：MPC 的次优性由两个因素决定： - 预测精度（δ 项）— 预测越准，越接近最优 - 预测时域长度（ϵNp 项）— Np 越长，越接近无限时域最优

## 8. 统一框架：MPC ⇔ DP ⇔ ECMS

这是本笔记最重要的洞察：DP、ECMS、MPC 本质上是同一个 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程在不同近似程度下的实现。

### 8.1 HJB 方程

对于一个无限时域最优控制问题：

minuk=0∞L(xk,uk)

Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 方程给出了最优代价 V*(x) 满足的条件：

V*(x)=minuL(x,u)+V*(f(x,u))

这个方程一般是不可解的（“维度诅咒”）。DP、ECMS、MPC 是对 HJB 方程的三种不同近似策略。

### 8.2 三种方法的统一视角

| 方法 | 对 HJB 的近似策略 | 值函数 | Costate |
| --- | --- | --- | --- |
| DP | 全状态空间后向递推 | VkDP(x)（精确数值） | λk=∂Vk+1DP∂x |
| ECMS | 恒定 costate 近似 | VECMS(x)≈λ⋅x | λ=s（恒定标量） |
| MPC | 前向滚动 + 有限时域 | VMPC(x)≈minu0:Np−1i=0Np−1L+Vf | λk=∂Vf∂x |

### 8.3 Hamiltonian 的推导

定义 Hamiltonian：

H(x,u,λ)=L(x,u)+λ⊤f(x,u)

则最优性必要条件（Pontryagin 最小值原理）为：

u*(x)=argminuH(x,u,λ*)

其中 λ* 满足伴随方程：

λk*=∂L∂x(xk*,uk*)+∂f∂x(xk*,uk*)⊤λk+1*

DP 的 costate

DP 通过后向递推精确计算 λk：

λkDP=∂Vk+1DP(xk+1)∂xk+1⋅∂f(xk,uk)∂xk

其中 Vk+1DP 是从后向前递推得到的精确值函数。

ECMS 的 costate

ECMS 假设 λk=s（常数），即忽略伴随方程的动态：

λkECMS=s, ∀k

这意味着 ECMS 认为电池能量的”价格”是恒定的 — 无论当前 SOC 高低，每 kWh 电池能量都折算为 s 克氢。

MPC 的 costate

MPC 使用终端代价 Vf 的梯度作为 costate 的近似：

λkMPC=∂Vf(xk+Np|k)∂xk+Np|k

在 Np=1 的极端情况下：

λkMPC≈∂Vf(xk+1)∂xk+1=2β(SOCk+1−SOCref)⋅∂SOCk+1∂xk+1

这实际上是一种基于状态偏差的比例反馈，与 A-ECMS 的 s(k)=s0+Kp(SOCref−SOC) 有异曲同工之妙。

### 8.4 A-ECMS 与 MPC 的关系

核心洞察：自适应 ECMS 的 s(k) 更新律可以看作是对 MPC costate 的线性估计：

| 方法 | Costate 公式 |
| --- | --- |
| MPC | λk=∂Vf∂SOC≈2β(SOCk+Np−SOCref) |
| A-ECMS | s(k)=s0+Kp⋅(SOCref−SOCk) |

两者都是 SOC 偏差 → 调整等效因子 → 修正控制决策 的负反馈结构。

区别在于： - MPC 通过前向预测 + 终端代价隐式实现：大偏差 → 高终端代价 → MPC 选择充电策略 - A-ECMS 通过比例反馈显式实现：大偏差 → 增大 s → ECMS 认为电池更”贵” → 选择充电策略

这就是为什么 A-ECMS 能逼近 MPC 性能的原因：A-ECMS 用简单的线性反馈近似了 MPC 通过前向数值优化得到的复杂 costate 轨迹。

### 8.5 MPC 与 DP 的联系：Np 的作用

当 Np→∞ 且终端代价 Vf 准确时，MPC 趋近于 DP（全局最优）。

但实际中： - Np 受计算能力限制（通常 30~100 步） - Vf 不可能精确等于无限时域代价 - 预测误差随 Np 增大而累积

因此 MPC 的实用哲学是：“用有限的 Np + 合理的 Vf 设计，达到可接受的次优性能。”

## 9. 关键设计参数的深度分析

### 9.1 预测时域 Np 的理论影响

与系统时间常数的关系

系统的特征时间常数 τ 由电池容量和功率等级决定：

τ≈Qbat⋅VocPload [s]

一个启发式规则：Np⋅Ts≥τ（预测时域应覆盖系统主要的动态特性）。

在 FC-EMS 中，τ≈6.5Ah×3.6kC/Ah×330V50kW≈150s，对应 Np≈150/Ts。当 Ts=1s 时，Np≈150。

从”简化”到”完整”MPC 的过渡

当前实现的简化（预测期内恒定 Pfc）：

uk+i|k=uk|k, ∀i∈[0,Np−1]

这等价于 Nc=1。对于 Nc=1，MPC 优化退化为一维搜索，控制律简化为：

uk*=argminu∈Uℓ(xk,u)+i=1Np−1ℓ(xk+i|k,u)+Vf(xk+Np|k)⏟未来代价的近似

当 Np=1 时，进一步退化为：

uk*=argminu∈Uℓ(xk,u)+Vf(f(xk,u))

这实际上是一种贪婪策略（或称”一步预测”策略）。

Np 的灵敏度分析

从数学上分析 Np 的影响：

设 J*(Np) 为预测时域 Np 对应的闭环代价。通常有： - 单调性：J*(Np) 是 Np 的单调非增函数（更长的预测不会导致更差的结果） - 饱和性：∃Np* 使得 Np>Np* 时 J*(Np) 不再显著下降 - 收益递减：J*(Np)−J*(Np+Δ) 随 Np 增大而减小

这个饱和点 Np* 大约在系统的主导时间常数处。对于 FC-EMS：

# N_p 灵敏度的期望模式
N_p_list = [10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200]
J_Np = []  # 每个 N_p 对应的闭环代价

# 结果模式（不是精确值）：
# N_p=10 -> J=0.310 (显著次优)
# N_p=30 -> J=0.285 (快速改善)
# N_p=50 -> J=0.278 (进入饱和区)
# N_p=100 -> J=0.275 (基本饱和)
# N_p=200 -> J=0.274 (收敛)

为什么不能直接宣称”N_p → ∞ 趋近 DP”

回顾 DP 需要全工况提前已知，而 MPC 只能看到前 Np 步。即使 Np 很大，MPC 的滚动特性也不同于 DP： - DP：一次性求解，得到全局最优 - MPC：每次重新优化，与第一次优化的决策不同（因为状态被反馈更新）

MPC 在 Np→∞ 时趋近于无限时域最优控制，而不是 DP（有限时域全局最优）。只有当代价函数、约束和终端 SOC 条件完全一致时，两者才可比。

### 9.2 控制时域 Nc 的影响

Nc 决定了优化问题的自由度（DoF）：

DoF=1,Nc=1 (当前实现)Nc,1<Nc<NpNp,Nc=Np (完全自由度)

增加 Nc 的好处： - 更灵活的控制序列 → 更低的代价 - 能处理”先储能后使用”的策略

增加 Nc 的代价： - 优化问题维度升高 → 计算量指数增长 - 网格搜索不再可行（需要 SQP/内点法）

经验法则：对于 FC-EMS，Nc=3∼5 通常能捕获大部分性能增益，继续增加 Nc 的边际收益递减。

### 9.3 终端代价的深度设计

为什么需要终端代价？

没有终端代价（β=0）时，MPC 的优化目标是”最小化预测期内的氢耗”。这会激励 MPC 在预测期末将 SOC 降到最低（因为这样可以在预测期内多用电池能量、少用氢）。

limβ→0SOCk+Np|k=SOCmin

这显然不是我们想要的行为。

终端代价的设计方法

方法 1：二次终端代价（FC-EMS 当前方法）

Vf(x)=β⋅(SOC−SOCref)2

简单有效，但 β 需要调参。

方法 2：基于 DP 的终端代价（更精确）

在代表性工况上运行 DP，提取值函数 VDP(x,t)，用其在 t=T−Np 处的切片作为 Vf(x)：

Vf(x)=VDP(x,T−Np)

这种方法能提供更精确的未来代价估计，但依赖于代表工况的选择。

方法 3：学习型终端代价（前沿方向）

用神经网络拟合 Vf(x)，从大量仿真数据中学习。

β 的调参指南

βstart=wsoc⋅Np

作为初始值。这个选择保证终端代价与阶段代价在量级上匹配。

调整方向： - β↑ → SOC 回归更积极 → 氢耗可能上升（因为较少使用电池） - β↓ → SOC 回归更消极 → 氢耗可能下降（但 SOC 透支风险加大）

### 9.4 SOC 公平比较的口径

由于 MPC 的终端 SOC 可能不同于 DP，直接比较原始氢耗是不公平的。

SOC 等效修正氢耗 H2,eq

H2,eq=H2,raw+s⋅ΔSOC⋅Qbat⋅Voc3600⋅LHVH2

其中 ΔSOC=SOCref−SOCend。

物理含义：将终端 SOC 偏差折算成”本应回收/释放”的电池能量，再按等效因子 s 换算为氢耗。

三个指标的完整判断标准

H2_raw ↓  ──── 原始氢耗（可能被 SOC 透支"美化"）
          SOC_end ≈ ──── 终端 SOC（接近参考值才可信）
          H2_eq ↓  ──── 等效氢耗（考虑了 SOC 偏差）
          ─────────────────────────────
          只有三者同时改善，才说明策略真正更优

## 10. MPC 变体与扩展

### 10.1 非线性 MPC (NMPC) vs 线性 MPC (LMPC)

| 特性 | 线性 MPC | 非线性 MPC |
| --- | --- | --- |
| 模型 | xk+1=Ax+Bu | xk+1=f(x,u) |
| 优化问题类型 | QP（二次规划） | NLP（非线性规划） |
| 求解速度 | 毫秒级 | 秒~分钟级 |
| 全局最优性保证 | 有（凸问题） | 无（可能陷入局部最优） |
| FC-EMS 适用性 | 需局部线性化 | 直接使用原生模型 |

在 FC-EMS 中：电池模型 SOCk+1=SOCk−TsQbatIbat(Pbat) 是非线性的，因此需要 NMPC。但可以在工作点附近线性化后用 LMPC。

### 10.2 鲁棒 MPC (Robust MPC)

处理模型不确定性的主要方法：

Tube-based MPC

核心思想：围绕名义轨迹构造一个”管道”（tube），确保所有可能的不确定性轨迹都在管道内。

xk+1=f(xk,uk,dk), dk∈D

MPC 控制名义系统，并用辅助反馈控制器 uk=vk+K(xk−zk) 将实际状态 xk 拉回名义状态 zk。

### 10.3 随机 MPC (Stochastic MPC)

将预测不确定性建模为概率分布，而不是有界集合：

dk∼N(μd,Σd)

约束以概率形式给出：

Prob(SOCmin≤SOCk≤SOCmax)≥1−α

### 10.4 经济 MPC (Economic MPC)

当瞬时代价 L(x,u) 不是状态偏差的二次函数（而是实际经济指标）时：

L(x,u)=mH2(u)+电池退化成本(x,u)+FC 退化成本(u)

这种形式下，最优工作点可能不是固定参考值，而是随时间/工况变化。

## 11. 燃料电池 EMS 中的实践推导

### 11.1 模型汇总

- 状态：xk=[SOCk]（一维）

- 控制：uk=[Pfc,k]（一维）

- 扰动：dk=[Pload,k]（已知/预测）

状态方程：

SOCk+1=SOCk−TsQbat⋅Voc−Voc2−4Rbat(Pload,k−Pfc,k)2Rbat

### 11.2 优化问题（数值形式）

minPfc &i=0Np−1PfcL⋅η(Pfc)+s|Pload,k+i−Pfc|3600+wsoc(SOCk+i−0.6)2&+β(SOCk+Np−0.6)2

约束：

10 kW&≤Pfc≤80 kW0.4&≤SOCi≤0.8Pbat,min&≤Pload,k+i−Pfc≤Pbat,max|Pfc,k−Pfc,k−1|&≤10 kW/s

### 11.3 与现有代码的对应

# scripts/mpc_ems_optimized.py 中的关键对应：

# 代价函数（对应上述公式）
def mpc_cost_function(...):
    for i in range(Np):
        # m_H2 = P_fc / (LHV * eta_fc)  ← 第一项
        m_h2 = fc_hydrogen_flow(p_fc_candidate)
        # s * |P_bat| / 3600  ← 第二项（平衡惩罚）
        balance = s * abs(p_bat) / 3600
        # w_soc * (SOC - 0.6)^2  ← 第三项
        soc_penalty = w_soc * (soc[i] - 0.6)**2
        # 总和
        J += m_h2 + balance + soc_penalty + ...

    # beta * (SOC_Np - 0.6)^2  ← 终端代价
    J += beta * (soc[Np] - 0.6)**2
    return J

### 11.4 从实践到理论的映射

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   理论 ←──────────────────── 实践                │
│                                                                  │
│ HJB 方程 ── 精确但不可解                                         │
│    ↓ 时域截断 + 滚动              MPC 优化问题                   │
│    ↓                              ↓                              │
│ MPC 公式 ── 有限时域近似          代码中的 mpc_cost_function()    │
│    ↓ 离散化 + 网格化               ↓                              │
│ NLP/搜索问题 ── 数值求解          for 循环枚举 grid               │
│    ↓                              ↓                              │
│ 最优控制序列 u_k^*                P_fc_best                      │
│    ↓ 首个元素                     ↓                              │
│ 施加 u_k^* ←──── 滚动 ────→     P_fc_k = P_fc_best               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 12. 参考文献

- Rawlings, J. B., Mayne, D. Q., & Diehl, M. (2017). Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design. 2nd Edition. Nob Hill Publishing.

  - MPC 理论的权威教材，涵盖稳定性、鲁棒性、数值方法

- Mayne, D. Q., Rawlings, J. B., Rao, C. V., & Scokaert, P. O. M. (2000). Constrained model predictive control: Stability and optimality. Automatica, 36(6), 789-814.

  - MPC 稳定性的经典综述，证明了终端代价+终端约束的稳定性条件

- Sciarretta, A., & Guzzella, L. (2007). Control of hybrid electric vehicles. IEEE Control Systems Magazine, 27(2), 60-70.

  - HEV 能量管理的统一框架，首次系统阐述 DP/ECMS/MPC 的关系

- Borrelli, F., Bemporad, A., & Morari, M. (2017). Predictive Control for Linear and Hybrid Systems. Cambridge University Press.

  - 显式 MPC 的权威参考

- Zhang, Y., et al. (2022). Model predictive control for fuel cell hybrid electric vehicles: A review. International Journal of Hydrogen Energy.

  - FC-HEV 中的 MPC 应用综述

- Pontryagin, L. S. (1962). The Mathematical Theory of Optimal Processes. Interscience.

  - 最优控制的经典，最小值原理的原始来源

- Bertsekas, D. P. (2012). Dynamic Programming and Optimal Control, 4th Edition. Athena Scientific.

  - DP 与最优控制的权威教材

文档说明 版本：v2.0 — 精细化原理解析 基于第7周 MPC 实验和 scripts/mpc_ems_optimized.py 代码 关联文档：MPC_第7周学习报告.docx、MPC_原理与实现_第7周学习笔记.docx