动态规划（DP）入门笔记

从零理解燃料电池混合动力 EMS 中的 DP

基于网络精选资源整理

阿里云开发者社区 · Kaputt Engineers Blog · GitHub HEV_EMS_DP

生成日期：2026-06-06

第〇章 · 一句话说清 DP

DP 就干一件事：

「已知整个工况的速度曲线，找出一条最省油的功率分配方案。」

怎么做呢？两步走：

Step 1 — 倒着算（后向 DP）：从终点往起点，算出每个状态下"后面怎么走最省油"的对照表。

Step 2 — 正着跑（前向 Rollout）：从起点开始，每步查那张对照表，按最优方案开车。

结果：DP 给出的答案是"理论最优"（在离散精度内），其他策略（规则/ECMS/RL）都以它为 benchmark 来衡量差距。

第一章 · 为什么需要 DP？

1.1 EMS 到底在优化什么？

能量管理策略（EMS）要解决一个核心矛盾：

你有两个能源：燃料电池（FC）和电池。

FC 效率随功率变化，15kW 时效率最高（~55%），低功率和高功率都费油。

电池像"水库"，可以存电/放电，但充放都有损耗。

EMS 的任务：在每个时刻，决定 P_fc 和 P_bat 各出多少，使得：

全程氢耗最小化

SOC 最终不低于起始值（不能"作弊"消耗电池）

各部件不超限（FC 不超 30kW，SOC 在 [0.2, 0.9] 内）

1.2 规则控制器的问题

你现在的规则控制器：

SOC 低 → 多开 FC 充电

SOC 高 → 多用电池

功率大 → FC 满负荷，电池补充

问题：规则控制器"只看当前"，不知道前面是上坡还是下坡。

比如你马上要爬一个大长坡，规则控制器不会提前把电池充满。

爬坡时 FC 满负荷还功率不够，电池被迫深度放电，整体效率反而低。

1.3 DP 的"上帝视角"

DP 和规则控制器的根本区别：

|  | 规则控制器 | DP |
| --- | --- | --- |
| 信息来源 | 只看当前时刻 | 整个工况已知 |
| 思考方式 | if-else 即时反应 | 全局优化，事前规划 |
| 最优性 | 不一定 | 全局最优（离散精度内） |
| 实时性 | ✅ 可在线运行 | ❌ 需离线计算 |

打个比方：

🔵 规则控制器 = 一个没看过导航的司机，凭经验开车

🟢 DP = 一个看过全程路况的司机，提前知道哪里该加速、哪里该滑行

第二章 · DP 的直觉理解——收费公路类比

数学公式容易吓到人，先讲个故事理解 Bellman 最优性原理。

2.1 故事：最短路径问题

想象你从北京开车到上海，沿途有多个收费站。每个收费站之间油耗不同。

你不知道哪条路最省油，但有一个"神通广大的导航员"——它就是 DP。

导航员的做法是：

① 先把地图倒过来看，从上海往北京想

② 从上海出发（终点），到上海的成本 = 0

③ 找所有能"一步到上海"的收费站，记录"从这站到上海的最小成本"

④ 再找能"两步到上海"的站，用刚才算好的结果

⑤ 以此类推，直到回到北京

关键洞察：当导航员算"从济南到上海的最省油路线"时，

他不需要关心"你从北京到济南是怎么开的"——过去的已经过去了。

他只需要知道"你现在在济南，后面怎么走最省油"。

这就是 Bellman 最优性原理的核心："从当前位置到终点的最优路径，与你怎么到当前位置无关。"

2.2 把故事翻译回 EMS

| 故事中的概念 | EMS 中的对应 |
| --- | --- |
| 北京到上海的路程 | WLTC 工况（1800s） |
| 收费站位置 | 每个时间步 k |
| 车的油量 | SOC（电池电量） |
| 两个收费站之间的油耗 | 单步代价 g_k (氢耗 + SOC惩罚) |
| 导航员记录的"从这站到上海的最小成本" | 价值函数 J_k(SOC_k) |
| 导航员推荐的"下一步怎么开" | 最优策略 π_k(SOC_k) |

第三章 · 数学框架——其实就一个方程

整个 DP 就一个核心方程（Bellman 方程），懂了它 DP 就懂了：

Jₖ(xₖ) = min [ gₖ(xₖ, uₖ) + Jₖ₊₁(xₖ₊₁) ]

翻译成人话：

| 符号 | 含义 | 在 EMS 中 |
| --- | --- | --- |
| k | 当前时间步 | WLTC 的第几秒 |
| xₖ | 当前状态 | 当前 SOC |
| uₖ | 当前决策 | P_fc（FC 功率） |
| gₖ(xₖ, uₖ) | 当前的代价 | 这一步的氢耗 + SOC 偏离惩罚 |
| xₖ₊₁ | 下一步的状态 | 电池模型算出的新 SOC |
| Jₖ₊₁(xₖ₊₁) | 未来的最优代价 | "查表——从新 SOC 到终点的最优成本" |
| min | 挑最小的 | 枚举所有可能的 P_fc，选总成本最低的 |

所以这个方程的物理含义是：

"你现在做的决策，既要考虑这一步的消耗，也要考虑对未来的影响。"

第四章 · 完整算法流程（结合代码理解）

4.1 算法总览

DP = 后向递推 + 前向仿真，缺一不可：

后向递推（离线，算得慢） → 最优策略表 → 前向仿真（在线，查表快）

4.2 后向 DP（Backward Induction）

从终点倒着算，填一张"价值表"和一张"策略表"。

算法：后向 DP

═════════════════════════════════════════════

输入：P_load[0:N]（工况功率需求）

SOC_grid[0:N_s]（SOC 离散网格）

P_fc_grid[0:N_u]（控制离散网格）

参数：电池模型、FC 效率曲线、惩罚系数

# 初始化终点价值函数

J[N][:] = 0

# 倒着算（从最后一个时间步到第一个）

for k = N-1 downto 0:

for each SOC in SOC_grid:

min_cost = inf

for each P_fc in P_fc_grid:

# ① 功率平衡

P_bat = P_load[k] - P_fc

# ② 状态转移 → 预测下一步 SOC

SOC_next = battery_model(SOC, P_bat)

# ③ 检查约束

if SOC_next < 0.2 or SOC_next > 0.9:

continue  # 不可行，跳过

# ④ 计算单步代价

g = H2_consumption(P_fc) * dt

+ alpha * (SOC - SOC_ref)^2

# ⑤ 查未来代价（线性插值）

J_next = interp1(SOC_grid, J[k+1][:], SOC_next)

# ⑥ 总代价 = 当前 + 未来

total_cost = g + J_next

# ⑦ 取最小

if total_cost < min_cost:

min_cost = total_cost

best_u = P_fc

J[k][SOC] = min_cost      # 价值表

π[k][SOC] = best_u        # 策略表

输出：J 表（价值函数），π 表（最优策略）

关键点理解：

① J[k+1] 是"已经算好的"——因为 k 是从大到小遍历的

② interp1 做线性插值：SOC_next 不一定正好在网格点上

③ SOC_next 超边界 = 这个 P_fc 决策不可行，直接跳过

④ H2_consumption(P_fc) 由 FC 效率曲线决定（见附录）

4.3 前向 Rollout（Forward Simulation）

后向 DP 算完后，用 π 表从起点正着跑一遍：

算法：前向 Rollout

═════════════════════════════════════════════

输入：π 表（最优策略），P_load[0:N]

SOC_0 = 0.6（初始 SOC）

for k = 0 to N-1:

# ① 查π表得到最优 P_fc

P_fc[k] = interp1(SOC_grid, π[k][:], SOC[k])

# ② 功率平衡

P_bat[k] = P_load[k] - P_fc[k]

# ③ 电池模型 → 更新 SOC

SOC[k+1] = battery_model(SOC[k], P_bat[k])

# ④ 计算氢耗

m_H2[k] = H2_consumption(P_fc[k]) * dt

输出：SOC 轨迹、P_fc 序列、P_bat 序列、累计氢耗

前向 Rollout 只需要查表，不需要再枚举寻优，所以跑得极快（毫秒级）。

4.4 用阿里云文章的代码理解

阿里云的文章提供了一段核心 MATLAB 代码，我们逐段拆解：

① 参数初始化

Ts = 1;                  % 时间步长 (s)

SoC_min = 0.2;           % 最小SOC

SoC_max = 0.8;           % 最大SOC

P_engine_max = 50;       % 发动机最大功率 (kW)

P_motor_max = 20;        % 电机最大功率 (kW)

battery_capacity = 5;    % 电池容量 (kWh)

② SOC 网格离散化

SoC_grid = linspace(SoC_min, SoC_max, 101);  % SOC网格

n_SoC = length(SoC_grid);                   % SOC状态数

把 SOC 从 0.2 到 0.8 均匀分成 101 个点。网格越密，精度越高，计算越慢。

③ 核心：逆向递归（最关键的 20 行）

for t = time_steps:-1:1       % ★ 从终点往起点倒着走

for i = 1:n_SoC           % 遍历每个SOC状态

current_SoC = SoC_grid(i);

min_cost = inf;

best_action = [];

for P_engine = 0:P_engine_max           ★ 枚举所有控制

for P_motor = -P_motor_max:P_motor_max

if (P_engine + P_motor >= 0) && ...

(next_SoC >= SoC_min) && ...

(next_SoC <= SoC_max)          ★ 检查约束

next_SoC = current_SoC + P_motor*Ts/battery_capacity;

next_i = interp1(..., next_SoC, 'nearest');  ★ 插值

fuel_cons = P_engine * Ts / 3600;  ★ 油耗

total_cost = fuel_cons + V(t+1, next_i);  ★ 总代价

if total_cost < min_cost

min_cost = total_cost;

best_action = [P_engine, P_motor];

end

end

end

end

V(t, i) = min_cost;           % 价值表

policy{t, i} = best_action;    % 策略表

end

end

④ 正向仿真（用策略表开车）

for t = 1:time_steps

[P_engine, P_motor] = deal(policy{t, initial_i});  % 查表

SoC_history(t+1) = SoC_history(t) + P_motor*Ts/battery_capacity;

end

第五章 · Kaputt Engineers Blog 精华

来源：https://kaputtengineers.wixsite.com/home/post/dynamic-programming

配套代码：https://github.com/yeoleparesh/HEV_EMS_DP (96 stars)

这篇博客从代码出发，用 P2 并联混动作为例子，特点是：

不讲复杂的数学公式，直接上代码

每一步都有配图：功率需求图、SOC 曲线图

分析了不同初始 SOC（0.3/0.5/0.7）对结果的影响

5.1 与阿里云文章的区别

|  | 阿里云文章 | Kaputt Blog |
| --- | --- | --- |
| 车型 | 串联 HEV | P2 并联 HEV |
| 控制变量 | P_engine + P_motor | P_batt（电池功率） |
| 状态变量 | SOC | SOC |
| 代码平台 | MATLAB（片段） | MATLAB（完整可运行） |
| 配图 | 无 | 有（SOC 曲线、功率分配图） |
| 配套源码 | 无 | GitHub 仓库 |

5.2 该博客的核心代码逻辑

它的核心思想和我们的一致，但写法上更紧凑：

% Step 4: 逆向递归寻找最优 P_batt

V = zeros(ns, N);            % 价值函数表

V(:, N) = 0;                 % 边界条件

for i = N-1:-1:1             % ★ 倒着走

for j = 1:ns             % ★ 遍历每个 SOC

P_batt_grid = linspace(lb, ub, 250);  % 电池功率网格

P_eng = P_dem(i) - P_batt_grid;       % 发动机功率

c2g = (ts * fl_wt_en * P_eng) ./ eng_eff(P_eng);  % 代价

SOC_next = SOC_grid(j) - (ts .* P_batt_grid ./ (Q_batt*U_oc));

V_nxt = interp1(SOC_grid, V(:, i+1), SOC_next);  % 插值查表

[V(j,i), k] = min(c2g + V_nxt);

u_opt(j,i) = P_batt_grid(k);  % 最优策略

end

end

和阿里云文章的原理完全一样，只是：

• 控制变量选择的是 P_batt（电池功率）而不是 P_eng

• 它用了向量化计算（一次算一整个网格的 SOC_next），比逐点循环更高效

• 随文章有配图，能看到不同初始 SOC 下的最优策略差异

第六章 · 几个容易卡住的概念

6.1 为什么叫"动态规划"？

"规划" = 在约束下找最优解

"动态" = 决策是一步步做出的（随时间变化）

合起来："随时间推进、分步骤做出最优决策的方法。"

6.2 为什么倒着算？

这是初学者最困惑的地方。

正着想：你在 k=0 时选择 P_fc[0]，但这个选择会影响 SOC[1]，进而影响 SOC[2]...

你没法在 k=0 时就准确知道"选择 5kW 还是 10kW 最终更省油"——因为你不知道后面会发生什么。

倒着想：在 k=N-1（最后一步）时，选择很简单，因为后面没有别的事了。

在 k=N-2 时，你只需要考虑"这一步 + 最后一步"的总代价——最后一步的最优选择已经算好了。

一步步往前推，每一步的"未来代价"都是已知的。

所以倒着算 = "把未知的未来变成已知的未来"，让你每一步都能做出真正的全局最优选择。

6.3 什么是 J_k(x_k) 价值函数？

J_k(x_k) = "从第 k 秒、SOC 为 x_k 的状态出发，到工况结束，最小可能的总氢耗。"

它是一个二维表格：

SOC=0.20  SOC=0.21  SOC=0.22  ...  SOC=0.90

k=1799     0.000    0.000    0.000         0.000   ← 终点代价=0

k=1798    0.012    0.011    0.010         0.015   ← 最后一步

k=1797    0.025    0.023    0.021         0.032

...

k=0       2.345    2.312    2.289         2.567   ← 起点

表格中的每个数字代表："如果我在这个时刻处于这个 SOC，后面总共还要烧多少氢。"

DP 的目标就是让 k=0, SOC=0.6 时的 J 值最小。

6.4 什么是 π_k(x_k) 策略表？

π_k(x_k) = "在第 k 秒、SOC 为 x_k 时，燃料电池应该输出多少功率。"

这也是一个二维表格，存的是"最优的 P_fc 值"：

SOC=0.20  SOC=0.21  ...  SOC=0.60  ...  SOC=0.90

k=0       15.2 kW  14.8 kW       8.5 kW        3.0 kW

k=1       16.1 kW  15.5 kW       9.2 kW        3.0 kW

...

k=1799     3.0 kW   3.0 kW       3.0 kW        0.0 kW

前向 Rollout 就是一行行查这张表，得到每个时刻的 P_fc 值。

6.5 为什么需要 SOC 维持惩罚？

如果只最小化氢耗，DP 会发现"用电池最省氢"（因为电池不"烧"氢），

于是它会尽量用电池的电，SOC 一路下降到 0.2 甚至更低。

这不公平——你在消耗电池的储备能量，"作弊"降低氢耗。

解决方法：在代价函数中加一项 (SOC - SOC_ref)² × α。

• SOC 偏离 0.6 越远，惩罚越大 → DP 会尽量维持 SOC 在 0.6 附近

• α 的大小决定"维持力度"：α 大 → SOC 几乎恒定；α 小 → SOC 波动更大、氢耗更低

• 一般 α 选到让 SOC 终值 ≈ SOC 初值（电荷维持）

第七章 · 联系我们的项目

7.1 我们已经有的东西

WLTC 工况数据 ✅ → 可以算出 P_load[k] 作为 DP 的输入

规则控制器代码 ✅ → 作为对比基准

电池模型 ✅ → 用于 SOC 状态转移

Python 环境 ✅ → numpy/scipy 做插值

7.2 还需要的

FC 效率曲线 η_fc(P_fc) → 用于计算氢耗代价

SOC 网格和 P_fc 网格离散化参数

DP 核心算法（后向 + 前向）

7.3 对比方案

跑完之后生成对比图，你会看到：

规则控制器                 DP

SOC:  ┌────────────────┐   ┌────────────────┐

│  波动较大       │   │  平滑优化      │

└────────────────┘   └────────────────┘

氢耗:     0.35 kg              0.30 kg

FC效率:    ~45%                 ~50%

DP 的改善预期：氢耗降低 10-15%，FC 平均效率提升约 5 个百分点。

第八章 · 推荐学习资源（按顺序看）

| 序号 | 资源 | 语言 | 类型 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿里云开发者社区 | 中文 | 教程+代码 | https://developer.aliyun.com/article/1728349 |
| 2 | Kaputt Engineers Blog | 英文 | 教程+代码+图 | https://kaputtengineers.wixsite.com/home/post/dynamic-programming |
| 3 | GitHub: HEV_EMS_DP | 英文 | 完整MATLAB代码 | https://github.com/yeoleparesh/HEV_EMS_DP |
| 4 | YouTube: EMS分类讲解 | 英文 | 视频~30min | https://www.youtube.com/watch?v=Blo9vyV_QDE |
| 5 | 自动化学报综述 | 中文 | PDF综述论文 | https://www.aas.net.cn/fileZDHXB/journal/article/zdhxb/2016/3/PDF/zdhxb-42-3-321.pdf |

建议阅读顺序：

📖 第一步：看这篇文档的"收费公路类比"和"算法流程"（已在本文件中）

💻 第二步：打开阿里云文章，对着它的代码看一遍

🏃 第三步：下载 GitHub 仓库，在自己电脑上跑一遍

🔧 第四步：回来看我们项目的 scripts/dp_ems.py（后续代码实现）

附录：FC 效率曲线参考

DP 中氢耗计算的依据是 FC 效率曲线。以下是典型 PEMFC 效率数据：

| P_fc (kW) | 效率 η_fc (%) | 氢耗 (g/s) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.000 | 关机（无氢耗） |
| 2 | 28 | 0.060 | 低效区 |
| 5 | 40 | 0.104 | 提升中 |
| 10 | 50 | 0.167 | 接近高效区 |
| 15 | 55 | 0.227 | ★ 最佳效率点 |
| 20 | 53 | 0.315 | 高效区边缘 |
| 25 | 48 | 0.434 | 额定功率 |
| 30 | 40 | 0.625 | 峰值功率 |

氢耗公式：ṁ_H₂ = P_fc / (η_fc × LHV_H₂)，其中 LHV_H₂ = 120 MJ/kg

参考文献

网络资源

| 编号 | 标题 | 类型 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | 基于动态规划算法的混合动力汽车能量管理建模与计算（阿里云开发者社区） | 中文教程+代码 | https://developer.aliyun.com/article/1728349 |
| [2] | Dynamic Programming for HEV Energy Management（Kaputt Engineers Blog） | 英文教程+代码+图 | https://kaputtengineers.wixsite.com/home/post/dynamic-programming |
| [3] | GitHub: yeoleparesh/HEV_EMS_DP — DP for HEV Energy Management | MATLAB 完整实现 | https://github.com/yeoleparesh/HEV_EMS_DP |
| [4] | L 22 Energy Management Strategy, Classification（YouTube） | 英文视频讲解 | https://www.youtube.com/watch?v=Blo9vyV_QDE |
| [5] | 混合动力电动汽车能量管理策略研究综述（自动化学报） | 中文综述 PDF | https://www.aas.net.cn/fileZDHXB/journal/article/zdhxb/2016/3/PDF/zdhxb-42-3-321.pdf |
| [6] | Optimization of EMS for FCHEV Based on DP（MDPI Energies） | 英文论文(Open Access) | https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4325 |

学术文献

| 编号 | 引用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| [7] | Bellman, R. Dynamic Programming. Princeton University Press, 1957. | DP 经典著作，Bellman 最优性原理原始出处 |
| [8] | Guzzella, L. & Sciarretta, A. Vehicle Propulsion Systems. Springer, 2013. | 车辆动力学与能量管理经典教材 |

本项目文件

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| STATUS.md | EMS-PLAN 进度跟踪 |
| experiments/run_ems_simulation.py | EMS 仿真启动器（Python + MATLAB） |
| env/simulink_models/Use-Model/ems_controller_fcn.m | 规则基 EMS 控制器 |
| env/simulink_models/Use-Model/battery_simple_fcn.m | 简化 R-int 电池模型 |
| results/wltc_cycle.csv | WLTC 工况数据 |

══════════════════════════════════════════════════

DP 入门笔记 — EMS-PLAN 第3周
生成日期：2026-06-06 | 项目：F:/CLAUDE/research/ems-platform
参考文献 [1]~[8] 详见上方列表