动态规划（DP）原理

在燃料电池混合动力 EMS 中的应用

EMS-PLAN · 第3周 · 原理篇

生成日期：2026-06-06

一、核心思想

动态规划（Dynamic Programming, DP）是一种求解多阶段决策过程最优化的数学方法。在 EMS 中，DP 将能量管理问题建模为：

"给定一个已知的行驶工况（如 WLTC），找出一条最优的 SOC 轨迹和功率分配方案，使全程的氢燃料消耗最小。"

与规则控制器（基于 if-else 启发式规则）不同，DP 通过后向递推，考虑到了整个工况的全局信息，因此能给出理论上的最优解。

1.1 DP 的直觉理解

想象你开车走一条已知的路线（工况已知），途中有上坡、下坡、拥堵各种路况。你要决定什么时候用发动机（燃料电池）、

什么时候用电池，才能让全程最省油。规则控制器像一个"经验司机"——上坡就加大油门，下坡就收油。

而 DP 像一个"看过导航路线的上帝视角"——它知道前面 30 公里哪里有长上坡、哪里有下坡，

提前规划好电池电量的使用策略（比如：上坡前把电池充满，下坡时多回收能量），从而实现全局最优。

二、问题建模

一个标准的离散时间最优控制问题包含以下要素：

| 要素 | 符号 | 在 EMS 中的定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间步 | k = 0,1,...,N-1 | 工况的每个采样点 | WLTC 共 1800 步（1s 分辨率） |
| 状态变量 | x_k | SOC（电池荷电状态） | 连续变量，离散化为网格点 |
| 控制变量 | u_k | P_fc（燃料电池功率） | 决策变量，离散化为网格点 |
| 外部扰动 | w_k | P_load（功率需求） | 由工况决定，全程已知 |
| 状态转移 | f(x,u,w) | SOC_{k+1} = SOC_k - (V_oc·I_bat)/(Q_bat·3600)·Δt | 电池模型 |
| 单步代价 | g(x,u) | ṁ_H₂(P_fc)·Δt + α·(SOC - SOC_ref)² | 氢耗 + SOC 维持惩罚 |
| 总代价 | J | Σ g_k(x_k, u_k) | 全程累计代价，DP 最小化此值 |

2.1 状态变量：SOC

SOC 是系统的核心状态变量，决定了电池的可用能量。DP 将 SOC 离散化为 100~200 个网格点：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SOC 范围 | [0.2, 0.9] | 低于 0.2 或高于 0.9 会损害电池寿命 |
| 离散化网格数 N_s | 100~200 | 网格越密，精度越高，计算量越大 |
| 网格步长 | ~0.005 | 约 0.5% 的 SOC 分辨率 |

2.2 控制变量：P_fc

P_fc 是每个时间步的决策变量，决定了 FC 和电池之间的功率分配：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P_fc 范围 | [0, 30] kW | 0-关闭，30-峰值功率 |
| 离散化网格数 N_u | 30~60 | 网格越密，寻优越精细 |
| 网格步长 | 0.5~1 kW | 0.5kW 步长已足够精确 |

2.3 外部扰动：工况

P_load[k] 由行驶工况通过车辆动力学模型计算得到，在整个 DP 过程中是已知的（确定性 DP）。

这使得 DP 能够"事前"看到全局信息——这也是 DP 与实时控制器的根本区别。

2.4 状态转移方程（电池模型）

给定当前状态 SOC_k、控制 P_fc_k 和扰动 P_load[k]，下一步 SOC_{k+1} 由电池模型确定：

① 功率平衡：      P_bat_k = P_load[k] - P_fc_k

② 电池电流：      I_bat = (V_oc - sqrt(V_oc² - 4·R_int·P_bat)) / (2·R_int)

③ SOC 更新：      SOC_{k+1} = SOC_k - I_bat / (Q_bat·3600) · Δt

三、Bellman 最优性原理

Bellman 最优性原理是 DP 的核心理论基础：

"一个最优策略具有这样的性质：无论初始状态和初始决策如何，
对于由初始决策所确定的后续状态，后续的决策也必须构成一个最优策略。"

用数学公式表达为 Bellman 最优性方程：

J_k(x_k) = min [ g_k(x_k, u_k) + J_{k+1}(x_{k+1}) ]

u_k

其中：

• J_k(x_k)：从状态 x_k 到终点的最小累计代价（"价值函数"）

• g_k(x_k, u_k)：当前步的即时代价（氢耗 + SOC 惩罚）

• J_{k+1}(x_{k+1})：查表得到的未来最优代价（已在前一步算好）

• min 的操作是枚举所有可行的控制 u_k，取其中总代价最小的

四、算法流程

完整的 DP 算法分为两个阶段：后向 DP（Backward Induction）和前向 Rollout（Forward Simulation）。

4.1 阶段一：后向 DP（离线计算）

从最后一个时间步 N-1 开始，倒序计算到 k=0。这是 DP 最耗时的部分。

算法 1：后向 DP

────────────────────────────────────────

边界条件：J_N(x_N) = 0 或终端SOC惩罚

for k = N-1 downto 0:

for each SOC_k in 网格:

for each P_fc in 网格:

P_bat = P_load[k] - P_fc

SOC_{k+1} = battery_model(SOC_k, P_bat)

if SOC_{k+1} 超出边界:

跳过（不可行控制）

cost = H2_consumption(P_fc) * dt

+ alpha * (SOC_k - SOC_ref)^2

total = cost + J_{k+1}(SOC_{k+1})

if total < min_cost:

min_cost = total

best_u = P_fc

J_k(SOC_k) = min_cost

π_k(SOC_k) = best_u

end

end

时间复杂度：O(N × N_s × N_u)

以 WLTC 为例：N=1800，N_s=150，N_u=60 → 约 1620 万次枚举。Python 实现约需数秒。

4.2 阶段二：前向 Rollout（在线仿真）

用后向 DP 得到的策略表 π_k(SOC_k) 从初始状态开始正向仿真：

算法 2：前向 Rollout

────────────────────────────────────────

SOC_0 = 0.6   # 初始SOC

for k = 0 to N-1:

P_fc_k = π_k(SOC_k)          # 查最优策略表

P_bat_k = P_load[k] - P_fc_k

SOC_{k+1} = battery_model(...)

m_H2_k = H2_consumption(P_fc_k) * dt

记录: SOC_k, P_fc_k, P_bat_k, m_H2_k

end

前向 rollout 只是查表，不需要枚举寻优，因此非常快（毫秒级）。

五、氢耗模型（代价函数核心）

FC 的效率不是常数——不同功率点效率不同，DP 的价值就在于自动找到让 FC 工作在高效区的策略。

氢气流速（代价）计算公式：

ṁ_H₂(P_fc) = P_fc / (η_fc(P_fc) × LHV_H₂)

其中：

• LHV_H₂ = 120 MJ/kg — 氢的低热值

• η_fc(P_fc) — FC 效率曲线（上凸函数，中等负载效率最高）

典型 FC 效率曲线：

| P_fc (kW) | 效率 η_fc | 氢耗 (g/s) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0% | 0.000 | 关闭（无氢耗） |
| 3 | 35% | 0.071 | 最低功率点（效率低端） |
| 8 | 48% | 0.139 | 中等负载（效率较高） |
| 15 | 55% | 0.227 | 高效区（最优工作点） |
| 20 | 53% | 0.315 | 高效区边缘 |
| 25 | 48% | 0.434 | 额定功率上限 |
| 30 | 40% | 0.625 | 峰值功率（效率低） |

注意：FC 在 15kW 附近效率最高（约 55%），过低或过高都会降低效率。DP 会自动

倾向于让 FC 工作在高效区，多余功率给电池充电，不足时由电池补充。这正是

DP 比规则控制器节能的根本原因。

六、SOC 维持惩罚

单纯最小化氢耗会导致 SOC 持续下降（用电池的电更"便宜"），因此需要加入 SOC 维持惩罚项：

g_k(x_k, u_k) = ṁ_H₂(P_fc_k)·Δt + α·(SOC_k - SOC_ref)²

惩罚项的作用：

① α（惩罚系数）：调节 SOC 维持的强度。α 越大，SOC 越倾向于维持在 SOC_ref 附近

② SOC_ref（参考 SOC）：通常设为 0.6（中间值），允许一定程度波动

③ 终端惩罚：最后一步加一个大的终端惩罚，强制 SOC_N 接近 SOC_0（电荷维持）

惩罚系数的选择需要权衡：

| α 的取值 | SOC 维持效果 | 氢耗经济性 |
| --- | --- | --- |
| α 过小 | SOC 漂移大，可能耗尽电池 | 氢耗最低（过度依赖电池） |
| α 适中 | SOC 小幅波动 ±0.05 | 氢耗接近最优 |
| α 过大 | SOC 近乎恒定 | 氢耗偏高（灵活性差） |

七、数值实现要点

7.1 插值处理

后向 DP 中，J_{k+1}(SOC_{k+1}) 查表时，SOC_{k+1} 不一定正好落在网格点上，

需要进行线性插值。同样，前向 rollout 中 π_k(SOC_k) 也需要插值。

使用 numpy.interp 即可高效实现。

7.2 不可行控制

某些 (SOC_k, P_fc) 组合会导致 SOC_{k+1} 超出 [0.2, 0.9] 边界（违反电池保护约束）。

这些控制必须被标记为不可行，在 DP 枚举中跳过。

7.3 SOC 终值约束（电荷维持）

实际应用中，我们要求 SOC 终值 ≈ SOC 初值（否则不公平——消耗电池的电不算"真省"）。

可以通过两种方式实现：

方法A 硬约束：强制 SOC_N ∈ [SOC_0-0.01, SOC_0+0.01]

方法B 软约束：J_N(SOC_N) = β·(SOC_N - SOC_0)² 作为边界条件

本书采用方法B（软约束），因为硬约束可能引起数值问题（无可行解）。

八、规则控制器 vs DP 对比

| 维度 | 规则控制器 | DP 最优控制器 |
| --- | --- | --- |
| 原理 | if-else 启发式规则 | Bellman 方程全局寻优 |
| 前瞻性 | 无（只看当前步） | 完整工况已知 |
| 最优性 | 不一定最优 | 全局最优（离散精度内） |
| 计算量 | 实时（微秒级） | 离线（数秒），在线查表快 |
| 实时性 | ✅ 可实时运行 | ❌ 需完整工况，不能在线 |
| 鲁棒性 | 对工况变化不敏感 | 对工况变化需重算 |
| 用途 | 实际部署 | 作为 benchmark 评价其他策略 |
| 复杂度 | 简单，几十行代码 | 中等，需网格+插值处理 |

DP 的核心价值：它给出了理论的"最优解天花板"。无论规则控制器、ECMS、MPC 还是

强化学习，它们的节能空间有多大，都以 DP 结果为基准来衡量。

如果一个策略比 DP 还"省"，那通常意味着它牺牲了 SOC 维持（在消耗电池的储备能量）。

九、预期结果

在 WLTC 工况上，DP 相对于规则控制器的预期改善：

| 指标 | 规则控制器（参考值） | DP（预期） | 改善幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总氢耗 | ~0.35 kg | ~0.30 kg | ↓ 10-15% |
| SOC 终值 vs 初值 | 0.60 → 0.61 | 0.60 → 0.60 | 更精确维持 |
| FC 平均效率 | ~45% | ~50% | ↑ 5 个百分点 |
| FC 功率波动 | 较频繁 | 更平滑 | 有利 FC 寿命 |

注：以上为经验估计。实际结果受 FC 效率曲线参数、电池参数和惩罚系数 α 影响。

──────────────────────────────────────────────────

动态规划（DP）原理 — EMS-PLAN 第3周
生成日期：2026-06-06 | F:/CLAUDE/research/ems-platform
参考文献：Bellman R. Dynamic Programming (1957), 
Guzzella L. Vehicle Propulsion Systems (2013)