卡尔曼滤波器原理与仿真分析

Kalman Filter & Extended Kalman Filter
Principle, Derivation, and Simulation

基于 Python 数值仿真 · 结果保存于 figures/ 目录

# 目录

1. 标准线性卡尔曼滤波 (KF)

1.1 原理概述

1.2 算法推导

1.3 完整算法流程

1.4 参数配置与仿真结果

2. 扩展卡尔曼滤波 (EKF)

2.1 原理概述

2.2 雅可比线性化

2.3 算法推导

2.4 完整算法流程

2.5 参数配置与仿真结果

3. KF 与 EKF 对比总结

参考文献

# 1. 标准线性卡尔曼滤波 (KF)

## 1.1 原理概述

卡尔曼滤波（Kalman Filter, KF）是一种最优递推估计算法，用于从含噪声的测量数据中估计动态系统的状态。其核心思想是"预测-校正"（Predict-Update）两步递推结构：利用系统模型预测下一时刻的状态，然后利用测量值对预测结果进行修正。

卡尔曼滤波适用于线性高斯系统，即系统动态和测量模型均为线性，且过程噪声与测量噪声均服从高斯分布。在这两个假设下，卡尔曼滤波是均方误差意义下的最优估计器。

主要特点：

递推形式：不需要存储历史数据，每次只基于上一时刻的估计和当前时刻的测量进行更新

最优性：在线性高斯条件下，估计误差的方差最小

实时性：计算量小，适合在线应用

## 1.2 算法推导

### 1.2.1 系统模型

考虑如下离散时间线性系统：

状态方程: x_k = F·x_{k-1} + B·u_k + w_k,  w_k ~ N(0, Q)

观测方程: z_k = H·x_k + v_k,          v_k ~ N(0, R)

其中：

x_k ∈ ℝⁿ — k 时刻的状态向量（如位置、速度）

u_k — 控制输入

z_k ∈ ℝᵖ — 测量向量

F ∈ ℝⁿˣⁿ — 状态转移矩阵

B ∈ ℝⁿˣᵐ — 控制输入矩阵

H ∈ ℝᵖˣⁿ — 观测矩阵

w_k ~ N(0,Q) — 过程噪声，协方差矩阵 Q

v_k ~ N(0,R) — 测量噪声，协方差矩阵 R

### 1.2.2 时间更新（Predict）

时间更新利用系统模型从上一时刻的最优估计预测当前时刻的状态和误差协方差。

先验状态估计（基于上一时刻估计当前状态）：

x̂_{k|k-1} = F · x̂_{k-1|k-1} + B · u_k

先验误差协方差（预测的不确定性）：

P_{k|k-1} = F · P_{k-1|k-1} · F^T + Q

推导：设真实状态为 x_k，估计误差为 e_{k|k-1} = x_k - x̂_{k|k-1}，则协方差 P_{k|k-1} = E[e·e^T]。代入状态方程展开即得上述公式。第一项 FPF^T 表示通过模型传播的不确定性，第二项 Q 表示过程噪声引入的新不确定性。

### 1.2.3 测量更新（Update）

测量更新利用当前时刻的测量值修正时间更新的预测结果。

新息（Innovation）— 实际测量与预测测量的差异：

y_k = z_k - H · x̂_{k|k-1}

新息协方差：

S_k = H · P_{k|k-1} · H^T + R

卡尔曼增益 — 决定预测和测量各自的可信度：

K_k = P_{k|k-1} · H^T · S_k^{-1}

后验状态估计（最优融合预测和测量）：

x̂_{k|k} = x̂_{k|k-1} + K_k · y_k

后验误差协方差：

公式1: P_{k|k} = (I - K_k · H) · P_{k|k-1}

公式2 (Joseph form, 数值更稳定):

P_{k|k} = (I - K_k H)P_{k|k-1}(I - K_k H)^T + K_k R K_k^T

卡尔曼增益的物理含义：K_k 决定了在修正先验估计时，测量值的权重有多大。当测量噪声 R 小（测量可信）时，K → H⁻¹，估计值更接近测量；当过程噪声 Q 小（模型可信）时，K → 0，估计值更接近模型预测。

### 1.2.4 卡尔曼增益的推导

卡尔曼增益的推导基于最小化后验估计误差协方差 P_{k|k} 的迹（trace）。目标函数：

min_K  trace(P_{k|k})

将 P_{k|k} = (I - KH)P_{k|k-1}(I - KH)^T + KRK^T 对 K 求导并令导数为零：

d(trace(P))/dK = -2(I-KH)PH^T + 2KR = 0

=>  K = P_{k|k-1}H^T (H P_{k|k-1}H^T + R)^{-1}

这保证了卡尔曼增益在均方误差最小意义下的最优性。

## 1.3 完整算法流程

初始化：

x̂_{0|0} = E[x_0],   P_{0|0} = E[(x_0 - x̂_0)(x_0 - x̂_0)^T]

对每个时刻 k = 1, 2, ..., N 递推执行：

步骤① 时间更新（Predict）：

x̂_{k|k-1} = F · x̂_{k-1|k-1} + B · u_k

P_{k|k-1} = F · P_{k-1|k-1} · F^T + Q

步骤② 测量更新（Update）：

y_k = z_k - H · x̂_{k|k-1}

S_k = H · P_{k|k-1} · H^T + R

K_k = P_{k|k-1} · H^T · S_k^{-1}

x̂_{k|k} = x̂_{k|k-1} + K_k · y_k

P_{k|k} = (I - K_k · H) · P_{k|k-1}

输出：x̂_{k|k} 为最优状态估计，P_{k|k} 为估计的不确定性。

## 1.4 参数配置与仿真结果

### 1.4.1 仿真场景：一维匀速运动目标跟踪

本仿真构建一个沿直线匀速运动的物体作为跟踪目标，仅对其位置进行含噪测量，使用卡尔曼滤波器同时估计位置和速度。

### 1.4.2 参数配置

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 状态量 | x = [位置, 速度]ᵀ | 二维状态 |
| 状态转移矩阵 F | [[1, dt], [0, 1]] | 匀速运动模型 |
| 观测矩阵 H | [1, 0] | 只观测位置 |
| 采样时间 dt | 0.1 s |  |
| 测量噪声 std | 0.5 m | σ_z |
| 过程噪声 Q | diag(0.01, 0.01) | 模型不确定性 |
| 测量噪声 R | 0.25 | σ_z² |
| 初始状态 x₀ | [0, 0]ᵀ | 初始估计 |

### 1.4.3 仿真结果

在仿真时长 10 秒（100 步）中，卡尔曼滤波器从初始化到稳态的表现：

| 指标 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 位置 RMSE | 0.1923 m | 原始测量噪声 std=0.5m，滤波后误差降低约 2.6 倍 |
| 速度 RMSE | 0.2368 m/s | 间接估计不可测量状态 |
| 位置方差收敛 | 0.2008 → 0.0615 | 方差从初始值收敛到稳态 |
| 速度方差收敛 | 1.0021 → 0.1418 |  |
| 测量提升倍数 | 2.6x | 滤波后位置精度相对原始测量 |

结果图：figures/kf_position_velocity.png 展示了位置和速度的估计对比曲线。蓝色为真实值，绿色为噪声测量，红色为 KF 估计。可见 KF 能有效滤除噪声，同时准确估计不可直接测量的速度。

# 2. 扩展卡尔曼滤波 (EKF)

## 2.1 原理概述

扩展卡尔曼滤波（Extended Kalman Filter, EKF）是卡尔曼滤波在非线性系统中的推广。当系统动态或测量模型为非线性时，标准的线性卡尔曼滤波不再适用。EKF 的核心思想是：在工作点附近对非线性函数进行一阶泰勒展开（即线性化），然后应用标准卡尔曼滤波框架。

EKF 不是最优估计器（因为线性化引入近似误差），但在许多实际工程问题中性能良好，是工程上最广泛使用的非线性滤波方法。

## 2.2 雅可比线性化

考虑非线性系统：

状态方程: x_k = f(x_{k-1}, u_k) + w_k,   w_k ~ N(0,Q)

观测方程: z_k = h(x_k) + v_k,           v_k ~ N(0,R)

其中 f(·) 和 h(·) 为非线性函数。EKF 的核心步骤是计算这些函数的雅可比矩阵：

状态转移雅可比矩阵（在上一时刻最优估计处线性化）：

F_k = ∂f/∂x |_{x̂_{k-1|k-1}, u_k}

展开：

[F_k]_{ij} = ∂f_i/∂x_j (x̂_{k-1|k-1}, u_k)

观测雅可比矩阵（在当前预测状态处线性化）：

H_k = ∂h/∂x |_{x̂_{k|k-1}}

展开：

[H_k]_{ij} = ∂h_i/∂x_j (x̂_{k|k-1})

物理含义：雅可比矩阵 F_k 和 H_k 描述了非线性函数在估计点附近的局部线性近似。F_k 告诉我们在当前状态附近，状态转移的"斜率"是多少；H_k 告诉我们测量相对于状态变化的敏感度。

## 2.3 算法推导

### 2.3.1 时间更新（EKF Predict）

与标准 KF 不同，EKF 的状态传播使用原始非线性函数 f(·)，而非线性矩阵乘法：

x̂_{k|k-1} = f(x̂_{k-1|k-1}, u_k)

但协方差的传播需要使用线性化后的雅可比矩阵：

P_{k|k-1} = F_k · P_{k-1|k-1} · F_k^T + Q

其中 F_k = ∂f/∂x 在 x̂_{k-1|k-1} 处计算。这里隐含的假设是：在估计点附近，f(·) 可以用线性函数 F_k·x + const 来近似。

### 2.3.2 测量更新（EKF Update）

观测预测使用非线性函数 h(·)：

新息: y_k = z_k - h(x̂_{k|k-1})

新息协方差与卡尔曼增益使用线性化 H_k：

S_k = H_k · P_{k|k-1} · H_k^T + R

K_k = P_{k|k-1} · H_k^T · S_k^{-1}

状态更新：

x̂_{k|k} = x̂_{k|k-1} + K_k · y_k

协方差更新：

P_{k|k} = (I - K_k · H_k) · P_{k|k-1}

注意：EKF 测量更新的数学形式与标准 KF 完全一致，唯一区别是用 H_k（随时间变化的雅可比）替代了固定的 H 矩阵。

## 2.4 完整算法流程

初始化：

x̂_{0|0} = E[x_0], P_{0|0} = E[(x_0-x̂_0)(x_0-x̂_0)^T]

对每个时刻 k = 1, 2, ..., N：

步骤① 计算雅可比：

F_k = ∂f/∂x 在 (x̂_{k-1|k-1}, u_k) 处

步骤② 时间更新：

x̂_{k|k-1} = f(x̂_{k-1|k-1}, u_k)        # 非线性传播

P_{k|k-1} = F_k · P_{k-1|k-1} · F_k^T + Q

步骤③ 计算雅可比：

H_k = ∂h/∂x 在 x̂_{k|k-1} 处

步骤④ 测量更新：

y_k = z_k - h(x̂_{k|k-1})               # 非线性观测

S_k = H_k · P_{k|k-1} · H_k^T + R

K_k = P_{k|k-1} · H_k^T · S_k^{-1}

x̂_{k|k} = x̂_{k|k-1} + K_k · y_k

P_{k|k} = (I - K_k · H_k) · P_{k|k-1}

输出：x̂_{k|k} 为 EKF 对非线性系统状态的最优近似估计。

## 2.5 参数配置与仿真结果

### 2.5.1 仿真场景：非线性单摆跟踪

本仿真构建一个在重力作用下的单摆，其动力学包含 sinθ 非线性项。仅对角度进行含噪测量，使用 EKF 同时估计角度和角速度。初始估计故意设置为 [0,0]（与实际 45° 初始角度不符）以测试 EKF 的收敛能力。

### 2.5.2 系统模型

非线性状态方程（连续 → 欧拉离散化）：

θ_{k+1} = θ_k + Δt · ω_k

ω_{k+1} = ω_k + Δt · (-(g/L) · sin(θ_k) - b · ω_k)

观测方程：

z_k = θ_k + v_k, v_k ~ N(0,R)

雅可比矩阵 F_k（对状态传播函数求导）：

F_k = [[1, Δt],

[-(g/L)·Δt·cos(θ_k), 1 - b·Δt]]

观测雅可比 H_k：

H_k = [1, 0]

### 2.5.3 参数配置

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 状态量 | θ(角度), ω(角速度) | 二维非线性系统 |
| 重力加速度 g | 9.81 m/s² |  |
| 摆长 L | 1.0 m |  |
| 阻尼系数 b | 0.1 | 空气阻力 |
| 采样时间 dt | 0.01 s |  |
| 仿真时长 | 5 s（500步） |  |
| 测量噪声 std | 0.1 rad (≈5.7°) |  |
| 过程噪声 Q | diag(0.001, 0.01) |  |
| 测量噪声 R | 0.01 | σ_z² |
| 初始估计 x₀ | [0, 0]ᵀ | 故意设为错误值测试收敛 |

### 2.5.4 仿真结果

EKF 在 5 秒仿真中的性能指标：

| 指标 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 角度 RMSE | 0.0406 rad | ≈ 2.33°，测量精度提升约 2.5 倍 |
| 角度 MAE | 0.0322 rad | 平均偏差 1.85° |
| 角度最大误差 | 0.1845 rad | 收敛过程中的瞬态偏差 |
| 角速度 RMSE | 0.1344 rad/s | 间接估计不可测量状态 |
| 初值误差 | 45° (π/4 rad) | 初始估计 0° vs 真实 45°，~0.5s 收敛 |

结果图：figures/ekf_angle_velocity.png 展示了角度和角速度的估计对比。figures/ekf_error_plot.png 展示了误差随时间的变化，可以看到初始 45° 误差在约 0.5 秒内收敛到接近零。

# 3. KF 与 EKF 对比总结

| 对比维度 | KF | EKF |
| --- | --- | --- |
| 系统类型 | 线性 | 非线性（通过线性化近似） |
| 最优性 | 线性高斯下最优 | 次优（线性化引入近似误差） |
| 状态传播 | 矩阵乘法: F·x | 非线性函数: f(x,u) |
| 协方差传播 | F·P·Fᵀ + Q | F_k·P·F_kᵀ + Q（F_k=∂f/∂x） |
| 观测预测 | H·x | h(x) |
| 计算复杂度 | O(n²) | O(n²) + 雅可比计算开销 |
| 收敛性 | 全局收敛 | 依赖于线性化点，初始误差大时可能发散 |

## 使用建议

系统为线性或近似线性 → 使用标准 KF（更稳定、更优）

系统为非线性但光滑（可导）→ 使用 EKF（需计算雅可比）

系统为强非线性（如不连续、多模态）→ 考虑 UKF 或粒子滤波

计算资源受限 → KF 首选；EKF 次之；粒子滤波慎用

# 参考文献

[1] Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45.

[2] Welch, G., & Bishop, G. (1995). An introduction to the Kalman filter. UNC-Chapel Hill Technical Report.

[3] Julier, S. J., & Uhlmann, J. K. (1997). A new extension of the Kalman filter to nonlinear systems. Proc. SPIE, 3068, 182-193.

[4] Simon, D. (2006). Optimal State Estimation: Kalman, H∞, and Nonlinear Approaches. Wiley-Interscience.