# SOC 估计全新研究方向（2025–2026）

> 基于 30+ 篇最新顶刊文献梳理

## 方向一：物理信息融合（PINN）⭐ 最热

传统 EKF 和纯数据驱动都在往这个方向汇合。

### ① 机理引导残差学习（Nature Communications 2026）

核心思路：KF 做粗估计 → ML 做残差修正

不直接学 SOC，而是学 "EKF 的误差"

流程：I, V → EKF → SOC_base → ML(残差修正) → SOC_final

↑

训练目标: SOC_true - SOC_base

效果：RMSE 降低 50%+，外推能力远超纯 ML

代码改动：你的 AEKF 输出端加一个轻量 LSTM 即可

### ② PINN Observer（Measurement 2025）

将电池 PDE/ODE 约束嵌入神经网络损失函数

SOC 误差最大 3.49%，比 GRU 好 78%，每步仅 14ms

### ③ 混合 PINN 数字孪生（SSRN 2025）

指数退化律 + 残差修正 NN

RMSE 降低 63%，R² = 0.97

对你： 你已有 EKF 代码 → 加残差学习 LSTM 是最快的 PINN 入门路径

## 方向二：大语言模型（LLM）做电池管理 ⭐ 最新

2026 年刚冒出来的方向，核心期刊 *Journal of Energy Chemistry* 发了专刊。

### 已有成果

UniTime + 注意力机制 + 数字孪生: 21 块电池中 20 块 MSE 最优

LLM-MSInformer: 用大模型架构做 SOH 估计

### 研究路线

第一阶段: LLM 作为特征提取器 → 输入 I,V,T 序列 → 输出 SOC

第二阶段: LLM 作为推理引擎 → 结合知识库做故障诊断

第三阶段: 多智能体协同 → 一个 agent 管 SOC，一个管 SOH，一个管 EMS

注意： 这个方向还在非常早期，适合发 high-risk high-return 的论文

## 方向三：跨化学体系迁移学习 ⭐ 最实用

你现在的 EKF 只针对一种电池（OCV 曲线固定）。跨化学体系迁移是工业界刚需。

### 2026 年成果（Ionics）

轻量 LSTM + 时域注意力（仅 31k 参数，1.9 MFLOPs）

两阶段微调：head-only → 全网络 fine-tune

仅需目标电池 1 次充放电数据

结果：NCA 误差 0.75%，LFP 误差 0.72%

### 对你

你的 FC-EMS 电池参数 (OCV_LU, Q_BAT, R_INT) 就是 "化学体系特征"

→ 用这些参数作为 ML 模型的条件输入

→ 换电池型号时只需更新参数，不用重新训练

→ 这就是 "物理引导的迁移学习"

## 方向四：数字孪生 + 五层架构（2025 arXiv）

### 五层 DT 架构

层 1: 几何模型 (电池 3D 结构)

层 2: 物理模型 (P2D 电化学 + 热)

层 3: AI 预测 (PINN + LSTM)

层 4: 状态估计 (KF/EKF + DT 校正)

层 5: 自主控制 (MPC + RL)

结果： 电压误差 0.92%，温度误差 0.18%，SOH MAPE 1.09%

### 对你

你已经有:

EKF SOC 估计 (层 4)

MPC EMS 控制 (层 5)

缺:

PINN 预测模型 (层 3)

DT 数据管道 (层 1-2)

## 方向五：联邦学习 + 云边协同

### 解决的问题

传统方法: 每辆车独立训练 → 数据孤岛

联邦学习: 多车共享模型更新 → 不共享原始数据

### 架构

云端: 全局模型聚合 + 大规模训练

边缘 (BMS): 本地推理 + 小批量 fine-tune

车端: 实时 SOC 估计 + 数据采集

应用场景： V2G 车队管理、储能电站集群

## 方向六：攻击弹性 SOC 估计（2026 新概念）

### 问题

V2G 场景下，恶意攻击者可能篡改传感器数据 → SOC 估计错误 → 电网调度失误

### 方法

多传感器冗余 + 一致性检验 + 鲁棒 KF

→ 检测并隔离被攻击的传感器

→ 在部分传感器失效时仍保持 SOC 精度

## 方向七：V2G 专用 SOC 估计

### 与普通 EV SOC 的区别

普通 EV: 单向放电 → SOC 只需在驾驶时准确

V2G:     双向充放电 → SOC 在并网调度时也必须准确

充放电快速切换 → KF 需要处理模式切换瞬态

经济调度 → SOC 成为经济决策变量

## 推荐路线图

以你现有的 FC-EMS + EKF 为基础，按优先级：

短期 (1-2月):

└─ 方向一③: EKF + 残差学习 LSTM

代码量: +50 行 Python / 1 个 MATLAB Function

预期提升: SOC 精度 2x

论文出口: "AEKF with Residual Learning for FC-HEV SOC"

中期 (3-6月):

└─ 方向三: 跨化学体系迁移

用你的电池参数 (OCV_LU 等) 作为条件输入

训练一个模型适配多种电池

论文出口: "Physics-Guided Transfer Learning for SOC"

└─ 方向五: 联邦学习 + 你的 MPC

多车协同训练，各自保护数据

论文出口: "Federated SOC Estimation for FC-HEV Fleets"

长期 (6-12月):

└─ 方向二: LLM for Battery

全新领域，竞争少

但需要 NLU 基础 + GPU

论文出口: J. Energy Chemistry / Nature 子刊级别

## 核心文献

*"Mechanistically guided residual learning for battery state monitoring throughout life"* — Nature Communications, 2026

*"Large language models for battery prognostics"* — J. Energy Chemistry, 2026

*"Transfer learning for SOC estimation across batteries and chemistries"* — Ionics, 2026

*"Adaptive physics-informed neural network for SOC estimation"* — Measurement, 2025

*"Five-Tier Digital Twin Architecture for Battery Management"* — arXiv, 2025

*"Hybrid physics-informed neural network for battery SOH prediction"* — SSRN, 2025

*"AI-driven battery intelligence for energy management in EVs"* — Applied Energy, 2026

*"A comprehensive review of energy and BMS integration"* — J. Energy Storage, 2026