# SOC 估计文献调研报告

> 检索范围：2024-2025 年期刊/会议论文

> 检索关键词：SOC estimation, Kalman filter, adaptive, joint estimation, fuel cell hybrid, deep learning

## 一、综述类论文

### 1. Comprehensive Comparison of ML and KF Battery SOC Estimators

Vieira, Kollmeyer, Pitault, Emadi | *IEEE Access*, Vol.13, 2025

直接在嵌入式硬件（NXP GreenBox）上对比 FNN、NARX、LSTM、EKF、UKF

覆盖 -20°C~40°C 全温域、3 种负载、含传感器误差

结论：NARX 最优（RMSE=1.70%），LSTM 次之，EKF 在计算资源受限时最佳选择

DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3549876

### 2. Evolution of EVs, Battery State Estimation, and Future Directions

IEEE Access, Vol.12, 2024

分析 210 篇论文，完整 KF 方法分类体系

指出混合方法（KF+ML）和联合估计是未来主要方向

DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3481845

### 3. Advanced Battery Modeling and SOC Estimation: A Comprehensive Review

eTransportation (Elsevier), 2025

深入分析参数化方法、自适应 KF、联合/双估计框架

强调实现在线部署的工程挑战

DOI: 10.1016/j.etran.2025.100386

## 二、AEKF — 自适应扩展卡尔曼滤波

### 4. CW-AEKF: Changing Window Adaptive EKF

Du, Wang, Tan et al. | *Journal of Energy Storage*, 2024

核心创新：用方差比和 Levene 检验检测新息分布变化，自适应调整噪声窗口长度

解决了：标准 AEKF 固定窗口在工况突变时响应慢的问题

精度：DST 工况下 SOC 误差 < 1%

DOI: 10.1016/j.est.2024.114257

### 5. RMAEKF: Robust Modified AEKF

Rout & Das | *IEEE Access*, Vol.12, 2024

核心创新：递推自适应修正规则——PNCM 用状态预测误差更新，MNCM 用新息序列更新

验证：LA92、US06 工况 + OPAL-RT 实时仿真

精度：RMSE < 2%

DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3409680

### 6. IAEKF with Adaptive Window Width Adjustment

IEEE Conference, 2025

核心创新：评估窗口内电压残差方差，动态增减窗口宽度

亮点：即使初始 SOC 偏差 50% 也能迅速收敛

DOI: 10.1109/ICPS.2025.11040351

### 7. Dual AEKF Considering Temperature Effects

Ke, Cao, Li et al. | *J. Phys.: Conf. Ser.*, 2025

核心创新：双 AEKF 结构（一个用于参数辨识，一个用于 SOC 估计）

亮点：0°C~45°C 全温域误差 < 1.5%

DOI: 10.1088/1742-6596/3135/1/012028

### 8. JFFAEKF: Joint Forgetting Factor AEKF

Rout & Das | *IEEE Access*, Vol.13, 2025

核心创新：增广状态向量联合估计 SOC+模型参数，遗忘因子控制计算效率

验证：LA92、UDDS、US06 多工况

DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3532867

## 三、SOC+SOH 联合估计

### 9. Dual-Filter Framework with SOH Update Triggering

Lin, Xie et al. | *Journal of Energy Storage*, Vol.136, 2025

架构：SOC 用 GMCC-STASRUKF（广义最大相关熵 + 强跟踪自适应平方根 UKF）

SOH 用：改进 H∞ 滤波器（IHIF）

创新：触发机制——SOH 仅在 SOC 估计偏差 ≤ 0.01 时才更新，减少计算量

精度：SOH MAE/RMSE < 1%

DOI: 10.1016/j.est.2025.118360

### 10. Dual Fractional-Order Adaptive UKF (DFOAUKF)

Yu, Li et al. | *IET Power Electronics*, 2025

架构：基于 EIS 的分数阶模型 + 双时间尺度（秒级 SOC + 周期级 SOH）

亮点：10°C~50°C 下 DST/UDDS 工况验证

DOI: 10.1049/pel2.70145

### 11. Multi-Task NN + Adaptive Dual KF

Journal of Power Sources, Vol.656, 2025

架构：DEKF + 多任务 SOH 预测神经网络（MTSOHFNN）

优化：Coyote 算法（COA）自适应噪声矩阵

精度：SOC MAE < 3.5%，SOH RMSE 低至 0.33%

DOI: 10.1016/j.jpowsour.2025.238036

### 12. Dual Adaptive Central Difference H-Infinity Filter

Sang, Wu et al. | *Energies*, Vol.17(7), 2024

架构：CDKF + H∞ 鲁棒滤波 + Sage-Husa 自适应

精度：SOC 误差 0.5%（UDDS），SOH 最大误差 0.73~0.86%

DOI: 10.3390/en17071640

### 13. Fusion of Stress and Electrical Signals

Zhang, Lai et al. | *Energy*, Vol.331, 2025

创新：首次融合机械应力信号 + 电信号进行联合估计

方法：应力→SOC 用加权 KF 与 EKF 融合，SOH 用恒流充电应力曲线估计

精度：SOC RMSE < 1.3%，SOH 误差 < 2.05%

DOI: 10.1016/j.energy.2025.137063

## 四、深度学习+数据驱动

### 14. TL-LSTM-MHDA-iTransformer (迁移学习+联合估计)

Li et al. | *Electrochimica Acta*, 2025

架构：迁移学习 + 多头差分注意力 + iTransformer

亮点：仅需 10~20% 全生命周期数据即可完成 SOC/SOH 联合估计

精度：SOC RMSE < 1.55%，MAE < 0.30%

DOI: 10.1016/j.electacta.2025.145934

### 15. CNN-LSTM-AKF (在线融合)

Processes, 2025

架构：CNN + LSTM + 自适应卡尔曼滤波（闭环降噪）

亮点：全温域 RMSE < 1.51%，低温（0°C）场景显著优于纯 LSTM

DOI: 10.3390/pr13113559

### 16. Physics-Constrained Informer-LSTM

Journal of Energy Storage, 2025

创新：将等效电路模型物理参数作为先验知识嵌入 LSTM

方法：温度感知加权损失函数

DOI: 10.1016/j.est.2025.116840

### 17. Active-Learning-Driven Error Control

Xue et al. | *Energy and AI*, 2025

创新：基于模型分歧度的主动学习校正策略

亮点：仅需 4 次主动重训练即可在全生命周期保持 SOC 误差 < 1.5%

解决了开环数据驱动方法在老化过程中的误差失控

### 18. ACO-LSTM

IEEE i-PACT, 2025

创新：蚁群算法（ACO）优化 LSTM 超参数

基于 20 万数据点验证

## 五、FC-HEV 特定应用

### 19. LSTM SOC Estimation + HSPI Power Management

Journal of Power Sources, 2025

LSTM 实时 SOC 估计 + Hybrid Storage Participation Index

效果：燃料经济性提升 70-73%（vs 规则控制）

含 HIL 硬件在环验证

### 20. Hierarchical MPC with SOC Trajectory Planning

Journal of Energy Storage, 2025

双层架构：上层 IDP 规划 SOC 参考轨迹，下层 MPC 实时跟踪

集成高斯过程回归（GPR）进行车速预测

效果：比传统 MPC 降低能耗 0.75~9.12%

### 21. Coupled Degradation-Informed ML-RL Framework

IEEE Conf., 2025

XGBoost + LSTM + GBDT 预测退化和功率需求

Dueling PPO 进行能量管理

效果：氢耗降低 12-18%，SOC 稳定性提升 45%，退化率降低 34%

## 六、当前研究趋势总结

### 技术路线对比

| 方向 | 代表方法 | 精度(RMSE) | 计算量 | 实现难度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 KF | EKF | 2~3% | ★ | ★ | 线性OCV电池 |
| AEKF | 自适应Q/R | 1~2% | ★★ | ★★ | 变工况 |
| UKF | Sigma点 | 1~2% | ★★ | ★★ | LFP强非线性 |
| **AEKF改进** | CW-AEKF/RMAEKF | **<1%** | ★★ | ★★★ | **推荐首选** |
| **DualEKF** | SOC+SOH | **SOC<1%, SOH<1%** | ★★★ | ★★★ | 全寿命管理 |
| 分数阶KF | FO-UKF | **<0.5%** | ★★★★ | ★★★★ | 高精度研究 |
| ML+KF | CNN-LSTM-AKF | **<1.5%** | ★★★★ | ★★★★ | 有训练数据 |
| 纯DL | LSTM/NARX | **1~2%** | ★★★ | ★★★ | 数据充足 |
| RL+EMS | DQN/PPO | SOC稳定+45% | ★★★★ | ★★★★★ | 端到端控制 |

### 关键文献指标速查

精度最高:    分数阶UKF (RMSE=0.48%)       [SAE, 2025]

收敛最快:    IAEKF (初始偏50%仍收敛)      [IEEE, 2025]

全温域最佳:  Dual AEKF (0°C~45°C, <1.5%)  [IOP, 2025]

SOH最优:     MT-NN+DEKF (RMSE=0.33%)     [JPS, 2025]

寿命最优:    Active Learning (4次重训练)   [Energy AI, 2025]

FC-HEV最佳:  ML-RL Framework (H2↓18%)    [IEEE, 2025]

### 发展趋势

**AEKF 是性价比最高的升级路径**：CW-AEKF（自适应窗口）和 RMAEKF（递推修正）代码量增加 < 30%，精度从 2-3% 提升到 < 1%

**DualEKF 是论文产出的黄金方向**：SOC+SOH 联合估计 + 触发机制 + 分数阶模型，组合多、创新空间大

**ML+KF 混合是前沿**：LSTM 做 SOC 先验预测，KF 做 V_t 修正融合，精度和鲁棒性都优于纯 ML

**FC-HEV 特定方向竞争少**：将上述方法应用到燃料电池混合动力系统并联合 EMS 优化，是一个差异化优势

## 七、对你最实用的推荐

基于你已有的 `mpc_ems.py` + `ekf_soc_estimator.py`：

| 优先级 | 方向 | 对应文献 | 预计效果 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⭐⭐⭐ | CW-AEKF (自适应窗口) | Du et al. 2024 | SOC误差 2%→1% | 1周 |
| ⭐⭐⭐ | DualEKF (SOC+SOH) | Plett 2004 + Lin 2025 | 全寿命 SOC<1% | 2-3周 |
| ⭐⭐ | 融合到 MPC | Hierarchical MPC 2025 | EMS 能耗↓5% | 4-6周 |
| ⭐⭐ | LSTM + EKF 混合 | CNN-LSTM-AKF 2025 | 预测SOC更准 | 4-8周 |
| ⭐ | UKF 升级 | Julier 1997 | 强非线性适用 | 1周 |