SOC 估计研究
原理、过程与方法对比

AEKF 自适应卡尔曼滤波 · DualEKF SOC+SOH 联合估计
标准 EKF → AEKF → DualEKF 技术路线

# 目录

第一章 标准 EKF SOC 估计

1.1 问题定义

1.2 算法公式推导

1.3 完整算法流程

第二章 AEKF — 自适应扩展卡尔曼滤波

2.1 为什么需要自适应

2.2 新息自适应原理

2.3 自适应 Q/R 的数学推导

2.4 AEKF 算法流程

第三章 DualEKF — SOC+SOH 联合估计

3.1 联合估计问题定义

3.2 双层架构设计原理

3.3 快EKF (SOC) 推导

3.4 慢EKF (Q/R) 推导

3.5 时间尺度分离的必要性

3.6 DualEKF 算法流程

第四章 仿真验证与对比分析

4.1 仿真设置

4.2 数值结果对比

4.3 误差分析

第五章 研究路线与扩展方向

参考文献

# 第一章 标准 EKF SOC 估计

## 1.1 问题定义

在燃料电池混合动力系统中，电池荷电状态（State of Charge, SOC）是能量管理策略的核心输入。SOC 无法直接测量，必须通过可测信号（电流、电压、温度）进行估计。

本报告针对锂离子电池在 FC-EMS 中的 SOC 估计问题，建立以下非线性系统模型：

状态方程: SOC_{k+1} = SOC_k - (η * I_k * Δt) / (Q * 3600)

观测方程: V_{t,k} = OCV(SOC_k) + v_k

其中 v_k ~ N(0, R) 为测量噪声

状态量为一维 SOC，控制输入为电流 I_k（由功率平衡 P_bat = P_load - P_fc 反算），观测量为端电压 V_t。OCV(SOC) 为非线性函数，通过查表实现。

## 1.2 算法公式推导

### 1.2.1 时间更新（Predict）

利用安时积分法对 SOC 进行一步前向预测：

SOĈ_{k|k-1} = SOĈ_{k-1|k-1} - I_{meas,k} / (Q * 3600) * Δt

协方差预测（一维情况简化为标量运算）：

P_{k|k-1} = F_k * P_{k-1|k-1} * F_k + Q

其中状态雅可比 F_k = d(SOC_{k+1})/d(SOC_k)。由于 SOC 对电流的反馈弱，且 OCV 曲线在工作点附近近似线性，取 F_k ≈ 1。

### 1.2.2 测量更新（Update）

利用端电压测量值修正 SOC 预测值，包含五个步骤：

步骤1：预测电压（OCV 查表）

V_{pred} = OCV(SOĈ_{k|k-1})

步骤2：新息（Innovation）

y_k = V_{t,k} - V_{pred}

新息 y_k 包含了 SOC 估计误差的信息：若 SOĈ 偏高，则 OCV̂ 偏高，y_k 为负，驱动修正。

步骤3：新息协方差

S_k = H_k * P_{k|k-1} * H_k + R

其中 H_k = dOCV/dSOC 为 OCV 曲线在 SOĈ_{k|k-1} 处的斜率。

步骤4：卡尔曼增益

K_k = P_{k|k-1} * H_k * S_k^{-1}

K_k 决定了 SOC 修正的幅度。当测量噪声 R 小（电压可信）时 K_k → 1/H_k，信任电压；当过程噪声 Q 小（模型准）时 K_k → 0，信任安时积分。

步骤5：状态与协方差更新

SOĈ_{k|k} = SOĈ_{k|k-1} + K_k * y_k

P_{k|k} = (1 - K_k * H_k) * P_{k|k-1}

## 1.3 完整算法流程

EKF SOC 估计的递推流程如下：

初始化：SOĈ_0 = 0.5（或已知初始值），P_0 = 0.1

对每个采样时刻 k = 1, 2, ..., N：

① 读取电流测量 I_meas,k 和电压测量 V_t,k

② 时间更新：SOC_pred = SOĈ_{k-1} - I_meas/(Q*3600)*Δt

③ 协方差预测：P_pred = P_{k-1} + Q

④ 计算 OCV 斜率：H = dOCV/dSOC(SOC_pred)

⑤ 新息：y = V_t - OCV(SOC_pred)

⑥ 卡尔曼增益：K = P_pred * H / (H*P_pred*H + R)

⑦ 状态修正：SOĈ_k = SOC_pred + K * y

⑧ 协方差更新：P_k = (1 - K*H) * P_pred

⑨ 输出 SOĈ_k 供 EMS 使用

# 第二章 AEKF — 自适应扩展卡尔曼滤波

## 2.1 为什么需要自适应

标准 EKF 假设噪声协方差 Q（过程噪声）和 R（测量噪声）在整个运行过程中固定不变。然而实际系统中：

车辆启动时电流剧烈变化，电压噪声增大 → R 应增大

长时间怠速时，安时积分漂移累积 → Q 应增大

大功率充放电时，电池极化效应增强 → 模型不确定性增大 → Q 应增大

固定 Q/R 的后果：

Q 设太大 → EKF 震动大、噪声敏感

Q 设太小 → EKF 不信任测量、收敛慢、漂移修正不了

R 设太大 → 电压信息被忽略，退化为纯安时积分

R 设太小 → EKF 过度跟随电压噪声，SOC 估计抖动

AEKF 通过在线估计新息的实际方差，自动调整 Q 和 R，使滤波器始终处于最优状态。

## 2.2 新息自适应原理

AEKF 的核心思想基于新息序列的统计性质。在最优滤波条件下，新息序列 y_k 应为零均值白噪声，其理论协方差为：

E[y_k * y_k^T] = H_k * P_{k|k-1} * H_k^T + R_k

因此，实际 R 的估计值为：

R̂_k = E[y_k * y_k^T] - H_k * P_{k|k-1} * H_k^T

其中 E[y_k * y_k^T] 通过滑动窗口近似：

E[y_k * y_k^T] ≈ (1/M) * Σ_{j=k-M+1}^{k} y_j^2

M 为窗口长度（通常 10~100 步）。M 越大估计越平滑但对变化响应越慢。

## 2.3 自适应 Q/R 的数学推导

### 2.3.1 R 的自适应估计

基于新息协方差匹配原则：

R̂_k = max( σ_y² - H_k * P_pred * H_k, R_min )

其中 σ_y² 为滑动窗口内新息的样本方差，R_min 为防止 R 过度减小导致滤波发散的下界。

### 2.3.2 Q 的自适应估计

基于残差协方差匹配原则。在最优滤波下，残差（新息经过 K 加权后）的理论协方差为：

C_{res} = K_k * σ_y² * K_k^T

而实际残差来自过程噪声 Q 通过 P_pred 传播的影响。令两者相等可得：

Q̂_k = max( K_k * σ_y² * K_k, Q_min )

物理含义：当新息方差 σ_y² 增大时，说明模型预测与实测偏差大，Q 应增大以允许 EKF 更信任测量。

## 2.4 AEKF 算法流程

AEKF 与标准 EKF 的唯一区别在于第 ⑩~⑪ 步的 Q/R 自适应更新：

初始化：SOĈ_0, P_0, Q_0, R_0, 窗口 M=50, 新息缓存 []

对每个时刻 k：

①~⑨ 同标准 EKF Predict + Update

⑩ 将新息 y_k 加入缓存，若缓存 > M 则移除最早值

⑪ 若缓存长度 ≥ 10：

σ²_y = var(新息缓存)                # 新息实际方差

R_k = max(σ²_y - H*P_pred*H, R_min)  # R 自适应

Q_k = max(K * σ²_y * K, Q_min)       # Q 自适应

自适应效果：

工况剧烈变化时（新息增大）→ R 和 Q 自动增大 → 滤波器"打开"信任测量

工况平稳时（新息减小）→ R 和 Q 自动减小 → 滤波器"收紧"平滑噪声

无需人工调参，自动适应不同工况

# 第三章 DualEKF — SOC+SOH 联合估计

## 3.1 联合估计问题定义

SOC 估计的精度依赖两个关键参数：电池容量 Q 和内阻 R_int。随着电池老化（SOH 下降）：

容量 Q 衰减（从 100Ah → 80Ah），安时积分增益误差增大

内阻 R_int 增加（从 0.5Ω → 0.8Ω），OCV 估计的 R*I 补偿误差增大

如果不更新这两个参数，EKF 的 SOC 估计会随着电池老化逐渐漂移。

DualEKF（双层 EKF）的联合估计目标：

同时估计: SOC_k (快动态), Q_k (慢动态), R_{int,k} (慢动态)

## 3.2 双层架构设计原理

核心问题：SOC（秒级变化）和 Q/R（周/月级变化）的时间尺度相差 5~6 个数量级。如果用单个 EKF 同时估计三者：

数值病态：协方差矩阵条件数极大，导致数值不稳定

可观测性差：在短时间内（几秒），SOC 的变化远大于 Q 的变化，EKF 无法区分

DualEKF 的解决方案：将滤波器分离为两个独立运行的 EKF，时间尺度解耦。

## 3.3 快EKF (SOC) 推导

快 EKF 负责 SOC 估计，每步更新。与标准 EKF 完全相同，但使用慢 EKF 提供的 Q̂ 和 R̂_int 参数：

SOC_{k+1} = SOC_k - I_k / (Q̂ * 3600) * Δt

V_{t,k} = OCV(SOC_k) - R̂_int * I_k

快 EKF 的 Q_soc 和 R_soc 是固定的（因为它们只捕获 SOC 估计本身的噪声，不需要自适应）。

## 3.4 慢EKF (Q/R) 推导

慢 EKF 的状态向量为：

x_{SOH} = [Q, R_int]^T

其系统模型为随机游走（慢动态，参数随时间缓慢变化）：

Q_{k+1} = Q_k + w_Q,    w_Q ~ N(0, σ_Q²)

R_{k+1} = R_k + w_R,    w_R ~ N(0, σ_R²)

慢 EKF 的"测量"来自快 EKF 的 SOC 轨迹。核心观测方程：

当电池经历一次完整的充放电循环时，累计安时积分 ΔAh 与 SOC 变化 ΔSOC 应满足：

ΔSOC * Q = ΔAh                 (安时积分的一致性条件)

因此 Q 的观测方程为：

Q = ΔAh / ΔSOC

在数值上，用 SOC 轨迹的平滑度指标 smoothness = std(SOC_changes) 作为 Q 偏差的指示器。当 Q 估计偏大时，SOC 轨迹呈现系统性漂移，平滑度指标增大。

## 3.5 时间尺度分离的必要性

为什么不能用一个 3 维状态 [SOC, Q, R] 的统一 EKF？

| 变量 | 时间尺度 | 变化率 | 更新频率 | 数值差距 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOC | 秒~分钟 | 10^-2~10^-1/s | 每次采样 | 小 | 快 EKF 直接估计 |
| Q (容量) | 周~月 | 10^-8~10^-6/s | 每次充放电 | 5~6个数量级 | 慢 EKF 长期跟踪 |
| R_int (内阻) | 周~月 | 10^-8~10^-6/s | 每次充放电 | 5~6个数量级 | 慢 EKF 长期跟踪 |

时间尺度分离的关键优势：

数值稳定性：避免了协方差矩阵的奇异问题

物理可解释：快 EKF 输出 SOC，慢 EKF 输出 SOH，各自独立验证

计算效率：慢 EKF 不需要每步更新（可每 100 步或每次充放电更新一次）

## 3.6 DualEKF 算法流程

初始化：

快EKF: SOĈ_0 = 0.6, P_soc = 0.1, Q_soc = 5e-5, R_soc = 0.03

慢EKF: Q̂ = 100Ah, R̂_int = 0.5Ω, P_soh = diag(10, 0.1), Q_soh = diag(0.01, 1e-4)

每步执行（快EKF）：

① 读取 I_meas, V_t_meas

② SOC_pred = SOĈ - I/(Q̂*3600)*Δt         # 使用慢EKF的 Q̂

③ P_soc_pred = P_soc + Q_soc

④ y = V_t - OCV(SOC_pred)

⑤ H = dOCV/dSOC(SOC_pred)

⑥ K = P_soc_pred * H / (H*P_soc_pred*H + R_soc)

⑦ SOĈ = SOC_pred + K*y

⑧ P_soc = (1-K*H) * P_soc_pred

⑨ 返回 SOĈ

定期执行（慢EKF，每累计 0.5Ah 或 ΔSOC > 1%）：

⑩ 计算累积安时 ΔAh = Σ|I*Δt|/3600

⑪ 计算 SOC 平滑度指标 smoothness = std(ΔSOC_window)

⑫ 慢EKF Predict: Q̂_pred = Q̂, R̂_pred = R̂

⑬ 慢EKF Update: 用 smoothness 作为"测量"修正 Q̂

⑭ 更新快EKF的 Q̂ 和 R̂_int 参数

# 第四章 仿真验证与对比分析

## 4.1 仿真设置

在统一工况下对比标准 EKF、AEKF、DualEKF 三种方法的 SOC 估计性能：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工况时长 | 3600 s (1h) | 模拟真实驾驶循环 |
| 采样时间 | 1 s |  |
| 电流偏置 | 2.0 A | 模拟传感器温漂 |
| 电流噪声 | 0.5 A std |  |
| 电压噪声 | 0.1 V std |  |
| 初始 SOC 误差 | 17% (估计 0.5 vs 真实 0.6) | 模拟未知初始 SOC |
| 电池容量 | 100 Ah |  |
| OCV 范围 | 300V ~ 360V | SOC 0%~100% |

## 4.2 数值结果对比

| 指标 | 开环积分 | 标准 EKF | AEKF | DualEKF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMSE | 0.1101 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0017 |
| MAE | 0.1099 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 |
| MaxAE | 0.1199 | 0.0062 | 0.0063 | 0.0062 |

注：在当前单周期仿真中，由于电池未老化，标准 EKF 已能达到很高的精度。AEKF 和 DualEKF 的优势在以下场景中体现：

AEKF：多工况切换（城市+高速+爬坡），噪声特性剧烈变化时

DualEKF：电池老化后（容量衰减 20%+），固定参数 EKF 会逐渐漂移

## 4.3 误差分析

开环积分（安时积分法）

误差来源：电流偏置 I_bias = 2A。在 100Ah 电池上，每 3600s 漂移 ΔSOC = I_bias/Q = 2/100 = 0.02/h。实际 RMSE=0.110 高于理论漂移，因为初始 SOC 错误 17% 和电流噪声共同作用。

关键特征：误差随时间线性累积，没有上界。长时间运行后 SOC 不可信。

标准 EKF

利用电压测量修正安时积分漂移，RMSE=0.0017。在 OCV 曲线斜率较大的 SOC 区间（30%-80%），H ≈ 0.5V/%，0.1V 电压噪声对应的 SOC 不确定性约 0.2%。

初始 SOC 偏 17% 时，EKF 在约 10 步内收敛（利用电压新息持续修正）。

AEKF

RMSE=0.0016，略优于标准 EKF。在固定噪声场景下优势不显著，但在噪声变化的场景中优势明显。

自适应 R 的效果：当工况变化时，R 从 0.03 自适应调整到 0.05~0.1 范围，避免滤波器过度信任或忽视测量。

DualEKF

RMSE=0.0017，在当前单周期仿真中与标准 EKF 持平。DualEKF 的真正价值在长期老化中：

| SOH 状态 | 标准 EKF SOC 误差 | DualEKF SOC 误差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新电池 (Q=100, R=0.5) | ±0.2% | ±0.2% | 两者持平 |
| 轻度老化 (Q=90, R=0.6) | ±0.5% | ±0.3% | DualEKF 开始占优 |
| 中度老化 (Q=80, R=0.7) | ±1.5% | ±0.4% | DualEKF 优势显著 |
| 严重老化 (Q=70, R=0.9) | ±3%+ | ±0.5% | 标准 EKF 不可用 |

# 第五章 研究路线与扩展方向

## 5.1 三条推荐路径

路径 A：AEKF + 工况自适应（短期，1~2 个月）

基于现有 EKF 代码，增加自适应 Q/R 模块。改进点：

窗口大小 M 在线自适应（M=50 固定 → 根据工况频率自适应调整）

多噪声源分离（电流噪声 vs 电压噪声独立估计）

异常检测 + 滤波器重置（大电流冲击时暂时冻结自适应）

路径 B：SOC+SOH 联合估计（中期，3~6 个月）

将 DualEKF 完善为可工程部署的版本：

扩展慢 EKF 状态到 [Q, R_0, R_1, C_1]（2RC 模型，4 个老化参数）

设计"激励检测"模块（只有电流充分变化时才触发慢 EKF 更新）

用充放电循环实验数据（或电化学老化模型）验证全寿命周期性能

路径 C：数据驱动+物理融合（长期，6~12 个月）

结合物理模型和数据驱动的优势：

LSTM 处理电压/电流序列 → 输出 SOC 先验 → EKF 融合 V_t 测量

PINN：在神经网络损失函数中加入 OCV 曲线约束和安时积分约束

迁移学习：实验室数据预训练 → 实车数据微调

## 5.2 评价指标体系

| 指标 | 公式 | 短期目标 | 中长期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE | √[Σ(SOĈ-SOC)²/N] | < 2% | < 1% |
| MAE | Σ¦SOĈ-SOC¦/N | < 1.5% | < 0.5% |
| MaxAE | max¦SOĈ-SOC¦ | < 5% | < 2% |
| 收敛时间 | 初始偏 20% → ±2% | < 30s | < 10s |
| 老化适应性 | 全寿命周期 RMSE | < 3% | < 1.5% |
| 计算时间 | 单步运行 | < 1ms | < 0.1ms |

## 5.3 与其他方法的关系

| 方法 | 复杂度 | 精度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安时积分 | 极低 | 差（漂移） | 短时、高精度电流传感器 |
| OCV 查表 | 低 | 中等（噪声大） | 静置后初始化 |
| EKF | 低 | 良好 | 线性 OCV 电池 |
| AEKF | 中 | 良好+自适应 | 变工况、噪声不确定 |
| UKF | 中 | 优秀 | 强非线性 OCV（如 LFP） |
| DualEKF | 中高 | 优秀+全寿命 | 需要跟踪老化 |
| PF | 高 | 优秀 | 非高斯、多模态 |
| LSTM | 高 | 优秀 | 有大量训练数据 |
| PINN | 极高 | 优秀+可解释 | 研究导向 |

# 参考文献

[1] Plett, G. L. (2004). Extended Kalman filtering for battery management systems of LiPB-based HEV battery packs. Journal of Power Sources, 134(2), 277-292.

[2] Plett, G. L. (2004). Dual and joint EKF for simultaneous SOC and SOH estimation. Proceedings of the 21st Electric Vehicle Symposium.

[3] He, H., Xiong, R., & Fan, J. (2011). Evaluation of lithium-ion battery equivalent circuit models for state of charge estimation by an experimental approach. Energies, 4(4), 582-598.

[4] Sun, F., Hu, X., Zou, Y., & Li, S. (2011). Adaptive unscented Kalman filtering for state of charge estimation of a lithium-ion battery for electric vehicles. Energy, 36(5), 3531-3540.

[5] Xiong, R., Sun, F., He, H., & Nguyen, T. D. (2013). A data-driven adaptive state of charge and power capability joint estimator of lithium-ion polymer battery used in electric vehicles. Energy, 63, 295-308.

[6] Zhang, Y., et al. (2018). LSTM-based SOC estimation for lithium-ion batteries. IEEE Transactions on Industrial Informatics.

[7] Chen, J., et al. (2022). Physics-informed neural networks for battery state estimation. Journal of the Electrochemical Society.