# SOC EKF Simulink 模型结构

flowchart TB

subgraph Inputs["输入信号"]

I_bat["I_bat 电流 (A)"]

V_t["V_t 端电压 (V)"]

P_load["P_load 负载功率 (kW)"]

P_fc["P_fc FC功率 (kW)"]

end

subgraph BatteryPlant["电池模型 (Plant)"]

direction TB

BP1["OCV查表<br/>V_oc = OCV(SOC)"]

BP2["电流计算<br/>I_bat = f(P_bat, SOC)"]

BP3["安时积分<br/>SOC = SOC₀ - ∫I/Q dt"]

BP4["端电压输出<br/>V_t = V_oc + 噪声"]

end

subgraph EKF_Core["EKF SOC 估计器 (MATLAB Function)"]

direction TB

E1["输入: I_meas, V_t_meas"]

E2["Predict:<br/>SOC_pred = SOC + I/Q*dt<br/>P_pred = P + Q_EKF"]

E3["雅可比:<br/>H = dOCV/dSOC"]

E4["Update:<br/>y = V_t - OCV(SOC_pred)<br/>K = P_pred*H/(H²*P_pred+R)<br/>SOC = SOC_pred + K*y<br/>P = (1-K*H)*P_pred"]

E5["输出: SOC_est"]

end

subgraph AEKF_Extension["AEKF 扩展模块 (可选)"]

direction TB

A1["新息缓存<br/>innov_buffer.push(y)"]

A2["Levene检验+<br/>方差比检验"]

A3["窗口长度自适应<br/>L = f(L, test_result)"]

A4["R/Q自适应<br/>R = var(innov[-L:]) - H²P<br/>Q = K² * var(innov[-L:])"]

end

subgraph Display["显示/记录"]

S1["Scope: SOC对比<br/>真实 vs 估计"]

S2["Scope: 误差"]

S3["Scope: 电压/电流"]

S4["To Workspace"]

end

P_load --> BP2

P_fc --> BP2

BP2 --> BP3

BP3 --> BP1

BP1 --> BP4

BP3 -->|真实SOC| S1

BP4 -->|V_t_meas| E1

BP2 -->|I_bat| E1

I_bat --> E1

V_t --> E1

E1 --> E2 --> E3 --> E4 --> E5

E4 -.->|y, K, H, P_pred| A1

A1 --> A2 --> A3 --> A4

A4 -.->|R, Q| E2

E5 -->|SOC_est| S1

E5 -->|SOC_est| S2

S2 --> S3

classDef input fill:#d4f5d4,stroke:#2d7d2d

classDef plant fill:#f0f5d4,stroke:#8d7d2d

classDef ekf fill:#d4e5f5,stroke:#2d5d8d

classDef aekf fill:#f5d4f0,stroke:#8d2d7d

classDef display fill:#f5d4d4,stroke:#8d2d2d

class I_bat,V_t,P_load,P_fc input

class BP1,BP2,BP3,BP4 plant

class E1,E2,E3,E4,E5 ekf

class A1,A2,A3,A4 aekf

class S1,S2,S3,S4 display