Control_Model.slx
Simulink 模型分析报告

Kopka et al. — 三策略 MPC/ECMS/Filter · 2026-07

# 目录

一、文件结构总览

二、顶层架构（Control_Model）

三、Power_System_Model（物理模型）

四、Centralized Controller（控制器）

五、Filter-based Controller 详解

六、ECMS 控制器详解

七、MPC 控制器详解

八、三种预测模式

九、信号流与数据总线

十、代码集成方式

# 一、文件结构总览

整个仿真涉及三个 Simulink 文件，一个 MATLAB 入口脚本：

| 文件 | 类型 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Control_Model.slx | 顶层模型 | 主仿真，连接物理模型和控制器 |
| Control_Lib.slx | 模型库 | 存放 Centralized Controller（含3种策略） |
| Power_System_Model.slx | 模型库 | 存放 FC+电池+负载的物理仿真模型 |
| Control_init.m | MATLAB脚本 | 设置参数，选择策略，启动仿真 |

运行流程：

Control_init.m 设置参数 → 调用 sim(Control_Model.slx) → 仿真结束 → compute_kpi 算指标

Control_Model.slx 在仿真中引用：

├── Power_System_Model/Subsystem   ← 物理模型（FC+电池+负载）

└── Control_Lib/Centralized Controller  ← 控制器（三种策略之一）

# 二、顶层架构（Control_Model）

顶层模型包含 17 个块和 11 条信号线，结构为：

【顶层信号流】

Power_System_Model ──┬── Bus_Plant_FC_A ──┬──→ To Workspace3 (记录)

| 块名 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| Subsystem | Reference | 引用 Power_System_Model/Subsystem，仿真FC+电池+负载 |
| Centralized Controller | Reference | 引用 Control_Lib/Centralized Controller，执行EMS策略 |
| From ~ From6 | From | 通过 GotoTag 接收总线信号 |
| Goto1, Goto5, Goto8, Goto2 | Goto | 通过 GotoTag 发送总线信号 |
| To Workspace1~7 | ToWorkspace | 将信号记录到 MATLAB 工作区（out 结构体） |

顶层信号连接图：

┌────────────────────────────────────────────────────┐

│  Control_Model                                     │

│                                                    │

│  From1(Bus_CC) ──▶ Power_System_Model              │

│                          │                         │

│                          ├──▶ Goto1(Bus_FC) ──▶ From4 ──▶ 控制器 │

│                          └──▶ Goto5(Bus_Bat) ──▶ From5 ──▶ 控制器 │

│                                                    │

│  控制器 ──▶ Goto8(Bus_CC) ──▶ From1 ──▶ 物理模型   │

│          ──▶ Goto2(Logging) ──▶ From6 ──▶ 记录     │

└────────────────────────────────────────────────────┘

# 三、Power_System_Model（物理模型）

路径：`Power_System_Model.slx → Subsystem`

这是被 Control_Model 引用的物理仿真模型。内部包含：

| 组件 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FC 电堆 | Simulink Subsystem | 基于 Njoya2009 PEMFC 模型的燃料电池堆，含BOP（泵、阀、散热） |
| 电池组 | Simscape Battery | LFP 或 NMC 锂离子电池模型，含热模型 |
| DC/DC 变换器 | Simulink | FC 和电池各有一个 DC/DC，稳压到 1000V DC 母线 |
| 推进负载 | Signal Builder / From Workspace | 从 MATLAB 工作区读取 load_profile 作为功率需求 |

输出信号（两个总线）：

| 总线 | 信号内容 |
| --- | --- |
| Bus_Plant_FC_A | FC 电压 V_in/V_out, 电流 I_in/I_out, 效率 eta, 退化量 dV_stat/dV_dyn, 功率 |
| Bus_Plant_Bat_A | SoC, 电压, 电流, 功率, C-rate |

# 四、Centralized Controller（控制器）

路径：`Control_Lib.slx → Centralized Controller`

这是三种控制策略的容器，由 Control_init.m 中的 Control_Strategy 参数选择执行哪个：

| 参数值 | 策略 | 入口文件/子系统 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Filter-based（低通滤波） | Control_Lib → Filter-based Controller |
| 1 | ECMS（等效消耗最小化） | Control_Lib → ECMS |
| 2 | MPC（模型预测控制） | Control_Lib → Model Predictive Controller |

控制器顶层接口（3 入 2 出）：

| 端口 | 方向 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| In1 | 输入 | P_load_act | 当前负载功率需求（来自物理模型） |
| In2 | 输入 | P_FC_act | FC 当前实际输出功率（反馈） |
| In3 | 输入 | SoC_Bat_act | 电池当前 SoC（反馈） |
| Out1 | 输出 | P_FC_ref | FC 功率参考值（发给物理模型） |
| Out2 | 输出 | P_load_pred | 负载预测值（仅 MPC 模式使用） |

# 五、Filter-based Controller 详解

这是最简单的策略，对应 Control_Strategy = 0。

路径：`Control_Lib → Centralized Controller → Filter-based Controller`

## 5.1 内部结构（23 个块）

| 块 | 类型 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Constant | Constant | SoC 参考值 0.5 |
| Constant1 | Constant | SoC 比例增益 kp |
| Constant2 | Constant | 滤波器时间常数 tau = 60s |
| Sum / Sum1 / Sum2 | Sum | SoC 偏差计算 + 功率平衡 |
| Gain | Gain | SoC 比例反馈增益 |
| Transfer Fcn | TransferFcn | 一阶低通滤波器 1/(tau·s + 1) |
| Saturation | Saturate | FC 功率限幅 [0, P_max] |
| Divide1 | Product | 除法（用于信号缩放） |

## 5.2 控制算法

【Filter 控制律】

P_FC_ref = saturate( LPF( P_load - kp × (SoC_ref - SoC_act) ) )

步骤分解：

① 计算 SoC 偏差: ΔSoC = SoC_ref - SoC_act

② 计算偏移功率: P_offset = kp × ΔSoC

③ 修正负载: P_corrected = P_load - P_offset

④ 低通滤波: P_filtered = LPF(P_corrected, tau=60s)

⑤ 限幅: P_FC_ref = clamp(P_filtered, 0, P_FC_max)

⑥ 电池自动平衡: P_bat = P_load - P_FC_ref

低通滤波器传递函数：

H(s) = 1 / (tau × s + 1)

tau = 60 秒 → FC 响应慢于 60 秒的变化

→ 快于 60 秒的变化由电池吸收

💡 对比：Mylonopoulos Ch3 的 LPF 也是同样的原理，但论文用的 tau=10min=600s，这里是 tau=60s。

# 六、ECMS 控制器详解

对应 Control_Strategy = 1。ECMS 每 5 秒求解一个瞬时优化问题。

ECMS 不在 Simulink 模型中直接实现优化逻辑，而是通过 MATLAB Function 调用预编译的 CasADi MEX 求解器：

Simulink 每步 → 调用 run_ecms.m →

→ ecms_optimizer([P_FC, SoC, P_load]) →

→ s_ecms_opti.mexw64 (CasADi 编译) →

→ 返回 dPdt_opt (FC 功率变化率)

优化问题（在 build_ecms_optimizer.m 中定义）：

min  static_cost(P_FC) + dyn_cost × |dP/dt|

s.t. P_FC_min ≤ P_FC ≤ P_FC_max

dP/dt_min ≤ dP/dt ≤ dP/dt_max

功率平衡: P_FC + P_bat = P_load

SoC 通过等效因子 λ 间接约束

其中 static_cost 是氢耗+静态退化的二次拟合，dyn_cost 是动态退化成本。

# 七、MPC 控制器详解

对应 Control_Strategy = 2。这是最复杂的策略。

## 7.1 内部结构（26 个块）

| 块/子系统 | 作用 |
| --- | --- |
| Clock + Integrator | 生成当前仿真时间 t_act |
| Function-Call Generator | 每 30 秒触发一次 MPC 优化 |
| Function-Call Split | 将触发信号分两路：预测分支 + 优化分支 |
| Function-Call Subsystem (预测) | 根据负载历史生成未来 40 步的负载预测 |
| └─ Variant Subsystem | 三种预测模式：恒定/完美/数据驱动 |
| Function-Call Optimization | 执行 MPC 优化（run_mpc → CasADi） |
| └─ MATLAB Function | 调用 mpc_optimizer MEX 求解器 |
| Saturation1 | FC 功率限幅 [0, P_max] |
| Saturation2 | 功率变化率限幅 [dP_min, dP_max] |

## 7.2 MPC 优化问题

min  Σ_{k=0}^{N-1} [ static_cost(P_FC_k) + dyn_cost × |dP_k|

+ λ_SoC × (SoC_k - SoC_ref)²

+ λ_term × (SoC_N - SoC_ref)² ]

s.t. P_FC_min ≤ P_FC_k ≤ P_FC_max

dP/dt_min ≤ dP_k ≤ dP/dt_max

SoC_{k+1} = SoC_k - I_k / (C_bat × 3600) × Ts

P_FC_k + P_bat_k = P_load_pred_k

N = 40（预测时域）, Ts = 30s（步长）

MPC vs ECMS 的核心区别：

| 维度 | ECMS | MPC |
| --- | --- | --- |
| 时间视野 | 只看当前 | 向前看 40 步 / 20 分钟 |
| SoC 管理 | 通过等效因子 λ | 通过终端惩罚 + 路径约束 |
| 负载预测 | 不需要 | 需要（三种模式之一） |
| 计算频率 | 每 5 秒 | 每 30 秒 |
| 求解器 | s_ecms_opti.mexw64 | s_mpc_opti.mexw64 |

# 八、三种预测模式

MPC 的 Function-Call Subsystem → Variant Subsystem 中实现了三种预测模式：

| Prediction_Mode | 模式 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Constant（恒定） | 假设未来负载保持当前值不变。最保守，不需要外部数据 |
| 1 | Perfect（完美） | 假设未来负载完全已知（直接从 time_vec/power_vec 读取）。理论最优上限 |
| 2 | Data-driven（数据驱动） | 从外部文件 pred_lut_*.mat 读取预测结果。需要数据驱动预测模型配合 |

⚠ 论文中数据驱动预测来自第三方模型，数据未开源。需要自行准备预测数据。

# 九、信号流与数据总线

## 9.1 Goto/From 标签总表

| 标签 | 发送方 (Goto) | 接收方 (From) | 信号内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bus_Plant_FC_A | Subsystem → Goto1 | From2 → ToWorkspace3 | FC 电压/电流/功率/退化 |
|  |  | From4 → 控制器 in1 | FC 反馈给控制器 |
| Bus_Plant_Bat_A | Subsystem → Goto5 | From3 → ToWorkspace7 | 电池 SoC/电压/电流 |
|  |  | From5 → 控制器 in2 | SoC 反馈给控制器 |
| Bus_CC | 控制器 → Goto8 | From1 → Subsystem | FC 参考功率 |
|  |  | From → ToWorkspace1 | 记录控制器输出 |
| Bus_Logging | 控制器 → Goto2 | From6 → ToWorkspace2 | 日志数据 |

## 9.2 To Workspace 记录变量

| 块 | 变量名 | 记录内容 |
| --- | --- | --- |
| To Workspace1 | out.Bus_CC | 控制器输出的总线信号 |
| To Workspace2 | out.Bus_Logging | 控制器日志 |
| To Workspace3 | out.Bus_Plant_FC_A | FC 状态（含退化） |
| To Workspace7 | out.Bus_Plant_Bat_A | 电池状态 |

仿真结束后，compute_kpi.m 从 out 结构体中读取这些变量计算评价指标：

kpi.m_h2     = out.m_H2_FC_A_act(end)               ← 总氢耗

kpi.eta_avg  = mean(out.Bus_Plant_FC_A.eta_act.Data) ← 平均效率

kpi.delta_soc = SoC_start - SoC_end                   ← SoC 变化

kpi.dV_stat  = out.dV_stat_FC_A_act(end)            ← 静态退化

kpi.dV_dyn   = out.dV_dyn_FC_A_act(end)             ← 动态退化

# 十、代码集成方式

MATLAB 不直接运行 Simulink，而是通过 Control_init.m 设置参数后调用 sim()：

## 10.1 参数传递路径

Control_init.m

├── power_system_init.m     → 生成 FC_A_Param, Bat_A_Param

│                              (传给 Simulink 的 FC_Param/Bat_Param 参数)

├── build_mpc_optimizer.m   → 生成 mpc_optimizer (global)

│                              (传给 s_mpc_opti.mexw64 求解器)

├── build_ecms_optimizer.m  → 生成 ecms_optimizer (global)

├── Com_Init.m             → 定义 Simulink Bus 数据类型

└── sim(Control_Model.slx)  → 启动仿真

Simulink 中通过 MATLAB Function 块调用 MEX 求解器：

MPC 模式每 30 秒:

run_mpc(P_load_pred, P_FC_act, SoC)

→ mpc_optimizer([P_FC, SoC, P_load_pred])

→ s_mpc_opti.mexw64 (CasADi 编译的 C 代码)

→ 返回 dP/dt_opt

→ Integrate → P_FC_ref

## 10.2 仿真模式

| Sim_Mode | 模式 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Single | 随机选一个航次仿真，绘图+算KPI |
| 1 | Full Batch | 遍历 167 个航次批量仿真，只算KPI不绘图 |
| 2 | Test Cycle | 用方波脉冲测试（1300kW→3800kW→1300kW） |

⚠ 167 个航次的真实负载数据由于保密协议不在开源代码中，需要自行准备。Test Cycle 模式可以直接运行。

# 附录：完整块清单

## A. Control_Model 顶层

| SID | 块名 | 类型 | 源文件/标签 |
| --- | --- | --- | --- |
| 719 | Subsystem | Reference | Power_System_Model/Subsystem |
| 724 | Centralized Controller | Reference | Control_Lib/Centralized Controller |
| 720 | From1 | From | tag=Bus_CC |
| 721 | From | From | tag=Bus_CC |
| 722 | From2 | From | tag=Bus_Plant_FC_A |
| 723 | From3 | From | tag=Bus_Plant_Bat_A |
| 725 | From4 | From | tag=Bus_Plant_FC_A |
| 726 | From5 | From | tag=Bus_Plant_Bat_A |
| 728 | From6 | From | tag=Bus_Logging |
| 275 | Goto1 | Goto | tag=Bus_Plant_FC_A |
| 727 | Goto2 | Goto | tag=Bus_Logging |
| 279 | Goto5 | Goto | tag=Bus_Plant_Bat_A |
| 359 | Goto8 | Goto | tag=Bus_CC |
| 391 | To Workspace1 | ToWorkspace | Bus_CC 记录 |
| 729 | To Workspace2 | ToWorkspace | Bus_Logging 记录 |
| 400 | To Workspace3 | ToWorkspace | Bus_Plant_FC_A 记录 |
| 404 | To Workspace7 | ToWorkspace | Bus_Plant_Bat_A 记录 |

## B. Filter-based Controller

| 块名 | 类型 | 参数/值 |
| --- | --- | --- |
| Constant | Constant | Value = 0.5 (SoC_ref) |
| Constant1 | Constant | Value = kp_soc = FC_A_Param.P_max |
| Constant2 | Constant | Value = 60 (tau) |
| Sum | Sum | P_load_act + P_offset (SoC 反馈) |
| Sum1 | Sum | SoC_ref - SoC_act (偏差) |
| Sum2 | Sum | P_load_act - P_FC_filt (功率平衡) |
| Gain | Gain | Gain = kp_soc |
| Divide1 | Product | 除法运算 |
| Transfer Fcn | TransferFcn | 1/(60·s + 1) |
| Saturation | Saturate | Lower=0, Upper=P_FC_max |
| Signed Power | SubSystem | 计算符号功率 |

## C. MPC 关键参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ts_mpc | 30 s | MPC 优化步长 |
| N_pred | 40 | 预测时域步数（=20 分钟） |
| P_FC_max | FC_A_Param.P_max | FC 最大功率 |
| dP/dt_max | FC_A_Param.delta_P_max | FC 功率变化率上限 |
| SoC_ref | 0.5 | 电池 SoC 目标值 |
| SoC_min/SoC_max | 0.2 / 0.8 | SoC 安全边界 |

— 文档结束 —