Battery 简化模型逐段解释

Day7 - EMS顶层模型搭建 | 文件: env/simulink_models/battery_simple_fcn.m

整体结构

battery_simple_fcn.m 是一个简化锂离子电池模型（R-int 模型），用于 EMS 仿真中计算电池的电压、电流和 SOC 变化。

函数签名：

function [SOC, V_bat, I_bat] = battery_simple_fcn(P_bat_kW, SOC_init, dt)

| 参数 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| P_bat_kW | 电池功率（正=放电，负=充电） | kW |
| SOC_init | 当前荷电状态 | 0-1 |
| dt | 时间步长 | s |
| SOC（输出） | 更新后的荷电状态 | 0-1 |
| V_bat（输出） | 端电压 | V |
| I_bat（输出） | 电流（正=放电，负=充电） | A |

第一段：电池参数

Q_bat = 50;         % 容量 [Ah]

V_nom = 350;        % 额定电压 [V]

R_int = 0.05;       % 内阻 [Ohm]

参考 50Ah 锂离子电池包（约 96 节 3.7V 电芯串联 ≈ 355V）。

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Q_bat | 50 Ah | 电池容量，决定 SOC 变化速度 |
| V_nom | 350 V | 额定电压，用于 OCV 曲线范围参考 |
| R_int | 0.05 Ohm | 内阻，决定充放电电压降 |

第二段：SOC → 开路电压（OCV-SOC 查表）

OCV（开路电压）随 SOC 变化的曲线是电池的核心特性。这里用查表法近似：

SOC_breakpoints = [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0];

V_ocv_lookup    = [320, 330, 338, 345, 352, 358, 362, 368, 380];

V_oc = interp1(SOC_breakpoints, V_ocv_lookup, SOC_init, linear, extrap);

OCV-SOC 曲线特征

锂离子电池的 OCV-SOC 曲线呈反 S 形：中间平缓、两端陡峭。

插值点密度反映这个特征——SOC 20%-80% 取点稀疏（区域平缓），两端取点较密（变化陡）。

| SOC | OCV (V) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0% (空电) | 320 | 接近放空，电压最低 |
| 10% | 330 | 电压开始急剧下降 |
| 20% | 338 | 过渡区 |
| 30% | 345 | 进入平台区 |
| 50% | 352 | 中间点，接近额定 |
| 70% | 358 | 平台区 |
| 80% | 362 | 开始上升 |
| 90% | 368 | 快速上升 |
| 100% (满电) | 380 | 充满 |

当前 SOC 介于两个断点之间时，interp1 用线性插值计算对应的 OCV。

SOC 超出 0-1 范围时，extrap 选项外推而非报错。

第三段：电流计算（核心）

R-int 模型用二次方程求解电流。

模型方程

已知：端电压 V_t = V_oc - I × R_int，功率 P = V_t × I，代入得：

P = (V_oc - I·R) · I  =  V_oc·I - I²·R

整理为一元二次方程的标准形式：

I²R - V_oc·I + P = 0

其中 a=R, b=-V_oc, c=P。

判别式

Δ = b² - 4ac = V_oc² - 4·R·P

| 判别式情况 | 含义 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| Δ > 0 | 功率在电池能力范围内 | 两个实数解，取物理正确的那个 |
| Δ = 0 | 刚好在最大功率点 | 一个实数解，但数值不稳定 |
| Δ < 0 | 功率超出电池物理极限 | 限幅到最大功率的 99% |

公式一：功率过小直接归零

if abs(P_bat_kW) < 0.01

I_bat = 0;  % 接近0

功率绝对值 < 0.01kW（10W），认为功率太小，直接设电流为 0，避免后续方程计算的小数误差。

公式二：功率限幅（防止 Δ < 0）

if Delta < 0

P_w = V_oc^2 / (4 * R_int);

电池理论最大功率 P_max = V_oc² / 4R（负载电阻等于内阻时的最大功率传输）。

当需求功率超过 P_max 时，强制限幅到 P_max 的 99%，保留 1% 安全余量。

| 情形 | 限幅公式 |
| --- | --- |
| 放电 (P_bat_kW > 0) | P_w = min(P_w, 0.99·P_max) |
| 充电 (P_bat_kW < 0) | P_w = -min(¦P_w¦, 0.99·P_max) |

公式三：求根公式解电流

I_bat = (V_oc - sqrt(Delta)) / (2 * R_int);

二次方程求根公式 I = (V_oc ± √Δ) / 2R。

为什么取减号而不是加号？

| 情形 | V_oc 与 √Δ | V_oc - √Δ | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放电 (P>0) | √Δ < V_oc | > 0, I>0 | 正电流放电 ✅ |
| 充电 (P<0) | √Δ > V_oc | < 0, I<0 | 负电流充电 ✅ |

如果取加号 (V_oc + √Δ) / 2R，无论充放电电流都是正的——物理上不可能。

公式四：限流保护

if P_bat_kW > 0

I_bat = min(I_bat,  300);   % 放电: 电流不超过 +300A

else

I_bat = max(I_bat, -300);   % 充电: 电流不低于 -300A

| 情形 | 限流规则 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 放电 (I>0) | I 不超过 +300A | I=350A → 限到 300A |
| 充电 (I<0) | I 不低于 -300A | I=-350A → 限到 -300A |

第四段：端电压计算

V_bat = V_oc - I_bat * R_int;

欧姆定律，非常简单。内阻 R_int 越大、电流 I 越大，端电压偏离 OCV 越多。

放电时 I>0，V_bat < V_oc（电压跌落）；充电时 I<0，V_bat > V_oc（电压抬升）。

第五段：SOC 更新（Ah 积分法）

SOC_change = -I_bat / (Q_bat * 3600) * dt;

SOC = SOC_init + SOC_change;

| 变量 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| I_bat | 电流 | A |
| Q_bat * 3600 | 容量换算为库仑 | As (安秒) |
| dt | 时间步长 | s |

放电时 I>0 → SOC_change < 0 → SOC 下降；充电时相反。

/ 3600 是因为 Ah 要换算成秒（1Ah = 3600As）。

SOC = min(max(SOC, 0.05), 0.95);

最后用 min+max 钳位到 [0.05, 0.95]，防止 SOC 越界导致后续计算异常。

算法流程

输入 P_bat, SOC_init, dt →

|

├→ 查 OCV-SOC 表 → V_oc

├→ 解 I²R - V_oc·I + P = 0 → I_bat

│    ├ Δ < 0 → 限功率 → 重新算

│    └ Δ ≥ 0 → 求根公式

├→ 限流 ±300A

├→ V_bat = V_oc - I·R

└→ SOC_new = SOC_init - I·dt / (Q·3600)

|

输出 SOC, V_bat, I_bat

==================================================
Battery 简化模型——R-int 模型逐段解释
文件: env/simulink_models/battery_simple_fcn.m
生成日期：2026-06-05
==================================================