EMS 规则控制器逐段解释

Day7 - EMS顶层模型搭建 | 文件: env/simulink_models/ems_controller_fcn.m

整体结构

ems_controller_fcn.m 是一个基于规则的 EMS（能量管理）控制器，决定燃料电池和电池之间的功率分配。

函数签名：

function [P_fc_ref, P_bat_ref, status] = ems_controller_fcn(P_load, SOC)

| 参数 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| P_load（输入） | 功率需求（正=驱动） | kW |
| SOC（输入） | 电池荷电状态 | 0-1 |
| P_fc_ref（输出） | 燃料电池功率参考值 | kW |
| P_bat_ref（输出） | 电池功率参考值（正=放电，负=充电） | kW |
| status（输出） | 当前工作模式（1-4） | 编号 |

控制目标

EMS 控制器需要满足以下约束：

① 功率平衡：P_load = P_fc + P_bat（任何时候）

② SOC 保护：SOC 不能低于 30% 或高于 90%

③ FC 效率：燃料电池在 3-25kW 范围内工作（低于 3kW 效率差）

④ FC 动态保护：避免燃料电池频繁启停和功率剧烈波动

第一段：参数定义

P_fc_min = 3;      % 最低功率 [kW]

P_fc_max = 25;     % 额定最大功率 [kW]

P_fc_max_peak = 30;% 峰值功率 [kW]

SOC_min = 0.30;    % 最低SOC

SOC_low = 0.40;    % 偏低SOC（进入充电维持）

SOC_high = 0.80;   % 偏高SOC（允许深度放电）

SOC_max = 0.90;    % 最高SOC

| 参数 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| P_fc_min | 3 kW | FC 最低功率。低于此效率很低，尽量不让 FC 低于这个值运行 |
| P_fc_max | 25 kW | FC 额定最大功率。持续运行的功率上限 |
| P_fc_max_peak | 30 kW | FC 峰值功率。短时（~10s）可达到，I-V 曲线最高点 |
| SOC_min | 0.30 | 绝对最低 SOC。低于此有损坏电池风险 |
| SOC_low | 0.40 | SOC 偏低阈值。低于此进入充电维持模式 |
| SOC_high | 0.80 | SOC 偏高阈值。高于此尽量用电池 |
| SOC_max | 0.90 | SOC 最高。高于此停止充电，保护电池 |

四种工作模式

控制器根据 P_load 和 SOC 分为四种工作模式。

| 模式 | status | 颜色 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| FC-only | 1 | 红 | SOC 正常 + P_load 在 FC 高效区 |
| Hybrid | 2 | 绿 | P_load > P_fc_max 或 SOC 偏高 |
| Charging | 3 | 橙 | P_load < P_fc_min 或 SOC 偏低 |
| Idle | 4 | 灰 | 停车（P_load < 1kW）且 SOC 已满 |

情形0：停车/制动（P_load < 1kW）

if P_load < 1.0

if SOC < SOC_max   % 没充满

P_fc_ref = P_fc_min;

P_bat_ref = P_load - P_fc_min;

status = 3;     % 充电模式

else                % 已充满

P_fc_ref = 0;

P_bat_ref = 0;

status = 4;     % 怠速停机

end

return;

车速很低或停车时，功率需求接近零。此时：

如果电池没充满（SOC < 90%）：FC 以最低功率 3kW 运行，多出来的电能给电池充电。相当于停车怠速充电。

如果电池已充满（SOC ≥ 90%）：FC 完全关闭（0kW），电池也不出力。

情形1：SOC 过低——充电维持模式

if SOC < SOC_low

P_fc_ref = min(P_load + (SOC_target(SOC) * 5), P_fc_max);

P_fc_ref = max(P_fc_ref, P_fc_min);

P_bat_ref = P_load - P_fc_ref;

status = 3;

SOC 低于 40% 时，强制进入充电维持模式：

FC 出力 = P_load + 充电额外功率

SOC_target(SOC) 函数根据 SOC 深度决定充电强度：SOC 越低，额外充电功率越大

充电额外功率 = SOC_target × 5kW（最高加到 5kW）

| SOC | SOC_target 系数 | 额外充电功率 |
| --- | --- | --- |
| < 20% | 1.0 | +5kW |
| 20-30% | 0.7 | +3.5kW |
| 30-40% | 0.4 | +2kW |
| > 40% | 0.2 | +1kW（过渡平滑） |

最终 FC 出力还要用 max/min 限制在 [P_fc_min, P_fc_max] 范围内。

情形2：SOC 过高——电池优先模式

if SOC > SOC_high

P_fc_ref = max(P_load - 10, P_fc_min);

P_fc_ref = min(P_fc_ref, P_fc_max);

P_bat_ref = P_load - P_fc_ref;

status = 2;

SOC 高于 80% 时，尽量消耗电池电量：

从负载功率中减去 10kW（这 10kW 由电池提供），剩下的由 FC 提供

FC 最低仍保持 3kW（不能完全关断，防止 FC 频繁启停）

这样能有效降低 SOC，为后续回收制动能量腾出空间

情形3：正常 SOC——跟随模式

SOC 在 [40%, 80%] 范围内，控制器按功率需求分情况处理：

子情形3a：低负载（P_load ≤ P_fc_min）

if P_load <= P_fc_min

P_fc_ref = P_fc_min;

P_bat_ref = P_load - P_fc_min;

status = 3;

负载需求低于 FC 最低高效功率（3kW）。

让 FC 以最低 3kW 运行（保持效率），多余的电给电池充电。

例如 P_load=1kW → P_fc=3kW, P_bat=-2kW（充电）

子情形3b：中等负载（P_fc_min < P_load ≤ P_fc_max）

elseif P_load <= P_fc_max

P_fc_ref = P_load;

P_bat_ref = 0;

status = 1;

负载在 FC 高效区（3-25kW），FC 完全跟随负载。

电池不参与（P_bat_ref=0）。这是最理想的工作点——FC 效率高，电池零损耗。

子情形3c：高负载（P_load > P_fc_max）

else

P_fc_ref = P_fc_max;

P_bat_ref = P_load - P_fc_max;

status = 2;

负载超过 FC 额定上限（25kW），FC 满负荷运行。

不足部分由电池放电补充。

例如 P_load=40kW → P_fc=25kW, P_bat=15kW（放电）

辅助函数：SOC_target

function factor = SOC_target(SOC)

if SOC < 0.2;   factor = 1.0;

elseif SOC < 0.3; factor = 0.7;

elseif SOC < 0.4; factor = 0.4;

else;            factor = 0.2;

end

这个函数决定充电维持模式下的充电强度。SOC 越低，充电系数越大，FC 多出的功率越多。

这两行是充电维持模式的核心逻辑，拆开看：                                                                                                                                                                                                        第一行：算 FC 要发多少电                                                                                                                                                                                                                        P_fc_ref = min(P_load + (SOC_target(SOC) * 5), P_fc_max);                                                                                                                                                                                       意思是：FC 功率 = 负载功率 + 充电用的额外功率                                                                                                                                                                                                   P_fc = P_load + SOC_target(SOC) ×5                                                                                                       ↑                ↑                                                                                                充电系数          充电强度(kW)                                                                                                                                                                                                    比如 SOC=25%：                                                                                                          - SOC_target(0.25) = 0.7                                                                                                - 充电额外功率 = 0.7 ×5 = 3.5kW                                                                                        - 如果此时 P_load = 10kW                                                                                                - 那 FC 出力 = 10 + 3.5 = 13.5kW                                                                                        - 多出的 3.5kW 就充进电池                                                                                                                                                                                                                       min(..., P_fc_max) 是封顶，FC 最多出 25kW，不能超。                                                                                                                                                                                             第二行：保底                                                                                                                                                                                                                                    P_fc_ref = max(P_fc_ref, P_fc_min);                                                                                                                                                                                                             max(..., P_fc_min) 是保底，FC 最低跑 3kW。                                                                                                                                                                                                      如果 P_load + 充电功率 < 3kW，强制提到 3kW。比如停车时 P_load=0，充电算下来可能是负的——保底确保FC 不会完全关掉。                                                                                                                               举个完整例子                                                                                                                                                                                                                                    SOC=25% →SOC_target=0.7 →充电功率=3.5kW                                                                                                         ↓                                                                                            P_load=2kW  → P_fc = min(2+3.5, 25) = 5.5kW    →max(5.5, 3) = 5.5kW   →电池充 3.5kW                                  P_load=10kW → P_fc = min(10+3.5, 25) = 13.5kW  →max(13.5, 3) = 13.5kW →电池充 3.5kW                                  P_load=0kW  → P_fc = min(0+3.5, 25) = 3.5kW    →max(3.5, 3) = 3.5kW   →电池充 3.5kW (停车怠速充)                     P_load=30kW → P_fc = min(30+3.5, 25) = 25kW    →max(25, 3) = 25kW     →电池放 5kW (超出部分)                                                                                                                                                 一行封顶防过载，一行保底防停机。

决策流程图

输入: P_load, SOC

│

┌──┴──┐

│停车?│ ← P_load < 1kW

└──┬──┘

YES│                       NO│

┌──┴──┐                  ┌──┴──┐

│SOC  │                  │SOC  │ ← SOC < SOC_low?

│<max?│                  └──┬──┘

└──┬──┘                  YES│              NO│

YES│    NO│               ┌──┴──┐        ┌──┴──┐

充电  Idle              充电维持        │SOC  │ ← SOC > SOC_high?

mode  mode                              └──┬──┘

YES│        NO│

┌──┴──┐   ┌──┴──┐

电池优先   │P_load│

└──┬──┘

┌────────┼────────┐

│小      │中      │大

充电 mode  FC跟随  混合 mode

==================================================
EMS 规则控制器——逐段解释
文件: env/simulink_models/ems_controller_fcn.m
生成日期：2026-06-05
==================================================