build_ems_model.m 逐段解释

Day7 - EMS顶层模型搭建 | 文件: env/simulink_models/build_ems_model.m

文件作用

这个脚本用 MATLAB 的 Simulink 程序化 API（add_block / add_line / set_param）自动搭建 EMS_hybrid_v1 模型。

不需要手动拖拽模块，运行脚本就直接生成完整的 Simulink 模型。

三种调用方式

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| build_ems_model | 创建新模型（已存在则直接打开） |
| build_ems_model('open') | 只打开已存在的模型，不重建 |
| build_ems_model('rebuild') | 删除旧的，重新搭建 |

模型整体架构

搭建完成后，Simulink 模型从信号流角度分为 5 个主要部分：

| 编号 | 模块 | Simulink 模块类型 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | WLTC Data | From Workspace | 从工作区加载 WLTC 工况 [t, v] 矩阵 |
| ② | Vehicle Power | MATLAB Function | 车速+加速度 → 功率需求 P_load |
| ③ | EMS Controller | MATLAB Function | 规则基能量管理，输出 P_fc_ref 和 P_bat_ref |
| ④ | FC System | Subsystem | 燃料电池 I-V 查表 + DC/DC 效率 |
| ⑤ | Battery | MATLAB Function | R-int 电池模型，计算 SOC/V_bat/I_bat |

信号流：

WLTC [t,v] → Demux → 速度 v

├→ Vehicle Power/1 (速度)

└→ Derivative → Vehicle Power/2 (加速度)

Vehicle Power → P_load → EMS Controller/1

Constant 0.6 → SOC_init → EMS Controller/2

EMS Controller → [P_fc_ref → FC System,  P_bat_ref → Battery]

各模块输出 → To Workspace (日志)

主函数各段详解

1. 求解器设置

set_param(mdl, 'Solver', 'ode45');

set_param(mdl, 'StopTime', '1800');

set_param(mdl, 'MaxStep', '0.1');

| 参数 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Solver | ode45 | 变步长龙格-库塔求解器，适合动力系统仿真 |
| StopTime | 1800 | WLTC 工况全长 1800s（30分钟） |
| MaxStep | 0.1s | 最大步长限制，保证加速度计算精度 |
| AbsTol / RelTol | 1e-4 / 1e-3 | 误差容忍度，控制求解精度 |

2. WLTC 数据源 (From Workspace)

Simulink 的 From Workspace 块从 MATLAB 工作区读取数据。需要 [t, u] 两列矩阵格式。

add_block('simulink/Sources/From Workspace', [mdl '/WLTC Data']);

set_param(..., 'VariableName', 'sim_wltc');

数据由子函数 assign_wltc_data 从 CSV 读取并存入模型工作区。

3. 信号路由

add_block('simulink/Signal Routing/Demux', [mdl '/Demux']);

set_param(..., 'Outputs', '2');

add_block('simulink/Continuous/Derivative', [mdl '/Acceleration']);

Demux 将 [t, v] 矩阵分为 t（时间）和 v（速度）两路信号。

Derivative 模块对速度信号做数值微分得到加速度 dv/dt，输入到 Vehicle Power 函数的第二个参数 a_ms2。

4. 三个 MATLAB Function 块

Vehicle Power、EMS Controller、Battery 都是 MATLAB Function 块。

创建方式：

add_block('simulink/User-Defined Functions/MATLAB Function', ...)

veh_code = fileread('.../vehicle_power_fcn.m');

set_param(..., 'Script', veh_code);

matlabFunction 块先把函数代码读到字符串里，再写入块的 Script 属性。Simulink 自动从 function 签名推断端口数量和名称。

5. FC System 子系统

这是一个 Subsystem 子系统，内部包含：

| 内部模块 | 类型 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| P_fc_ref | Inport | 子系统输入：FC 功率参考值 |
| Div | Divide | I = P_fc / V_fc，用反馈电压计算电流 |
| Sat | Saturation | 电流限幅 [0, 300]A |
| I_to_V | 1-D Lookup Table | I-V 查表，51 个数据点（来自 Day6 实验） |
| V_feedback | Unit Delay | 打破代数环，延迟 0.1s 反馈电压 |
| Efficiency | Gain | DC/DC 转换效率 ×0.95 |
| Product | Product | P_actual = V × I × η |
| V_fc, P_fc_actual | Outport | 子系统输出 |

I-V 查表数据是 Day6 从 Cell_model_v10 跑 I-V 扫描得到的 51 个点 (0-100A, 步长 2A)：

0A → 387.99V (OCV), 100A → 293.88V, 最大功率 ~30kW @ 100A

6. 代数环问题

FC 子系统存在一个代数环：

I = P_fc_ref / V_fc 需要知道 V_fc，但 V_fc = f(I) 又需要知道 I。

Simulink 遇到这种情况会迭代求解，但可能收敛慢甚至不收敛。

解决方法：在反馈回路插入 Unit Delay（单位延迟），用上一时刻的 V_fc 算当前的 I。

add_block('simulink/Discrete/Unit Delay', [fc_path '/V_feedback']);

set_param(..., 'SampleTime', '0.1', 'InitialCondition', '350');

7. 数据记录 (To Workspace)

四个 To Workspace 块用于记录仿真数据：

| 模块 | 变量名 | 记录内容 |
| --- | --- | --- |
| log_P_fc | sim_P_fc | FC 端电压和实际功率 |
| log_SOC | sim_SOC | 电池 SOC 变化 |
| log_P_load | sim_P_load | 负载功率需求 |
| log_V_bat | sim_V_bat | 电池端电压 |

设置 'SaveFormat'='Array' 以简化数组格式保存，'MaxDataPoints'='inf' 不限长度。

8. 模型保存与数据加载

save_system(mdl);

assign_wltc_data(mdl, wltc_csv);

模型保存到当前目录的 EMS_hybrid_v1.slx。

assign_wltc_data 子函数负责读取 results/wltc_cycle.csv，生成 [t, v] 格式的 sim_wltc 数据，存入模型工作区。这样模型在不同电脑上都能用。

总结

build_ems_model.m 是一个脚本而非模型文件——它定义了模型的结构，每次运行重新生成 .slx。这样做的好处：

① 版本控制友好：.m 文件可以 diff，.slx 二进制文件不能

② 可复现：删除模型重新跑脚本就行，不会遗漏手动调整

③ 参数化：通过改脚本就可以批量生成不同配置的模型

④ 学习 Simulink API：了解 add_block/add_line/set_param 的使用方法

==================================================
build_ems_model.m 逐段解释
文件: env/simulink_models/build_ems_model.m
生成日期：2026-06-05
==================================================