Energy.slx 模型分析文档

燃料电池混合动力EMS仿真平台 — 模型结构与数据流分析

| 模型名 | Energy.slx |
| --- | --- |
| 版本 | 1.46 |
| 求解器 | ode1（固定步长Euler） |
| 仿真步长 | 1 |
| 停止时间 | 955800 |
| 最后修改 | 2025-12-27 |

一、模型架构总览

Energy.slx 是一个燃料电池混合动力能量管理系统仿真平台，包含8组32kW燃料电池堆（总功率240kW）、铅酸蓄电池储能系统，以及一个集中式的EMS功率分配策略。系统采用固定步长仿真（ode1，步长1秒），运行于MATLAB R2024b环境。

系统数据流图：

工况生成器 -> 推进电机(功率需求) -> 240kW功率分配(EMS策略) -> 8组燃料电池子系统 + 2组阀控式铅酸蓄电池 -> 功率转换电流 -> 输出

二、系统组成

2.1 工况生成器

功能：生成标准驾驶工况（WLTC/CLTC/NEDC）用于仿真验证。

• 输入端口：1个（可能为开关信号或时间信号）

• 输出端口：1个（车速或负载功率曲线）

2.2 推进电机

功能：模拟整车电机负载，将工况车速转换为功率需求。

• 输入端口：1个（来自工况生成器的功率/车速信号）

• 输出端口：1个（机械负载功率需求）

2.3 240kW功率分配（核心EMS策略）

功能：当前能量管理控制策略模块。将总功率需求分配到8组燃料电池和蓄电池之间。这是后续将替换为ECMS/MPC/RL算法的核心模块。

• 输入端口：5个（推测为SOC、总功率需求、车速、电池电压、FC状态等）

• 输出端口：8个（推测为各FC的功率目标值和电池充放电指令）

• 内部结构：包含子系统模块和多个监控Scope

2.4 燃料电池子系统（Subsystem x 8）

8组完全相同的燃料电池子系统并联，总计功率240kW。

| 内部模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 32kW燃料电池 | 燃料电池电堆模型 |
| DCDC变换器 x 2 | DC/DC转换器 |
| 目标输出功率 | 功率跟踪控制单元 |
| 输出电流加载限制 | 电流保护单元 |
| 输入/输出 | 3入3出：P_target, V_out, dt / Iout, Iin, Vin |

2.5 阀控式铅酸蓄电池 x 2

两组铅酸蓄电池作为混合动力系统的储能环节，负责吸收和补充功率缺口。

• 输入端口：3个（功率/电流指令、SOC初始值、温度等）

• 输出端口：2个（SOC状态、电压/电流输出）

2.6 功率转换电流

功能：将功率信号转换为电流信号，用于电池组和燃料电池的电流控制。

• 输入端口：2个（总功率、电压）

• 输出端口：1个（电流指令）

三、系统数据流

主功率流：

工况生成器 -> 推进电机（计算整车功率需求）-> 240kW功率分配（EMS决策）-> 8组FC子系统和2组蓄电池（执行功率分配）-> 功率转换电流（信号转换）

控制信号流：

工况生成器（车速/负载）-> 240kW功率分配（读取SOC反馈来自蓄电池）-> 各FC功率目标（下发到Subsystem 1-8）

监控信号流：

全系统36个Scope和10个To Workspace模块用于信号监视和数据记录。

四、关键参数

| 参数 | 值 | 推测用途 |
| --- | --- | --- |
| Constant1 | 0.8 | SOC上限/下限阈值 |
| Constant2 | 1 | 功率分配系数 |
| Constant3 | 1 | 功率分配系数 |
| Constant4 | 0.8 | SOC上下限阈值 |
| Constant5 | 1000 | 功率/电流限制 |

五、需在Simulink中确认的事项

以下信息需要打开Energy.slx模型手动确认：

1. 240kW功率分配模块内部实现的具体控制逻辑（规则控制的类型）

2. 各模块的端口信号名称和物理含义

3. 工况生成器中使用的标准工况类型（WLTC/CLTC/NEDC）

4. 铅酸蓄电池的额定容量和标称电压

5. 当前运行时是否需要手动加载MATLAB数据文件（matlab.mat）

==================================================
Energy.slx 模型分析文档
生成日期：2026-06-02
==================================================