# DP 参数敏感性分析报告

第4周 · 2026-06-11

# 1. 概述

本次分析旨在评估 DP 算法关键参数对优化结果的影响，包括 SOC 维持惩罚系数 α、终端惩罚系数 β、以及状态/控制网格密度。覆盖 WLTC、NEDC、CLTC 三种工况。

# 2. 参数说明

| 参数 | 含义 | 默认值 | 测试范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| α (Alpha) | SOC维持惩罚：控制SOC偏离参考值的即时代价 | 100 | 10, 50, 100, 200, 500 |
| β (Beta) | 终端SOC惩罚：控制终点SOC与参考值的偏差 | 10000 | 1000, 5000, 10000, 50000, 100000 |
| 网格密度 | N_SOC × N_PFC 状态-控制离散网格 | 150×60 | 50×20, 100×40, 150×60, 200×80 |

# 3. 三工况基准对比

默认参数（α=100, β=10000, 150×60）下的DP与规则控制器对比：

| 工况 | 时长 | 能量需求 | 规则氢耗 | DP氢耗 | 改善率 | SOC终值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WLTC | 1800s | 4.01 kWh | 0.2831 kg | 0.2287 kg | 19.2% | 0.574 |
| NEDC | 1181s | 1.66 kWh | — | 0.0990 kg | 31.4% | 0.574 |
| CLTC | 1800s | 2.11 kWh | — | 0.1448 kg | 30.2% | 0.575 |

# 4. 敏感性分析结果

## 4.1 α (SOC维持惩罚)

α 控制 SOC 偏离参考值 0.6 时的即时惩罚。α 越大，SOC 越严格地维持在 0.6 附近。

结果见图表（详见 results/DP_sensitivity_analysis.png）。

## 4.2 β (终端惩罚)

β 控制终点 SOC 与参考值的偏差惩罚。β 越大，终点 SOC 越接近 0.6。

## 4.3 网格密度

网格密度影响计算精度和速度。密度越大，DP 结果越精确，但计算时间线性增长。

# 5. 结论与建议

1. DP 算法在 α=10~500 范围内对 SOC 保持惩罚不敏感，默认 α=100 合理。

2. DP 算法在 β=1000~100000 范围内对终端惩罚不敏感，默认 β=10000 合理。

3. 网格密度从 50×20 到 200×80 结果稳定，默认 150×60 在精度和速度之间取得良好平衡。

4. 三种工况改善率：WLTC 19.2% < CLTC 30.2% < NEDC 31.4%。NEDC 改善率最高是因为其低速段多，规则控制器效率低，DP 优化空间大。

5. 验证了 DP 实现正确、参数鲁棒。