公开实船功率／能耗数据集调研报告

——面向船舶能源管理系统（EMS）算法训练与验证

生成日期：2026-07-24
研究项目：深海多堆FC系统 · 能源管理平台

# 目  录

一、实测船舶功率时间序列数据集

二、燃料电池／混合动力船舶专题数据集

三、基于 AIS 的功率重构数据集

四、学术论文附带实验数据

五、船级社／行业工具

六、其他学术论文引用数据集一览

七、推荐优先级与使用建议

附录：数据源链接汇总

# 一、实测船舶功率时间序列数据集

## 1.1  Shifts Marine Cargo Vessel 功率预测数据集

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 平台 | Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.7057666) |
| 数据规模 | 营运货船连续 4 年传感器数据，每分钟采样 |
| 关键特征 | 主机轴功率(kW)、航速、吃水、风速、波高、距上次进坞时间 |
| 格式 | 表格回归数据，含分布偏移 train/val/eval 划分 |
| 许可 | CC BY-NC-SA 4.0 |
| 关联竞赛 | Shifts Challenge 2022/2023，175 支队伍参赛 |
| 论文 | arXiv:2206.15407 (https://arxiv.org/pdf/2206.15407) |
| 备注 | 含真实数据 + 物理模型合成数据两部分 |

## 1.2  中国国家基础科学数据中心 — 船舶能耗评估模型数据集

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 标识 | CSTR: 16666.11.nbsdc.6LlX5R4z |
| 链接 | https://60.245.194.22/general/dataDetail?id=69b6d7a5195d2623ac632d4c&type=1 |
| 船型 | VLOC（巴西–中国航线）+ 散货船（1–14 kn 航速范围） |
| 参数 | 主机功率、航速、油耗率连续时间序列 |
| 精度 | 模型验证误差 < 5% |

## 1.3  Kaggle 平台相关数据集

(a) Ship Performance Analysis 数据集

2,736 条 × 18 列，含 Engine_Power_kW、航速、吃水、载重吨、效率等。

链接：https://www.kaggle.com/code/hazemsayedabdullah/ship-performance-analysis/clustering/log

(b) Preventive Maintenance for Marine Engines

船用发动机仿真传感器数据（温度、油压、油耗、转速、振动），含维护标签。

GitHub：https://github.com/mlatinov/Preventive-Maintenance-for-Marine-Engines

# 二、燃料电池／混合动力船舶专题数据集

## 2.1  NAUTILUS SOFC + 电池发电机组实测数据

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

⭐ 这是目前唯一公开的实船燃料电池+电池混合系统实测数据集，对 EMS 验证极有价值。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 链接 | https://zenodo.org/records/14643552 (DOI: 10.5281/zenodo.14643552) |
| 系统构成 | 60 kWe SOFC（SolydEra）+ 40 kWh 锂电池（MAN ES），总额定 80 kWe |
| 测试周期 | 2024 年 9 月 – 12 月 |
| 测试负荷 | 真实游轮负荷剖面，向电网输送 62.6 MWh |
| 文件内容 | CSV 时间序列 + 索引文件 + Python 分析脚本 dem_analysis.py + 调试报告 |
| 来源机构 | DLR、MAN ES、SolydEra、RWTH Aachen、Lund University |
| 项目背景 | EU Horizon 2020 NAUTILUS 项目，目标 5–60 MW 船载系统 |

## 2.2  TU Delft — SH2IPDRIVE 氢燃料电池船舶系列

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

| 数据集 | DOI | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| Ch.3 LPF-EMS | 10.4121/589dc384-b5bf-450b-bba2-c6cd1d33e378 | MATLAB/Simulink 低通滤波EMS；FC-电池电动船功率分配；退化评估 |
| Ch.4 系统优化 | 10.4121/c1f91c19-b975-4dcc-acb5-58316b11f9a9 | Python 寿命成本优化；功率剖约简；稳性约束下的系统布置 |
| 分层控制策略 | 10.4121/e9fd5f83-35bc-4745-a2a6-682500b2646b | FC-电池 DC 船舶电力系统分层分散式EMS (IEEE ITEC 2023) |

## 2.3  退化感知预测性 EMS（MPC / ECMS / 滤波）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| DOI | 10.4121/2cc57bd5-a76d-4c15-9abe-ed814c70c607 |
| 链接 | https://data.4tu.nl/datasets/2cc57bd5-a76d-4c15-9abe-ed814c70c607/1 |
| 方法 | MPC / ECMS / 滤波三种 EMS 对比，数据驱动负荷预测 + FC 退化感知 |
| 备注 | 负荷预测数据因保密未公开，但框架和代码完全开放，可替换用户数据 |

# 三、基于 AIS 的功率重构数据集

## 3.1  AIS-TSH 数据集

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源 | IEEE Data Descriptions (2026) |
| 范围 | 法罗群岛 Tórshavn 港及周边，547 艘船，780 万条 AIS 消息 |
| 格式 | newline-delimited JSON，含射频元数据 |
| 链接 | https://zendy.io/title/10.1109%2Fieeedata.2026.3676933 |

## 3.2  AIS + 实测功率 + 天气 → ML 功率预测

论文："Prediction of vessel propulsion power using machine learning on AIS data, ship performance measurements and weather data"

AIS + 船上传感器功率 + ECMWF 气象数据，ML 模型 R²=0.78（vs 物理模型 0.48）

链接：https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1357/1/012038

## 3.3  功率重构方法论

IMO / UMAS 方法：基于船长、船宽、吃水、DWT 的多重回归填补缺失的功率数据

Admiralty 公式法：W(t) = δ_w / (η_w η_f) · 航速³，结合天气修正和污底修正

# 四、学术论文附带实验数据

## 4.1  NTUA HIPPO-2 + Marine Loading Cycles

推荐指数：⭐⭐⭐⭐☆

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 论文 | Applied Energy, Vol.307, 2022 (被引 68 次) |
| 实验台架 | HIPPO-2：260 kW 柴油机 + 90 kW 电机 + 28 kWh 电池，并联混合动力 |
| 核心产出 | 从实船数据提取 20 条典型 Marine Loading Cycles（类似汽车行驶工况） |
| EMS 验证 | NMPC 功率分配 → 节油 6%，NOx 减排 8.5% |
| 链接 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261921013702 |

## 4.2  Polish Maritime Research 2022 — 2400TEU 集装箱船

主机转速、轴功率、油耗率、航速、吃水、滑失比 —— 2020/2021 年各 7 个月数据

聚类分析识别出三个典型工况中心：低速(~9.5kn, 1295kW) / 中速(~12.6kn, 2970kW) / 高速(~16.1kn, 6096kW)

## 4.3  韩国渔业巡逻船 — 5 秒间隔实测

MDPI JMSE 2025：韩国渔业巡逻船真实运行剖面，5 秒采样间隔，用于验证混合动力标准负荷分析模型

## 4.4  MDPI Sustainability 2025 — 集装箱港口数据

440 艘船在港一年：主机功率、辅机功率、GRT、TEU、停泊时间 —— 港口能耗预测

# 五、船级社／行业工具

## 5.1  DNV EETA（Energy Efficiency Performance Indicator）

基于全船队 AIS 数据的能效基准测试工具，覆盖散货船/油轮/集装箱船

商业服务，非开放数据集，但其方法论（工况剖面构建）值得参考

链接：https://www.dnv.us/maritime/advisory/eeta/faq/

## 5.2  DeepSea Technologies AI Benchmarking

免费 AI 基准测试入口，需航运公司注册后可用

链接：https://elnavi.gr/en/shippings-news/871-deepsea-creates-free-entry-point-for-shipping-companies-to-explore-ai-benchmarking-tools

# 六、其他学术论文引用数据集一览

| 来源机构 | 船型 | 关键参数 | 采样 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aalborg University | 油/化学品船 | 主机 7000kW, 3×580kW 发电机 | — | 含转速、油耗、功率 |
| Chalmers University | 化学品船 | MCR 7200kW | 1 min | 3 年连续数据 |
| Chalmers University | 双头渡轮 | 2×709kW | 1 min | 1 年数据 |
| Simon Fraser Univ. | 多发动机船 | Power_1/2, SFC, 扭矩, 推力 | — | 含工况/风/货载标签 |
| Ch. University (2025) | 化学品船 | 主机功率、航速等 | 10 min | 3 年数据降采样 |

# 七、推荐优先级与使用建议

## 针对深海多堆 FC 系统 · EMS 研究的推荐路径

🥇 第一优先 — NAUTILUS 数据集

唯一公开的实船 SOFC+电池实测数据，含完整 CSV 时间序列。可直接分析真实功率波动特性，提取 FC 与电池的动态响应特征。

🥈 第二优先 — TU Delft SH2IPDRIVE 系列

最贴近 FC+电池 EMS 研究场景。MPC/ECMS/滤波三种 EMS 框架代码全开放，可直接替换负荷数据跑对比实验。Ch.4 含寿命成本优化代码。

🥉 第三优先 — Shifts 数据集

4 年实船分钟级功率数据，数据量大、含分布偏移。最适合做负荷预测模型训练和鲁棒性验证。

④ NTUA Marine Loading Cycles

20 条标准工况，可直接作为 EMS 仿真输入，便于与其他研究横向对比。

⑤ 中国国家基础科学数据中心

VLOC 和散货船能耗数据，含主机功率和油耗时间序列，适合补充船型多样性。

## 数据获取与使用注意事项

NAUTILUS 数据和 TU Delft 数据集均为 CC BY 4.0 许可，可直接下载使用。

Shifts 数据集为 CC BY-NC-SA 4.0（非商业），学术研究可用，商业使用需授权。

Kaggle 数据集需注册 Kaggle 账号后下载。

中国基础科学数据中心可能需要国内 IP 访问。

# 附录：数据源链接汇总

| 名称 | 链接 |
| --- | --- |
| Shifts 功率预测数据集 | https://zenodo.org/record/7057666 |
| Shifts 论文 | https://arxiv.org/pdf/2206.15407 |
| NAUTILUS SOFC+电池实测 | https://zenodo.org/records/14643552 |
| TU Delft Ch.3 LPF-EMS | https://data.4tu.nl/datasets/589dc384-b5bf-450b-bba2-c6cd1d33e378/1 |
| TU Delft Ch.4 系统优化 | https://data.4tu.nl/datasets/c1f91c19-b975-4dcc-acb5-58316b11f9a9/1 |
| TU Delft 分层控制策略 | https://data.4tu.nl/datasets/e9fd5f83-35bc-4745-a2a6-682500b2646b/1 |
| TU Delft 退化感知 MPC-EMS | https://data.4tu.nl/datasets/2cc57bd5-a76d-4c15-9abe-ed814c70c607/1 |
| 中国国家基础科学数据中心 | https://60.245.194.22/general/dataDetail?id=69b6d7a5195d2623ac632d4c&type=1 |
| Kaggle Ship Performance | https://www.kaggle.com/code/hazemsayedabdullah/ship-performance-analysis/clustering/log |
| GitHub 船舶发动机维护 | https://github.com/mlatinov/Preventive-Maintenance-for-Marine-Engines |
| AIS-TSH 数据集 | https://zendy.io/title/10.1109%2Fieeedata.2026.3676933 |
| AIS+ML 功率预测论文 | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1357/1/012038 |
| NTUA HIPPO-2 Marine Loading Cycles | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261921013702 |
| DNV EETA | https://www.dnv.us/maritime/advisory/eeta/faq/ |
| DeepSea AI Benchmarking | https://elnavi.gr/en/shippings-news/871-deepsea-creates-free-entry-point-for-shipping-companies-to-explore-ai-benchmarking-tools |