多堆燃料电池系统
模式—多目标—约束映射矩阵

各模式下优化目标权重与硬约束的对应关系 · 2026-07

# 一、模式架构总览

控制模式分为三层，各层职责分离：

| 层级 | 名称 | 职责 | 触发方式 | 与优化的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 正常作业模式 | 根据工况选择最优权重分配 | 工况自动切换 | 四个目标做 Pareto 优化 |
| L2 | 安全保底 | 覆盖 L1，以安全为唯一目标 | 安全阈值触发 | 目标函数退化为 J = J_safety |
| ASync | 故障降级 | 切出故障堆，剩余堆降级运行 | 故障检测异步触发 | 目标函数结构不变，但参数/约束重标定 |

# 二、L1 正常作业模式——四模式定义

四种模式覆盖 95% 以上运行工况，模式间通过工况特征自动切换：

| 模式 | 典型场景 | 占运行 时间 | 负载 范围 | 核心意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 巡航经济 | 长距离 A 到 B 航行 | ~60% | 30–70% | 同储氢量跑最远 |
| ② 精细作业 | ROV 收放/机械臂/科考 | ~10% | 10–30% | 功率绝对稳定，不干扰作业 |
| ③ 高功率作业 | 高速航行/上浮/避障 | ~15% | 60–100% | 输出最大可用功率，保动态响应 |
| ④ 停泊待命 | 靠港/漂流/待机 | ~15% | < 20% | 减少启停，低功耗保温 |

# 三、四目标权重在各模式下的分布（核心表）

每个目标 J₁～J₄ 在不同模式下赋予不同权重，权重和为 1。★ 代表该模式下该目标的优先级：★=低 ★★=中 ★★★=高 ★★★★=最高

| 模式 | J₁ 等效氢耗 | J₂ 功率波动 | J₃ 启停次数 | J₄ 效率偏差 | 权重分配依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 巡航经济 | 0.55 ★★★★ | 0.10 ★ | 0.10 ★ | 0.25 ★★ | 长时稳定 → 省氢立竿见影； 波动/启停天生少；偏差长时累积不可忽视 |
| ② 精细作业 | 0.10 ★ | 0.55 ★★★★ | 0.05 ★ | 0.30 ★★★ | 功率抖动直接影响作业精度 → 稳定压倒一切； 低负载下偏差容易被放大 |
| ③ 高功率作业 | 0.25 ★★ | 0.40 ★★★ | 0.05 ★ | 0.30 ★★★ | 大功率下供气滞后危险 → 波动控制关键； 偏差控制防止某堆过载 |
| ④ 停泊待命 | 0.05 ★ | 0.05 ★ | 0.70 ★★★★ | 0.20 ★★ | 氢耗/波动几乎不重要； 启停是寿命第一杀手 → 宁可 idle 不 shutdown； 低负载偏差也要关注 |

说明：上述权重为推荐起始值，实际工程中可通过层次分析法（AHP）结合专家打分标定，或通过仿真敏感性分析微调。权重切换时建议加 0.5–2s 线性过渡（防突变震荡）。

# 四、硬约束在各模式下的松紧变化（核心表）

硬约束不参与 Pareto 优化，但不同模式下部分约束的边界值可以适当放宽或收紧。L2 安全保底模式下所有约束取最严值。

| 约束项 | 基准值 (无模式区分) | ① 巡航经济 | ② 精细作业 | ③ 高功率作业 | ④ 停泊待命 | L2 安全保底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率变化率 ¦dP/dt¦ | ≤ 5 kW/s | ≤ 5 | ≤ 2 ← 更严 (防抖动) | ≤ 8 ← 放宽 (响应需求) | ≤ 5 | ≤ 3 |
| 负载跟随 t_response | ≤ 2 s | ≤ 2 | ≤ 1 ← 更严 | ≤ 0.5 ← 最严 (紧急避障) | ≤ 5 ← 放宽 (无急迫) | 不考核 |
| 温度窗口 | 60–80°C | 60–80 | 60–80 | 60–80 | 55–75 ← 放宽下限 (省保温能耗) | 55–80 |
| 堆间温差 ΔT_max | ≤ 5°C | ≤ 5 | ≤ 3 ← 更严 (防止偏差干 扰作业) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 3 |
| 单池最低电压 V_cell_min | ≥ 0.55 V | ≥ 0.55 | ≥ 0.60 ← 更严 (高可靠性) | ≥ 0.50 ← 放宽 (短时可忍) | ≥ 0.55 | ≥ 0.60 |
| 母线电压 波动 ΔV_bus | ≤ ±5% | ≤ ±5% | ≤ ±2% ← 最严 (作业设备) | ≤ ±5% | ≤ ±5% | ≤ ±5% |
| 过载能力 | 120%/30s (紧急) | 不启用 | 不启用 | 150%/60s ← 增强 避障冗余) | 不启用 | 已激活 (默认) |
| 冷启动能耗 | ≤ 5% SOC | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ≤ 2% SOC ← 更严 (闲时少耗电) | 不考核 |
| H₂ 浓度 | ≤ 0.4% LFL | ≤ 0.4% | ≤ 0.2% ← 更严 (作业舱有人) | ≤ 0.4% | ≤ 0.4% | ≤ 0.1% ← 最严 (预泄漏) |

表格解读规则： ← 更严 = 约束收紧（安全性或品质要求更高，括号内写原因）； ← 放宽 = 约束放松（牺牲一定安全性换取性能）； 不考核 = 该模式下此项不构成限制。

# 五、L2 安全保底模式详解

L2 不是"一个模式"，而是一组安全规则的集合。当任意安全阈值被触发时，L2 立即覆盖 L1 的正常优化。目标函数退化为：

J_L2 = 0 · J₁ + 0 · J₂ + 0 · J₃ + 0 · J₄ + 1.0 · J_safety

| 触发条件 | 阈值 | L2 动作 | 恢复正常条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单电池电压越限 | V_cell < 0.55 V | 降功率 10%/s 直到 V_cell 恢复 | V_cell > 0.60 V 持续 10s |
| 堆间温差越限 | ΔT > 5°C | 重新分配功率，降低高温堆负载 | ΔT < 3°C 持续 30s |
| H₂ 浓度越限 | C_H₂ > 0.4% LFL | 切断氢源 + 强制通风 + 停机 | H₂ < 0.1% 且排查完泄漏源 |
| 绝缘电阻越限 | R_ins < 1 MΩ | 逐堆切出定位泄漏堆 → 切出该堆 | 替换故障堆后人工复位 |
| 功率变化率超硬件极限 | ¦dP/dt¦ > 15 kW/s | 强制限幅到 5 kW/s | 负载变化率回落持续 5s |

# 六、故障降级模式详解

故障降级是异步触发的，与 L1/L2 正交。当某堆故障被诊断确认后执行：

## 6.1 故障降级下的目标权重重新标定

| 参数 | 正常 (4 堆) | 故障降级 (N-1 或 N-2) |
| --- | --- | --- |
| J₁ 氢耗权重 | 按 L1 模式 | ↑ 上浮 10–20%（剩余堆跑更多功率，效率更关键） |
| J₂ 波动权重 | 按 L1 模式 | ↑ 上浮 10%（剩余堆负担重，波动危害更大） |
| J₃ 启停权重 | 按 L1 模式 | → 不变（降级途中不应再启停） |
| J₄ 偏差权重 | 按 L1 模式 | ↓ 下调 10–15%（故障堆已切出，剩余堆偏差意义降低） |
| 安全约束 | 正常值 | 全部收紧到 L2 级别（系统容错余量减少） |
| 功率上限 | 4 × 100% | (N−1) × 100%（自动降额） |

## 6.2 故障恢复路径

故障堆修复/更换后重新并入系统的流程：

| 步骤 | 动作 | 条件 | 耗时估计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障堆隔离确认 | 故障已定位，已切出 | — |
| 2 | 修复/更换故障堆 | 备件到位 | 1–4 h (深海换堆) |
| 3 | 气密性测试 | 各腔保压 5 min 压降 < 1% | 10 min |
| 4 | 绝缘测试 | R_ins ≥ 1 MΩ | 5 min |
| 5 | 低功率预热 | 5–10% 额定功率运行至温度稳定 | 15–30 min |
| 6 | 逐步加载并入 | 以 2 kW/s 加载到目标功率 | 1–2 min |
| 7 | 偏差监控 | 确认 σ_eff < 初始阈值后切回 L1 | 5 min |

# 七、完整速查表——所有模式的目标 + 约束一览

一张表看清楚所有模式下四个目标的权重走向和约束松紧趋势：

| 模式 | J₁ 氢耗 | J₂ 波动 | J₃ 启停 | J₄ 偏差 | 关键收紧约束 | 关键放宽约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 巡航经济 | ▲▲▲▲ | ▶ | ▶ | ▲▲ | 堆间温差 | — |
| ② 精细作业 | ▶ | ▲▲▲▲ | ▶ | ▲▲▲ | ΔV_bus ≤ ±2% ¦dP/dt¦ ≤ 2 kW/s H₂ ≤ 0.2% LFL | — |
| ③ 高功率作业 | ▲▲ | ▲▲▲ | ▶ | ▲▲▲ | 响应 ≤ 0.5s 过载 150%/60s | V_cell ≥ 0.50V ¦dP/dt¦ ≤ 8 kW/s |
| ④ 停泊待命 | ▶ | ▶ | ▲▲▲▲ | ▲▲ | 冷启动 ≤ 2% SOC | 响应 ≤ 5s 温度 55–75°C |
| L2 安全保底 | × | × | × | × | 全部最严 | — |
| 故障降级 (N-1) | ▲▲▲ | ▲▲ | ▶ | ▲ | 全部 → L2 级别 | 功率上限降额 偏差权重下调 |

图例：▲▲▲▲ = 最高优先级  ▲▲▲ = 高优先级  ▲▲ = 中优先级  ▶ = 低优先级  × = 不参与优化

— 文档结束 —