Results_ch3 数据集
分析报告

TU Delft RoRo 船 LPF-EMS 仿真结果 · 2026-07

目录

一、数据集概览

二、文件结构

三、11 条航段功率分配分析

四、燃料电池 SoH 退化

五、电池退化与更换周期

六、氢耗随退化增加趋势

七、Round_trip 功率需求特征

八、与项目的关系

一、数据集概览

数据集来自 TU Delft 博士论文 Chapter 3 的研究成果。

研究对象是一艘 RoRo 滚装船（比利时-荷兰航线），采用燃料电池 + 电池混合动力系统，EMS 策略为低通滤波（LPF）控制。

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 来源 | TU Delft — Chapter 3: LPF-EMS for RoRo ship |
| 航线 | 比利时 (Dordrecht) ↔ 荷兰 ↔ 瑞典 ↔ 立陶宛 ↔ 芬兰 |
| 船型 | Roll-on/Roll-off (RoRo) 滚装船 |
| 混合动力架构 | 燃料电池（主） + 电池（缓冲） |
| EMS 控制策略 | 低通滤波 LPF (Low-Pass Filter) |
| 电池类型 | LFP (磷酸铁锂) |
| 总航次时间 | ~47.2 天 / 航次 |
| 仿真总时长 | ~4.9 年（36 个航次后更换 FC） |
| 电池容量 | 100 kWh，125 Ah |
| 采样间隔 | 5 min（300 sec） |

二、文件结构

2.1 文件清单

| 文件 | 大小 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Results_ch3.xlsx | 3.2 MB | 18 个 sheet | 核心数据 |
| Round_trip.xlsx | 900 KB | 完整航次功率需求 | 工况数据 |
| SoH_data.xlsx | 10 KB | FC/电池 SoH 退化曲线 | 退化建模 |
| FuelConsumption.xlsx | 10 KB | 氢耗随退化增加 | 退化分析 |
| PLOTS.m | 7.8 KB | MATLAB 绘图脚本 | 论文用图 |

2.2 Results_ch3.xlsx 的 18 个 Sheet

| Sheet 名称 | 行数 | 内容类型 |
| --- | --- | --- |
| Dordrecth_Finland_600LPF_125Ah | 2087 | 航段仿真（最长） |
| Finland_ports_600LPF_125Ah | 138 | 航段仿真 |
| Finland_SSweden_600LPF_125Ah | 899 | 航段仿真 |
| sSweden_Nether_600LPF_125Ah | 1230 | 航段仿真 |
| Maneuv_Amsterdam_600LPF_125AH | 115 | 航段仿真（最短/港内） |
| Amsterd_Lithuania_600LPF_125Ah | 1621 | 航段仿真 |
| Lithuanian_ports_600LPF_125Ah | 180 | 航段仿真 |
| Lithua_Sweden_600LPF_125Ah | 1585 | 航段仿真 |
| Sweden_ports_600LPF_125Ah | 301 | 航段仿真 |
| Sweden_Belgium_600LPF_125Ah | 1257 | 航段仿真 |
| Belgium_Dordrecht_600LPF_125Ah | 1585 | 航段仿真 |
| FC_Degrad_replacement | - | FC 退化计算 |
| Hydrogen COnsumption | - | 氢耗逐年增加 |
| SYSTEM_DESIGN | - | 系统设计参数 |
| Diesel consumption | - | 柴油消耗对比 |
| Battery_Degradation | - | 电池退化计算 |
| Lifecycle_costs | - | 全生命周期成本 |
| NPV | - | 净现值分析 |

三、11 条航段功率分配分析

11 条航段覆盖从港内操纵到跨海航行的完整工况。每条航段仿真数据包含：时间、负载需求、FC 功率、电池功率、SoC、氢耗、燃料成本等。

3.1 各航段 FC 功率统计

| 航段 | 步数 | FC 平均功率 | FC 峰值功率 | 负载特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dordrecht→Finland | 2087 | 625 kW | 1131 kW | 最长航段 |
| Finland_ports | 138 | 533 kW | 892 kW | 短港内机动 |
| Finland→SSweden | 899 | 600 kW | 910 kW | 中等航段 |
| sSweden→Nether | 1230 | 661 kW | 1041 kW | — |
| Maneuv_Amsterdam | 115 | 243 kW | 516 kW | 港内操纵（最低） |
| Amsterdam→Lithuania | 1621 | 693 kW | 1074 kW | — |
| Lithuania_ports | 180 | 565 kW | 850 kW | 短港内 |
| Lithuania→Sweden | 1585 | 915 kW | 1293 kW | 最高功率航段 |
| Sweden_ports | 301 | 1040 kW | 1195 kW | 港内高功率 |
| Sweden→Belgium | 1257 | 738 kW | 1152 kW | — |
| Belgium→Dordrecht | 1585 | 465 kW | 961 kW | 回程较低 |

3.2 关键观察

功率跨度极大：港内操纵（Maneuv_Amsterdam）平均仅 243 kW，跨海航行（Lithuania→Sweden）平均 915 kW，差距近 4 倍。

SoC 全程 50% 起终点一致：LPF 控制器成功维持了电池 SoC 平衡，各航段 SoC 始末都在 ~50%，说明 ECMS 等效因子设计合理。

港内段功率反而高（Sweden_ports）：这可能是瑞典港口有特殊作业需求（如装卸重货时推进器保持定位）。

四、燃料电池 SoH 退化

SoH 退化数据是这份数据集最有价值的部分之一，它为健康预算管理提供了直接的退化曲线。

4.1 退化模型

论文采用电压降作为 FC 退化指标：

【单次航次退化量】

ΔV = 4092 μV / 航次
最大电压 = 0.95 V = 950000 μV
退化率 = 4092 / 950000 = 0.431% / 航次

说明：基于电压降模型，文献交叉验证

退化设定假设：

NO IDLING DEGRADATION → 因为有电池兜底，FC 不需要怠速

Low power degradation → FC 启动到 10% 额定功率过程中有额外退化

4.2 退化曲线数据（4.9 年 / 36 个航次）

| 航次 | 时间 (年) | FC SoH (%) | 退化量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 100.00 | — |
| 1 | 0.129 | 99.57 | -0.43% |
| 2 | 0.258 | 99.14 | -0.43% |
| 3 | 0.386 | 98.71 | -0.43% |
| 5 | 0.644 | 97.85 | -0.43%/次 |
| 7 | 0.901 | 96.98 | -0.43%/次 |
| 15 | 1.901 | 93.97 | -0.43%/次 |
| 22 | 2.901 | 90.95 | -0.43%/次 |
| 29 | 3.901 | 87.94 | -0.43%/次 |
| 36 | 4.901 | 84.92 | -0.43%/次（累计 -15.08%） |

退化呈完美线性，每次航次退化 0.431%。4.9 年后 SoH=84.9%，超过 20% 退化阈值。

4.3 退化率换算

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 每次航次退化 | 0.431% |
| 每年退化（7 航次/年） | ~3.02% |
| 到 20% 退化阈值的时间 | ~4.9 年（36 航次） |
| 退化模型类型 | 线性电压降（非指数） |

五、电池退化与更换周期

电池采用 LFP 化学体系，退化分循环老化和日历老化两部分。

5.1 循环老化

| 航段 | 单航次等效循环 | DoD% | 年循环数 | 年容量损失 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dordrecht→Finland | 10.50 | 44.1% | 73.5 | 0.210% |
| Finland_ports | 1.32 | 40.6% | 9.24 | 0.022% |
| Finland→Sweden | 3.46 | 35.6% | 24.22 | 0.048% |
| Sweden→Netherlands | 8.08 | 40.6% | 56.56 | 0.136% |
| Maneuv_Amsterdam | 1.62 | 30.0% | 11.34 | 0.018% |
| Amsterdam→Lithuania | 7.23 | 50.8% | 50.61 | 0.215% |
| Lithuania→Sweden | 3.50 | 40.4% | 24.5 | 0.058% |
| Belgium→Dordrecht | 4.20 | 42.6% | 29.4 | 0.078% |

平均 DoD = 41.3%。总循环退化 = 0.956%/年。

5.2 日历老化

Calendar aging formula (LFP reference):

Q_loss = a1 * exp(-a2 / (T)) * sqrt(t)

a1 = 0.00157, a2 = 1.317, T = 298.15 K

t = 36 days (每年靠港停泊时间)

Annual Calendar Capacity Degradation = 1.977% / year

5.3 总退化与更换周期

| 退化分量 | 速率 |
| --- | --- |
| 循环老化 | 0.956%/年 |
| 日历老化 | 1.977%/年 |
| 合计 | 2.933%/年 |
| 到 20% 容量损失 | ~6.8 年 |
| 设计寿命 | 7 年（SoH ≈ 79.5%） |

电池更换基准：容量损失 > 20% → 更换。LFP 在此工况下约 6.8 年达到更换条件。

六、氢耗随退化增加趋势

随着 FC 退化、效率下降，同样功率需要的氢气量逐渐增加。

6.1 氢耗逐年递增

| 航次 | 时间 (年) | 航次氢耗 (吨) | 累积增加 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.129 | 24.24 | 0% |
| 2 | 0.258 | 24.40 | +0.65% |
| 3 | 0.386 | 24.55 | +1.30% |
| 4 | 0.515 | 24.71 | +1.95% |
| 7 | 0.901 | 25.20 | +3.94% |
| 15 | 1.901 | 26.36 | +8.73% |
| 22 | 2.901 | 27.40 | +13.04% |
| 29 | 3.901 | 28.84 | +19.00% |
| 36 | 4.901 | 30.18 | +24.49% |

4.9 年后氢耗从 24.24 吨增至 30.18 吨，增加约 24.5%。这与 FC SoH 从 100% 降至 84.9% 的趋势吻合——效率下降导致同样功需要更多燃料。

6.2 柴油消耗对比（基准）

同船型使用柴油（MGO）的 20 年寿命期消耗增加曲线：

| 年份 | 柴油消耗增加 % | 年份 | 柴油消耗增加 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0% | 11 | 1.9% |
| 2 | 0.5% | 12 | 2.6% |
| 3 | 1.0% | 13 | 3.3% |
| 4 | 1.5% | 14 | 1.9% |
| 5 | 2.0% | 15 | 2.5% |
| 6 | 0.8% | 16 | 3.1% |
| 7 | 1.4% | 17 | 3.7% |
| 8 | 2.0% | 18 | 2.5% |
| 9 | 2.6% | 19 | 3.2% |
| 10 | 1.2% | 20 | 3.9% |

柴油消耗增加呈现周期性波动（发动机维护周期导致效率周期性恢复），与 FC 的线性退化不同。

七、Round_trip 功率需求特征

Round_trip.xlsx 是完整的 ~47 天航次功率需求数据（12692 步，5 分钟采样）。

7.1 功率需求统计

Step count:    12692

Time range:    0 ~ 67980 min (~47.2 days)

Sampling:      5 min (300 sec)

Max power:     ~260 kW

Min power:     0 kW (靠港)

Cargo:         0 tons (空载/满载未区分)

7.2 工况特征

Round_trip 的功率需求具有明显的航段特征：

| 航段阶段 | 功率范围 | 持续时间 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 靠港（零负载） | 0 kW | 数小时 | 装卸货、待命 |
| 离港加速 | 0 → 峰值 | 15-30 min | 功率快速爬升 |
| 巡航 | 100-260 kW | 数天 | 功率相对平稳 |
| 进港减速 | 峰值 → 0 | 15-30 min | 功率快速下降 |

八、与项目的关系

这份 TU Delft 数据集与本项目（多堆燃料电池 EMS + SOC 估计）的直接关联：

8.1 退化数据校准 Health-Budget Decoder

SoH 退化曲线（100%→84.9%@4.9年）可直接用于校准弱堆预算上限 c：

| 应用点 | 数据集提供的值 | 项目中如何使用 |
| --- | --- | --- |
| 退化速率 | 0.431%/航次 | 确定 c 的动态松弛策略 |
| SoH 阈值 | ~85% @4.9年 | 定义"弱堆"的 SoH 门限 |
| 退化线性度 | 完美线性 R²≈1 | 简化预算分配模型 |

8.2 11 条航段作为训练工况

| 用途 | 说明 |
| --- | --- |
| MLP 训练数据 | 11 条航段覆盖 243~1040 kW 功率范围，可作为 EMS 策略训练的工况输入 |
| LPF 作为基线对比 | 现有 LPF 控制策略的结果可作为你 MLP/MPC 策略的对照基准 |
| 氢耗验证 | 退化前 24.24 吨/航次的氢耗可作为你优化目标的最低参考值 |

8.3 电池退化验证 AEKF

| 应用点 | 值 |
| --- | --- |
| 日历老化率 | 1.977%/年 → 可用于验证 AEKF 的长时漂移抑制 |
| 循环老化率 | 0.956%/年 → 验证 SOC+SOH 联合估计中的容量跟踪 |
| 平均 DoD | 41.3% → 作为你系统中电池使用的参考深度 |

8.4 经济性模型参考

| 参数 | 2025 | 2029 | 趋势 |
| --- | --- | --- | --- |
| FC CAPEX | $1000/kW | $600/kW | 年均降 10% |
| BAT CAPEX | $500/kW | $224/kW | 年均降 18% |
| H₂ 价格 | $4.2/kg | $2.47/kg | 年均降 12% |

— 文档结束 —