博士论文精读笔记
Energy System Design and Operation
of Hydrogen Fuelled Ships

Foivos Mylonopoulos · TU Delft · 2026 · 前三章精讲

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 标题 | Energy System Design and Operation of Hydrogen Fuelled Ships |
| 作者 | Foivos Panagiotis Mylonopoulos |
| 机构 | Delft University of Technology (TU Delft) |
| 答辩 | 2026年6月1日 |
| 页数 | 137页 |
| 项目 | SH2IPDRIVE (Sustainable Hydrogen Integrated Propulsion Drives) |
| DOI | 10.4233/uuid:6dcafded-e9d3-4fff-adae-04fafb0dc2cd |
| 在线 | http://repository.tudelft.nl |

# 论文概览

本论文研究氢燃料电池+电池混合动力船舶的能量系统设计与运行优化，核心是建立一个统一的"设计-运行-寿命成本"优化框架。论文以一艘通用货船（90m长, 12.5m宽, 3638吨载重）为案例，将其从柴油机械推进 retrofit 为氢燃料电池-电池电力推进。

论文结构：

| 章节 | 标题 | 内容 | 对应RQ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ch1 | Introduction | 研究背景、问题陈述、研究问题 | — |
| Ch2 | Literature Review | 设计/控制/联合优化的文献综述 | RQ1 |
| Ch3 | Design and cost implications of retrofitting | LPF-EMS + 退化 + LCC 分析 | RQ2 |
| Ch4 | Design and lifetime cost optimization including stability | 工况合成 + 容量+稳性联合优化 | RQ3,RQ4 |
| Ch5 | Design and operation including weather-driven speed variability | 天气影响 + 氢价情景分析 | RQ5 |
| Ch6 | Conclusions and recommendations | 总结与展望 | — |

五个研究问题（RQ1-RQ5）：

RQ1: 氢能船舶能量系统建模和优化用了什么方法/求解器/目标函数？(Ch2)

RQ2: 柴油→氢能 retrofit 的设计和寿命成本影响如何量化？(Ch3)

RQ3: 如何从多航段数据合成代表性工况用于高效寿命成本优化？(Ch4)

RQ4: 考虑稳性和安全约束，氢能船舶能量系统如何最优设计？(Ch4)

RQ5: 天气变化和导航风险对功率需求、容量配置和寿命成本有何影响？(Ch5)

# 第一章：Introduction

## 1.1 研究背景

航运占全球贸易量的 90%，贡献约 3% GHG 排放，如不控制可能增至 17%。IMO 目标：2030 年减排 20%，2040 年减排 70%，2050 年净零（相对 2008）。氢燃料电池+电池混合动力是最有前景的零排放方案之一，尤其适合短途海运。

## 1.2 核心挑战

论文指出的关键挑战：

| 挑战 | 说明 |
| --- | --- |
| 设计-运行强耦合 | 容量选型、控制策略、寿命经济性互相影响，分开优化会得到次优解 |
| 工况多变 | 航线、气象、海况不同，功率需求变化大 |
| 经济不确定性 | 氢价、碳税、设备成本的长期波动 |
| 技术退化 | FC 和电池随使用退化，影响效率和燃料消耗 |
| 可行性约束 | 船舶稳性、舱体空间、安全规范 |
| 计算复杂度 | MINLP 问题，混合整数非线性非凸 |

## 1.3 论文目标

建立一个统一的 techno-economic lifetime cost optimization framework，同时考虑系统设计（容量选型、拓扑）、运行策略（功率分配、控制）、寿命经济性（CAPEX + OPEX + 退化更换）。

# 第二章：Literature Review

本章系统综述了船舶能量系统的优化方法，按三类分类：

## 2.1 最优设计研究（Optimal Design）

聚焦系统容量和拓扑优化，不优化功率分配。

| 文献 | 方法 | 目标 | 局限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wu&Bucknall [9] | 确定性DP | OPEX+排放 | 平均工况，无退化 |
| Ganjian [10] | GA, Mayfly | 质量/体积/成本/安全 | 无燃料和退化成本 |
| Zhu [13][14] | NSGA-II | 油耗+排放 | Rule-based 控制，无退化 |
| Wang [19] | NSGA-II | 油耗+LCC+电池使用 | 纯电池混动 |
| Kistner [23] | Ant Colony | CAPEX+燃料+废热 | LNG-SOFC，非氢 |

## 2.2 最优控制研究（Optimal Control）

聚焦 EMS 控制策略，固定系统拓扑和容量。

| 文献 | 方法 | 目标 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sun [25] | Convex (MOSEK) | 燃料+FC退化成本 | 含老化成本 |
| Dall'Armi [29] | MILP (Gurobi) | 氢耗+退化 | 含渐进老化 |
| Zhang [30] | ECMS+Filter+SQP | 效率+退化 | 实时控制 |
| Wu [34][35] | Double DQN (RL) | 运行成本 | 深度强化学习 |
| Kopka [41] | DP | 燃料+FC退化 | 离线优化 |
| Kopka [42] | 分布式MPC | 氢耗+退化 | 预测控制+负载预测 |

## 2.3 联合优化研究（Design + Control）

同时优化容量和运行策略，但数量很少。

| 文献 | 方法 | 局限 |
| --- | --- | --- |
| Wang [45] | NSGA-II(外)+MILP(内) | 无退化建模 |
| Dall'Armi [46] | MILP+Monte Carlo | 单功率剖面 |
| Wu&Bucknall [49] | GA(外)+DP(内) | 简化平均工况 |
| Zhu [50] | MOPSO(上)+ECMS(下) | 含电池更换成本 |

## 2.4 文献空白（最重要部分）

论文识别的 7 个关键空白：

1. 寿命 techno-economic 评估未系统化——很少有研究同时优化 CAPEX+OPEX+更换成本

2. 货船氢能 retrofit 研究有限——多功率剖面 + 鲁棒实时 EMS 的研究很少

3. 设计-运行联合优化不足——大多数研究固定设计只优化 EMS

4. 稳性/安全/可行性约束常被忽略——可能导致设计不可行

5. 模型简化降低解质量——线性化/松弛到 MILP 可能导致次优

6. 运行不确定性捕获不足——多数研究用单一简化剖面

7. 天气驱动的速度和安全考虑很少被整合

💡 与你的关系：这 7 个空白就是本论文要填补的。你的项目你正在做的 MLP/MPC + health-budget decoder + 多堆均衡老化，实际上也在填补这些空白中的#3, #4, #6。

# 第三章：Design and Cost Implications of Retrofitting

这是与你项目最相关的一章。它用 LPF-EMS 做功率分配，详细建模了 FC 和电池的退化、LCC 分析，并与柴油基线对比。

## 3.1 方法论流程

六步法：

Step 1: 功率剖面分析（频率 + 负载变化率）→ 选出代表性航次

Step 2: FC 基于最大功率需求选型（1350 kW = 9×150 kW）

Step 3: LPF 实时控制策略 → 功率分配

Step 4: FC 退化计算（电压降模型）

Step 5: 电池退化计算（循环 + 日历老化）

Step 6: LCC / NPV 分析 + 14 情景敏感性分析

## 3.2 LPF 实时控制器

控制策略核心原理：

| 组件 | 角色 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 低通滤波器 | 低频功率→FC，高频→电池 | 时间常数 = 10 min |
| PI 控制器 | DC 母线电压稳定在 1000V | — |
| P 控制器 | 电池 SoC 维持在 50% | 减少退化 |
| Saturation | 限制电流不超过硬件极限 | — |

⚠ 你的 MPC/MLP 方法比这个 LPF 控制器要先进。LPF 只是固定时间常数的滤波，不能自适应工况变化。但 LPF 的优点是简单、鲁棒、计算量小。

## 3.3 FC 退化模型（核心公式）

总退化 = 四部分之和（电压降 μV）：

dV_total = dV_ramp + dV_start + dV_low + dV_high   (μV)

| 退化分量 | 公式 | 参数值 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瞬态负载 (ramp) | ¦PFC(t)-PFC(t+1)¦ × ΔVramp | 0.4185 μV/ΔkW | 86.5% ← 最大头 |
| 启停 (start) | δ(t) × ΔVstart | 23.91 μV/cycle | 6.4% |
| 低功率 (<10%) | αlow × (0.1Pmax-PFC)/(0.1Pmax) × Δt | 10.17 μV/h | 5.7% |
| 高功率 (>90%) | αhigh × (PFC-0.9Pmax)/(0.1Pmax) × Δt | 11.74 μV/h | 1.2% |

💡 关键发现：瞬态负载贡献 86.5% 的总退化！这说明功率波动是 FC 退化的最大杀手——这也验证了你的 health-budget decoder 为什么要限制弱堆的功率变化。

## 3.4 电池退化模型

循环退化（雨流计数法）：

EC = Σ(cycle_range_j × cycle_number_j) / DoD

日历退化（Ali et al. 模型）：

Idling_Deg = a1 × exp(a2 × SoC) × b1 × exp(b2/Ts) × t^c1

a1=0.00157, a2=1.317, b1=142300, b2=-3492, c1=0.48

SoC=0.5, Ts=298.15K, t=36 days/年

| 退化类型 | 速率 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 循环老化 | 0.96%/年 | 32.6% |
| 日历老化 | 1.97%/年 | 67.4% |
| 合计 | 2.93%/年 | 100% |

## 3.5 航次与退化关键结果

代表性航次：11 个单航段，共 47 天，每年重复 7 次。

| 指标 | FC | 电池 |
| --- | --- | --- |
| 更换周期 | 4.92 年（26300 运行小时） | 6.83 年 |
| 更换条件 | 电压降 15%（从 0.95V） | 容量损失 20% |
| 退化速率 | ~3.03%/年 | 2.93%/年 |
| 制造商寿命 | 25000 h | — |
| 装机构成 | 9×150kW + 1 备用 | 2×100kW/100kWh |
| 平均 DoD | — | 41.3% |

退化贡献分解：

| 退化源 | 占比 |
| --- | --- |
| 瞬态负载 (ramp) | 86.5% |
| 低功率 (<10%) | 5.7% |
| 启停 | 6.4% |
| 高功率 (>90%) | 1.2% |

💡瞬态负载占绝大比重，说明平滑功率分配对延长 FC 寿命至关重要。

## 3.6 氢耗随退化增加

| 航次 | 时间(年) | 氢耗(吨/航次) | 增加 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 航次 | 0.13 | 24.2 | 基准 |
| 第 7 航次 | 0.90 | ~25.2 | +4% |
| 第 22 航次 | 2.90 | ~27.4 | +13% |
| 第 36 航次（更换前） | 4.90 | 30.1 | +24.5% |

氢罐按最大航次 + 24.5%（退化）+ 15%（余量）设计：7.8 吨 LH₂，罐体 68 吨，193 m³。

## 3.7 NPV 分析结果

14 个情景涵盖不同氢价、碳税、CAPEX 假设：

| 情景 | NPV | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 氢能最佳 (情景8) | $15.26M | 可变CAPEX + PwC氢价 |
| 柴油最差 (情景14) | $17.50M | DNV油价 + 可变碳税 |
| 氢能最差 (情景3) | $27.04M | 固定CAPEX + 8$/kg氢价 |
| 柴油最佳 (情景9) | $8.20M | 当前油价 + 无碳税 |

核心结论：在理想条件下（氢价下降、碳税上升），氢能 retrofit 的 NPV 可低于柴油基线 12.8%。但在最差条件下（氢价维持高位），比柴油贵 $18.8M。经济可行性严重依赖氢价和碳税政策。

## 3.8 设计与重量体积对比

| 组件 | 重量(kg) | 体积(m³) |
| --- | --- | --- |
| FC stacks (含DC/DC+BOP) | 3195 | 5.35 |
| Battery racks | 2090 | 1.58 |
| Inverters | 126 | 0.11 |
| Motors | 7740 | 10.12 |
| Diesel Engine (备用) | 11600 | 15.53 |
| 合计 (不含氢罐) | 13151 | 17.16 |
| LH₂ 氢罐 | 68000 | 193 |

发动机舱设备的总重量/体积与柴油版本相当（仅重 1.5 吨、多 1.6 m³）。但氢罐（68 吨、193 m³）带来巨大的设计挑战：必须放在甲板上（不能用舱内），需要考虑稳性、碰撞保护、防爆、管线距离等。

# 与本项目的关系评估

## ✅ 值得参考的内容

| 内容 | 你的项目中如何使用 |
| --- | --- |
| FC 退化模型（电压降公式） | health-budget decoder 的 c 值动态调整依据 |
| FC 退化速率 3.03%/年 | MLP 训练标签中的 SoH 退化基准 |
| 瞬态退化占 86.5% | 验证了平滑功率分配的重要性（你的 decoder 在做的事） |
| 电池日历老化公式 | 可直接用在你的 AEKF SOC+SOH 联合估计中 |
| NPV 分析方法 | 如果你的项目扩展到经济性分析，这是现成模板 |
| LPF 控制器作为基线 | 你的 MPC/MLP 应该比它表现更好，可用于对比验证 |

## ❌ 与本项目不同之处

| 维度 | 本论文 | 你的项目 |
| --- | --- | --- |
| FC 架构 | 单堆（9×150kW 并联无独立控制） | 多堆（4堆有独立功率分配） |
| 控制策略 | LPF（固定时间常数滤波） | MLP / MPC（学习型/预测型） |
| 场景 | 水面货船 | 深海潜航器 |
| 约束条件 | 船舶稳性、舱体空间 | 深海高压、声学隐身、浮潜瞬变 |
| SOC 估计 | 假设已知，未做估计 | AEKF/AEKF SOC+SOH 联合估计 |
| 退化感知 | 离线分析 | 在线 health-budget decoder |
| 多堆均衡 | 无（所有 FC 相同功率） | 核心问题（偏差最小化） |

## 结论

这篇论文最有价值的部分是 **FC 退化模型和 LCC 分析框架**，可以直接为你的 health-budget decoder 提供校准数据。但它的 LPF 控制策略比你的 MPC/MLP 简单得多，不支持多堆独立控制，也不做 SOC 估计。建议把它当作"退化数据和 LCC 方法的参考来源"，而不是"EMS 控制策略的 baseline"。

— 文档结束 —