# week4_sensitivity_analysis.py 逐行解释

这个脚本遍历 Alpha、Beta、网格密度，观察参数变化对 DP 结果的影响。

1. 导入与路径设置 (L1-26)

| 1-5 | # -*- coding: utf-8 -*- ... 文件头 | 文件编码声明 + 文件说明注释。告诉 Python 这个文件用 UTF-8 编码。 |
| --- | --- | --- |

| 6-11 | import sys, os, time / numpy / pandas / matplotlib | 导入依赖库：sys/os 路径操作，time 计时，numpy 数值计算，pandas 保存 CSV，matplotlib 画图。 |
| --- | --- | --- |

| 10 | matplotlib.use('Agg') | 设置 matplotlib 后端为 Agg（不弹出图形窗口，直接保存为图片文件）。在服务器上跑脚本时必须加这行。 |
| --- | --- | --- |

| 13 | PROJECT_ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))) | 获取项目根目录路径。__file__ 是当前脚本的路径，两次 dirname 得到 ems-platform/。 |
| --- | --- | --- |

| 14 | RESULTS_DIR = os.path.join(PROJECT_ROOT, 'results') | 结果目录：ems-platform/results/ |
| --- | --- | --- |

| 15 | SCRIPTS_DIR = os.path.join(PROJECT_ROOT, 'scripts') | 脚本目录：ems-platform/scripts/ |
| --- | --- | --- |

| 16 | sys.path.insert(0, SCRIPTS_DIR) | 把 scripts/ 加入 Python 导入路径，这样才能 from day8_dp_ems import ... |
| --- | --- | --- |

| 19 | import day8_dp_ems | 导入 DP 模块。注意是 import 模块本身（不是 from ... import 函数），因为后面要修改模块的全局变量。 |
| --- | --- | --- |

| 20-23 | from day8_dp_ems import load_drive_cycle, vehicle_power, ... | 同时导入一些不需要修改的函数，方便直接调用。 |
| --- | --- | --- |

| 26 | DT = 1.0 | 时间步长 1 秒，和 DP 脚本保持一致。 |
| --- | --- | --- |

2. run_dp() — 修改参数跑 DP (L28-44)

| 28 | def run_dp(P_load, N_SOC=150, N_PFC=60, ALPHA=100.0, BETA=10000.0): | 定义 run_dp 函数。输入：功率需求 + 4个可调参数（默认值就是 day8_dp_ems.py 里的默认值）。 |
| --- | --- | --- |

| 30-33 | day8_dp_ems.N_SOC = N_SOC / day8_dp_ems.ALPHA = ALPHA / ... | ★ 关键技巧：直接修改 day8_dp_ems 模块的全局变量。因为 backward_dp 函数内部会读取 day8_dp_ems.ALPHA 等全局变量，改了模块变量后，函数就会用新值运行。不修改原文件。 |
| --- | --- | --- |

| 35 | t0 = time.time() | 记录开始时间，用于计算单次 DP 运行耗时。 |
| --- | --- | --- |

| 36 | J, pi = day8_dp_ems.backward_dp(P_load) | 通过模块对象调用 backward_dp。因为刚修改了 day8_dp_ems 的全局变量，函数会使用新参数。 |
| --- | --- | --- |

| 37 | dp = day8_dp_ems.forward_rollout(P_load, pi) | 前向 Rollout，得到仿真结果。 |
| --- | --- | --- |

| 38 | t_cost = time.time() - t0 | 计算耗时（秒）。 |
| --- | --- | --- |

| 39-44 | return {'H2_kg': ..., 'SOC_end': ..., 'time_s': ..., 'improve_pct': 0} | 返回结果字典：氢耗、SOC 终值、计算时间。improve_pct 初始为 0，外面再算。 |
| --- | --- | --- |

3. main() 整体结构 (L47-264)

main() 分 6 步：加载工况 → 预计算规则结果 → Alpha 分析 → Beta 分析 → 网格分析 → 画图 → 输出 CSV → 打印总结。

4. 加载工况 (L48-66)

| 49 | cycles = {} | 创建空字典，存工况数据。格式：{名字: {t, v, P_load}} |
| --- | --- | --- |

| 50 | for name in ['wltc', 'nedc', 'cltc']: | 遍历三种工况。 |
| --- | --- | --- |

| 51-54 | try: t, v = load_drive_cycle(name) / P_load = vehicle_power(v) / cycles[name] = {...} | 加载工况数据 → 算功率需求 → 存入字典。 |
| --- | --- | --- |

| 55-56 | except FileNotFoundError: print(f"跳过") | 如果工况数据不存在，跳过不报错。 |
| --- | --- | --- |

| 62-66 | rule_results = {} / for ... rule = run_rule_controller / rule_results[name] = ... | 预计算规则控制器的氢耗，作为后续对比的基线。只算一次，不用每次重复。 |
| --- | --- | --- |

5. Alpha (SOC维持惩罚) 敏感性 (L68-86)

| 74 | alpha_vals = [10, 50, 100, 200, 500] | 要测试的 5 个 α 值。从 10（松）到 500（严），覆盖一个数量级。 |
| --- | --- | --- |

| 75 | alpha_data = [] | 存结果，后面转 DataFrame 用。 |
| --- | --- | --- |

| 77 | for name, data in cycles.items(): | 外层循环：遍历三种工况。 |
| --- | --- | --- |

| 78 | for a in alpha_vals: | 内层循环：遍历 5 个 α 值。共 3×5=15 次。 |
| --- | --- | --- |

| 79 | r = run_dp(data['P_load'], ALPHA=a) | 调用 run_dp，只改 ALPHA，其他参数用默认值。 |
| --- | --- | --- |

| 80-83 | r['param']=a / r['cycle']=name / r['improve_pct'] = (规则氢耗 - DP氢耗) / 规则氢耗 × 100 | 补充结果信息：参数值、工况名、相对于规则控制器的改善率。 |
| --- | --- | --- |

| 84 | alpha_data.append(r) | 存到列表，后面统一转 CSV。 |
| --- | --- | --- |

| 85-86 | print(f' {name:5s} Alpha={a:4d} H2={r[...]:.4f} ...') | 打印进度，格式化输出，方便实时观察。 |
| --- | --- | --- |

6. Beta (终端惩罚) 敏感性 (L88-106)

| 94 | beta_vals = [1000, 5000, 10000, 50000, 100000] | 5 个 β 值，从 1000（终端SOC约束松）到 100000（强制回0.6）。 |
| --- | --- | --- |

| 95 | beta_data = [] | 存 Beta 结果。 |
| --- | --- | --- |

| 97-106 | 遍历循环，和 Alpha 部分结构完全一样，只是改 BETA 参数。 | 代码复用模式——同样的循环结构，换参数名。 |
| --- | --- | --- |

7. 网格密度敏感性 (L108-131)

| 114-119 | grid_configs = [(50,20,'50x20'), (100,40,'100x40'), (150,60,'150x60'), (200,80,'200x80')] | 四种网格配置：(N_SOC, N_PFC, 标签)。50×20 最粗最快，200×80 最密最慢。 |
| --- | --- | --- |

| 122-131 | 遍历循环，每次改 N_SOC 和 N_PFC 两个参数。 | 和之前结构一样，但一次改两个参数。 |
| --- | --- | --- |

8. 画图 — 3×3 子图 (L133-225)

| 137 | fig, axes = plt.subplots(3, 3, figsize=(15, 12)) | 创建 3 行 3 列共 9 张子图。figsize=(15,12) 设置画布宽15英寸、高12英寸。 |
| --- | --- | --- |

| 138 | colors = {'wltc': '#2196F3', 'nedc': '#FF9800', 'cltc': '#4CAF50'} | 三工况的颜色：WLTC蓝色、NEDC橙色、CLTC绿色。 |
| --- | --- | --- |

| 139 | markers = {'wltc': 'o', 'nedc': 's', 'cltc': '^'} | 三工况的标记形状：圆点、方块、三角。 |
| --- | --- | --- |

8.1 辅助画图函数 plot_data()

| 141-150 | def plot_data(ax, x_vals_groups, y_vals_groups, xlabel, ylabel): | 定义本地函数封装重复的绘图逻辑。简化后面的代码。 |
| --- | --- | --- |

| 142-145 | for name in cycles: ax.plot(x, y, color=colors[name], marker=markers[name], label=name.upper()) | 在每个子图上画三条线（三工况各一条），不同颜色和标记区分。 |
| --- | --- | --- |

| 146-149 | ax.set_xlabel/set_ylabel/legend/grid/tick_params | 设置坐标轴标签、图例、网格、字体大小。 |
| --- | --- | --- |

8.2 Alpha 行 — 3 张子图

| 153-156 | axes[0,0] = Alpha vs H2 / axes[0,1] = Alpha vs SOC / axes[0,2] = Alpha vs Improvement | 第一行三张图：α 对氢耗、对 SOC 终值、对改善率的影响。 |
| --- | --- | --- |

| 154 | groups = {n: [d['H2_kg'] for d in alpha_data if d['cycle']==n] for n in cycles} | 用列表推导式从 alpha_data 中按工况筛选数据。这是一个技巧：一次遍历构建三个工况的数据组。 |
| --- | --- | --- |

8.3 Beta 行 — 3 张子图

| 170-184 | 同样结构，数据来自 beta_data。 | 第二行三张图：β 对氢耗、SOC、改善率的影响。 |
| --- | --- | --- |

8.4 Grid 行 — 3 张子图

| 187-218 | 第三行略有不同：grid 的 x 轴是分类标签('50x20'等)，用 for 循环逐条画线 | 第三行三张图：网格对氢耗、SOC、计算时间的影响。第三张图（右下）最特别——画的是计算时间，能看出网格密度和速度的 trade-off。 |
| --- | --- | --- |

| 220 | plt.suptitle('DP Parameter Sensitivity Analysis', fontsize=14, fontweight='bold') | 设置整张图的标题。 |
| --- | --- | --- |

| 221 | plt.tight_layout() | 自动调整子图间距，防止标签重叠。 |
| --- | --- | --- |

| 222-223 | plt.savefig(png_path, dpi=150, bbox_inches='tight') | 保存图片。dpi=150 控制分辨率，bbox_inches="tight" 裁剪白边。 |
| --- | --- | --- |

9. 保存 CSV (L227-238)

| 230-234 | for name, dlist, fname in [('Alpha', alpha_data, ...), ('Beta', ...), ('Grid', ...)]: | 循环保存三组数据为 CSV 文件，方便后续用 Excel 或 Python 进一步分析。 |
| --- | --- | --- |

| 235 | df = pd.DataFrame(dlist) | 把字典列表转为 DataFrame（表格）。Pandas 会自动识别字典的键为列名。 |
| --- | --- | --- |

| 237 | df.to_csv(csv_path, index=False) | 保存为 CSV，index=False 表示不写入行号。 |
| --- | --- | --- |

10. 总结打印 (L240-264)

| 246 | for name in cycles: | 遍历工况，每个打印一段总结。 |
| --- | --- | --- |

| 248 | base = [d for d in alpha_data if d['cycle']==name and d['param']==100][0] | 找到默认参数（α=100）的那个结果。列表推导式+[0] 取第一个匹配项。 |
| --- | --- | --- |

| 253-255 | 计算 Alpha 敏感性范围 = 最大氢耗 - 最小氢耗 | 敏感性范围越大，说明该参数对结果影响越大。如果范围接近 0，说明参数不敏感。 |
| --- | --- | --- |

| 263-264 | if __name__ == '__main__': main() | Python 标准写法：只有直接运行本脚本时才执行 main()，被 import 时不执行。 |
| --- | --- | --- |

重点总结

这个脚本最核心的技巧是第 30-33 行：

day8_dp_ems.N_SOC = N_SOC  # 直接修改模块的全局变量

day8_dp_ems.backward_dp(P_load)  # 函数会自动读取修改后的变量

原理： Python 函数在运行时从模块的 __dict__ 中查找全局变量。修改模块变量后，函数下次调用就会用新值。这样就不用 rewrite 原文件，也不用写复杂的配置文件。

整个脚本就是三层嵌套循环：

外层：遍历 WLTC/NEDC/CLTC 三种工况

中层：遍历参数值（5个Alpha / 5个Beta / 4种网格）

内层：调用 run_dp() 算一次 DP → 存结果