# day8_dp_ems.py 代码详细解读

日期：2026-06-11
总行数：501 行
核心功能：后向 DP + 前向 Rollout + 规则控制器对比

# 整体架构

day8_dp_ems.py 的主流程如下：

加载工况(vehicle_power)  →  后向DP(backward_dp)
                         →  前向Rollout(forward_rollout)
                         →  规则对比(run_rule_controller)
                         →  指标打印 + 对比图

依赖库：

import numpy as np      # 矩阵运算、插值
import pandas as pd     # CSV 读写
import matplotlib        # 画图

# 参数区（L29-58）

先看一遍，不用深究。这些是车辆物理参数，用来算"车子以某个速度跑需要多少功率"。

MASS = 1500          # 车重 kg
G = 9.81             # 重力加速度
F_R = 0.015          # 滚动阻力系数
RHO = 1.225          # 空气密度
CD = 0.32            # 风阻系数
AREA = 2.2           # 迎风面积 m²
ETA_DRIVE = 0.90     # 传动效率

| 参数名 | 值 |
| --- | --- |
| SOC 网格数 N_SOC | 150 |
| FC 功率网格数 N_PFC | 60 |
| SOC 参考值 SOC_REF | 0.6 |
| SOC 维持惩罚 α | 100 |
| 终端 SOC 惩罚 β | 10000 |
| SOC 范围 | 0.2 ~ 0.9 |
| FC 功率范围 | 0 ~ 30 kW |

# 模型函数

## fc_efficiency() — FC 效率查表

燃料电池的效率不是恒定的。低功率时效率低，过高功率效率也会下降。15kW时效率最高（55%）。

所以能量管理的目标之一就是让FC尽可能在高效区间工作。

def fc_efficiency(P_fc):
    """FC 效率曲线查表"""
    return np.interp(P_fc, PFC_EFF_BP, ETA_FC)

| FC 功率 (kW) | 效率 |
| --- | --- |
| 0 | 0% |
| 2 | 28% |
| 5 | 40% |
| 8 | 48% |
| 10 | 50% |
| 15 | 55% |
| 20 | 53% |
| 25 | 48% |
| 30 | 40% |

## fc_hydrogen_flow() — FC 功率 → 氢耗

公式：氢耗(g/s) = P_fc(W) / (效率 × 氢气热值(J/kg)) × 1000

def fc_hydrogen_flow(P_fc):
    is_scalar = np.isscalar(P_fc)     # 记下输入是标量还是数组
    P_fc = np.atleast_1d(np.asarray(P_fc, dtype=float))
    eta = fc_efficiency(P_fc)
    with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):
        mdot = P_fc * 1000 / (eta * LHV_H2) * 1000
    mdot[~np.isfinite(mdot)] = 0      # nan/inf → 0
    mdot[P_fc == 0] = 0               # 关机时氢耗=0
    return float(mdot[0]) if is_scalar else mdot

关键细节：

• P_fc * 1000 — kW 转 W

• LHV_H2 = 120e6 — 氢气低热值 (J/kg)

• * 1000 — kg 转 g

• ~np.isfinite 处理除以零产生的 nan/inf

• is_scalar 判断让函数既能传标量（逐点调用）又能传数组（向量化调用）

## vehicle_power() — 车速 → 功率需求

输入：车速序列（km/h），输出：功率需求序列（kW）。一共三步：

### 第一步：算加速度

v_ms = v_kmh / 3.6                    # km/h → m/s
a = np.zeros_like(v_ms)               # 初始化加速度数组
a[1:-1] = (v_ms[2:] - v_ms[:-2]) / (2 * dt)  # 中心差分
a[0] = (v_ms[1] - v_ms[0]) / dt               # 第一个点
a[-1] = (v_ms[-1] - v_ms[-2]) / dt            # 最后一个点
a = np.clip(a, -3, 3)                 # 限制加速度范围

💡 中心差分原理：第i个点的加速度 ≈ (v[i+1] - v[i-1]) / (2×Δt)，没用到自己

### 第二步：算轮边功率

车子要克服三个力才能动：

• 滚动阻力 F_rr = MASS × G × F_R（常数，与速度无关）

• 空气阻力 F_aero = 0.5 × RHO × CD × AREA × v²（与速度平方成正比）

• 加速惯性力 F_inertia = MASS × a（F = ma）

F_rr = MASS * G * F_R
F_aero = 0.5 * RHO * CD * AREA * v_ms ** 2
F_inertia = MASS * a
P_wheel = (F_rr + F_aero + F_inertia) * v_ms  # P = F × v

### 第三步：加上传动效率

P_load = np.maximum(P_wheel / ETA_DRIVE / 1000, 0)  # /1000: W→kW
P_load[v_kmh < 0.5] = 0                              # 静止时功率=0

💡 np.maximum(..., 0) 确保功率不为负（制动能量回收在本模型中未考虑）

## state_transition() — 电池 SOC 如何变化

输入：当前SOC、FC输出功率、负载需求功率

输出：下一时刻的SOC

### 核心逻辑

P_bat = P_load_k - P_fc    # 正=放电，负=充电

然后根据简单电池电路模型（内阻模型）求解电流：

P_w = P_bat * 1000
Delta = V_oc**2 - 4 * R_INT * P_w    # 一元二次方程判别式
valid = Delta >= 0
I = (V_oc - np.sqrt(Delta[valid])) / (2 * R_INT)

### 为什么有 Delta ？

从功率平衡公式推导：

P_bat = V_terminal × I = (V_oc - I×R_int) × I

→ R_int × I² - V_oc × I + P_bat = 0

→ I = (V_oc ± √(V_oc² - 4×R_int×P_bat)) / (2×R_int)

Delta < 0 表示电池无法提供这么大功率（物理不可行），此时代码保留原SOC。

### SOC更新（安时积分法）

SOC_next = SOC_k - I / (Q_BAT * 3600) * dt

I > 0（放电）→ SOC 下降；I < 0（充电）→ SOC 上升。

# 后向 DP — 算法核心

这是整个程序最核心的部分，面试也最喜欢问。

## 两个关键表格

| 变量 | 含义 |
| --- | --- |
| J[k][i] | 在时刻k、SOC为状态i时，从此刻到终点所需的最小累积氢耗 |
| pi[k][i] | 在时刻k、SOC为状态i时，应输出的最优FC功率 |

## 核心递推方程（面试白板就写这个）

J[k][i] = min_{p_fc} [ g(p_fc) + α×(SOC_next-SOC_ref)² + J[k+1][lookup(SOC_next)] ]

↓ 拆解：

• J[k][i] — 当前状态的最小代价

• g(p_fc) — 这一步的氢耗

• α×(SOC_next-SOC_ref)² — SOC偏离参考值的即时惩罚

• J[k+1][lookup(SOC_next)] — 查表得到"下一个状态到终点的最优代价"

## 三层循环逻辑

虽然代码里向量化了，但理解时按三层 for 循环想：

从最后一个时刻往前推：
  for 每个时刻 k (从 N-1 到 0):
    for 每个 SOC 状态 i:
      for 每个 FC 功率 (0~30kW, 60个网格):
        算: 控制后的 SOC_next
        算: 这一步的氢耗 g
        查: SOC_next 对应的未来最优代价 J_next
        算: 总代价 = g + SOC惩罚 + J_next
      选: 总代价最小的 FC 功率 → 存入 pi[k][i]

## 向量化优化

实际代码用向量化代替了最内层循环，60个FC功率一次算完：

# 一次算所有 FC 功率的 SOC_next
SOC_next_all = state_transition(soc, PFC_GRID, P_load_k, DT)

# 筛选可行的控制
feasible = (SOC_next_all >= SOC_MIN) & (SOC_next_all <= SOC_MAX)

# 未来代价插值 + SOC惩罚
J_future = np.interp(SOC_next_all[feasible], SOC_GRID, J_next_k)
J_future += ALPHA * (SOC_next_all[feasible] - SOC_REF) ** 2

# 总代价 = 氢耗 + 未来代价，不可行的设为 inf
total = np.full(N_PFC, np.inf)
total[feasible] = g[feasible] + J_future

# 选最小
pi[k, i] = PFC_GRID[np.argmin(total)]

# 前向 Rollout

和DP后向不同，这是从前向后跑仿真：

SOC[0] = SOC_0
for k in range(N):
    # 查策略表：当前 SOC 对应的最优 FC 功率
    pfc = np.interp(SOC[k], SOC_GRID, pi[k, :])

    # 更新 SOC
    SOC[k+1] = state_transition(SOC[k], pfc, P_load[k], DT)

    # 累计氢耗
    M_H2[k] = fc_hydrogen_flow(pfc) * DT

整个过程：给定初始SOC → 查表得FC功率 → 算电池功率 → 更新SOC → 到下一点……

# 规则控制器

作为对比基线，逻辑是工程师经验规则：

如果 负载很小(<1kW):
    如果 SOC还没满 → FC最小功率
    如果 SOC满了 → 关闭FC
否则如果 SOC过低(<0.4):  FC多发电，给电池充电
否则如果 SOC过高(>0.8):  尽量用电池，少用FC
否则（正常范围）:          FC跟随负载功率

这部分不需要逐行看，理解逻辑就行。

# 主程序流程

def main():
    1. 加载工况 → vehicle_power()   # 车速→功率
    2. 后向DP  → backward_dp()      # 核心计算
    3. 前向仿真 → forward_rollout() # 用策略表跑
    4. 规则对比 → run_rule_controller()
    5. 打印指标 → print_metrics()
    6. 保存CSV + 画图

# 看懂 ≠ 会写

读完上面这些，你应该能回答三个问题：

1. backward_dp() 的三层循环分别遍历什么？

2. state_transition() 里的判别式 Delta 在算什么？

3. 为什么 DP 比规则控制器好？本质原因是什么？

建议做这个练习：

关掉 day8_dp_ems.py，打开一个空白文件，从零开始写：

1. state_transition() 函数

2. backward_dp() 的核心循环体（不考虑向量化，用三层 for 写也行）

写不出来就回头看，然后关掉再写。写出来为止。