MPC-EMS 模型预测控制能量管理

逐行代码原理分析文档

文件清单：

• scripts/mpc_ems.py           — MPC 基础版（网格搜索 + receding horizon）

• scripts/mpc_ems_optimized.py  — MPC 优化版（SOC 软约束 + 终点惩罚 + FC 功率变化惩罚）

生成日期：2026-07-07

研究项目：燃料电池 EMS 能量管理策略对比

第一部分：MPC-EMS 整体架构概览

1.1 什么是 MPC（模型预测控制）？

模型预测控制（MPC, Model Predictive Control）是一种基于模型的最优控制方法。其核心思想是：

① 在每一时刻 k，利用系统模型预测未来 N_p 步的系统行为

② 在当前时刻求解一个有限时域的开环最优控制问题

③ 执行最优控制序列中的第一步

④ 在下一时刻 k+1，用最新测量值更新状态，重复①②③

⑤ 这种"边走边看边规划"的方式称为 Receding Horizon（滚动时域控制）

1.2 本工程中 MPC 的特色

本项目中的 MPC 应用于燃料电池混合动力系统（FC + Battery），有以下特点：

• 使用网格搜索（Grid Search）替代传统的二次规划求解——简单直观，适合教学

• 利用已知工况信息（WLTC/NEDC/CLTC）作为未来功率预测的"完美预测"

• 将 DP 全局最优解作为基准，对比 MPC 的次优性

• 在优化版中引入了 SOC 软约束、终点欠差惩罚、FC 功率变化惩罚等工程修正

1.3 MPC 与 DP / ECMS / Rule 的定位对比

| 方法 | 原理 | 最优性 | 在线实时性 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rule 规则控制器 | 基于 SOC 阈值的 if-else 逻辑 | 非最优 | ✅ 强 | 无 |
| DP 动态规划 | 全局后向迭代（Bellman 方程） | ✅ 全局最优 | ❌ 弱（需离线算） | 已知完整工况 |
| ECMS 等效氢耗最小化 | 瞬时等效最小化（s × P_bat 折算） | 近似最优 | ✅ 强 | 等效因子 s |
| MPC 模型预测控制 | 滚动时域网格搜索 | 介于 DP 和 ECMS | 中（取决于 N_p） | 未来 N_p 步预测 |

✦ MPC 是连接离线最优（DP）与在线实时（ECMS/规则）之间的桥梁：它用有限时域预测逼近全局最优。

第二部分：mpc_ems.py — 逐行分析

文件路径：scripts/mpc_ems.py  |  总行数：571 行

2.1 文件头与文档字符串（第 1-15 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # -*- coding: utf-8 -*- | Python 编码声明，确保源文件中可以包含中文字符。 |
| 2-14 | """ """ 文档字符串 | MPC 模块的功能说明、用法示例和依赖信息。 用法行（7-10）展示了四种调用方式： (a) 无参数 → 默认 WLTC + N_p=50 (b) --cycle nedc → 切换工况 (c) --np 30 → 修改预测时域 (d) --compare → 四方法对比模式 |
| 15 | # 无内容 | 空行，分隔文档和代码。 |

📌 注意：docstring 中的用法说明本身就是对 MPC 超参数（--cycle、--np）的文档化，是良好的 Python 工程实践。

2.2 模块导入与路径配置（第 16-35 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 16-21 | import os, sys, argparse import numpy as np import pandas as pd import matplotlib matplotlib.use("Agg") import matplotlib.pyplot as plt | 标准科学计算库。 matplotlib.use("Agg") 非交互后端，用于服务器/批处理环境，不显示图形窗口。 |
| 23-26 | PROJECT_ROOT = ... RESULTS_DIR = ... SCRIPTS_DIR = ... sys.path.insert(0, SCRIPTS_DIR) | 工程路径配置： • PROJECT_ROOT = 工程根目录（通过 __file__ 向上两级） • 将 SCRIPTS_DIR 加入 sys.path，使后续 import 可以找到 day8_dp_ems 等模块。 |
| 29-36 | from day8_dp_ems import ( fc_hydrogen_flow, ..., load_drive_cycle, ..., SOC_MIN, SOC_MAX, ..., OCV_LU, Q_BAT, R_INT, ) | 从 day8_dp_ems 复用核心组件： • fc_hydrogen_flow — 燃料电池氢耗映射函数 • fc_efficiency — FC 效率计算 • vehicle_power — 从速度计算功率需求 • state_transition — 系统状态转移方程 • load_drive_cycle — 加载工况数据 • SOC_MIN/SOC_MAX/PFC_MIN/PFC_MAX — 系统边界约束 • DT — 采样时间（1s） • LHV_H2 — 氢气低热值 • SOC_BP/OCV_LU/Q_BAT/R_INT — 电池模型参数 |
| 38-39 | # 从 day9_ecms_ems 复用常量 # 注意：...N_PFC=60 | 注释说明 N_PFC 同时用于 DP 网格密度和 MPC/ECMS 控制搜索网格。 |

🔗 架构说明：mpc_ems.py 大量复用 day8_dp_ems 的模型函数，体现了代码复用原则——MPC、DP、ECMS 共享同一套车辆模型和电池参数。

2.3 MPC 参数定义（第 41-54 行）

| 行号 | 代码/参数 | 含义与设计说明 |
| --- | --- | --- |
| 44 | N_P_DEFAULT = 50 | 默认预测时域 N_p=50 步（即 50 秒）。这是 MPC 最重要的超参数： • N_p 越大，控制器看到的未来越多，决策越接近全局最优 • 但计算量线性增长（每步 need 仿真 horizon 步） • N_p=50 是 WLTC 全程 ≈1800s 的 ~1/36，属于中等时域 |
| 45 | S_MPC = 130.0 | 等效因子（Equivalent Factor），单位 [g/kWh]。 功能：将电池功率消耗折算为"未来的氢耗"，加入代价函数。 物理意义：如果 MPC 只用氢耗做代价，它会优先用电池放电（白捡的能量），导致 SOC 快速下降。加入 S_MPC × ¦P_bat¦ 项后， "用电" 和 "烧氢" 在代价上等价，实现 charge-sustaining。 |
| 46 | W_SOC = 500.0 | SOC 维持惩罚权重。当 SOC 偏离参考值 > 0.05 时， 在代价函数中加入 W_SOC × (dev)² 项。 • 权重 500 相对于氢耗（≈0.01-0.05 g/s·步）较大 • 确保 SOC 不会长期偏离目标 |
| 47 | BETA_TERM = 1000.0 | 终端 SOC 惩罚系数 β_term。 仅在仿真后 30% 阶段生效，对终端 SOC 偏差施加额外惩罚。 设计动机：防止 MPC 在接近工况结束时选择"透支电池"策略。 |
| 48 | PFC_GRID = np.linspace(PFC_MIN, PFC_MAX, N_PFC) | 控制量搜索网格：在 [PFC_MIN, PFC_MAX] 上均匀取 N_PFC=60 个离散值。 MPC 枚举这 60 个候选值，选择使代价最小的 P_fc。 网格越密，最优解越精确，但计算量线性增长。 |
| 49 | SOC_REF = 0.6 | 目标 SOC 值（60%）。 燃料电池混动系统通常维持 SOC 在 50-70%， 60% 是在充放电能力与寿命之间的平衡点。 |

✦ MPC 的核心调优参数是 N_p（预测时域）和 S_MPC（等效因子），前者控制"看得多远"，后者控制"用电多贵"。

2.4 氢耗预计算（第 51-54 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 54 | H2_GRID = fc_hydrogen_flow(PFC_GRID) | 预计算所有网格点对应的氢耗率 [g/s]。 加速原理：在主仿真循环中，每个候选 P_fc 的氢耗需要被多次引用， 预计算避免了重复调用 fc_hydrogen_flow（内部包含分段插值/查表， 计算开销相对较大）。 H2_GRID shape = (N_PFC,) = (60,)，每格对应一个 g/s 值。 |

2.5 单步状态转移函数：mpc_step_soc（第 56-77 行）

功能：根据当前 SOC、燃料电池功率、负载功率，计算下一步 SOC。

| 行号 | 代码 | 原理分析 |
| --- | --- | --- |
| 60-63 | def mpc_step_soc(soc_k, p_fc, p_load_k, dt=DT): """...""" | 函数签名，与 day8_dp_ems.state_transition 相同，但返回 float 而非 ndarray。 返回 float 的理由：在 N_p 步滚动仿真中，每次只有 1 个候选控制量的 1 步预测， 逐元素运算比 array 运算更轻量（避免 numpy 广播的开销）。 |
| 65 | p_bat = p_load_k - p_fc | 电池功率 = 负载功率 - 燃料电池功率。 • p_bat > 0：电池放电（提供不足的功率） • p_bat < 0：电池充电（FC 功率过剩） • p_bat ≈ 0：功率平衡 |
| 66 | v_oc = np.interp(soc_k, SOC_BP, OCV_LU) | 开路电压查找：利用 SOC-OCV 曲线（SOC_BP 为断点，OCV_LU 为对应电压值）。 np.interp 是线性插值，SOC_BP 和 OCV_LU 来自 day8 的电池参数辨识。 |
| 67 | p_w = p_bat * 1000.0 | 功率从 [kW] 转换为 [W]，因为电池内阻 R_INT 的单位是 Ω， 计算电流需要以 W 为单位。1 kW = 1000 W。 |
| 69 | delta = v_oc ** 2 - 4 * R_INT * p_w | 判别式 Δ，来自电池等效电路模型的一元二次方程求解： P_bat = V_oc × I - I² × R_int → R_int × I² - V_oc × I + P_bat = 0 → I = (V_oc ± √(V_oc² - 4×R_int×P_bat)) / (2×R_int) 判别式 Δ 必须 ≥ 0，否则说明负载需求超过电池物理极限。 |
| 70-72 | if delta < 0: return np.clip(soc_k, SOC_MIN, SOC_MAX) | 物理不可行时，保持当前 SOC 并 clip 在边界内。 这是基础版的简化策略——相当于"忽略不可行候选"， 不做额外处理。优化版（mpc_ems_optimized.py）改为返回 None，将筛选交给上层。 |
| 74-77 | i = (v_oc - np.sqrt(delta)) / (2 * R_INT) i = np.clip(i, -300, 300) soc_next = soc_k - i / (Q_BAT * 3600) * dt return np.clip(soc_next, SOC_MIN, SOC_MAX) | 电流计算：取 Δ≥0 时的小根（物理上电池放电电流取正）。 • 电流限制 ¦i¦ ≤ 300A（保护电池） • SOC 更新：ΔSOC = -I / (Q_bat × 3600) × Δt - Q_bat 单位 Ah，×3600 转换为 As - 除以 3600 将 Ah 转为 As（库仑计数） • 最终 clip 到 [SOC_MIN, SOC_MAX] 保证数值安全 |

📌 注意：第 70 行的"保持 SOC"策略有一定风险：如果多个候选都不可行，控制器可能"卡"在不可行状态。优化版通过返回 None 来区别处理。

2.6 MPC 主仿真函数：mpc_sim（第 79-194 行）

这是 MPC 的核心——网格搜索 + Receding Horizon 的完整实现。

2.6.1 函数签名与文档（第 83-104 行）

函数签名：

def mpc_sim(P_load, SOC_0=0.6, N_p=N_P_DEFAULT, w_soc=W_SOC,
            beta_term=BETA_TERM, soc_ref=SOC_REF):

| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P_load | array (N,) | - | 未来整个工况的功率需求 [kW]（MPC 内部只用 k 到 k+N_p 段） |
| SOC_0 | float | 0.6 | 初始 SOC |
| N_p | int | 50 | 预测时域步数（最重要的超参数） |
| w_soc | float | 500.0 | SOC 偏离惩罚权重 |
| beta_term | float | 1000.0 | 终端 SOC 惩罚系数 |
| soc_ref | float | 0.6 | SOC 参考值 |

返回字典包含：time, SOC, SOC_end, P_fc_kW, P_bat_kW, m_H2_g, m_H2_cumul_kg, fc_efficiency。

2.6.2 初始化（第 106-119 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 106-112 | N = len(P_load) SOC = np.zeros(N+1) P_fc = np.zeros(N) P_bat = np.zeros(N) m_H2 = np.zeros(N) SOC_pred_history = [] | N: 总仿真步数。SOC 多分配 1 个元素（SOC[N] 为终点 SOC）。 SOC_pred_history 记录每步的预测轨迹，用于事后分析（当前未在 main 中使用）。 |
| 113 | SOC[0] = SOC_0 | 设定初始 SOC。 |
| 116 | penalty_start = int(N * 0.7) | 终端惩罚生效起点：后 30% 阶段。 设计动机：仿真前期让 MPC 自由探索，最后 30% 强制引导 SOC 回到参考值附近。 对 WLTC（N≈1800）：penalty_start ≈ 1260，即最后 540 秒开始强约束。 |
| 118-119 | print(f'[MPC] N_p={N_p}...') | 控制台输出，便于运行时监控。 |

2.6.3 主循环：滚动时域（第 121-176 行）

这是 MPC 的核心循环，对每个时刻 k 执行以下操作：

步骤① — 取未来 N_p 步的功率预测（第 124-126 行）：

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 125 | horizon = min(N_p, N - k) | 在工况末尾时 horizon < N_p，避免越界。 |
| 126 | p_load_pred = P_load[k : k + horizon] | 取未来功率段。 ★ 这是一个"已知工况"（已知 future disturbance）的假设—— 在实际应用中，这里应接入预测模块的预测值，而非真实值。 |

📌 注意：在真实车辆上，未来的功率需求来自导航/GPS/交通信息预测。这里用真实值替代，属于"上帝视角"的离线仿真。

步骤② — 枚举所有候选控制并仿真 N_p 步（第 128-167 行）：

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 129-130 | J_best = np.inf best_j = 0 | 初始化最优代价和对应的网格索引。 |
| 132 | for j in range(N_PFC): | 遍历 60 个候选 P_fc 值。 |
| 133-134 | p_fc_cand = PFC_GRID[j] h2_cand = H2_GRID[j] | 取出候选控制量及其预计算的氢耗率。 |
| 137-138 | soc_pred = soc_k J_total = 0.0 | 初始化预测 SOC（从当前 SOC 开始前向仿真）和累计代价。 |
| 140 | for i in range(horizon): | 对 horizon 内的每一步进行仿真。 |
| 141-142 | p_load_i = p_load_pred[i] p_bat_i = p_load_i - p_fc_cand | 当前步的负载功率和电池功率。 注意：这里假设在 horizon 内 P_fc 恒定不变（每个候选值固定运行 horizon 步）。 这是一种简化，实际 MPC 可以允许控制量在 horizon 内变化（多变量优化）， 但计算量会指数级增长。 |
| 145 | J_total += h2_cand * DT | 累加氢耗代价：h2_cand [g/s] × DT [s] = 本步耗氢量 [g]。 |
| 148-151 | # ★ 关键修正：等效能量平衡惩罚 ... J_total += S_MPC * abs(p_bat_i) / 3600.0 * DT | 这是 MPC 实现中最关键的修正。 原理：如果不加这一项，MPC 会优先用电池供电（因为电池不产生氢耗）， 导致 SOC 快速下降。加入 S_MPC×¦P_bat¦/3600 后： • ¦P_bat¦/3600 将 kW 转换为 kWh/s • S_MPC [g/kWh] 将电功率折算为等效氢耗 [g/s] • 物理含义：用电 = 以后要用氢补回来，等价于当前就计代价 • 这本质上与 ECMS 的等效氢耗最小化思想一致！ |
| 154 | soc_pred = mpc_step_soc(soc_pred, p_fc_cand, p_load_i) | 执行一步状态转移，更新预测 SOC。 |
| 157-159 | soc_dev = soc_pred - soc_ref if abs(soc_dev) > 0.05: J_total += W_SOC * soc_dev ** 2 * DT | SOC 维持惩罚： • 当 SOC 偏离参考值超过 5% 阈值时触发 • 二次型惩罚 (dev²) 使偏差越大边际成本越高 • DT 乘子使惩罚与步长成比例 死区 0.05 的作用：避免控制器为极小偏差反复切换控制策略。 |
| 162-163 | if i == horizon - 1 and k >= penalty_start: J_total += beta_term * (soc_pred - soc_ref) ** 2 | 终端惩罚：仅在 horizon 最后一步且仿真进入后 30% 阶段时生效。 • beta_term=1000 大于 w_soc=500，表明终点 SOC 约束更严格 • 二次型确保偏差剧烈受罚 |
| 165-167 | if J_total < J_best: J_best = J_total best_j = j | 更新最优候选：保留使累计代价最小的 P_fc 索引。 |

步骤③ — 执行最优控制的第一步（第 169-176 行）：

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 170-173 | P_fc[k] = PFC_GRID[best_j] P_bat[k] = P_load[k] - P_fc[k] m_H2[k] = fc_hydrogen_flow(P_fc[k]) * DT SOC[k+1] = mpc_step_soc(soc_k, P_fc[k], P_load[k]) | 执行最优控制的第一步（Receding Horizon 的核心）： • 记录当前时刻的 FC 功率、电池功率、氢耗 • 更新 SOC 到下一步 • 下一时刻 k+1，将从新 SOC 重新开始整个流程 |
| 175-176 | if k % 300 == 0: print(...) | 每 300 步输出一次进度，便于监控长时间仿真（WLTC 约 1800 步，输出 6 次）。 |

2.6.4 后处理与返回（第 178-194 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 179 | print(f'[MPC] 完成，SOC_end = {SOC[-1]:.3f}') | 输出终点 SOC，是评估 charge-sustaining 能力的关键指标。 理想情况：SOC_end ≈ SOC_0 = 0.6。 |
| 182-183 | p_fc_arr = P_fc eff_arr = fc_efficiency(p_fc_arr) | 批量计算 FC 效率。fc_efficiency 内部包含 P_fc → 效率的查表/插值映射。 |
| 185-194 | return {...} | 返回字典包含全部仿真结果，供后续分析、绘图和保存。 |

2.7 N_p 敏感性分析：mpc_n_p_scan（第 197-230 行）

功能：扫描不同预测时域 N_p 对氢耗和 SOC_end 的影响。

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 200-208 | def mpc_n_p_scan(P_load, N_p_values=None, SOC_0=0.6): """...""" | 默认扫描 N_p = [10, 20, 30, 50, 80, 120, 200]。 涵盖从极短（10s）到极长（200s）的时域，用于观察： • N_p 增大是否持续改善氢耗（收敛趋势） • 是否存在"最佳时域"（N_p 过大可能引入噪声或终点效应） |
| 218-222 | for n_p in N_p_values: if n_p > len(P_load): continue res = mpc_sim(P_load, SOC_0=SOC_0, N_p=n_p) | 对每个 N_p 运行完整 MPC 仿真，记录氢耗和终点 SOC。 |
| 223-228 | results.append({...}) | 收集结果到列表，最终转换为 DataFrame。 |
| 230 | return pd.DataFrame(results) | 返回 DataFrame 便于后续绘图和 csv 保存。 |

✦ N_p 敏感性分析揭示了 MPC 的核心权衡：更长的预测时域 = 更好的性能 + 更多的计算量。实际应用中需找到"够好"而非"最好"的 N_p。

2.8 四方法对比图：plot_four_way（第 232-328 行）

功能：绘制 Rule / DP / ECMS / MPC 四种方法的五合一对比图。

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 236-238 | def plot_four_way(t, v, P_load, rule, dp, ecms, mpc_result, cycle_name="wltc"): | 输入：时间 t、速度 v、负载功率 P_load、四种方法的仿真结果字典。 |
| 244 | fig, axes = plt.subplots(5, 1, figsize=(16, 14), sharex=True) | 5×1 子图布局： (1) 速度 + SOC 对比 (2) 功率分配对比 (3) SOC 对比 (4) 累计氢耗对比 (5) FC 效率直方图 |
| 246-247 | colors / linestyles | 四种方法的区分配色：橘/绿/蓝/红，线型分别用 -- / - / -. / :，确保灰度打印也能区分。 |
| 249-271 | 子图 (1) 速度 + SOC | 双 y 轴：左轴速度（蓝色透明），右轴 SOC（四种颜色四条线）。 从速度- SOC 的对照可以看出急加速时 SOC 的下降。 |
| 274-286 | 子图 (2) 功率分配 | 阴影填充负载功率，实线为 DP 和 MPC 的 FC 功率。 绿色/橙色填充区分别表示电池放电/充电，直观展示功率分担关系。 |
| 289-298 | 子图 (3) SOC 对比 | 四条 SOC 轨迹直接对比。灰色虚线为 SOC_ref=0.6 参考线。 可以直观看出哪种方法 SOC 维持最好、哪种过度波动。 |
| 301-309 | 子图 (4) 累计氢耗对比 | 四条氢耗曲线的斜率反映瞬时效率，终值反映总氢耗。 图例中标注最终数值，便于直接量化对比。 |
| 312-322 | 子图 (5) FC 效率直方图 | 将 FC 效率分布画成直方图，标注均值。 帮助理解不同控制策略下 FC 工作点的分布差异。 高效区间（如 40-55%）占比越高越好。 |
| 324-328 | plt.tight_layout() plt.savefig(...) plt.close() | 保存高分辨率 PNG 到 RESULTS_DIR，关闭图形释放内存。 |

2.9 指标打印：print_four_way_metrics（第 331-377 行）

功能：格式化打印四种方法的对比指标表格。

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 341-354 | 提取各方法的氢耗、SOC_end、FC 效率 | 使用 get() 方法保证兼容性——dp/ecms 可能没有 fc_efficiency 字段。 |
| 356-365 | rows = [ ('总氢耗 (kg)', ...), ('SOC 初值→终值', ...), ... ] | 定义对比指标行：总氢耗、SOC 变化、FC 平均效率、FC 最大功率、总能量需求。 |
| 367-369 | for row in rows: print(...) | 按列对齐格式输出，形成整齐的表格。 |
| 373-376 | 相对 DP 的氢耗差距 | 计算 (±% )： MPC 相对 DP 的氢耗增量百分比 Rule 的差距最大（+30-60%） MPC 的差距居中（+5-20%） 这是核心对比结论。 |

2.10 N_p 敏感性绘图：plot_np_sensitivity（第 379-412 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 383-384 | def plot_np_sensitivity(np_df, dp_H2, cycle_name="wltc"): | 绘制两行子图：上为氢耗 vs N_p，下为 SOC_end vs N_p。 |
| 391-396 | ax1.plot(np_df['N_p'], np_df['H2_kg'], 'ro-', ...) ax1.axhline(y=dp_H2, ...) | 红色虚线连接 N_p-H2 点，绿色横线标注 DP 最优值。 理想特征：N_p 增大 → H2 下降，趋近 DP 水平。 |
| 400-406 | ax2.plot(np_df['N_p'], np_df['SOC_end'], 'bo-', ...) ax2.axhline(y=SOC_REF, ...) | 蓝色线显示 SOC_end 随 N_p 的变化。 理想情况：SOC_end 随 N_p 增大趋近 0.6。 |

2.11 主程序 main（第 414-570 行）

2.11.1 参数解析（第 418-425 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 419-424 | parser = argparse.ArgumentParser(...) parser.add_argument('--cycle', ...) parser.add_argument('--np', ...) parser.add_argument('--scan', ...) parser.add_argument('--compare', ...) parser.add_argument('--plot-only', ...) | argparse 命令行参数解析： --cycle: 工况选择（wltc/nedc/cltc） --np: 预测时域 --scan: 是否跑 N_p 扫描 --compare: 四方法对比 --plot-only: 仅查看已有结果（跳过仿真） |

2.11.2 流程控制（第 427-565 行）

主程序的执行流程分为 8 个步骤：

步骤 1（第 436-439 行）：加载工况数据并计算功率需求

步骤 2（第 442-443 行）：运行规则控制器作为 baseline

步骤 3（第 446-451 行）：运行 DP 作为全局最优基准

步骤 4（第 454-461 行）：可选运行 ECMS 作对比

步骤 5（第 464-465 行）：运行 MPC 主仿真

步骤 6（第 468-542 行）：打印指标并绘图

步骤 7（第 545-556 行）：保存 MPC 结果到 CSV

步骤 8（第 559-563 行）：可选执行 N_p 敏感性扫描

✦ 主程序在 --compare 模式下运行四种方法并对比，这是整个项目"EMS 方法全景对比"的核心产出。

第三部分：mpc_ems_optimized.py — 逐行分析

文件路径：scripts/mpc_ems_optimized.py  |  总行数：719 行

在 mpc_ems.py 基础上引入的三大改进：

1️⃣ SOC 软约束与死区（deadband）机制

2️⃣ 终点 SOC 欠差惩罚（route-end penalty）

3️⃣ FC 功率变化惩罚（slew rate penalty）——抑制功率跳变、保护燃料电池寿命

3.1 与基础版的共同部分

第 1-39 行（模块导入、路径配置、复用 day8 核心组件）与 mpc_ems.py 完全相同，此处不重复分析。

关键不同从参数定义（第 41-56 行）开始。

3.2 优化版 MPC 参数（第 41-55 行）

| 行号 | 参数 | 基础版值 | 优化版值 | 变化分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | N_P_DEFAULT | 50 | 50 | 不变 |
| 45 | S_MPC | 130 | 130 | 不变（等效因子已经较为理想） |
| 46 | W_SOC | 500 | 1200 | ⬆ 从 500→1200，SOC 惩罚大幅加强，因为优化版增加了 deadband 机制（0.015 死区）， 在死区内无惩罚，但超出后以更高权重补偿 |
| 47 | BETA_TERM | 1000 | 5000 | ⬆ 从 1000→5000，终端 SOC 约束更强，确保终点 SOC 更接近参考值 |
| 48 | SOC_DEADBAND | - | 0.015 | 🆕 SOC 死区：在 SOC_ref ± 0.015 范围内不做惩罚， 避免控制器为极小偏差频繁切换（减少 FC 启停抖动） |
| 49 | SOC_SOFT_MIN | - | 0.57 | 🆕 SOC 软下限：SOC 低于 0.57 时启动重罚。 作用：防止 MPC"透支"电池来换取更低的原始氢耗 |
| 50 | W_SOC_LOW | - | 20000 | 🆕 低 SOC 软约束惩罚权重（20000，非常大）。 一旦 SOC 低于 0.57，惩罚项 W_SOC_LOW × (0.57 - SOC)² 将快速变大， 迫使控制器提高 P_fc 为电池充电。 |
| 51 | SOC_FINAL_TOL | - | 0.01 | 🆕 终点 SOC 允许偏差容限。 要求 SOC_end ≥ SOC_REF - 0.01 = 0.59 |
| 52 | W_FINAL_SOC | - | 80000 | 🆕 终点 SOC 不足惩罚权重（80000）。 一旦 SOC_end 低于 0.59，惩罚极大，几乎强制满足终点约束。 |
| 53 | W_PFC_SLEW | - | 0.001 | 🆕 FC 功率变化率惩罚权重。 每次候选 P_fc 与上一步 P_fc 的差值平方计入代价。 0.001 看似很小，但乘以 (ΔP_fc)² 后可在大幅跳变时产生显著惩罚。 |

📌 注意：优化版引入了 6 个新参数，参数总量比基础版翻了一倍。这体现了"从教学演示到工程优化"的演进——更多约束 = 更好性能 + 更多调参工作量。

3.3 单步仿真改进（第 63-85 行）

函数 mpc_step_soc 与基础版核心相同，但有一处关键改进：

| 行号 | 基础版 | 优化版 | 改进说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70-72 vs 77-78 | delta < 0 时 clip 保持 SOC | delta < 0 或 SOC 越界时 return None | 基础版用 clip"掩盖"了物理不可行，可能导致选用实际上不可行的候选。 优化版返回 None，调用方将该候选的代价设为 ∞， 彻底排除不可行解。这保证了控制决策的安全性。 |
| 83-84 | 无 | if not np.isfinite(soc_next) or soc_next < SOC_MIN or soc_next > SOC_MAX: return None | 新增 ：如果 soc_next 出现 NaN/Inf 或越界， 也返回 None。这是防御性编程的体现。 |

3.4 SOC 等效氢耗修正：soc_equivalent_h2（第 87-98 行）

这是优化版新增的辅助函数，用于报告层面的公平比较。

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 88-91 | def soc_equivalent_h2(raw_h2_kg, soc_end, soc_ref=SOC_REF, s_factor=S_MPC): """将终端 SOC 偏差折算成等效氢耗""" | 设计动机：两个控制器 A（SOC_end=0.60, H2=0.5kg）和 B（SOC_end=0.50, H2=0.45kg）， 表面 B 更省氢，但 B 消耗了更多电池储能。 soc_equivalent_h2 将"少充的电/多放的电池"折算为等效氢耗， 使 comparison 公平。 |
| 96 | delta_soc = soc_ref - soc_end | SOC 偏差：SOC 偏低 → delta_soc > 0 → 需要"补"等效氢耗。 |
| 97 | e_bat_kwh = Q_BAT * np.mean(OCV_LU) * delta_soc / 1000.0 | 将 SOC 偏差转换为电池能量偏差 [kWh]： Q_BAT [Ah] × OCV_mean [V] × ΔSOC / 1000 [Wh→kWh] |
| 98 | return raw_h2_kg + s_factor * e_bat_kwh / 1000.0 | 等效氢耗 = 原始氢耗 + 电池能量偏离的经济代价。 s_factor [g/kWh] / 1000 [g→kg] × e_bat_kwh [kWh] = 等效氢耗增量 [kg] |

✦ SOC 等效氢耗修正让"公平比较"成为可能——对 charge-sustaining 和 charge-depleting 策略在同一尺度上对比。

3.5 SOC 跟踪惩罚：soc_tracking_penalty（第 100-128 行）

优化版将 SOC 相关的所有惩罚项封装为一个独立函数，这是重要的架构改进。

| 行号 | 代码/惩罚项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 101-105 | def soc_tracking_penalty(soc, is_terminal, is_route_end, w_soc=W_SOC, beta_term=BETA_TERM, ...): | 函数签名，包含所有 SOC 惩罚参数，共 9 个参数。 两个标志位 is_terminal / is_route_end 区分不同阶段的约束。 |
| 114 | abs_dev = abs(soc - soc_ref) | 计算绝对偏差。 |
| 115 | excess = max(abs_dev - soc_deadband, 0.0) | 死区处理：只有当偏差 > 0.015 时才产生惩罚。 excess 是"超出死区的偏差量"。 |
| 116 | penalty = w_soc * excess ** 2 * DT | 常规 SOC 跟踪惩罚： w_soc=1200（基础版为 500，增强 2.4 倍） 二次型确保偏离越大惩罚越重 |
| 118-119 | low_gap = max(soc_soft_min - soc, 0.0) penalty += w_soc_low * low_gap ** 2 * DT | SOC 软下限惩罚： soc_soft_min=0.57 w_soc_low=20000（远大于 w_soc=1200） 效果：当 SOC 低于 0.57 时，惩罚瞬间变重，强制 FC 充电 |
| 121-122 | if is_terminal: penalty += beta_term * excess ** 2 | 滚动窗口终端惩罚（同基础版，但系数从 1000 提升到 5000）。 |
| 124-126 | if is_route_end: final_shortfall = max((soc_ref - soc_final_tol) - soc, 0.0) penalty += w_final_soc * final_shortfall ** 2 | 真实工况终点惩罚（优化版新增）： soc_final_tol=0.01，要求 SOC_end ≥ 0.59 w_final_soc=80000，几乎强制满足该约束 与 is_terminal 的区别：is_terminal 是滚动窗口的末端， is_route_end 是整个仿真工况的真正终点。 |

📌 注意：soc_tracking_penalty 函数的设计体现了现代 MPC 中"软约束（soft constraint）"的思想——不硬性禁止 SOC 过低，而是通过极高的惩罚系数来"劝退"。

3.6 MPC 主仿真改进：mpc_sim（第 130-291 行）

优化版的 mpc_sim 在架构上同基础版一致（网格搜索 + 滚动时域），但有三处关键改进。

3.6.1 改进点 1：FC 功率变化惩罚（第 194 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 185 | p_fc_prev = P_fc[k-1] if k > 0 else np.clip(P_load[k], PFC_MIN, PFC_MAX) | 记录上一步最优 FC 功率。对于 k=0，用当前负载功率作为初始值（默认 FC 跟随负载）。 |
| 194 | J_total += w_pfc_slew * (p_fc_cand - p_fc_prev) ** 2 | FC 功率变化惩罚： w_pfc_slew=0.001 看似很小，但 (ΔP_fc)² 项在跳变大时显著。 假设 P_fc 从 10kW 跳到 50kW：Δ=40，平方=1600，代价=1.6 而此时氢耗约 0.03g/s × 1s = 0.03 1.6 相对于 0.03 是非常大的代价！ 物理意义：抑制 FC 功率的剧烈波动，保护燃料电池膜电极寿命。 |

3.6.2 改进点 2：不可行候选处理（第 210-213 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 210-213 | soc_pred_next = mpc_step_soc(soc_pred, p_fc_cand, p_load_i) if soc_pred_next is None: J_total = np.inf break | 当候选控制量在某步导致物理不可行（电池功率超过极限、SOC 越界）， 直接将该候选的代价置为 ∞ 并跳出仿真循环。 与基础版的对比：基础版用 clip 掩盖不可行 → 可能导致选中"表面上可行"但实际不安全的控制。 优化版直接剔除 → 更安全、更诚实。 |

3.6.3 改进点 3：SOC 惩罚分离为函数调用（第 217-231 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 217-218 | is_terminal = i == horizon - 1 is_route_end = k + i + 1 >= N | 两个标志位的计算： is_terminal：当前仿真步是否为滚动窗口的最后一步 is_route_end：当前仿真步是否到达工况的真正终点 |
| 219-231 | J_total += soc_tracking_penalty( soc_pred, is_terminal=is_terminal, is_route_end=is_route_end, ... ) | 调用独立的 SOC 惩罚函数（第 3.5 节详述）。 相比基础版第 155-163 行的内联代码，这种分离： (a) 提高了代码可读性 (b) 便于独立测试 SOC 惩罚逻辑 (c) 参数集中管理，便于调参 |

3.6.4 改进点 4：后备策略——无可行候选时的容错（第 238-247 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 238-247 | if best_j is None: one_step_feasible = [] for j, p_fc_cand in enumerate(PFC_GRID): soc_next = mpc_step_soc(soc_k, p_fc_cand, P_load[k]) if soc_next is not None: one_step_feasible.append((abs(soc_next - soc_ref), j)) if one_step_feasible: best_j = min(one_step_feasible)[1] else: best_j = int(np.argmin(np.abs(PFC_GRID - np.clip(P_load[k], PFC_MIN, PFC_MAX)))) | 容错后备策略（fallback）： 场景：如果所有 60 个候选在 N_p 步仿真中都因物理不可行被剔除 （best_j 保持 None），说明当前系统状态（SOC_k、P_load_k）非常不利。 此时改用单步策略： 1. 对每个候选 P_fc，只仿真 1 步 2. 选使 ¦SOC_next - SOC_ref¦ 最小的候（平衡 SOC 优先） 3. 如果单步也全部不可行，选最接近 P_load 的 P_fc 这种分级容错确保控制器在极端情况下也不会崩溃。 |

✦ 后备容错（fallback）是工程级 MPC 的重要特征——仿真环境下不太会出现，但实际系统中电池电压异常、传感器噪声等都可能导致正常求解失败。

3.6.5 改进点 5：SOC 更新安全处理（第 252-253 行）

| 行号 | 基础版 | 优化版 |
| --- | --- | --- |
| 252-253 | SOC[k+1] = mpc_step_soc(...) 直接使用返回值 | SOC[k+1] = soc_k if soc_next is None else soc_next （保护性赋值） |

如果 mpc_step_soc 返回 None（物理不可行），基础版会直接将 None 赋值给 SOC，
导致后续步骤的数值错误。优化版在 SOC 不可用时保持当前值，增加了一层防御。

3.6.6 等效氢耗记录（第 258-262 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 259-260 | raw_h2_kg = np.cumsum(m_H2)[-1] / 1000 h2_eq_kg = soc_equivalent_h2(..., SOC[-1], ...) | 记录原始氢耗和 SOC 修正等效氢耗两个指标，使不同方法的比较更加公平。 |
| 261-262 | print(f'...H2_raw={raw_h2_kg:.4f} kg, SOC_end={SOC[-1]:.3f}, H2_eq={h2_eq_kg:.4f} kg') | 输出行同时显示两个氢耗指标。 |

3.6.7 返回结构扩展（第 268-291 行）

| 行号 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 276-277 | H2_raw_kg H2_eq_kg | 新增的原始氢耗和等效氢耗，方便上层调用直接获取这两个关键指标。 |
| 279-291 | config: { N_p, s_factor, w_soc, beta_term, soc_deadband, soc_soft_min, w_soc_low, soc_final_tol, w_final_soc, w_pfc_slew } | 将 MPC 的全部配置参数嵌入返回结果中。 设计动机：便于事后追溯——看到 CSV 结果时能直接知道使用了哪些参数， 而不用回头找脚本中的参数定义。这是可复现性（reproducibility）的良好工程实践。 |

3.7 N_p 扫描改进：mpc_n_p_scan（第 294-330 行）

| 行号 | 基础版 | 优化版 | 改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 297 | def mpc_n_p_scan(P_load, N_p_values=None, SOC_0=0.6): | def mpc_n_p_scan(P_load, N_p_values=None, SOC_0=0.6, **mpc_kwargs): | 优化版加 **mpc_kwargs，传入所有 MPC 超参数（s_factor, w_soc 等）， 使 N_p 扫描可以用与主仿真完全相同的超参数集。 |
| 319 | res = mpc_sim(...) （无额外参数） | res = mpc_sim(..., **mpc_kwargs) | 传递超参数到 mpc_sim，保证扫描结果的一致性。 |
| 322-324 | 仅记录 H2_kg 和 SOC_end | 额外记录 H2_eq_kg | N_p 扫描结果中也包含等效氢耗列，便于综合评估。 |

3.8 四方法对比图改进（第 336-428 行）

plot_four_way 基本与基础版相同，仅文件命名有变化：

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 425 | f'FourWay_compare_optimized_{cycle_name}.png' | 优化版的结果文件添加 _optimized 后缀，与基础版结果区分。 |

3.9 指标打印改进：print_four_way_metrics（第 434-487 行）

| 行号 | 代码/字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 449 | mpc_SOC_end = mpc_result.get('SOC_end', mpc_result['SOC'][-1]) | 兼容性处理：优化版返回的 dict 有 SOC_end 字段，基础版可能没有。使用 get() 保证函数可以复用两种版本的返回结果。 |
| 450-453 | rule_H2_eq = soc_equivalent_h2(rule_H2, rule_SOC_end) ... mpc_H2_eq = ... | 新增 SOC 修正等效氢耗的计算。 因为 Rule 和 DP 没有返回 H2_eq_kg，需要在此处计算。 MPC 优化版虽然已经算了 H2_eq_kg，但此处也可以从原始指标重算， 保证计算一致。 |
| 464-465 | ('SOC修正氢耗 (kg)', ...) | 新的指标行：SOC 修正氢耗——公平比较的氢耗指标。 在优化版报告中这是必输指标。 |
| 483-486 | print(' 相对 DP 的 SOC 修正氢耗差距:') print(f' MPC: {mpc_H2_eq-dp_H2_eq)/dp_H2_eq*100:+.1f}%') | 增加了 SOC 修正氢耗的差距分析。 相比原始氢耗差距，修正氢耗差距更能反映算法本身的优劣 （排除了 SOC 透支的影响）。 |

3.10 N_p 敏感性绘图改进（第 493-524 行）

| 行号 | 代码/改进 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 501-503 | ax1.plot(np_df['N_p'], np_df['H2_kg'], 'ro-', label='MPC raw') if 'H2_eq_kg' in np_df.columns: ax1.plot(np_df['N_p'], np_df['H2_eq_kg'], 'mo--', label='MPC SOC-corrected') | 新增等效氢耗曲线（紫色虚线），与原始氢耗曲线（红色实线）对比。 两者之间的差距反映了 SOC 透支/节省的程度。 |
| 521 | f'MPC_np_sensitivity_optimized_{cycle_name}.png' | 文件名添加 _optimized 后缀。 |

3.11 主程序改进：main（第 527-718 行）

3.11.1 参数扩展（第 531-545 行）

相比基础版的 5 个参数，优化版主程序扩展到了 12 个：

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| --cycle | wltc | 工况选择（同基础版） |
| --np | 50 | 预测时域（同基础版） |
| --s-factor | 130.0 | 🆕 等效因子命令行可调 |
| --w-soc | 1200 | 🆕 SOC 惩罚权重可调 |
| --beta-term | 5000 | 🆕 终端惩罚系数可调 |
| --soc-soft-min | 0.57 | 🆕 SOC 软下限可调 |
| --w-soc-low | 20000 | 🆕 低 SOC 惩罚可调 |
| --soc-final-tol | 0.01 | 🆕 终点容差可调 |
| --w-final-soc | 80000 | 🆕 终点惩罚可调 |
| --w-pfc-slew | 0.001 | 🆕 FC 变化惩罚可调 |
| --scan | False | N_p 扫描（同基础版） |
| --compare | False | 四方法对比（同基础版） |

🔧 工程化改进：12 个参数使优化版可以灵活调参而无需修改代码，支持批量的超参数扫描实验。

3.11.2 参数传递机制（第 549-558 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 549-558 | mpc_kwargs = { 's_factor': args.s_factor, 'w_soc': args.w_soc, ... } | 将所有 MPC 超参数打包为字典，通过 **mpc_kwargs 传递给 mpc_sim。 设计优势： • 新增参数只需在 argparse 和 mpc_kwargs 中各加一行 • mpc_sim 无需修改函数签名即可接收新参数（靠 **kwargs，虽然实际 mpc_sim 有显式参数） • 便于后续自动化——可以直接从 JSON/YAML 配置文件读参数字典 |

3.11.3 结果保存扩展（第 678-704 行）

| 行号 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 678-691 | df_mpc = pd.DataFrame({ ..., 'H2_eq_kg': mpc_result['H2_eq_kg'], }) ... df_mpc.to_csv(...) | CSV 保存增加 H2_eq_kg 列，方便后续分析。 |
| 693-704 | summary = { 'cycle': cycle, 'N_p': n_p, 'H2_raw_kg': ..., 'SOC_end': ..., 'SOC_delta_ref_minus_end': SOC_REF - mpc_result['SOC_end'], 'H2_eq_kg': ..., **mpc_result['config'], } summary_path = f'mpc_ems_optimized_{cycle}_np{n_p}_summary.csv' | 🆕 独立的汇总文件（_summary.csv）： • 包含所有关键指标：原始氢耗、终点 SOC、SOC 偏差、等效氢耗 • 通过 **mpc_result['config'] 自动带上所有超参数 • 每行一个实验结果，方便多组实验横向对比 • 这对批处理/超参数扫描实验非常有用 |

✦ 优化版主程序新增的 _summary.csv 文件对超参数搜索实验至关重要——它让"不同参数下的结果对比"不再需要手动拼接数据。

第四部分：基础版 vs 优化版 — 全面对比

4.1 改进总览

| 维度 | 基础版 (mpc_ems.py) | 优化版 (mpc_ems_optimized.py) | 改进说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码行数 | 571 行 | 719 行 | +148 行（+26%） |
| 参数数量 | 5 个 | 12 个 | +7 个新参数 |
| SOC 惩罚 | w_soc=500, 无死区 | w_soc=1200, deadband=0.015 | 更强、更平滑 |
| 终端惩罚 | beta=1000, 后30%生效 | beta=5000, 可调 | 约束更强、更灵活 |
| SOC 软下限 | 无 | 0.57 + w=20000 | 防 SOC 过度衰减 |
| 终点欠差罚 | 无 | tol=0.01 + w=80000 | 强制 ends near SOC_ref |
| FC 功率跳变罚 | 无 | w=0.001 + 二次型 | 保护 FC 寿命 |
| 不可行处理 | clip 保持 SOC | return None + 后备 | 更安全、更诚实 |
| 等效氢耗指标 | 无 | soc_equivalent_h2() | 公平比较基准 |
| 配置追踪 | 无 | 返回 config dict | 可复现性提升 |
| 汇总文件 | 仅 CSV | CSV + _summary.csv | 实验管理友好 |

4.2 性能预期差异

优化版在以下方面预期优于基础版：

✅ SOC 维持更精准（终点 SOC 更接近 0.6）

✅ FC 功率波动更小（变化率惩罚抑制快速切换）

✅ 极端情况下更有韧性（后备策略 + 不可行剔除）

✅ 结果可复现性更高（配置参数嵌入输出）

⚠️ 但原始氢耗可能略微升高（因为 SOC 软下限阻止了"透支电池"策略）

这正是"原始氢耗 vs 等效氢耗"对比的价值——优化版可能原始氢耗高一点，

但等效氢耗更低，因为终点的 SOC_equity 被纳入了评估。

4.3 使用场景建议

| 场景 | 推荐版本 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| MPC 原理教学/入门 | 基础版 (mpc_ems.py) | 代码更简洁，核心 MPC 逻辑不被大量工程细节掩盖 |
| EMS 性能优化/实际应用 | 优化版 (mpc_ems_optimized.py) | SOC 维持更好、FC 运行更平稳、容错更强 |
| 超大规模参数扫描实验 | 优化版 | 支持 CLI 参数调优、自动记录配置、_summary.csv 便于批量对比 |
| 阅读/理解 MPC 核心思想 | 基础版 | 网格搜索 + receding horizon 的架构一目了然 |

第五部分：核心算法原理解析

5.1 Receding Horizon（滚动时域）流程

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Receding Horizon MPC                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  时刻 k:                                                      │
│  ┌─ Future Prediction (N_p steps) ─────────────────────────┐ │
│  │  P_load_pred = [P_k, P_{k+1}, ..., P_{k+N_p-1}]         │ │
│  │                                                          │ │
│  │  Grid Search:                                            │ │
│  │  for each p_fc ∈ PFC_GRID:                              │ │
│  │    ├─ Simulate horizon steps                             │ │
│  │    ├─ Compute cost = Σ H₂ + Σ s*|P_bat| + SOC_penalty   │ │
│  │    └─ Save candidate cost                                │ │
│  │  ──────────────────────────────────────────────────────── │ │
│  │  Select p_fc* = argmin(cost)                             │ │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│  │                                                            │
│  │  Apply p_fc*(k) to system (第1步)                         │
│  │  SOC_{k+1} = f(SOC_k, p_fc*, P_load_k)                   │
│  │                                                            │
│  └───────────→  k = k+1, repeat ───────────────────────────┘

5.2 代价函数构成示意

基础版代价函数：

J_k = Σ_{i=0}^{horizon-1} [
     H₂(p_fc)*Δt                  ← 氢耗
     + S_MPC * |P_bat_i|/3600*Δt  ← 等效电池能量
     + W_SOC * dev_i² * Δt        ← SOC 维持惩罚 (|dev|>0.05时)
] + β_term * dev_N²                ← 终端惩罚 (后30%阶段)

优化版代价函数：

J_k = Σ_{i=0}^{horizon-1} [
     H₂(p_fc)*Δt                  ← 氢耗
     + S_MPC * |P_bat_i|/3600*Δt  ← 等效电池能量
     + soc_tracking_penalty(       ← SOC 综合惩罚
         dev, low_gap, is_terminal, is_route_end, ...)
] + w_pfc_slew * (p_fc - p_fc_prev)²  ← FC 功率变化惩罚

5.3 优化版 SOC 惩罚函数结构

soc_tracking_penalty(soc, is_terminal, is_route_end):
┌─ penalty = 0
├─ excess = max(|soc - soc_ref| - deadband(0.015), 0)
├─ penalty += W_SOC(1200) * excess² * Δt    ← 常规SOC跟踪
├─ low_gap = max(soft_min(0.57) - soc, 0)
├─ penalty += W_SOC_LOW(20000) * low_gap² * Δt  ← SOC软下限
├─ if is_terminal:
│    penalty += BETA_TERM(5000) * excess²    ← 滚动终端惩罚
├─ if is_route_end:
│    penalty += W_FINAL_SOC(80000) * shortfall²  ← 终点欠差罚
└─ return penalty

5.4 等效氢耗修正原理

公平比较公式：
  H₂_eq = H₂_raw + s_factor * ΔE_bat / 1000

其中：
  ΔE_bat [kWh] = Q_bat[Ah] * OCV_mean[V] * (SOC_ref - SOC_end) / 1000
  s_factor [g/kWh] = 等效因子（S_MPC = 130 g/kWh）

物理含义：
  SOC_end < SOC_ref → ΔE_bat > 0 → 多用了电池能量 → H₂_eq > H₂_raw
  SOC_end > SOC_ref → ΔE_bat < 0 → 节省了电池能量 → H₂_eq < H₂_raw

第六部分：参考文献与扩展阅读

6.1 MPC 理论基础

[1] Camacho, E. F., & Bordons, C. (2013). Model Predictive Control (2nd ed.). Springer.

[2] Mayne, D. Q., Rawlings, J. B., Rao, C. V., & Scokaert, P. O. M. (2000). Constrained model predictive control: Stability and optimality. Automatica, 36(6), 789-814.

[3] Rawlings, J. B., Mayne, D. Q., & Diehl, M. (2017). Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design (2nd ed.). Nob Hill Publishing.

6.2 MPC 在 EMS 中的应用

[4] Bordons, C., del Real, A. J., & Arce, A. (2011). Model Predictive Control of Powersplit Hybrid Electric Vehicles. In: Proceedings of the 18th IFAC World Congress.

[5] Hemi, H., Ghouili, J., & Cheriti, A. (2014). A real time fuzzy logic power management strategy for a fuel cell vehicle. Energy Conversion and Management, 80, 163-173.

[6] Feroldi, D., & Carignano, M. (2016). Sizing for fuel cell hybrid vehicles: A comparison study. International Journal of Hydrogen Energy, 41(32), 14247-14258.

6.3 本工程配套文档

• docs/MPC_原理与实现_第7周学习笔记.docx — MPC 理论知识

• docs/MPC_第7周学习报告.docx — 仿真实验报告

• docs/MPC_精细化原理解析.docx — 更详细的 MPC 原理解析

—— 文档完 ——

生成于 2026-07-07 | 基于 mpc_ems.py (v1) 和 mpc_ems_optimized.py (v2)