# MPC + SQP 序列二次规划求解器 — 逐行原理解析

文件：scripts/mpc_ems_sqp.py

生成日期：2026-07-09

# 1. 为什么需要 SQP？

原始 MPC（mpc_ems_optimized.py）使用网格枚举法搜索最优燃料电池功率 P_fc：

PFC_GRID = np.linspace(0, 30, 60)   # 60 个离散候选点
for j in range(60):
    p_fc_cand = PFC_GRID[j]
    ... 前向仿真 N_p 步，算代价 ...
选代价最小的 P_fc

网格枚举的局限性：

① 精度受限：最优 P_fc 落在两个网格点之间时，永远找不到

② 计算冗余：60 个候选全部评估，即使有些明显很差

③ 维度灾难：扩展到多维（如同时优化 N_p 步控制序列）时，60^N_p 组合不可行

SQP（Sequential Quadratic Programming）用梯度引导搜索，在连续空间中找最优解。

# 2. 核心架构

SQP 版 MPC 的整体流程与网格版完全一致，仅替换"枚举求最优"这一步：

对每个时间步 k：
  1. 取未来 N_p 步功率预测
  2. 【粗网格筛选】在 [PFC_MIN, PFC_MAX] 上均匀取 10 个点，找代价最小的
  3. 【SQP 精炼】从粗网格最优出发，用 SLSQP 连续优化
  4. 如果 SQP 失败，回退到粗网格最优
  5. 执行最优 P_fc 的第 1 步，推进到 k+1

两步策略（粗筛 + 精炼）解决了 SQP 的一个关键问题：

代价函数在 P_fc=0 处有局部极小点（零氢耗但透支电池），直接热启动会被困住。

先做粗网格全局筛选，再让 SQP 局部精炼，兼顾全局性和精度。

# 3. 代价函数（连续版）

cost_fn_sqp() 与网格版完全等价，但 fc_hydrogen_flow 是连续计算而非查表：

def cost_fn_sqp(p_fc_cand, p_load_pred, soc_k, ...):
    p_fc_cand = p_fc_cand.item()      # 从数组转标量
    h2_cand = fc_hydrogen_flow(p_fc_cand)  # 连续计算
    J = w_slew × (P_fc - P_fc_prev)²    # 爬坡惩罚
    for i in range(horizon):
        J += h2_cand × DT              # 氢耗
        J += s × |P_bat| / 3600 × DT   # 等效电池能量
        SOC_next = mpc_step_soc(...)
        if SOC_next 不可行 → return 1e15
        J += SOC_tracking_penalty(...)  # SOC 维持/终端惩罚
    return J

📌 注意：不可行候选不返回 np.inf（梯度需要连续值），而是返回 1e15 大惩罚。

# 4. SQP 求解参数

使用 scipy.optimize.minimize 的 SLSQP 方法：

res = minimize(cost_fn_sqp, x0=[best_coarse_pfc],
               method='SLSQP',
               bounds=[(0, 30)],
               options={'maxiter': 30, 'ftol': 1e-4, 'eps': 0.05})

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| maxiter=30 | 最大迭代次数，1D 问题通常 5-15 次收敛 |
| ftol=1e-4 | 相对代价变化容差，P_fc 代价量级 ~5-2000，1e-4 足够 |
| eps=0.05 | 有限差分梯度步长（kW），相比默认 1.5e-8 大 6 个数量级 |

# 5. 与网格搜索对比结果（WLTC, N_p=50）

| 指标 | 网格 MPC | SQP MPC |
| --- | --- | --- |
| 总氢耗 raw (kg) | 0.2199 | 0.2392 |
| SOC_end | 0.571 | 0.584 |
| SOC 修正氢耗 (kg) | 0.2869 | 0.2748 ✓ |
| FC 平均效率 | 28.48% | 28.46% |
| 总耗时 (s) | 60.6 | 23.9 ✓ (快 2.5×) |
| 平均每步 (ms) | 33.6 | 13.3 ✓ |

SQP 的 raw H₂ 略高（+8.8%），但 SOC_end 更接近目标（0.584 vs 0.571），

经 SOC 偏差修正后反超 4.2%。计算速度提升 2.5 倍。

# 6. 关键设计决策

## 6.1 粗网格 + SQP 混合

代价函数在 P_fc=0（纯电池供电）处有强局部极小。

仅用热启动（继承上一步 P_fc）会导致 SQP 陷入 P_fc=0 无法脱出。

先用 10 点粗网格做全局搜索确定好区域，再局部精炼，避免此问题。

粗网格 10 点而非 60 点，计算量仅 1/6，加上 SQP 迭代 ≈ 15-20 次函数调用，

相比网格的 60 次少 60-70%。

## 6.2 回退机制

两层安全网：

① SQP 精炼后：如果 SQP 解的总代价高于粗网格最优 → 保留粗网格解

② 最终执行前：检查解的 SOC 可行性，若不可行 → 全网格 60 点穷举

实际测试中几乎从不触发回退，保留它仅为数值鲁棒性。

# 7. 扩展到序列优化（前瞻）

当前 SQP 与网格搜索一样，假设 P_fc 在预测时域内保持恒定。

真正的 MPC 应优化整个控制序列 u = [P_fc(k), P_fc(k+1), ..., P_fc(k+N_p-1)]。

网格搜索无法处理此类问题（60^{N_p} 组合），而 SQP 可以自然扩展：

# 当前（1D）：
x0 = [P_fc_prev]
# 序列优化（N_p 维）：
x0 = [P_fc_prev] * N_p
bounds = [(PFC_MIN, PFC_MAX)] * N_p
def cost_fn_seq(control_seq):
    for i in range(N_p):
        P_fc_i = control_seq[i]
        ... 同样的前向仿真 ...

这是 SQP 相对网格的真正质变优势所在。

# 8. 用法

python scripts/mpc_ems_sqp.py                          # WLTC 对比
python scripts/mpc_ems_sqp.py --cycle nedc             # NEDC
python scripts/mpc_ems_sqp.py --cycle cltc             # CLTC
python scripts/mpc_ems_sqp.py --all                     # 所有工况
python scripts/mpc_ems_sqp.py --np 30                  # 预测时域 N_p=30