# SQP-ECMS 混合能量管理策略 — 逐行原理分析

文件：scripts/mpc_ems_sqp_ecms.py

生成日期：2026-07-09

# 1. 为什么需要 SQP-ECMS 混合？

四种策略各有短板：

① 网格 MPC：精度受分辨率限制，计算量随维度指数增长

② SQP 1D：速度快，但假设 P_fc 在时域内恒定，无法精细分配

③ SQP SEQ：可以优化控制序列，但非凸代价函数 + SQP 易陷局部极小

④ 标准 ECMS：数学优雅（仅一个参数 s），但没有预测能力（贪婪决策）

SQP-ECMS 混合的思路：用 ECMS 的简洁代价函数替换 MPC 的繁重多权重代价，

同时保留 SQP 的序列优化能力——既简洁又有预测。

# 2. 目标函数设计

相比 MPC 的 8 个调参权重，SQP-ECMS 只有 2 个核心参数：

• s（等效因子）— 电池功率折算为虚拟氢耗的系数

• β_term（终端惩罚）— 终点 SOC 偏离 SOC_ref 的惩罚

min  J = Σ_{i=0}^{N_p-1} [ m_H₂(P_fc[i]) + s × |P_bat[i]| / 3600 ]
         + β_term × (SOC[N_p] - SOC_ref)²
         + w_slew × (P_fc[i] - P_fc[i-1])²

对比标准 MPC 代价函数（8 个参数）：

MPC:  J = Σ [ m_H₂ + s×|P_bat| + w_soc×ΔSOC² + w_soc_low×gap²
         + w_slew×slew² ] + β_term×ΔSOC²_term + w_final×gap_final²

📌 SQP-ECMS 去掉了 w_soc、soc_deadband、soc_soft_min、w_soc_low、soc_final_tol、w_final_soc 六个调参项

# 3. 自适应等效因子

等效因子 s 在每个时间步根据 SOC 偏差自适应调整（A-ECMS 风格）：

s(k) = s₀ × (1 + Kp × (SOC_ref - SOC(k)))
s(k) = clip(s(k), 50, 350)

SOC 偏低时 s 增大 → 电池放电代价变高 → 倾向用 FC 充电

SOC 偏高时 s 减小 → 电池放电代价变低 → 倾向用电池放电

# 4. SQP 求解策略

每步分为两步：

① 粗网格筛选：在 [0,30] kW 上取 8 个点，固定 P_fc 仿真 horizon 步，找最优恒定值

② 序列精炼：以"70% 最优恒定 + 30% 负荷跟随"为初始猜测，SQP 逐点优化 N_p 个变量

提供数值梯度（finite difference with eps=0.01）加速 SQP 收敛：

def cost_with_grad(seq, *args):
    f0 = cost_fn(seq)
    for i in range(len(seq)):
        seq[i] += eps
        grad[i] = (cost_fn(seq) - f0) / eps
        seq[i] -= eps
    return f0, grad

参数：maxiter=60, ftol=1e-10, eps=0.05, method=SLSQP

# 5. 实验结果（WLTC, N_p=8）

| 指标 | A-ECMS | SQP-ECMS | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总氢耗 raw (kg) | 0.2453 | 0.2402 | ↓ 2.1% |
| 相对 DP 差距 | +7.22% | +5.01% | 更接近最优 |
| SOC_end | 0.586 | 0.559 | 略低 |
| SOC 修正氢耗 | 0.277 | 0.356 | 修正后差 |
| FC 平均效率 | 26.1% | 24.7% | 略低 |
| 平均每步耗时 | 0.1 ms | 269 ms | 慢 2500× |

# 6. 与纯 SQP 1D / SEQ 的对比

| 方案 | raw H₂ | SOC_end | 速度 | 核心限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SQP 1D (N_p=50) | 0.2392 kg | 0.584 | 15 ms/步 | 恒定 P_fc 假设 |
| SQP SEQ (N_p=20) | 0.2396 kg | 0.576 | 186 ms/步 | 重整时域抵消收益 |
| SQP-ECMS (N_p=8) | 0.2402 kg | 0.559 | 269 ms/步 | 终端 SOC 惩罚不够强 |
| 标准 A-ECMS | 0.2453 kg | 0.586 | <0.1 ms/步 | 无预测，贪婪决策 |

# 7. 代码结构

核心函数：

• cost_fn_ecms_seq() — 序列版 ECMS 代价函数

• cost_with_grad() — 代价 + 数值梯度（供 SLSQP jac=True 使用）

• sqp_ecms_sim() — 主仿真函数（参数：N_p, s_factor, beta_term, adaptive）

• run_std_ecms() — 标准 A-ECMS 封装（用于对比基准）

# 8. 用法

python scripts/mpc_ems_sqp_ecms.py                          # WLTC
python scripts/mpc_ems_sqp_ecms.py --cycle nedc             # NEDC
python scripts/mpc_ems_sqp_ecms.py --all                    # 全部
python scripts/mpc_ems_sqp_ecms.py --np 5                   # 更短时域
python scripts/mpc_ems_sqp_ecms.py --beta 5000              # 更强的终端惩罚