NPV 精讲
Net Present Value 净现值完全拆解

TU Delft Thesis Ch3 — 14 情景敏感性分析 · 2026-07

# 目录

一、NPV 是什么

二、核心公式与折现逻辑

三、第一层：CAPEX（初始投入）

四、第二层：OPEX（年度运行成本）

五、第三层：更换成本

六、第四层：14 个情景全解

七、关键结论：氢能到底划不划算？

# 一、NPV 是什么

NPV = Net Present Value（净现值）。

在这篇论文里，NPV 就是"把未来 20 年要花的全部钱（买设备+运行+维护+更换），按照 5% 的折现率折算到今天，得出的总金额"。注意：这里只算成本（支出），不算收入。所以 NPV 是负的，论文比较的是绝对值。

核心思想：未来的钱不如今天的钱值钱。明年的 100 块 ≈ 今天的 95.24 块（折现率 5%）。

| 年份 | 实际支出 | 折算到今天 | 打折比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | $100 | $95.24 | 95.2% |
| 第5年 | $100 | $78.35 | 78.4% |
| 第10年 | $100 | $61.39 | 61.4% |
| 第20年 | $100 | $37.69 | 37.7% |

20 年后的 100 万只值今天的 37.7 万。远处的支出对决策影响越来越小。

# 二、核心公式与折现逻辑

【NPV 公式】

NPV = CAPEX + Σ_k=1^20 OPEX_k / (1+r)^k

说明：r = 5% (折现率), k = 年份 (1~20)

这是一个两级结构：

| 层级 | 包含内容 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| CAPEX（第0年） | 买 FC、电池、氢罐、电机、逆变器、备用发电机 | 一次性支出，发生在最前面 |
| OPEX（第1~20年） | 燃料费 + 液化费 + 维护费 + 碳税 + 更换费 | 每年不同，越往后折现越多 |

折现因子计算示例（r=5%）：

第1年折现因子: 1/(1.05)^1 = 0.9524

第5年折现因子: 1/(1.05)^5 = 0.7835

第10年折现因子: 1/(1.05)^10 = 0.6139

第20年折现因子: 1/(1.05)^20 = 0.3769

Sum of all discount factors (20年) = 12.46

也就是说：年均支出 × 12.46 ≈ NPV

# 三、第一层：CAPEX（初始投入）

氢能版本买齐所有设备需要花多少钱：

| 组件 | 单价 | 数量 | 总价 ($) | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FC stacks | 1,014 $/kW | 9×150 kW | 1,368,900 | 7.6% |
| 电池 racks | 492 $/kWh | 2×100 kWh | 98,400 | 0.5% |
| DC-DC 变换器 | 216 $/kW | 9×150+2×100 | 332,640 | 1.8% |
| 逆变器 | 216 $/kW | 2×710 kW | 306,720 | 1.7% |
| 电机 | 133.5 $/kW | 2×675 kW | 180,225 | 1.0% |
| LH₂ 氢罐 | 233 $/kg H₂ | 68,000 kg | 15,844,000 | 87.5% ← |
| 备用柴油发电机 | 350 $/kW | 800 kW | 280,000 | 1.5% |
| 合计 |  |  | ~18,100,000 | 100% |

💡氢罐 $15.8M 占 CAPEX 的 87.5%。也就是说，氢能系统贵主要贵在储氢上。

柴油版本的 CAPEX（对比）：

| 组件 | 总价 ($) |
| --- | --- |
| 柴油主机 1.8MW (289$/kW) | 520,200 |
| MGO 油罐 (1.1$/kg × 33.2吨) | 36,520 |
| 合计 | ~556,720 |

氢能 CAPEX 是柴油的 32 倍（$18.1M vs $0.56M）。

但注意：这 $15.8M 的氢罐是一次性投资、用 20 年。柴油要每年烧 $450,000 的油，20 年累计燃料费可达 $9M。所以只看 CAPEX 不够，要把 20 年的总账一起算。

# 四、第二层：OPEX（年度运行成本）

## 4.1 燃料费（最大头）

氢能版本——每年 7 个航次，每个航次 47 天。

| 年份 | 航次氢耗(吨) | 年氢耗(吨) | 氢价($/kg) | 年燃料费($) | + 液化费($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | 24.2 | 169.4 | 4~8 | 678k~1,355k | ~169k |
| 第3年 | ~25.2 | ~176 | 4~8 | 704k~1,408k | ~176k |
| 第5年(更换前) | 30.1 | 210.7 | 4~8 | 843k~1,686k | ~211k |

注意：氢耗随着 FC 退化从 24.2 吨逐渐升到 30.1 吨（+24.5%），燃料费也随之增加。液化费 1$/kg 是额外成本。

柴油版本对比（MGO 价格 0.73$/kg）：

| 年份 | 年油耗(吨) | 油价($/kg) | 年燃料费($) | 碳税($) 85$/吨CO₂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | ~617 | 0.73 | ~450,000 | ~115,000 |
| 第5年 | ~617 | 0.73~0.99 | 450k~611k | ~115k |

💡柴油的燃料费是氢能的 ~60%，但柴油要交碳税。碳税足够高时可翻转成本对比。

## 4.2 维护费

| 组件 | 氢能 | 柴油 |
| --- | --- | --- |
| FC | CAPEX × 1%/年 ≈ $13,689/年 | — |
| 电池 | 0.5 $/kW/年 ≈ $100/年 | — |
| 柴油机 | — | 5.2 $/kW/年 ≈ $9,360/年 |
| 其余(逆变器/电机等) | ~$4,400/年 | ~$4,400/年 |

## 4.3 碳税（只适用于柴油版本）

论文考虑了三种碳税情景：

情景A: 无碳税

情景B: 固定 85$/吨 CO₂ (EU ETS 起始价)

情景C: PwC 递增预测 (平均 175$/吨 CO₂)

柴油排放因子: 3 吨 CO₂ / 吨 MGO

年碳排放量: ~617 吨 MGO × 3 = ~1851 吨 CO₂

年碳税(固定): 1851 × 85 = $157,335/年

年碳税(PwC): 1851 × 175 = $323,925/年

# 五、第三层：更换成本

FC 和电池是消耗件，20 年内要换多次：

| 组件 | 更换周期 | 每次费用 | 20 年内次数 | 总更换费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FC (换堆芯) | 4.92 年 | 50% CAPEX = $684,450 | 3 次 (第5/10/15年) | $2,053,350 |
| 电池 (换整柜) | 6.83 年 | ~$98,400 | 2 次 (第7/14年) | $196,800 |
| 合计 |  |  |  | $2,250,150 |

FC 更换只换堆芯（cells），不换 BOP 管路——所以是 50% CAPEX，不是全价。更换过程只需几小时，可以停泊过夜完成，不影响运营。

柴油发动机不需要更换——定期保养即可用满 20 年。

# 六、第四层：14 个情景全解

论文考虑了 3 个不确定维度，组合出 14 个情景：

| 不确定维度 | 取值 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | 固定(2025价) 或 逐年下降(25→29) | 设备未来会不会降价？ |
| 氢价 | 4/6/8$/kg 固定 或 PwC预测 | 绿氢未来有多贵？ |
| 碳税 | 无 / 固定85$/吨 / PwC递增 | 排放 CO₂ 要不要交钱？ |

## 6.1 氢能版本 8 个情景

| # | CAPEX | 氢价 | NPV ($M) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定 | 4$/kg | 17.62 | 当前设备价 + 乐观氢价 |
| 2 | 固定 | 6$/kg | 22.33 | 当前设备价 + 中氢价 |
| 3 | 固定 | 8$/kg | 27.04 | 当前设备价 + 悲观氢价 ← 最差 |
| 4 | 固定 | PwC预测 | 15.82 | 当前设备价 + 氢价逐年降 |
| 5 | 逐年降 | 4$/kg | 17.06 | 设备降 + 乐观氢价 |
| 6 | 逐年降 | 6$/kg | 21.77 | 设备降 + 中氢价 |
| 7 | 逐年降 | 8$/kg | 26.48 | 设备降 + 悲观氢价 |
| 8 | 逐年降 | PwC预测 | 15.26 | 设备降 + 氢价逐年降 ← 最佳 |

## 6.2 柴油版本 6 个情景

| # | 油价 | 碳税 | NPV ($M) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 当前 0.73$/kg | 无 | 8.20 | 现在的情况 ← 柴油最佳 |
| 10 | DNV预测(递增) | 无 | 12.61 | 未来油价涨 |
| 11 | 当前 | 固定 85$/吨 | 10.82 | 油价不变 + 碳税 |
| 12 | DNV预测 | 固定 85$/吨 | 15.23 | 油价涨 + 碳税 |
| 13 | 当前 | PwC递增 | 13.09 | 油价不变 + 碳税涨 |
| 14 | DNV预测 | PwC递增 | 17.50 | 油价涨 + 碳税涨 ← 柴油最差 |

# 七、关键结论：氢能到底划不划算？

## 7.1 四种情景对比

| 情景 | 氢能 ($M) | 柴油 ($M) | 差 | 谁赢 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最乐观 (设备降+氢价降+碳税涨) | 15.26 (情景8) | 17.50 (情景14) | 氢能便宜 $2.24M (12.8%) | ✅ 氢能 |
| 当前实际 (2026) | 17.62 (情景1) | 10.82 (情景11) | 氢能贵 $6.80M (62.8%) | ❌ 柴油 |
| 最差 (氢价8$/kg) | 27.04 (情景3) | 8.20 (情景9) | 氢能贵 $18.84M (230%) | ❌❌ 柴油 |
| 折中 (固定税85$) | 17.62 (情景1) | 15.23 (情景12) | 氢能贵 $2.39M (15.7%) | ⬜ 接近 |

## 7.2 关键转折点

氢能 retrofit 在经济性上赢过柴油，需要同时满足：

条件1: 绿氢价格 < 4 $/kg（现在 ~6~8$/kg）

条件2: 碳税 > 85 $/吨 CO₂（现在 EU ETS ~$70）

条件3: FC 和电池 CAPEX 持续下降

条件4: 油价上涨（DNV 预测）

目前（2026）条件还不满足，但 PwC 预测 2030 年后可能达到。

## 7.3 NPV 各分量占比（以情景1为例）

总 NPV = $17.62M，各部分占比：

| 成本分量 | 金额 ($M) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| CAPEX（设备投资） | ~$2.3 | 13% |
| 氢罐投资 | ~$15.8 | —（含在CAPEX） |
| 燃料费（20年） | ~$13.0 | 74% |
| 液化费（20年） | ~$3.4 | 19% |
| 维护费（20年） | ~$0.4 | 2% |
| FC更换（3次） | ~$1.4 | 8% |
| 电池更换（2次） | ~$0.15 | 1% |

💡燃料费占 74%，是绝对大头。这就是为什么氢价直接影响 NPV——燃料成本 > 设备成本。

## 7.4 对你们项目的启示

| 启示 | 对你的意义 |
| --- | --- |
| 燃料费占74% → 省氢比省设备更值 | 你的 ECMS/MPC 优化的氢耗直接影响经济性 |
| FC每5年换一次 | health-budget decoder 应该考虑 SoH 退化对更换周期的影响 |
| 氢罐占CAPEX 87.5% | 深海场景中储氢储氧的体积/重量问题比水面船更严重 |
| 碳税可翻转成本对比 | 如果你的系统也考虑排放（如发电机），碳税是重要因素 |

— 文档结束 —