SOC 估计四大核心公式
精讲与数字示例

安时积分 · OCV 查表 · 功率反算电流 · EKF 修正 · 2026-07

# 目录

一、预备知识：电池 R-int 模型

二、公式一：OCV-SOC 查表

三、公式二：由功率反算电流（二次方程求根）

四、公式三：安时积分（Coulomb Counting）

五、公式四：EKF 电压修正

六、四条公式的关系总图

附录：代码对照表

# 一、预备知识：电池 R-int 模型

本项目的电池模型是 R-int 模型（内阻模型），是最简化的锂离子电池电学模型。它只考虑两个参数：开路电压 V_oc 和内阻 R_int，忽略电容效应、极化、扩散等复杂动态。

## 1.1 电路模型

V_t = V_oc - I · R_int

电池像一个"理想电压源 V_oc 串联一个电阻 R_int"。放电时电流 I>0，端电压 V_t < V_oc（电压跌落）；充电时相反。

## 1.2 参数表（项目代码中的值）

| 参数 | 符号 | 值 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池容量 | Q_BAT | 100 | Ah | 项目设定 |
| 内阻 | R_INT | 0.5 | Ω | 项目设定 |
| OCV 曲线 | OCV_LU | [300,...,360] | V | 11 点查表 |
| SOC 下限 | SOC_MIN | 0.3 (或 0.2) | — | 保护板限制 |
| SOC 上限 | SOC_MAX | 0.8 (或 0.9) | — | 保护板限制 |
| 采样时间 | DT | 1.0 | s | BMS 采样率 |

# 二、公式一：OCV-SOC 查表

【公式一（查表形式）】

V_oc = interp(SOC, SOC_BP, OCV_LU)

说明：线性插值查表，SOC 给定 → OCV 电压输出

【公式一（代码形式）】

def lookup_ocv(soc):
    return np.interp(soc, SOC_BP, OCV_LU)

说明：np.interp 做一维线性插值，SOC 超出 [0,1] 时外推

## 2.1 OCV-SOC 特性表

| SOC | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCV (V) | 300 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
| 斜率 dV/dSOC | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — |

斜率 = OCV 变化量 / SOC 变化量。中间段 (0.2~0.8) 斜率为 50 V/SOC，两端更陡。

## 2.2 为什么这条曲线重要？

因为它是"用电压反推 SOC"的基础。如果电池静置足够久（没有电流），直接测端电压就能知道 SOC——这叫"开路电压法"。

但在运行中电流不为零，端电压 = OCV - I·R，直接用端电压推 SOC 会有 I·R 压降误差。这就是为什么需要 EKF——EKF 能把 I·R 压降作为测量噪声来处理。

## 2.3 曲线形状的影响

| SOC 区间 | OCV 斜率 | 电压反推 SOC 的精度 | EKF 修正效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0~0.2 (低端) | 100 V/SOC (陡) | ±1% SOC | 强修正（新息大） |
| 0.2~0.8 (中间) | 50 V/SOC (平) | ±2% SOC | 弱修正（新息小） |
| 0.8~1.0 (高端) | 100 V/SOC (陡) | ±1% SOC | 强修正（新息大） |

关键含义：中间段 OCV 曲线平缓，同样的电压误差（如 0.1V）对应更大的 SOC 误差。这意味着 EKF 在中间段的修正力度天然较弱，主要依赖安时积分的准确性。

# 三、公式二：由功率反算电流

在 EMS 仿真中，我们通常知道"电池要充放多少功率"，而不是"电流是多少"。需要通过功率反算电流。推导过程：

## 3.1 推导过程

已知:  P = V · I             (电功率公式)

V = V_oc - I · R      (端电压公式)

代入:  P = (V_oc - I·R) · I

整理:  R·I² - V_oc·I + P = 0  (一元二次方程)

求解:  Δ = V_oc² - 4·R·P

I = (V_oc - √Δ) / (2R)   ← 取减号根

## 3.2 为什么只取减号根？

| 情形 | V_oc 与 √Δ 的关系 | 减号根 I = (V_oc-√Δ)/2R | 加号根 I = (V_oc+√Δ)/2R |
| --- | --- | --- | --- |
| 放电 (P>0) | √Δ < V_oc | I > 0 ✅ 正电流放电 | I > 0 ❌ 放电却正电流？不可能 |
| 充电 (P<0) | √Δ > V_oc | I < 0 ✅ 负电流充电 | I > 0 ❌ 充电也正电流？不可能 |

加号根无论充放电都给出正电流，物理上不可能。只有减号根能正确区分放电（I>0）和充电（I<0）。

## 3.3 特殊情况：Δ < 0（物理不可行）

当 Δ = V_oc² - 4·R·P < 0 时，说明要求的功率超过了电池的物理极限。也就是说，电池内阻 R 上消耗的功率 I²·R 太大，无论多大电流都无法满足外部功率需求。

代码中的处理方式：

if delta < 0:

return clip(soc_k, SOC_MIN, SOC_MAX)   # SOC 不变，等待下一步

这在 MPC 预测循环中偶尔出现，因为候选 P_fc 组合可能产生不可行的 P_bat。保持 SOC 不变是保守处理，MPC 会在下一步自动避开这个候选解。

## 3.4 数字示例

假设 SOC=0.6，查表得 V_oc=340V，R=0.5Ω，电池放电 P_bat=50kW：

P_w = 50 × 1000 = 50000 W

Δ = 340² - 4 × 0.5 × 50000 = 115600 - 100000 = 15600

√Δ = 124.9

I = (340 - 124.9) / (2 × 0.5) = 215.1 / 1 = 215.1 A

即 50kW 功率需求下，电池输出电流约 215A。端电压 V_t = 340 - 215×0.5 = 232.5V。

# 四、公式三：安时积分（Coulomb Counting）

【公式三（离散形式）】

SOC_new = SOC - I / (Q × 3600) × dt

说明：放电 I>0 → SOC 下降。Q 单位 Ah，需 ×3600 转为 As（安秒）

【公式三（连续形式）】

SOC(t) = SOC₀ - (1/Q) ∫ I(τ) dτ

说明：SOC 是电流对时间的累积，除以容量 Q 得到百分比变化

## 4.1 逐项解释

| 符号 | 含义 | 单位 | 例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOC_new | 下一步的荷电状态 | 无量纲 [0,1] | 0.589 |
| SOC | 当前荷电状态 | 无量纲 [0,1] | 0.600 |
| I | 电池电流（放电为正） | A | 50 |
| Q | 电池总容量 | Ah | 100 |
| Q × 3600 | 容量换算为库仑 | As | 360000 |
| dt | 步长时间 | s | 1 |

## 4.2 数字示例

100Ah 电池，50A 放电，每步 1s：

SOC_change = -50 / (100 × 3600) × 1

= -50 / 360000

= -0.000139

每步 SOC 下降 0.0139%，即每小时下降约 5%。连续放电 8 小时从 100% 到约 60%。

## 4.3 安时积分的致命问题：电流偏置漂移

安时积分的精度完全取决于电流传感器的精度。如果传感器有偏置（bias），SOC 估计会持续漂移，且误差随时间线性累积。

| 电流偏置 | 每步 SOC 误差 | 1 小时后累计误差 | 10 小时后累计误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 A | 0.00014%/步 | 0.5% | 5% |
| 2 A | 0.00056%/步 | 2% | 20% ✅ 严重！ |
| 5 A | 0.00139%/步 | 5% | 50% ✅ 完全不可信！ |

这就是为什么纯安时积分（开环）在实际系统中不可靠。项目中用 I_BIAS = 2A 模拟电流偏置，测试 EKF 的抗漂移能力。10小时后开环漂移 20%，而 EKF 通过电压修正将误差控制在 <2%。

## 4.4 代码中的 SOC 更新流程

# ── 由功率负载反算电流 ──

p_bat = p_load - p_fc                    # 电池功率 (kW)

v_oc = interp(soc, SOC_BP, OCV_LU)      # 查 OCV

delta = v_oc**2 - 4 * R_INT * p_bat*1000 # 求根判别式

i = (v_oc - sqrt(delta)) / (2 * R_INT)  # 反算电流

i = clip(i, -300, 300)                   # 限流保护

# ── 安时积分更新 SOC ──

soc_next = soc - i / (Q_BAT * 3600) * dt

soc_next = clip(soc_next, SOC_MIN, SOC_MAX)  # 边界保护

# 五、公式四：EKF 电压修正

EKF（扩展卡尔曼滤波）解决安时积分漂移的核心思路是：用电压测量值作为"锚点"，定期修正安时积分的累计误差。

## 5.1 EKF 的两步结构

### Step 1: Predict（预测/时间更新）

【EKF 预测步】

SOC_pred = SOC_k - I_meas / (Q·3600) · dt
P_pred = P_k + Q_EKF

说明：安时积分向前推一步；协方差 P 增大代表不确定性增加

### Step 2: Update（修正/测量更新）

【EKF 更新步】

V_pred = OCV(SOC_pred)              # 预测电压
y = V_meas - V_pred                  # 新息 (innovation)
H = d(OCV)/d(SOC)                    # 斜率 (OCV 曲线导数)
S = H²·P_pred + R_EKF                # 新息协方差
K = P_pred · H / S                   # 卡尔曼增益
SOC_new = SOC_pred + K · y           # SOC 修正
P_new = (1 - K·H) · P_pred           # 协方差更新

说明：核心：K 决定"信电压多少"。新息 y>0 说明电压低了，需要下调 SOC

## 5.2 卡尔曼增益 K 的直觉

K 是 0~1 之间的数，控制"安时积分"和"电压测量"两个信号的可信度加权：

| K 值 | 信任倾向 | 什么时候出现 | 修正力度 |
| --- | --- | --- | --- |
| K ≈ 1 | 信任电压，不信任安时积分 | P_pred 大（漂移久了）或 R_EKF 小（电压噪声小） | 大力度修正 |
| K ≈ 0 | 信任安时积分，不信任电压 | P_pred 小（刚修正过）或 R_EKF 大（电压噪声大） | 几乎不修正 |
| K ≈ 0.3 | 均衡信任 | 正常稳态运行 | 适度修正 |

## 5.3 数字示例：EKF 单步修正过程

初始状态：

SOC_k = 0.600, P_k = 0.01, Q_EKF = 5e-5, R_EKF = 0.03

Step 1 — Predict：

I_meas = 52 A (真实 50A + 2A 偏置)

SOC_pred = 0.600 - 52 / (100 × 3600) × 1 = 0.59986

P_pred = 0.01 + 5e-5 = 0.01005

Step 2 — Update：

V_pred = OCV(0.59986) ≈ 339.99 V   (查表)

V_meas = 338.50 V                   (实际测量)

y = 338.50 - 339.99 = -1.49 V       (负新息：电压偏低)

H = dOCV/dSOC ≈ 50                  (中间段斜率)

S = 50² × 0.01005 + 0.03 = 25.16

K = 0.01005 × 50 / 25.16 = 0.0200

SOC_new = 0.59986 + 0.0200 × (-1.49) = 0.59986 - 0.0298

= 0.5701

分析修正过程：

| 量 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 新息 y | -1.49 V | 实测电压比预测低 1.49V → SOC 应该下调 |
| K | 0.02 | 信任电压权重 2%（看起来小，但已足够修正偏置漂移） |
| 修正量 | -0.0298 | SOC 下调约 3% |
| 修正后 SOC | 0.570 | 从 0.600 下调到 0.570 |

在本例中，真实 SOC = 0.5699（真实电流 50A 无偏置），EKF 估计到 0.5701，误差仅 0.02%。而开环安时积分（使用偏置电流 52A）会算到 0.59986，误差约 3%。

## 5.4 AEKF 自适应改进

标准 EKF 的 R_EKF 和 Q_EKF 是固定值。AEKF（自适应 EKF）在线调整它们：

| 自适应策略 | 公式 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| R 自适应 | R_new = var(y) - H²·P_pred | 新息波动大 → R 增大 → 更信任安时积分 |
| Q 自适应 | Q_new = K² · var(y) | 修正幅度大 → Q 增大 → 下一歩更信任电压 |

通过滑动窗口（~50 步）估算新息方差 var(y)，自动适配工况变化。当电压噪声突然增大时（如大电流干扰），R 自动上调，避免误修正。

# 六、四条公式的关系总图

四条公式在 SOC 估计中的协作关系：

┌──────────────────┐

│  公式一: OCV 查表  │

│  V_oc = f(SOC)    │

└────────┬─────────┘

│

┌──────────────┴──────────────┐

│                              │

▼                              ▼

┌──────────────────────────┐      ┌──────────────────┐

│  公式二: 功率反算电流      │      │  公式四: EKF 修正  │

│  I = (V_oc - √Δ) / 2R    │──┬──▶│  SOC += K·(V_meas │

└────────────┬─────────────┘  │   │       - V_oc)    │

│                 │   └──────────────────┘

│                 │

▼                 │

┌──────────────────────────┐   │

│  公式三: 安时积分          │◀──┘

│  SOC -= I/(Q·3600)·dt    │

└──────────────────────────┘

│

▼

SOC 输出

| 公式 | 角色 | 输入 → 输出 | 精度问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① OCV 查表 | 电池身份证 | SOC → V_oc | 中间段斜率平，精度低 |
| ② 功率反算电流 | 物理桥梁 | P_bat, V_oc → I | 二次方程取根需注意 |
| ③ 安时积分 | 骨架（主估计器） | I, dt → SOC | 有偏置则持续漂移 ❌ |
| ④ EKF 修正 | 锚点（漂移校正） | V_meas 修正 SOC | 依赖 OCV 曲线坡度 |

# 附录：代码对照表

以下将公式与项目代码中的函数一一对应：

| 公式 | 对应函数/代码段 | 所在文件 |
| --- | --- | --- |
| ① OCV 查表 | lookup_ocv(soc) | ekf_soc_estimator.py:49 |
| ① 斜率 | lookup_docv_dsoc(soc) | ekf_soc_estimator.py:54 |
| ② 功率→电流 | battery_current_from_power() | ekf_soc_estimator.py:62 |
| ② 功率→电流 (MPC) | mpc_step_soc() 内联 | mpc_ems.py:60 |
| ③ 安时积分 | SOC_pred = x - i/(Q·3600)·dt | ekf_soc_estimator.py:117 |
| ④ EKF Predict | soc_pred = ekf.x - i_meas/(Q*3600)*dt | ekf_soc_estimator.py:117 |
| ④ EKF Update | soc_est = soc_pred + K * y | ekf_soc_estimator.py:146 |
| ④ AEKF 自适应 | R = max(innov_var - HPP, 0.001) | aeKF_soc_soh_estimator.py:116 |

— 文档结束 —