SoH_data 深度分析报告
FC 与电池退化曲线精讲

TU Delft PhD Chapter 3 — 退化数据 + 论文溯源 · 2026-07

# 目录

一、论文溯源

二、SoH_data.xlsx 数据结构

三、FC 退化分析（完美线性）

四、电池退化分析

五、FC vs 电池对比

六、与项目的关系

附录：数据全表

# 一、论文溯源

这个数据集出自以下研究工作：

## 1.1 核心来源

PhD 论文 Chapter 3（数据来源）

题目：Energy System Design and Operation of Hydrogen Fuelled Ships

作者：Foivos Mylonopoulos, S. Durgaprasad, A. Coraddu, H. Polinder

机构：Delft University of Technology (TU Delft)

数据集：4TU.ResearchData, 2026-01-30 发布

此 Chapter 3 研究了一艘柴油货船 retrofit 为氢燃料电池+电池混合动力的全生命周期设计、运行和成本分析。控制策略采用低通滤波（LPF）EMS。

## 1.2 相关期刊论文

Mylonopoulos et al. (2024) — International Journal of Hydrogen Energy

Lifetime design, operation, and cost analysis for the energy system of a retrofitted cargo vessel with fuel cells and batteries

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 期刊 | International Journal of Hydrogen Energy |
| DOI | 10.1016/j.ijhydene.2024.10.xxx |
| 研究对象 | 通用货船 retrofit FC+电池 |
| 核心结论 | NPV 范围从 -$2.2M 到 +$18.8M（取决于氢价和碳税） |

## 1.3 数据集中引用的参考文献

Excel 文件中引用了：

Banaei et al. (2021) — Cost-effective control of Roll-on/Roll-off Emission-Free Ships

25th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR)

方法：MILP（混合整数线性规划），GAMS 实现

数据集引用格式：

Mylonopoulos, F.M., Durgaprasad, S., Coraddu, A., Polinder, H. (2026)

"Data accompanying Chapter 3 of the PhD Dissertation: Energy System

Design and Operation of Hydrogen Fuelled Ships"

4TU.ResearchData. https://research.tudelft.nl/en/datasets/...

# 二、SoH_data.xlsx 数据结构

| 列 | 列名 | 数据点数 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | FC_roundtrips | 36 | 0 ~ 4.901 | 年 |
| B | Fuel cell SoH | 36 | 84.92 ~ 100.00 | % |
| C | Batt_years | 8 | 0 ~ 7 | 年 |
| D | Bat_SoH | 8 | 79.47 ~ 100.00 | % |

FC_roundtrips 虽然列名含 "roundtrips"，实际是时间（年）。每个航次 47 天 = 0.129 年，36 个数据点覆盖 38 个航次、共 4.9 年。电池数据只有 8 个点（每年一个），分辨率不如 FC 数据。

## 2.1 完整数据表

| FC_roundtrips (年) | FC SoH (%) | Batt_years (年) | Bat SoH (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 0.129 | 99.57 | 1 | 97.07 |
| 0.258 | 99.14 | 2 | 94.13 |
| 0.386 | 98.71 | 3 | 91.20 |
| 0.515 | 98.28 | 4 | 88.27 |
| 0.644 | 97.85 | 5 | 85.33 |
| 0.773 | 97.42 | 6 | 82.40 |
| 0.901 | 96.98 | 7 | 79.47 |
| 1.129 ~ 4.901 | 96.55 → 84.92 | — | — |

# 三、FC 退化分析（完美线性）

FC 退化是本数据集最核心的发现。

## 3.1 线性回归模型

【FC SoH 退化公式】

SoH_fc(t) = -3.0305 × t + 99.87

说明：t: 时间（年），R² = 0.9996

| 统计量 | 值 |
| --- | --- |
| 斜率（退化速率） | -3.0305 %/年 |
| 每次航次退化（47 天） | -0.390 % |
| 截距（初始 SoH） | 99.87%（接近 100%） |
| R²（拟合优度） | 0.9996 |
| 残差最大值 | 0.155% |
| 残差标准差 | 0.086% |
| 二阶项贡献 | 仅 0.0003%（可忽略） |

## 3.2 关键结论：退化是完美线性

这是一个重要的发现。燃料电池退化通常被认为是指数或非线性过程（后期加速），但在这份数据中：

前 15% 退化范围内，FC SoH 呈完美线性下降

原因推测：

• LPF 控制限制了功率波动 → 减少热循环和机械应力

• 电池兜底 → FC 不需要怠速 → 减少怠速退化

• 有电池功率缓冲 → FC 输出相对平稳 → 退化均匀

工程意义：如果你的系统也采用类似的平稳控制策略，可以用线性模型近似 SoH 退化，大幅简化健康预算管理。

## 3.3 关键寿命节点

| 时间 | FC SoH | 事件 |
| --- | --- | --- |
| 0 年 | 100.0% | 新电堆 |
| 1 年（7 航次） | 96.8% |  |
| 2 年（15 航次） | 93.8% |  |
| 3 年（23 航次） | 90.7% |  |
| 4 年（31 航次） | 87.6% |  |
| 4.9 年（38 航次） | 84.9% | 论文仿真终点 |
| 6.6 年（51 航次） | 80.0% | ⚠ 建议更换点（20% 退化阈值） |
| 9.9 年（77 航次） | 70.0% | 严重退化 |

# 四、电池退化分析

## 4.1 线性回归模型

【电池 SoH 退化公式】

SoH_bat(t) = -2.9332 × t + 100.00

说明：t: 时间（年），仅有 8 个数据点

| 统计量 | 值 |
| --- | --- |
| 退化速率 | -2.933 %/年 |
| 初始 SoH | 100.00% |
| 7 年后 SoH | 79.47% |
| 到 80% 阈值 | ~6.82 年 |

## 4.2 退化组成（Results_ch3 内部数据）

| 退化分量 | 速率 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 循环老化 | 0.956%/年 | 32.6% |
| 日历老化 | 1.977%/年 | 67.4% |
| 合计 | 2.933%/年 | 100% |

电池采用 LFP 化学体系。日历老化占总退化三分之二，这是因为船每年有约 36 天靠港停泊时间（电池处于存储状态），日历老化持续发生。循环老化较小是因为 LPF 控制下 DoD 深度仅 ~41%。

日历老化公式（来自 Excel 注释）：

Q_loss = a1 * exp(-a2 / T) * sqrt(t)

a1 = 0.00157, a2 = 1.317, T = 298.15 K, t = 36 days

Annual Calendar Loss = 1.977%

# 五、FC vs 电池退化对比

## 5.1 双退化曲线对比

| 对比维度 | FC | 电池（LFP） |
| --- | --- | --- |
| 退化速率 | 3.03%/年 | 2.93%/年 |
| 退化形状 | 完美线性 | 线性（近似） |
| 数据点数 | 36 个 | 8 个 |
| 到 80% SoH | 6.56 年 | 6.82 年 |
| 到 70% SoH | 9.86 年 | 10.23 年 |
| 更换周期 | ~5 年（论文结论） | ~7 年 |

## 5.2 同步到寿分析

FC 和电池的退化速率非常接近（3.03% vs 2.93%），这意味着它们几乎同时到达 80% SoH 的更换阈值（6.56 vs 6.82 年，仅差 3 个月）。

工程意义：

• ✅ FC 和电池同时到寿、同时更换 → 维护次数最少

• ✅ 不需要中间插入更换停航 → 运营效率高

• ✅ LPF 控制策略在均衡老化方面表现优秀

注意：论文给出的更换周期 FC ~5 年、电池 ~7 年，与纯 SoH 外推有差异，因为论文还考虑了其他工程因素（如 FC 启停次数、峰值功率时间等）。

## 5.3 可视化数据

| 时间（年） | FC SoH (%) | 电池 SoH (%) | 差值 (FC-电池) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1 | 96.84 | 97.07 | -0.23 |
| 2 | 93.81 | 94.13 | -0.32 |
| 3 | 90.78 | 91.20 | -0.42 |
| 4 | 87.75 | 88.27 | -0.52 |
| 5 | 84.72 | 85.33 | -0.61 |
| 6 | 81.69 | 82.40 | -0.71 |
| 7 | 78.66 | 79.47 | -0.81 |

差值随时间缓慢扩大（FC 退化稍快），但始终在 1% 以内。

# 六、与项目的关系

## 6.1 校准 Health-Budget Decoder

| 应用 | SoH_data 提供的值 | 项目中如何使用 |
| --- | --- | --- |
| 弱堆定义阈值 | SoH < 85% | c = 0.15 的起始条件 |
| 退化速率 | 3.03%/年 | c(t) = c0 × (SoH/100) 动态调整 |
| 线性假设验证 | R² = 0.9996 | 支持线性退化模型，简化 EKF 设计 |

## 6.2 SoH 线性模型对 EKF 的意义

你的 aeKF_soc_soh_estimator.py 中，SOC+SOH 联合估计的状态转移可以写为：

# 基于 SoH_data 验证的线性模型

# 状态: [SOC, Q, R_int]

# SOC 转移: SOC_k+1 = SOC_k - I/(Q*3600)*dt

# Q 转移 (容量退化):  Q_k+1 = Q_k - 3.03%/year

# R 转移 (内阻增加):  R_k+1 = R_k + 0.5%/year (估算)

线性模型比指数模型更适合 EKF，因为雅可比矩阵计算简单、数值稳定性好。

## 6.3 与 FuelConsumption.xlsx 的关联

| 时间（年） | FC SoH (%) | 氢耗（吨/航次） | 氢耗增加 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.13 (航次1) | 99.57 | 24.24 | 基准 |
| 0.90 (航次7) | 96.98 | 25.20 | +3.9% |
| 2.90 (航次22) | 90.95 | 27.40 | +13.0% |
| 4.90 (航次36) | 84.92 | 30.18 | +24.5% |

氢耗增加与 SoH 下降高度相关：SoH 每下降 1%，航次氢耗增加约 1.6%。这为你的健康预算管理提供了经济性惩罚的量化依据。

# 附录：数据全表

| 时间（年） | FC SoH (%) | 电池 SoH (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.000 | 100.00 | 100.00 |
| 0.129 | 99.57 | 97.07 |
| 0.258 | 99.14 | 94.13 |
| 0.386 | 98.71 | 91.20 |
| 0.515 | 98.28 | 88.27 |
| 0.644 | 97.85 | 85.33 |
| 0.773 | 97.42 | 82.40 |
| 0.901 | 96.98 | 79.47 |
| 1.129 | 96.55 | — |
| 1.258 | 96.12 | — |
| 1.386 | 95.69 | — |
| 1.515 | 95.26 | — |
| 1.644 | 94.83 | — |
| 1.773 | 94.40 | — |
| 1.901 | 93.97 | — |
| 2.129 | 93.54 | — |
| 2.258 | 93.11 | — |
| 2.386 | 92.68 | — |
| 2.515 | 92.25 | — |
| 2.644 | 91.82 | — |
| 2.773 | 91.38 | — |
| 2.901 | 90.95 | — |
| 3.129 | 90.52 | — |
| 3.258 | 90.09 | — |
| 3.386 | 89.66 | — |
| 3.515 | 89.23 | — |
| 3.644 | 88.80 | — |
| 3.773 | 88.37 | — |
| 3.901 | 87.94 | — |
| 4.129 | 87.51 | — |
| 4.258 | 87.08 | — |
| 4.386 | 86.65 | — |
| 4.515 | 86.22 | — |
| 4.644 | 85.78 | — |
| 4.773 | 85.35 | — |
| 4.901 | 84.92 | — |

— 文档结束 —