# mpc_ems_ekf.py 类结构详解

# 一、概述

mpc_ems_ekf.py 在 mpc_ems_optimized.py 的基础上引入 EKF/AEKF SOC 估计模块，
核心变化是将之前"开环安时积分"的 SOC 估计替换为带测量修正的卡尔曼滤波框架。

整个估计模块采用 基类 + 多态实现 的设计模式：

SOCEstimator：基类，定义统一接口 .step(i_meas, v_t_meas)

OpenLoopEstimator：开环安时积分（无修正，充当对比基准）

EKFEstimator：扩展卡尔曼滤波（固定 Q/R，抗电流偏置）

AEKFEstimator：自适应扩展卡尔曼滤波（Q/R 在线滑动窗口调节）

此外还有一个工厂函数 build_estimator()，根据字符串名创建对应估计器。

# 二、类继承关系

SOCEstimator（基类接口）
    │
    ├── OpenLoopEstimator  — 开环安时积分（对比基准）
    ├── EKFEstimator       — 扩展卡尔曼滤波（固定 Q/R）
    └── AEKFEstimator      — 自适应 EKF（Q/R 在线调节）

build_estimator() — 工厂函数，按名字创建对象

# 三、各 Class 详细说明

## 1. SOCEstimator — 基类

文件位置：第 102–109 行

作用：定义所有 SOC 估计器的统一接口（类似 Java/C++ 的抽象类）。

成员变量：

self.x — 当前 SOC 估计值，初值由 x0 指定（默认 0.6）

核心方法：

step(i_meas, v_t_meas, dt=DT) — 单步 SOC 更新，返回新 SOC。子类必须重写。

参数：
  i_meas：电流测量值（A），含偏置+噪声
  v_t_meas：端电压测量值（V），模拟 BMS 传感器
  dt：时间步长（默认 1s）

设计意图：mpc_sim() 主仿真函数只跟基类打交道，统一调用 .step(i, v)，底层是开环、EKF 还是 AEKF 对控制逻辑完全透明。新增估计方法时只需继承 SOCEstimator 并实现 step() 即可。

## 2. OpenLoopEstimator — 开环安时积分

文件位置：第 112–117 行

公式：SOC_{k+1} = SOC_k − I × Δt / Q_bat

关键特点：

v_t_meas 参数传入但完全不用——纯开环，无测量修正

电流有偏置 / 噪声时，SOC 会持续漂移，没有拉回机制

在该文件中充当 对比基准 ——展示"不做 EKF 修正时 SOC 估计的漂移程度"

适用场景：EKF 效果的 baseline 对比，或传感器精度极高时做简化。

## 3. EKFEstimator — 扩展卡尔曼滤波

文件位置：第 120–157 行

核心思想：两阶段递推 — Predict（时间更新）→ Update（测量更新）

### Predict（时间更新）

状态预测（安时积分）：SOC_pred = SOC_k − I / (Q_bat × 3600) × dt

协方差预测：P_pred = P_k + Q

雅可比 F 简化为 1.0（d(SOC_next)/d(SOC) ≈ 1），因此 F×P×F^T = P，加 Q 即得 P_pred。

### Update（测量更新）

新息计算：y = V_meas − Voc(SOC_pred)  — 电压预测偏差

观测雅可比：H = dVoc/dSOC — OCV 曲线在 SOC_pred 处的斜率

新息协方差：S = H² × P_pred + R

卡尔曼增益：K = P_pred × H / S  — 权衡模型 vs 测量

状态修正：SOC_est = SOC_pred + K × y  — 用电压新息拉回 SOC

协方差更新：P_est = (1 − K × H) × P_pred

### Q / R 参数物理含义

| 参数 | 物理含义 | 调参方向 |
| --- | --- | --- |
| Q（过程噪声） | 对安时积分模型的信任程度 Q 越大 → 越不信任模型 | 电流噪声大 → 增大 Q 模型不准 → 增大 Q |
| R（测量噪声） | 对电压传感器的信任程度 R 越大 → 越不信任测量 | 电压噪声大 → 增大 R OCV 曲线平坦段 → 增大 R |
| P0（初始协方差） | 对初始 SOC 估计的不确定性 | 初值不准 → 增大 P0 默认 0.1 通常足够 |

抗偏置原理：当电流有恒定偏置时，开环安时积分会使 SOC 线性漂移。但 EKF 会同时观测端电压 V_t：如果 SOC 漂了，Voc(SOC) 跟实测 V_t 对不上，新息 y 不为零，卡尔曼增益 K 会把 SOC 拉回来。因此稳态时 EKF 的 SOC 估计是有偏但收敛的，漂移幅度远小于开环。

## 4. AEKFEstimator — 自适应扩展卡尔曼滤波

文件位置：第 160–210 行

相比 EKF 的改进：

R 自适应：用滑动窗口新息方差估算测量噪声，动态调整对电压传感器的信任度

Q 自适应：用残差方差估算过程噪声，工况剧烈时增大 Q（多信测量）

工况变化时自动调整信任权重，比固定 Q/R 更鲁棒，免去手动调参

### 自适应逻辑细节

滑动窗口：维护一个 innov_buffer，默认长度 window=50 步，存最近的新息 y。

R 更新规则：
  R = max(innov_var − H² × P_pred, 0.001)
  新息方差大 → 减小 R → 更信任电压测量 → 修正力度增大

Q 更新规则：
  Q = max(K² × innov_var, 1e-8)
  新息方差大 → 增大 Q → 更信任当前测量 → 跟踪更快

注意：窗口长度 window 是可调参数。窗口越大，自适应越平滑但响应越慢；窗口越小，自适应越快但可能对噪声过度敏感。

## 5. build_estimator() — 工厂函数

文件位置：第 213–226 行

作用：根据字符串名称创建对应的 SOC 估计器对象（工厂模式）。

用法：

estimator = build_estimator('openloop', x0=0.6)   # 开环

estimator = build_estimator('ekf', x0=0.6, Q_ekf=5e-5, R_ekf=0.03)

estimator = build_estimator('aekf', x0=0.6, Q_ekf=5e-5, R_ekf=0.03)

这样上层代码只需传字符串参数 --soc-estimator ekf 即可切换估计方法，无需修改控制逻辑。

# 四、数据流

① 真实 SOC 演化（第 426–427 行）

SOC_true[k+1] = SOC_true[k] − i_real / Q × dt
用无偏电流 i_real 推进真实 SOC，作为评估基准

② 模拟传感器测量（第 430–431 行）

i_meas = i_real + 偏置 + 噪声
v_meas = Voc(SOC_true) + 噪声
模拟真实 BMS 传感器的有偏含噪测量值

③ SOC 估计（第 434 行）

soc_est_k1 = estimator.step(i_meas, v_meas)
调用估计器的 .step() → 得到修正后的 SOC

④ 控制决策（第 355–406 行）

使用 SOC_est_arr[k]（即 EKF 估计值）做 MPC 网格搜索,
而非真实 SOC — 模拟真实控制器只能拿到估计值的场景

这样设计的意义：即便电流有偏置，EKF 估计的 SOC 会通过电压新息持续修正，
控制器基于修正后的 SOC 做决策，不会因 SOC 漂移导致错误的能量分配。

# 五、接口兼容性说明

mpc_sim() 返回值兼容 mpc_ems_optimized.py：
  • 原 SOC 字段 = 真实 SOC（SOC_true[:N]），保证下游绘图代码不报错
  • 新增 SOC_est（EKF 估计）、SOC_open（开环）、SOC_true（显式真实值）
  • 新增 SOC_rmse / SOC_open_rmse 字段，量化估计精度
  • 新增 config 字典，记录当前仿真的 EKF 参数和传感器噪声设置

# 六、运行示例

默认 MPC+EKF, WLTC：python scripts/mpc_ems_ekf.py

AEKF：python scripts/mpc_ems_ekf.py --soc-estimator aekf

开环对比：python scripts/mpc_ems_ekf.py --soc-estimator openloop

模拟 5A 电流偏置：python scripts/mpc_ems_ekf.py --current-bias 5.0

四方法大对比：python scripts/mpc_ems_ekf.py --compare

N_p 敏感性扫描：python scripts/mpc_ems_ekf.py --scan