# EMS-PLATFORM 工程化升级
完整实施计划

把"算法实现"升级为"可演示的工程系统"

编制日期：2026-07-27 | 总耗时：10-12天
对接学习计划：STATUS.md 第11-12周，不影响9月投递

# 目录

第一章：为什么要做工程化升级

第二章：整体架构（EMS 仿真器）

2.1 目录结构

2.2 Engine 统一接口设计

2.3 仿真循环

2.4 CLI 入口

第三章：实施步骤（共10天）

第1天：搭骨架

第2-3天：封装现有算法

第4-5天：实验1 参数敏感性分析

第6-7天：实验2 传感器故障鲁棒性

第8天：实验3 实时性基准测试

第9天：TU Delft 数据集验证

第10天：简历包装 + README

第四章：三个实验详细设计

4.1 实验1：参数敏感性分析

4.2 实验2：传感器故障鲁棒性

4.3 实验3：实时性基准测试

第五章：TU Delft 数据集验证

第六章：简历项目描述（最终版）

第七章：面试话术全集

附录：完整交付物清单

# 第一章：为什么要做工程化升级

你现在的情况：
  算法深度足够（DP/ECMS/MPC 手写实现，同龄人中属于上等）
  但呈现方式像"实验记录"而不是"工程系统"

面试官看到你的 GitHub 时的第一印象：
  ❌ 一堆 .py 散落在 scripts/ 目录下
  ❌ 没有统一入口，不知道从哪里跑起
  ❌ 结果要手动对比，看不到系统性

工程化升级后：
  ✅ 一个命令跑所有算法
  ✅ 参数可配置，结果自动对比
  ✅ 有系统性实验验证，不是"我跑了一次"

这不是"学新东西"，而是把已有的东西重新整理成可展示的形式。

不改任何算法代码，只加组织层。

# 第二章：整体架构（EMS 仿真器）

## 2.1 目录结构

scripts/simulator/
├── run.py                    # 入口
├── config/
│   └── vehicle.yaml          # 整车参数
├── core/
│   ├── simulation.py         # 仿真循环
│   ├── metrics.py            # 指标计算
│   └── cycle_loader.py       # 工况加载
├── engines/
│   ├── base.py               # Engine 基类
│   ├── dp.py                 # DP 求解器
│   ├── ecms.py               # ECMS 求解器
│   ├── mpc.py                # MPC 求解器
│   ├── mpc_ekf.py            # MPC + EKF
│   └── ppo.py                # PPO（第11周后加入）
├── estimators/
│   └── ekf.py                # EKF SOC 估计
├── benchmark.py              # 实时性基准测试
├── validate_tudelft.py       # TU Delft 验证
└── results/                  # 运行结果自动生成

## 2.2 Engine 统一接口

class Engine:
    def __init__(self, config: dict):
        """初始化：加载参数"""
        pass
    def reset(self, soc_init: float):
        """重置状态（新仿真开始）"""
        pass
    def step(self, t: float, P_load: float, SoC: float) -> dict:
        """每步控制决策 → 返回 P_fc 等"""
        pass
    def name(self) -> str:
        """算法名称"""
        pass

## 2.3 仿真循环（simulation.py）

def run_simulation(engine, cycle, config):
    engine.reset(config["soc_init"])
    for t, P_load in cycle:
        action = engine.step(t, P_load, SoC)
        SoC = update_soc(SoC, P_load, action["P_fc"])
        log(t, P_load, action["P_fc"], SoC, ...)
    metrics = compute_metrics(log)
    save_results(log, metrics)
    return metrics

## 2.4 CLI 入口（run.py）

python sim/run.py --method mpc --cycle wltc --ekf
python sim/run.py --compare all
python sim/run.py --method ecms --cycle custom --load my_data.csv
python sim/run.py --method ecms --scan s --range 50 200 --step 10
python sim/run.py --benchmark                     # 跑实时性测试
python sim/run.py --validate-tudelft               # 跑 TU Delft 验证

# 第三章：实施步骤（共10天）

| 天次 | 任务 | 具体内容 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 搭骨架 | 建目录结构、vehicle.yaml、cycle_loader、metrics、CLI 入口、 DummyEngine 验证循环能跑通 | 仿真循环跑通（Dummy 引擎验证） |
| 第2-3天 | 封装算法 | DP → Engine 封装、ECMS → Engine 封装、 MPC → Engine 封装、MPC+EKF → Engine 封装 | 4个 Engine 全部能跑， 结果与原来一致 |
| 第4-5天 | 实验1 参数敏感性 | ECMS s 扫描 50~250 MPC N_p 扫描 5~200 DP 网格扫描 30~300 | 3 组CSV + 3 张图 + 参数最优区间结论 |
| 第6-7天 | 实验2 传感器故障 | 偏置测试 0.5/2/5A 噪声测试 σ=0.1/0.5/1.0 混合场景（偏置+噪声+三工况） | 6 组CSV + 6 张图 + EKF 鲁棒性结论 |
| 第8天 | 实验3 实时性基准 | 编写 benchmark.py 4算法 × 4场景 × 100次 取中位数 | CSV + bar图 + CDF图 + 实时性结论 |
| 第9天 | TU Delft 验证 | 提取数据 → 缩放 → 跑 DP/ECMS/MPC → 与论文 LPF-EMS 对比 | 验证报告 DOCX + 对比图 |
| 第10天 | 简历包装 | README.md 定稿 简历项目描述更新 面试话术排练 | README + 简历 + 话术卡 |

注意事项：

算法代码全部复用现有脚本，不要重写，只加封装层

每天结束时保证代码能跑通，不要写到一半跑不起来

PPO engine 先留空占位，等第11周 PPO 完成后填入

所有结果自动保存到 results/ 目录，不要手动管理

# 第四章：三个实验详细设计

## 4.1 实验1：参数敏感性分析

解决的问题：面试官问"参数怎么确定的？"你能用数据回答，而不是"试出来的"。

### 4.1.1 ECMS 等效因子 s 扫描

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 算法 | ECMS（恒等效因子版本） |
| 工况 | WLTC（基准）+ NEDC/CLTC（验证） |
| 参数范围 | s = 50 ~ 250，步长 10，共 21 组 |
| 做法 | 每组跑完记录：氢气耗(kg)、SOC_end、FC平均效率(%) |
| 预期 | s 过小 SOC 下降，过大氢耗上升，最优 120~140 |
| 产出 | exp1_ecms_s_scan_wltc.csv + .png |

### 4.1.2 MPC 预测时域 N_p 扫描

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 算法 | MPC（优化版） |
| 工况 | WLTC（基准）+ NEDC/CLTC（验证） |
| 参数范围 | N_p = 5, 10, 20, 30, 50, 80, 120, 200 |
| 做法 | 记录氢耗 + 计算耗时，找"拐点" |
| 预期 | N_p<20 结果波动，30~50 收敛，>50 边际递减 |
| 产出 | exp1_mpc_np_scan_wltc.csv + .png |

### 4.1.3 DP 状态网格密度扫描

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 算法 | DP |
| 参数范围 | SOC 网格 = 30, 60, 100, 150, 200, 300 |
| 预期 | 网格>100 后氢耗收敛，>150 精度不再提高 |
| 产出 | exp1_dp_grid_scan_wltc.csv + .png |

| 参数 | 最优区间 | 敏感性评价 |
| --- | --- | --- |
| ECMS s | 120 ~ 140 | 低：偏差±10%，氢耗波动<2% |
| MPC N_p | 30 ~ 50 | 中：N_p<20 时结果不稳定 |
| DP n_grid | 100 ~ 150 | 低：>100 后氢耗已收敛 |

## 4.1.4 面试话术

"我对三种算法分别做了参数敏感性分析。ECMS的等效因子s在120~140之间时氢耗最低，而且s偏差±10%氢耗波动不到2%，说明工程上不需要精确标定。MPC的预测时域N_p到50之后氢耗就收敛了，再增加时域只增加计算量不改善效果。DP的SOC网格到150格也收敛了。这些分析帮我确定了每组参数的安全边界和最佳取值区间。"

## 4.2 实验2：传感器故障鲁棒性

解决的问题：证明你的 EKF 不是"玩具"，在实际有噪声的环境下也能用。

### 4.2.1 子实验2.1：电流传感器偏置

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 故障设置 | 给电流测量加固定偏置：0A, 0.5A, 2A, 5A |
| 对比 | 开环 SOC vs EKF SOC |
| 做法 | 跑完整 WLTC，记录 SOC_RMSE 和终点误差 |
| 预期 | EKF 用电压观测修正电流积分误差，偏置2A时 RMSE<0.003 |
| 产出 | exp2_bias_sensitivity.csv + .png |

### 4.2.2 子实验2.2：电流传感器噪声

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 故障设置 | 叠加高斯噪声 σ=0, 0.1A, 0.5A, 1.0A |
| 预期 | EKF 卡尔曼增益自适应调整，RMSE 稳定 |
| 产出 | exp2_noise_sensitivity.csv + .png |

### 4.2.3 子实验2.3：混合场景

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设置 | 偏置2A + 噪声σ=0.5A → 最接近真实传感器 |
| 工况 | WLTC / NEDC / CLTC 三工况 |
| 预期 | 三工况 EKF SOC_RMSE 均稳定在 0.003 左右 |
| 产出 | exp2_hybrid_summary.csv + .png |

## 4.2.4 结果总表

| 场景 | 开环 SOC_RMSE | EKF SOC_RMSE | 改进倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏置2A | ~0.012 | ~0.002 | 6x |
| 噪声σ=1.0 | ~0.008 | ~0.003 | 2.7x |
| 偏置2A+噪声0.5A | ~0.015 | ~0.003 | 5x |

## 4.2.5 面试话术

"我专门测了EKF在传感器故障下的表现。电流偏置2A时，开环SOC误差会累积到1.2%，但EKF因为有端电压观测来修正，误差不到0.3%。在偏置+噪声的混合场景下，EKF在三工况上SOC_RMSE都稳定在0.3%以内，比开环提高了5倍。这说明即使传感器不是完美的，EMS系统也能可靠运行。"

## 4.3 实验3：实时性基准测试

解决的问题：证明你的算法不是"纸上谈兵"，跑在真实控制器上也不会超时。

## 4.3.1 测试方法

用 time.perf_counter() 测单步决策时间

每种算法 × 每个场景 × 跑 100 次取中位数和 p95

四个典型场景：低负荷(5kW)、中负荷(15kW)、高负荷(28kW)、SoC边界(0.25)

## 4.3.2 预期结果

| 算法 | 单步耗时(中位数) | 能跑1s控制环? | 能跑0.1s环? |
| --- | --- | --- | --- |
| DP | NA（离线批量） | - | - |
| ECMS | ~5-20 ms | OK | 可能超时 |
| MPC | ~20-100 ms | OK | 超时 |
| MPC+EKF | ~21-101 ms | OK | 超时 |
| PPO | <1 ms | OK | OK |

## 4.3.3 面试话术

"ECMS单步5ms、MPC单步50ms，都满足1秒采样间隔的实时性要求。PPO单步不到1ms，甚至可以跑在0.1秒的BMS内环。同时我发现MPC的p99时间接近200ms，说明偶尔会出现较长的求解延时，如果要部署到实车，需要增加看门狗机制。——这个问题就是做实验才发现的。"

# 第五章：TU Delft 数据集验证

目标：在学术论文的公开数据集上验证你的算法，证明不局限于汽车工况。

数据来源：TU Delft 发表的船舶 FC 混动系统论文
  - Chapter 3 LPF-EMS：低通滤波能量管理（对比基准）
  - 真实航线负荷数据（荷兰-立陶宛，172小时）
  - 存储在 datasets/TU_Delft_Ch3_LPF_EMS/Results_and_Plots_ch3/Results_ch3.xlsx

## 5.1 操作步骤

| 步骤 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1. 数据提取 | 从 xlsx 提取负荷功率曲线，缩放到你的 FC 系统等级（30kW） | 2小时 |
| 2. 跑 DP 基准 | 用你的 DP 求解器在这条航线上算全局最优氢耗 | 2小时 |
| 3. 跑 ECMS + MPC | 参数需重新校准（船用负荷特性不同） | 4小时 |
| 4. 跑 MPC+EKF | 验证 SOC 估计算法在船舶数据上的表现 | 3小时 |
| 5. 对比报告 | 汇总结果，与论文 LPF-EMS 基准对比 | 3小时 |

关键参数调整：

采样间隔 300s（原 WLTC 是 1s），用你的系统时要重新离散化

负荷范围 0~1809kW，缩放到 0~30kW（缩放系数 ~0.0166）

ECMS 等效因子 s 需重新扫描校准（船用工况功率波动模式不同）

MPC 预测时域 N_p 也要重新选（300s 间隔下 N_p=10 覆盖 3000s）

## 5.2 面试话术

"我在 TU Delft 发表的船舶混动系统数据集上也做了验证。那是一条荷兰-立陶宛的航线数据，172小时的实船负荷。我把负荷曲线提取后缩放到我的系统功率等级，用我的 DP、ECMS、MPC 重新跑了一遍。DP 作为全局最优给出了氢耗下限，ECMS 只比 DP 高 X%，MPC+EKF 的 SOC 跟踪误差仍然在 0.3% 以内。这说明我的算法平台在汽车和船舶场景下都有效，具有跨场景通用性。"

# 第六章：简历项目描述（最终版）

## 版本A：EMS/BMS 算法工程师方向

EMS 仿真器 / 燃料电池混动系统能量管理平台

搭建燃料电池混动系统 EMS 仿真器，集成 DP/ECMS/MPC/PPO 四种能量管理算法，统一输入输出接口，支持任意工况一键仿真与多维度指标对比

在 WLTC/NEDC/CLTC 三工况及 TU Delft 实船数据集上完成验证，DP 相比规则控制降低氢耗 19.2%，ECMS 仅比 DP 高 0.2%

集成 EKF SOC 在线估计模块，在传感器偏置+噪声混合故障场景下 SOC 跟踪 RMSE 0.003（比开环提高 5 倍）

完成参数敏感性分析（ECMS s/MPC N_p/DP 网格）和实时性基准测试，确定了各算法的最优参数区间和工程安全边界

## 版本B：RL/控制算法工程师方向

基于强化学习的能量管理与决策控制平台

从零实现 DP/ECMS/MPC 经典控制算法并扩展 PPO 强化学习，构建统一的算法对比与验证框架

设计基于 EKF 的锂电池 SOC 状态观测器，在传感器噪杂环境下稳定跟踪，RMSE < 0.3%

在标准驾驶循环与 TU Delft 实船数据集上跨场景验证，完成参数敏感性与实时性分析

全栈 Python 实现，模块化架构，支持快速扩展新算法与新工况

# 第七章：面试话术全集

## 30秒版（HR面/群面）

"我搭了一个燃料电池混动系统的EMS仿真器，集成四种能量管理算法，可以在不同路况下对比哪种策略最省氢。WLTC工况下最优策略比规则控制省了19.2%的氢。"

## 2分钟版（技术面）

"我之前分别跑了不同算法的脚本，后来发现对比起来很麻烦，所以重新搭了这个仿真器——给每个算法封装了统一的接口，整车参数抽到配置文件里，一条命令就能跑任意算法任意工况。
搭完之后我又做了三件事：
一是参数敏感性分析，确定了ECMS等效因子、MPC预测时域、DP网格密度的最优区间；
二是在传感器偏置和噪声下测了 EKF 的鲁棒性，混合故障场景下 SOC 误差仍然控制在 0.3% 以内；
三是测了四种算法的计算耗时，确认都满足实时性要求。
最后我在 TU Delft 的实船数据集上也做了验证，证明算法不局限于汽车工况。"

## 追问准备

| 追问 | 回答要点 |
| --- | --- |
| "为什么不用 Simulink？" | "Python 做算法原型验证迭代更快，如果需要部署可以转成 C/C++ 或自动代码生成。我有 MATLAB R2024b，必要时可以用。" |
| "你做的这些面试都能说清楚？" | "对，这个项目从算法到验证到工程化都是我一个人从零做的，每个参数的含义、每个bug的定位我都清楚。" |
| "你的方法和别人的比有什么优势？" | "我的平台是开放的，可以加你自己的算法来对比。而且我做了统一的指标体系和多个工况验证，不是针对某一条数据调参。" |
| "PPO 比 MPC 好在哪？" | "MPC 需要已知的预测模型和未来工况，PPO 不需要。但 PPO 训练需要时间，而且奖励函数设计很关键。所以实用中 MPC 和 PPO 是互补的。" |
| "ECMS 的等效因子在实际中怎么确定？" | "我做了两种方法。一种是从 DP 反向推导出理论值 55 g/kWh，另一种是在三工况上经验扫描找到 130 g/kWh。实际部署时可以用 DP 标定后自适应调整。" |

# 附录：完整交付物清单

脚本（新增/改造）：

scripts/simulator/run.py — 主入口

scripts/simulator/config/vehicle.yaml — 参数配置

scripts/simulator/core/simulation.py — 仿真循环

scripts/simulator/core/metrics.py — 指标计算

scripts/simulator/core/cycle_loader.py — 工况加载

scripts/simulator/engines/base.py — Engine 基类

scripts/simulator/engines/dp.py — DP 封装

scripts/simulator/engines/ecms.py — ECMS 封装

scripts/simulator/engines/mpc.py — MPC 封装

scripts/simulator/engines/mpc_ekf.py — MPC+EKF 封装

scripts/simulator/engines/ppo.py — PPO 封装（占位）

scripts/simulator/estimators/ekf.py — EKF 模块

scripts/simulator/benchmark.py — 实时性测试

scripts/simulator/validate_tudelft.py — TU Delft 验证

实验数据（CSV + PNG）：

exp1_ecms_s_scan_wltc.csv + .png

exp1_mpc_np_scan_wltc.csv + .png

exp1_dp_grid_scan_wltc.csv + .png

exp2_bias_sensitivity.csv + .png

exp2_noise_sensitivity.csv + .png

exp2_hybrid_scenario_summary.csv + .png

exp3_benchmark_results.csv + bar.png + cdf.png

exp3_full_cycle_time.csv

tudelft_load_profile_scaled.csv

tudelft_dp_results.csv / tudelft_ecms_results.csv / tudelft_mpc_results.csv

tudelft_comparison_metrics.csv

文档：

docs/EMS仿真器_README.md — 项目说明文档

docs/EMS仿真器_使用指南.md — 使用指南（可选）

合计：约 30+ 个文件，10 天完成。

—— 计划完 ——

编制日期：2026-07-27 | 基于 STATUS.md (2026-07-24) 学习计划