build_ems_model.m 逐段解释（更新版）

Day7 - EMS顶层模型搭建 | 文件: env/simulink_models/Use-Model/build_ems_model.m

文件作用

用 MATLAB Simulink 程序化 API 自动搭建 EMS_hybrid_v1 模型。运行脚本直接生成完整的 Simulink 模型，无需手动拖拽。

三种调用方式

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| build_ems_model | 创建新模型（已存在则直接打开） |
| build_ems_model('open') | 只打开已存在的模型，不重建 |
| build_ems_model('rebuild') | 删除旧的，重新搭建 |

模型整体架构

Simulink 模型从信号流角度分为 5 个主要部分：

| 编号 | 模块 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | WLTC Data | From Workspace | 加载 WLTC 工况 [t, v] 矩阵，输出速度列 |
| ② | Vehicle Power | MATLAB Function | 车速+加速度 → 功率需求 P_load |
| ③ | EMS Controller | MATLAB Function | 规则基能量管理，输出 P_fc_ref 和 P_bat_ref |
| ④ | FC System | Subsystem | 燃料电池 I-V 查表 + DC/DC 效率 |
| ⑤ | Battery | MATLAB Function | R-int 电池模型，SOC/V_bat/I_bat |

信号流：

WLTC [t,v] → Demux → 速度 v

├→ Vehicle Power/1 (速度)

└→ Derivative → Vehicle Power/2 (加速度)

Vehicle Power → P_load → EMS Controller/1

Constant 0.6 → SOC_init → EMS Controller/2

EMS Controller → [P_fc_ref → FC System,  P_bat_ref → Battery]

SOC 反馈: Battery/1 → Memory → Battery/2 (下一时刻 SOC_init)

各模块输出 → To Workspace (日志)

开发者踩坑记录（重要）

以下是搭建过程中遇到的所有 API 兼容性问题和修复方案。

坑1：SubSystem 默认自带 In1 / Out1

add_block 创建 SubSystem 时，Simulink 自动添加了默认的 In1 和 Out1 端口。如果不删除，后面加的 Inport/Outport 端口号会偏移一位，导致接线全错。

% 创建后立即删除默认端口

sub = add_block("simulink/Ports & Subsystems/Subsystem", path);

delete_block([sub "/In1"]);

delete_block([sub "/Out1"]);

症状：FC 功率读到 388V（实际是电压值），SOC 不变化。

坑2：Lookup Table API 版本不兼容

不同 MATLAB 版本的 1-D Lookup Table 参数名不同。R2024b 中 Breakpoints1 不可用。

解决方案：用 MATLAB Function 块 + interp1 代替，与 Simulink 版本无关。

坑3：From Workspace 不需要 Demux

From Workspace 块使用 [t, u] 格式，第一列是时间（内部插值用），输出只有第二列的数据。所以从 From Workspace 出来的信号已经是单列速度，不需要 Demux 拆分。

症状：Demux 报错"端口宽度超出有效维度"。

坑4：set_param(block, Script, code) 不稳定

MATLAB Function 块的 Script 属性在某些版本中不能直接用 set_param 设置。

解决方案：三级降级策略。

| 优先级 | 方法 | 适用版本 |
| --- | --- | --- |
| 1(优先) | Simulink.MATLABFunctionBlock.setMATLABFunctionCode | R2021a+ |
| 2(回退) | set_param(block, "Script", code) | R2021a+ 部分版本 |
| 3(保底) | sfroot().find(...) → chart.Script = code | 所有版本 |

坑5：ModelWorkspace.save API 变更

R2024b 中 ModelWorkspace.save 和 saveToSource 都报错。

解决方案：只保存到 base workspace（assignin），不保存到模型工作区。需要持久化的数据用单独 CSV 文件。

坑6：SOC 必须反馈不能是常量

Battery 的 SOC_init 输入如果用 Constant（常量 0.6），SOC 永远不会更新——每个时间步都从 0.6 开始算。必须把 Battery 输出的 SOC 通过 Memory 块反馈到输入。

Battery/1 (SOC_out) → Memory → Battery/2 (SOC_init)

主函数各段详解

1. switch 结构 (action 参数)

function build_ems_model(action)

if nargin < 1, action = "build"; end

三种 action：open（只打开）、rebuild（删除重建）、build（默认，存在就跳过）。注意前两种用 return 提前退出，build 完成后也继续执行后面的新建代码。

2. 路径计算

SCRIPT_DIR = fileparts(mfilename("fullpath"));

MODEL_DIR = fileparts(SCRIPT_DIR);

PROJECT_ROOT = fileparts(fileparts(MODEL_DIR));

mfilename("fullpath") 返回当前 .m 文件的完整路径，fileparts 逐级上跳。3 层从 Use-Model/ 回到项目根目录。

3. 求解器设置

set_param(mdl, 'Solver', 'ode45', 'StopTime', '1800', 'MaxStep', '0.1');

ode45：变步长龙格-库塔求解器。StopTime=1800s（WLTC 全长）。MaxStep=0.1s 保证加速度计算精度。

4. WLTC 数据源 (From Workspace)

加载 WLTC [t, v] 矩阵，VariableName=sim_wltc。数据在仿真前由 assign_wltc_data 写入 base workspace。

5. 三个 MATLAB Function 块

Vehicle Power、EMS Controller、Battery 都是 MATLAB Function 块。创建后用 set_matlab_func_code 注入 .m 文件代码。端口由函数签名自动推导。

6. FC System 子系统

内部结构：

P_fc_ref (输入) → Divide (I = P/V) → Saturation [0,300]A

→ I_to_V (MATLAB Function, interp1 查 I-V 表) → V_stack

→ Product (V × I) → Gain (×0.95 DC/DC 效率) → P_fc_actual (输出)

→ Unit Delay → V_feedback (打破代数环, IC=350V)

→ V_fc (电压输出)

7. SOC 反馈（关键修正）

Battery 输出的 SOC 经过 Memory 块延迟一步后反馈回 Battery 的 SOC_init 输入。Memory 的 InitialCondition=0.6 让 SOC 从 60% 开始。没有这个反馈，SOC 永远停在初始值。

8. 数据记录（7 个 To Workspace）

| 变量名 | 记录内容 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| sim_V_fc | FC 端电压 | FC System/1 |
| sim_P_fc | FC 实际功率 | FC System/2 |
| sim_SOC | 电池 SOC | Battery/1 |
| sim_V_bat | 电池端电压 | Battery/2 |
| sim_I_bat | 电池电流 | Battery/3 |
| sim_P_load | 负载功率需求 | Vehicle Power |
| sim_status | EMS 工作模式 | EMS Controller/3 |

全部排到模型右侧（x=960），纵向间距 45px，避免重叠。

9. 自动整理布局

Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(mdl);

lines = find_system(mdl, "FindAll", "on", "Type", "line");

for i = 1:length(lines)

Simulink.BlockDiagram.routeLine(lines(i));

end

build 结束后自动排模块位置、整理信号线走线。相当于在 Simulink 界面右键→Arrange System。

完整使用流程

1. 在 MATLAB 命令窗口执行：

>> cd("F:/CLAUDE/research/ems-platform/env/simulink_models/Use-Model")

>> build_ems_model

2. 运行仿真：

>> sim("EMS_hybrid_v1")

3. 查看结果：

>> plot(sim_P_load); hold on; plot(sim_P_fc); legend("Load","FC")

==================================================
build_ems_model.m 逐段解释（更新版）
文件: env/simulink_models/Use-Model/build_ems_model.m
生成日期：2026-06-05
==================================================