Simulink 求解器：变步长 vs 定步长

以 ode45 为例 | EMS_hybrid_v1 仿真设置

什么是求解器？

Simulink 仿真本质上是求解微分方程组。求解器（Solver）就是计算每一步系统状态的方法。

EMS_hybrid_v1 中包含多个微分关系：

车速变化 → 加速度 → 功率需求（动力学方程）

电池 SOC 变化 → d(SOC)/dt = -I / Q（Ah 积分）

FC 电压随电流变化（极化曲线）

求解器的任务：从初始状态开始，按时间一步步推算出整个系统的行为。

核心区别：每一步走多大

定步长（Fixed-Step）

|--0.01s--|--0.01s--|--0.01s--|--0.01s--|--0.01s--|

你设多少步长就是多少，从头到尾不变。不管信号变化多剧烈还是多平缓，每一步都用同样大小。

变步长（Variable-Step）—— ode45

|-----0.1s-----|---0.05s---|--0.02s-|-----0.1s-----|

↑

信号突变时自动缩小

求解器自己决定每一步走多大。信号平缓时跳大步（节省时间），信号剧烈时走小步（保证精度）。

| 对比项 | 定步长 | 变步长 (ode45) |
| --- | --- | --- |
| 步长 | 固定不变 | 自动调整 |
| 精度控制 | 无，取决于步长 | 有，自动误差估计 |
| 计算速度 | 慢（平缓段也走小步） | 快（平缓段跳大步） |
| 适用场景 | 实时仿真、硬件在环 | 离线仿真、精度优先 |

ode45 的工作原理

ode45 基于 Runge-Kutta 4(5) 阶算法，名称中的 45 来自：

4: 4 阶 Runge-Kutta 法：算一个结果 y4

5: 5 阶 Runge-Kutta 法：算一个更精确的结果 y5

每走一步同时用两种方法算，然后比较差异：

每走一步:

用4阶法 → y4

用5阶法 → y5（更精确）

误差估计 e = |y5 - y4|

如果 e < 容忍度 → 下步可以走更大

如果 e > 容忍度 → 立即缩小步长重新算

可以理解成开车时的自适应巡航：

路况好（信号平缓）→ 开快一点（大步长）

路况差（信号剧烈）→ 开慢一点（小步长）

目的：在保证安全（精度）的前提下尽快到达终点（仿真完成）

在 EMS_hybrid_v1 中的具体表现

我们的模型设置：

set_param(mdl, 'Solver', 'ode45', 'StopTime', '1800', 'MaxStep', '0.1');

| WLTC 阶段 | 信号变化 | ode45 行为 | 实际步长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起步 (0-50s) | 速度从0急加速 | 步长自动缩小 | ~0.01s |
| 匀速巡航 | 速度稳定~50km/h | 大步走 | ~0.1s (MaxStep) |
| 急加速段 | 速度快速上升 | 步长缩小 | ~0.02s |
| 减速停车 | 速度快速下降 | 步长缩小 | ~0.02s |
| 等红灯 (0km/h) | 信号恒定=0 | 大步走 | ~0.1s |

仿真结果：1800s 的 WLTC 用了 18001 个时间点，平均步长 ~0.1s。

MATLAB 实际跑了 8.3 秒就完成了 1800 秒的仿真（加速比 ~217x）。

如果是定步长（比如 0.01s），总步数会是 180000 步，仿真时间至少增加 10 倍。

误差控制参数

| 参数 | 我们的设置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| MaxStep | 0.1 | 最大步长限制，保证加速度计算精度不低于 0.1s |
| AbsTol | 1e-4 | 绝对误差容忍度，控制状态量的绝对误差 |
| RelTol | 1e-3 | 相对误差容忍度（0.1%），控制状态量的相对误差 |

RelTol=1e-3 意味着求解器保证每一步的相对误差不超过 0.1%。

比如 SOC=0.6 时，每步误差不超过 0.6×0.001 = 0.0006，即 0.06%。

为什么我们的模型用变步长？

优点

① 计算效率高：平缓段大步走，总步数少，8秒跑完30分钟仿真

② 精度有保障：剧烈段自动缩小步长，不会漏掉关键瞬态

③ 无需手动调步长：设好误差容忍度就行，求解器自己优化

缺点

① 时间点不均匀：CSV 数据不是等间隔的，积分时要用 trapz(t, y)

② 结果不可重复：不同电脑、不同 MATLAB 版本跑的步长可能不同

③ 不能用于实时系统：步长不确定，没法用于硬件在环

什么时候该用定步长

生成代码 → 需要固定采样率

硬件在环（HIL） → 每一步必须在固定时间内算完

与外部实时设备通信 → 需要固定时间步

对比不同求解器结果 → 控制变量

一句话总结

ode45 变步长求解器像自动驾驶——路况好开快（大步长），路况差开慢（小步长），在保证精度的前提下用最少步数跑完仿真。

定步长像定速巡航——不管前面有什么坡都一个速度冲过去，简单但效率低。

==================================================
Simulink 求解器：变步长 vs 定步长
以 ode45 为例 | EMS_hybrid_v1 仿真设置
生成日期：2026-06-05
==================================================