run_ems_matlab.m 逐段解释

Day7 - MATLAB仿真运行脚本 | 文件: env/simulink_models/Use-Model/run_ems_matlab.m

文件作用

在 MATLAB 中运行 EMS_hybrid_v1 仿真，从 simOut 读取 To Workspace 数据，保存 CSV 并输出统计结果。

直接在命令窗口执行 run_ems_matlab 即可一键仿真+出结果。

执行流程

| 步骤 | 行号 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1. 准备 | 6-9 | 设置路径，cd 到 Use-Model/ 目录 |
| 2. 加载模型+数据 | 12-15 | load_system + csvread 读 WLTC |
| 3. 运行仿真 | 18-19 | sim() 跑 1800s |
| 4. 读取结果 | 22-28 | 用 get_sim_var 从 simOut 读变量 |
| 5. 保存 CSV | 31-36 | writetable 到 results/ |
| 6. 输出统计 | 39-44 | trapz 积分算能量 |

关键代码逐段详解

1. cd + load_system

load_system('EMS_hybrid_v1');

data = csvread(fullfile(RESULTS_DIR, 'wltc_cycle.csv'), 1, 0);

assignin('base', 'sim_wltc', [data(:,1), data(:,2)]);

先加载模型，再读 WLTC 工况 CSV（跳过表头），拼成 [t, v] 矩阵存入 base workspace。

From Workspace 块在仿真时从这里读取 sim_wltc 变量。

2. 运行仿真

sim('EMS_hybrid_v1', 'StopTime', '1800');

启动 Simulink 仿真，运行 1800s（WLTC 全长）。仿真过程中 To Workspace 块自动把数据保存到 simOut 对象。

用无输出的 sim() 调用（不赋值），数据会保存在 base workspace 或 simOut 中。

3. 读取结果（核心难点）

P_load = get_sim_var(simOut, "sim_P_load");

P_fc   = get_sim_var(simOut, "sim_P_fc");

SOC    = get_sim_var(simOut, "sim_SOC");

V_bat  = get_sim_var(simOut, "sim_V_bat");

V_fc   = get_sim_var(simOut, "sim_V_fc");

I_bat  = get_sim_var(simOut, "sim_I_bat");

status = get_sim_var(simOut, "sim_status");

从 simOut 读取 7 个 To Workspace 变量。get_sim_var 是文件末尾的辅助函数，自动处理三种数据格式：

| simOut 存储格式 | 内部结构 | 如何取值 |
| --- | --- | --- |
| Array | 普通 double 数组 | 直接返回 |
| Timeseries | 带时间戳的复杂对象 | .Data 属性 |
| Structure | 旧版结构体 | .signals.values |

最后用 double(v(:)) 确保输出是双精度列向量，方便后面表格处理和积分。

4. 保存 CSV

T = table(t_vec, P_load, P_fc, SOC, V_bat, ...);

writetable(T, csv_path);

用 MATLAB 的 table + writetable 直接写出 CSV。第一列是仿真时间（用 tout 或 linspace 生成）。

5. 积分统计

fprintf('  总能量: %.2f kWh\n', trapz(T.time, T.P_load_kW) / 3600);

trapz(t, y) 用实际时间向量做数值积分，÷3600 把 W·s 转成 kWh。

注意：trapz 必须传入时间向量！如果漏掉 t，trapz(y) 会假设步长为 1s，对于 0.1s 步长的数据结果会差 10 倍。

辅助函数 get_sim_var 详解

function v = get_sim_var(simOut, name)

val = simOut.get(name);

if isa(val, "timeseries")

v = val.Data;

elseif isstruct(val) && isfield(val, "signals")

v = val.signals.values;

else

v = val;

end

v = double(v(:));

end

这个函数解决一个核心问题：To Workspace 块在不同设置下存的数据格式不一样。

| if 条件 | 匹配的格式 | MATLAB 版本 |
| --- | --- | --- |
| isa(val, "timeseries") | Timeseries 格式 | R2016a+ 默认 |
| isstruct(val) 且有 signals | Structure 格式 | 老版本 |
| else | Array 格式 | 脚本中手动设置 |

double(v(:)) 的两步操作：

压成一列：v(:) 把行向量 [1x18001] 或矩阵转为列向量 [18001x1]

转双精度：double() 确保是双精度，后续积分不会报类型错误

常见问题

Q1: 数据全是 0

原因：simOut 里没有对应的变量。检查 To Workspace 块的 VariableName 是否拼写正确，或连线是否断开。

Q2: trapz 结果比预期大 10 倍

原因：没传时间向量 t。trapz(y) 假设步长=1，但 simOut 的数据步长是 0.1s。修复：用 trapz(t, y)。

Q3: 变量名不存在报错

原因：To Workspace 块的 SaveFormat 不是 Array，或者 simOut 中变量名匹配失败。修复：在 build_ems_model 中设置 SaveFormat=Array，或在 get_sim_var 中增加新的格式判断。

==================================================
run_ems_matlab.m 逐段解释
文件: env/simulink_models/Use-Model/run_ems_matlab.m
生成日期：2026-06-05
==================================================