# MPC（模型预测控制）算法原理解析

—— 基于 EMS 项目的逐行代码解读 · 通俗版

# 前言：为什么 MPC 难懂？

MPC（Model Predictive Control，模型预测控制）难懂，是因为它同时包含了三个概念："模型" + "预测" + "控制"，而且这三个东西是揉在一起同时发生的。很多教程一上来就讲数学公式，反而把直观逻辑淹没了。

这份文档的目标是：用你项目里的真实代码，把 MPC 的每一块掰开揉碎讲清楚。读完你应该能回答三个问题：

① MPC 到底在算什么？

② 为什么它叫"滚动时域"？

③ 它比 Rule/DP/ECMS 好在哪？

# 一、MPC 一句话概括

MPC = 每走一步，先往前看 N 步，把所有可能的选择都试一遍，选最好的那一步走，然后下一步重新来。

## 一个类比：下棋

| 当前时刻 k | 当前棋盘局面 |
| --- | --- |
| 预测模型（Model） | 你记住的棋谱/套路 |
| 预测时域 N_p | 你想往后想几步（3步？10步？） |
| 代价函数 J | 这一步走完，局势是好是坏 |
| 滚动时域 | 走一步，重新想后面的 |

# 二、MPC 三步走（代码逐行解读）

## 第 1 步：预测——往前看 N_p 步

MPC 的第一步是"知道未来要发生什么"。在你的代码里，负载功率 P_load 是预先知道的工况数据（WLTC/NEDC/CLTC 驾驶循环），所以 MPC 可以"预知"未来的负载需求。

代码对应：

horizon = min(N_p, N - k)                          # 决定看多远
p_load_pred = P_load[k: k + horizon]                # 取出未来 horizon 步的负载

举例：如果 N_p = 50，当前在 k=100，那么 MPC 会取出 P_load[100:150] 作为"已知的未来之路"。

## 第 2 步：优化——试所有候选，选最好的

这是 MPC 的核心。代码中通过「网格搜索」来枚举所有可能的燃料电池输出功率，对每一个候选值，模拟它未来 horizon 步的 SOC 轨迹，计算总代价，取最小的那个。

### 2.1 枚举候选功率

for j in range(N_PFC):                              # 遍历所有候选功率
    p_fc_cand = PFC_GRID[j]                          # 例如 [0, 5, 10, ..., 40] kW
    h2_cand = H2_GRID[j]                             # 对应的氢耗

注意：这里 N_PFC 是离散化的功率网格点数（比如 50 个点），PFC_GRID[j] 是第 j 个候选功率值。你的代码把 0~40kW 分成了等间距的离散点，然后逐个尝试。

### 2.2 模拟未来轨迹

soc_pred = soc_est_k                                 # 从当前 SOC 开始
J_total = 0.0
for i in range(horizon):                             # 往前推 horizon 步
    p_bat_i = p_load_i - p_fc_cand                   # 电池功率 = 负载 - FC 功率
    
    # 代价 = 氢耗 + 等效电池能量 + SOC 偏离惩罚
    J_total += h2_cand * DT                           # 氢耗代价
    J_total += s_factor * abs(p_bat_i) / 3600.0 * DT # 电池"虚拟"代价
    J_total += soc_tracking_penalty(soc_pred, ...)    # SOC 偏离惩罚
    
    soc_pred_next = mpc_step_soc(soc_pred, p_fc_cand, p_load_i)  # SOC 前推一步
    if soc_pred_next is None:                        # 物理不可行？抛弃
        feasible = False
        break
    soc_pred = soc_pred_next

### 2.3 代价函数的组成（为什么这么算？）

代价函数 J 由三部分组成，对应三个控制目标：

| 代价项 | 代码 | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| 氢耗 J₁ | h2_cand * DT | 直接消耗的氢气质量——省油 |
| 电池等效 J₂ | s_factor * ¦P_bat¦ / 3600 * DT | 电池充放电的"虚拟氢耗"—— 避免过度用电（ECMS 的核心思想） |
| SOC 惩罚 J₃ | soc_tracking_penalty(...) | 让 SOC 维持在 0.6 附近—— 保电池健康 + 终端不亏电 |

三个目标互相牵制：想省氢（J₁）就得用电池，但用电池会偏离 SOC（J₃），而且电池的电也不是白给的（J₂）。MPC 就是在这三个目标之间找最优平衡点。

### 2.4 选最优

if feasible and J_total < J_best:
    J_best = J_total
    best_j = j                                       # 记录最优候选的索引

在所有候选功率中，选总代价最小的那个。如果所有候选都不可行（物理限制导致 SOC 越界），代码还有一个「后备策略」——退化为只看一步。

## 第 3 步：执行——只走第一步，然后滚动

# ── 执行最优控制 ──
P_fc[k] = PFC_GRID[best_j]                           # 只执行第 k 步的功率
P_bat[k] = P_load[k] - P_fc[k]                       # 电池功率 = 余缺
m_H2[k] = fc_hydrogen_flow(P_fc[k]) * DT            # 记录氢耗

注意：这里的 PFC_GRID[best_j] 是在第 2 步中选出的最优功率，但 MPC 只执行当前这一步（k 时刻），不会把整个 horizon 的方案都执行完。这是 MPC 和 DP（动态规划）最本质的区别。

为什么只走一步？因为真实世界有噪声和模型误差，你算好的未来轨迹会慢慢偏离实际。每步重新算，才能不断修正。这就是「滚动时域」（Receding Horizon）的含义。

# 三、一个完整的 MPC 步进示例

假设：N_p = 3（为了简化），SOC 当前 = 0.60，未来 3 步负载 = [30, 25, 35] kW

| 候选 FC 功率 (kW) | 氢耗 (kg) | 第1步后 SOC (负载30kW) | 第2步后 SOC (负载25kW) | 第3步后 SOC (负载35kW) | 总代价 J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.001 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.042 |
| 10 | 0.002 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.035 |
| 15 | 0.003 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.028 |
| 20 | 0.004 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.033 |
| 25 | 0.005 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.045 |
| 30 | 0.006 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.058 |

→ 最优选择：P_fc = 15 kW（绿色高亮行），因为它总代价最小

但 MPC 只在当前步执行 P_fc = 15 kW。下一步 k+1，SOC 可能实际变成了 0.598（因为有噪声），MPC 重新做一遍上述计算。这就是滚动。

# 四、MPC vs 其他方法

| 方法 | 核心思想 | 需要预知全程？ | 适合场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rule 规则 | 写死 if-else，"SOC 低就充电" | 不需要 | 简单、可靠、但次优 |
| DP 动态规划 | 从终点倒着算，全局最优 | 需要！ | 离线的基准对比 |
| ECMS 等效消耗 | 每步算氢电价，选最经济的 | 不需要 | 近视但快，在线可用 |
| MPC 模型预测 | 每步往前看 N 步，滚动优化 | 只需要未来 N 步 | 在线控制 + 规划平衡 |

## 关键区别：MPC 是 DP 和 ECMS 的折中

DP：知道全程（600 步），算全局最优——但现实中你不可能预知 600 秒后的负载

ECMS：只知道当前 1 步，反应快但「近视」，遇到长上坡来不及准备

MPC：知道未来 N_p 步（如 50 步），在局部视野下做最优决策——兼顾了前瞻性和实时性

# 五、MPC 的重要参数

| 参数 | 含义 | 调大 → 效果 |
| --- | --- | --- |
| N_p | 预测时域长度 | 看得更远 → 全局性更好，但计算量更大 你的代码扫了 [10,20,30,50,80,120,200] |
| s_factor (等效因子) | 电池电量的「虚拟氢价」 | s↑ → 更不愿用电池 → SOC 维持好但氢耗高 |
| W_soc (SOC 惩罚权重) | SOC 偏离 0.6 的重视程度 | W↑ → SOC 更"僵硬"守在 0.6 W↓ → SOC 浮动范围大 |
| PFC_GRID (候选点数) | 离散化的精细程度 | 点越多 → 精度高但计算慢 |

# 六、你代码里的 MPC + EKF 组合

你的项目在 MPC 的基础上还加了 EKF（扩展卡尔曼滤波），这是两个独立模块的串联：

## MPC 和 EKF 各管各的事

| MPC 控制模块 | EKF 估计模块 |
| --- | --- |
| 输入：当前 SOC 估计值 + 未来 N_p 步负载 输出：P_fc（燃料电池功率决策） | 输入：电流 + 电压传感器测量 输出：修正后的 SOC 估计值 |
| 回答："现在该发多少电？" | 回答："电池还剩多少电？" |

整体循环流程：

for k in range(N):  # 每个时间步
    # ① EKF 修正 SOC（用电流+电压融合）
    soc_est_k = SOC_est_arr[k]
    
    # ② MPC 决策（基于修正后的 SOC）
    ... 网格搜索、模拟、选最优 ...
    P_fc[k] = PFC_GRID[best_j]
    
    # ③ 真实 SOC 演化
    SOC_true[k+1] = SOC_true[k] - i_real / Q * dt
    
    # ④ 传感器测量（含偏置和噪声）
    i_meas_k = i_real + bias + noise
    v_meas_k = simulate_voltage(...)
    
    # ⑤ EKF 更新 SOC 估计
    SOC_est_arr[k+1] = estimator.step(i_meas_k, v_meas_k)

为什么需要 EKF？因为安时积分（OpenLoop）在有电流偏置时 SOC 会越漂越远，而 EKF 用电压测量做"锚定"，定期修正漂移。你用 --current-bias 参数模拟传感器故障，就是测试 EKF 的抗漂移能力。

# 七、常见问题 FAQ

Q: MPC 和 DP 什么关系？

A: DP 从终点倒推，需要知道全程负载，算全局最优解，是「上帝视角」。MPC 从当前往前推 N 步，只需要知道未来 N 步的负载，是「有限视野」。DP 不能在线使用，MPC 可以。你的代码把 DP 结果当「理论下限」做对比。

Q: 为什么 N_p 不是越大越好？

A: N_p 大 → 看得远 → 但计算量正比于 N_p × N_PFC（候选点数）。而且预测得越远，模型误差越大，远了也不准。你的 N_p 扫描就是找这个平衡点。

Q: s_factor 是什么？

A: 它是 ECMS 中的"等效因子"——把电池的 1kWh 电能折算成多少克氢气。s 越大，MPC 越倾向于用燃料电池直接供电（而不是先用电池再用 FC 充电），因为电池电量的"虚拟价格"变贵了。

Q: MPC 一定是全局最优吗？

A: 不是。MPC 是「有限时域下的局部最优」。因为只看 N_p 步，可能错过需要更远视野才能看到的更优策略。但在工程实践中，N_p 足够大（如 50~100 步）时，MPC 的效果非常接近全局最优。

Q: 代码里为什么叫"网格搜索"？

A: 因为 PFC_GRID 是一个离散的功率网格，代码枚举了网格上的每一个点。更高效的 MPC 会用优化求解器（如 CVXOPT、qpOASES），但网格搜索直观、可控、适合教学和原型验证。

# 附录：关键代码位置速查

| 功能 | 文件 | 行号 |
| --- | --- | --- |
| MPC 主仿真循环 | scripts/mpc_ems_ekf.py | 297–493 |
| 网格搜索 + 代价计算 | scripts/mpc_ems_ekf.py | 361–406 |
| 后备策略（不可行时） | scripts/mpc_ems_ekf.py | 408–418 |
| SOC 一步转移 | scripts/mpc_ems_ekf.py | 276–291 |
| SOC 跟踪惩罚函数 | scripts/mpc_ems_ekf.py | 250–271 |
| EKF SOC 估计器 | scripts/mpc_ems_ekf.py | 120–157 |
| AEKF 自适应估计器 | scripts/mpc_ems_ekf.py | 160–210 |

— END —

说明：本文档为 EMS 能源管理研究项目的一部分。代码来自 scripts/mpc_ems_ekf.py。