day9_ecms_ems.py 代码逐行解析

文件: scripts/day9_ecms_ems.py  |  628 行  |  2026-06-24 编写

应用总览: Day 9 — ECMS 等效消耗最小化策略能量管理仿真

核心模块: 标准 ECMS + 自适应 A-ECMS + 参数扫描 + Rule/DP/ECMS 三方法对比

复用模块: day8_dp_ems.py 的 vehicle_power / state_transition / fc_hydrogen_flow

# 一、代码总览与全局参数（第 1-58 行）

## 1.1 文档头与依赖导入（第 1-27 行）

文件以 UTF-8 编码声明开头，docstring 中列出四种运行方式：

python scripts/day9_ecms_ems.py           # 标准 ECMS (WLTC)

python scripts/day9_ecms_ems.py --adaptive    # 自适应 ECMS

python scripts/day9_ecms_ems.py --scan        # 参数扫描 s ∈ [50, 300]

python scripts/day9_ecms_ems.py --compare     # Rule vs DP vs ECMS 三方法对比

核心思路：沿用 Day 8 DP 模块来验证 ECMS，确保 ECMS 和 DP 对比时用到同一套电池/FC 模型。

import os, sys, argparse

os：文件路径操作；sys：命令行参数解析与路径管理；argparse：--cycle/--adaptive/--scan/--compare 等选项。注意没有使用 PyTorch 或任何 AI 功能——ECMS 是纯算法逻辑。

import numpy as np

纯数值计算库。"全向工具箱"——没有任何显式 for 循环，所有运算在 NumPy 内部向量化。

import matplotlib

matplotlib.use('Agg')

无头模式，不启动 GUI。适合服务器批量跑实验。

import matplotlib.pyplot as plt

PROJECT_ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))

RESULTS_DIR = os.path.join(PROJECT_ROOT, "results")

SCRIPTS_DIR = os.path.join(PROJECT_ROOT, "scripts")

路径管理：从当前脚本位置向上两层得到项目根目录，然后定位 results/ 和 scripts/ 子目录。

sys.path.insert(0, SCRIPTS_DIR)

把 scripts/ 目录加入 Python 路径，这样 `from day8_dp_ems import ...` 能正确导入。

## 1.2 从 DP 导入的复用函数和常量（第 30-37 行）

10 个复用项，全部来自 day8_dp_ems 的底层模型：

from day8_dp_ems import (

fc_hydrogen_flow, fc_efficiency, vehicle_power, state_transition,

load_drive_cycle, run_rule_controller,

SOC_MIN, SOC_MAX, PFC_MIN, PFC_MAX, N_PFC, DT, LHV_H2,

PFC_EFF_BP, ETA_FC, SOC_BP, OCV_LU, Q_BAT, R_INT,

)

其中 fc_hydrogen_flow / fc_efficiency / vehicle_power / state_transition 是核心 4 个模型函数；load_drive_cycle / run_rule_controller 是数据加载和规则控制器；其余都是硬件参数常量。

## 1.3 ECMS 专用参数（第 40-58 行）

这组是 ECMS 独有的控制参数，和 DP 的参数相互独立：

SOC_REF = 0.6                              # 目标 SOC

S_FACTOR_DEFAULT = 160.0                   # 基准等效因子 [g/kWh]

S_FACTOR_MIN = 50.0                        # 扫描下限

S_FACTOR_MAX = 300.0                       # 扫描上限

S_FACTOR_STEP = 10.0                       # 扫描步长

等效因子 s 的物理意义：把 1 kWh 电池充/放电的电能折算成多少克氢。s 越大，ECMS 越倾向于用燃料电池（减少电池放电）；s 越小，越倾向于用电池。

★ 注意此版本和旧版的不同：S_FACTOR_DEFAULT 从 180 降到了 160，扫描范围从 [120,250] 扩大到 [50,300]，步长从 5 改为 10。

---

## 1.4 A-ECMS 自适应参数（第 50-58 行）

KP_ADAPTIVE = 3.0          # 自适应比例增益

S0_ADAPTIVE = 160.0        # 自适应基准等效因子

S_ADAPTIVE_MIN = 50.0      # 等效因子下限

S_ADAPTIVE_MAX = 350.0     # 等效因子上限

PENALTY_START_RATIO = 0.7  # 从 70% 步数开始加终端 SOC 惩罚

PENALTY_COEFF = 500.0      # SOC 偏差惩罚系数

★ 新特性（与旧版相比）：终端 SOC 惩罚是新增的。它从仿真 70% 处开始生效，辅助维持末端 SOC，替代了旧版全时段都施加的 SOC 惩罚。

旧版：全 1800 步都加 `soc_penalty = 500 * (soc_next - SOC_REF)^2`。新版：只在后段（k >= 0.7*N）生效，且惩罚形式是分段二次——高 SOC 惩罚大 P_fc（抑制充电推高 SOC），低 SOC 惩罚小 P_fc（抑制放电拉低 SOC）。

## 1.5 预计算网格（第 59-60 行）

PFC_GRID = np.linspace(PFC_MIN, PFC_MAX, N_PFC)

H2_GRID = fc_hydrogen_flow(PFC_GRID)

关键性能优化：

- 预计算 H2_GRID 在仿真外一次性算完，循环内只需数组查找 → 加速 10x+。

- 60 个离散点足够精细，可分辨 0.5 kW 变化。与 DP 的 N_PFC=60 保持一致以便公平对比。

# 二、标准 ECMS 核心函数 ecms_sim()（第 66-136 行）

## 2.1 函数签名与参数（第 66 行）

def ecms_sim(P_load, SOC_0=0.6, s_factor=S_FACTOR_DEFAULT):

输入参数：

- P_load : 功率需求序列，shape=(N,)，单位 kW。WLTC 工况 N=1800，对应 1800s × 1Hz 采样率。

- SOC_0 : 初始 SOC，默认 0.6。

- s_factor : 等效因子，默认 160 g/kWh。

返回值说明：返回 dict，包含 SOC/P_fc/P_bat/m_H2 各数组 + 累计氢耗 + s_history=None。

## 2.2 初始化数组（第 79-85 行）

N = len(P_load)

SOC = np.zeros(N + 1)

P_fc = np.zeros(N)

P_bat = np.zeros(N)

m_H2 = np.zeros(N)

SOC[0] = SOC_0

关键细节：

- SOC 数组为 N+1 个元素，因为 SOC[k] 表示第 k 步初始状态。

- P_fc/P_bat/m_H2 为 N 个元素，因为每一步产生一个值。

- 全部预分配零数组在循环外完成，避免动态 append。

## 2.3 主循环体（第 87-127 行）——每一步都在做什么

for k in range(N):

# ── STEP A: 瞬时优化——计算所有候选控制的等效氢耗 ──

H_fc = H2_GRID                              # 实际氢耗 [g/s]

P_bat_candidates = P_load[k] - PFC_GRID   # 候选电池功率 [kW]

# ★ 修正：用 abs(P_bat) 确保充放电都产生正成本

H_eq = H_fc + s_factor * np.abs(P_bat_candidates) / 3600.0

通俗解释：

- H_fc : 取预计算的氢耗数组。每个 PFC_GRID 元素对应一个氢耗值。

- P_bat_candidates = P_load[k] - PFC_GRID : 能量平衡公式 P_batt = P_demand - P_FC 的向量化版本。

如果 P_load[k]=10kW，PFC_GRID=[0,0.5,1.0,...]，则 P_bat_candidates=[10,9.5,9.0,...]

- ★ 核心修正（与旧版不同）：旧版用 `P_bat_candidates` 直接乘 s，导致充电时 P_bat < 0，等效氢耗反而降低——这是算法 bug。

新版用 `np.abs(P_bat_candidates)`，充放电都产生正成本，物理上更合理。

- s_factor / 3600.0 : 单位转换。s 的单位是 g/kWh，P_bat 的单位是 kW，相乘得 g/h，再除以 3600 得到 g/s。

# ── STEP B: SOC 约束筛选（预计算所有候选的下一时刻 SOC）──

soc_next_all = state_transition(SOC[k], PFC_GRID, P_load[k], DT)

对 60 个候选 PFC 分别调用 state_transition，一次性算出所有候选的下一时刻 SOC，得到 shape=(60,)。

# ── STEP C: 终端 SOC 惩罚（仅在仿真后段生效）──

penalty_start = int(N * PENALTY_START_RATIO)

if k >= penalty_start:

soc_dev = SOC[k] - SOC_REF

if soc_dev > 0.05:

penalty = PENALTY_COEFF * soc_dev**2 * (PFC_GRID / PFC_MAX) / 3600.0

elif soc_dev < -0.05:

penalty = PENALTY_COEFF * soc_dev**2 * (1 - PFC_GRID / PFC_MAX) / 3600.0

else:

penalty = 0.0

H_eq += penalty

★ 此版本最大新增特性（与旧版相比）：终端 SOC 惩罚。

- 从第 70% 步数开始（k >= 0.7*N），辅助维持末端 SOC。

- SOC 偏高（dev > 0.05）时：额外惩罚大 P_fc 的选择。因为大 P_fc 意味着电池在充电，会进一步推高 SOC。

惩罚项 = 500 * dev² * (PFC / PFC_MAX) / 3600。PFC 越大，惩罚越大。

- SOC 偏低（dev < -0.05）时：额外惩罚小 P_fc 的选择。因为小 P_fc 意味着电池在放电，会进一步拉低 SOC。

惩罚项 = 500 * dev² * (1 - PFC / PFC_MAX) / 3600。PFC 越小，惩罚越大。

- SOC 接近目标（|dev| <= 0.05）时：不加惩罚，让算法自然选择。

为什么用分段惩罚？旧版全时段加 soc_penalty = 500 * (soc_next - 0.6)² 导致算法过度关注 SOC 数值，忽略了氢耗最优。

终端惩罚只在末端生效，相当于 DP 的终端约束——保证仿真结束时 SOC 不会偏离目标太远。

# ── STEP D: 约束筛选 + 最优选择 ──

feasible = [j for j in range(N_PFC)

if SOC_MIN + 0.01 <= soc_next_all[j] <= SOC_MAX - 0.01]

筛选边界留了 0.01 余量，防止 SOC 恰好撞到上下限。

if feasible:

best_j = min(feasible, key=lambda j: H_eq[j]) # 返回Heq最小值对应的key

P_fc[k] = PFC_GRID[best_j]

else:

# 无可行解 fallback：取中点

P_fc[k] = np.clip(P_load[k] * 0.5, PFC_MIN, PFC_MAX)

min(feasible, key=lambda j: H_eq[j]) : 在可选项里找 H_eq 最小的那个索引——ECMS 的灵魂——瞬时 Hamiltonian 最小化——每步贪心选择。

else 分支是安全兜底：如果 60 个候选全部越界（几乎不可能），取 P_load 的一半给 FC。

# ── STEP E: 状态更新 ──

P_bat[k] = P_load[k] - P_fc[k]

m_H2[k] = fc_hydrogen_flow(P_fc[k]) * DT

SOC[k + 1] = state_transition(SOC[k], P_fc[k], P_load[k], DT)

更新三步：

1. 确定实际 FC 功率（能量平衡）

2. 计算这一步消耗的氢气量（g/s × s = g）

3. 用 state_transition 计算下一步 SOC

## 2.4 返回值（第 129-136 行）

return {

'SOC': SOC[:N],                    # 去掉末尾多余的 1 个值

'P_fc_kW': P_fc,                   # 每个时间步

'P_bat_kW': P_bat,                 # 每个时间步

'm_H2_g': m_H2,                    # 每步氢耗 [g]

'm_H2_cumul_kg': np.cumsum(m_H2) / 1000,  # 累计氢耗 [kg]

's_history': None,                 # 标准 ECMS 无自适应历史

}

SOC 切片 [:N] 是因为 SOC 长度为 N+1（含初始状态），返回时只保留每一步初始时刻的 SOC。

# 三、自适应 ECMS（A-ECMS）（第 142-220 行）

## 3.1 函数签名（第 142-143 行）

def ecms_adaptive(P_load, SOC_0=0.6, s_0=S0_ADAPTIVE, Kp=KP_ADAPTIVE,

SOC_ref=SOC_REF, s_min=S_ADAPTIVE_MIN, s_max=S_ADAPTIVE_MAX):

与 ecms_sim() 相比多了 3 个自适应参数：

- s_0 : 基准等效因子，默认 160 g/kWh（≈ DP 反推最优值）

- Kp : 自适应强度，默认 3.0（SOC_ref - SOC 的系数）

- SOC_ref : 目标 SOC，默认 0.6

- s_min/s_max : 等效因子上下限，[50, 350]（比标准 ECMS 范围更宽，等于放电时仍有效）

## 3.2 自适应等效因子公式（第 172-176 行）

s_k = s_0 * (1 + Kp * (SOC_ref - SOC[k]))

s_k = np.clip(s_k, s_min, s_max)

s_hist[k] = s_k

通俗解释：

- s_k = s_0 * (1 + Kp * (SOC_ref - SOC[k]))

如果 SOC[k] < SOC_ref（SOC 偏低）-> (SOC_ref - SOC) > 0 -> s_k > s_0

s 变大 -> 电池放电成本变大 -> ECMS 倾向于用 FC -> 让 SOC 回升

如果 SOC[k] > SOC_ref（SOC 偏高）-> (SOC_ref - SOC) < 0 -> s_k < s_0

s 变小 -> 电池放电成本低 -> ECMS 倾向于放电 -> 让 SOC 下降

- s_k = np.clip(s_k, s_min, s_max)

防止 s 超出合理范围。如果没有 clip，Kp 太大时 s 可能变成负数或无穷大。

这里 s_min=50, s_max=350。

- s_hist[k] = s_k 记录 s 的变化轨迹，用于后续绘图显示。

## 3.3 Hamiltonian 计算（第 178-182 行）

H_fc = H2_GRID

P_bat_candidates = P_load[k] - PFC_GRID

# ★ 用 abs(P_bat) 修正

H_eq = H_fc + s_k * np.abs(P_bat_candidates) / 3600.0

与标准 ECMS 唯一的区别：s_factor 换成了随时间变化的 s_k。

约束筛选、终端惩罚、状态更新的逻辑完全相同。

## 3.4 返回值（含 s_history）（第 213-220 行）

return {

'SOC': SOC[:N],

'P_fc_kW': P_fc,

'P_bat_kW': P_bat,

'm_H2_g': m_H2,

'm_H2_cumul_kg': np.cumsum(m_H2) / 1000,

's_history': s_hist,   # 与标准 ECMS 的关键区别

}

s_history 记录了每一步的 s(k) 值，用于在对比图中显示 A-ECMS 的自适应等效因子曲线（第 408-418 行的 panel_s_factor()）。

## 3.5 关键公式变形

展开自适应公式：

s(k) = s_0 * (1 + Kp * (SOC_ref - SOC(k)))

等价于：

s(k) = s_0 + s_0 * Kp * (SOC_ref - SOC(k))

令 k_adapt = s_0 * Kp = 160 * 3.0 = 480：

s(k) = s_0 + k_adapt * (SOC_ref - SOC(k))

物理含义：

- SOC 偏离 0.1 -> s 变化 48 -> s 在 160 基础上变为 112 或 208

- 这个变化量级很大，相当于在手动模式下把 s 从最低调到最高

- 这也是为什么 Kp=3.0 时效果比恒定 s 好得多

注意：这不是标准的 PID 控制。标准 PID 有比例+积分+微分三项，这里只有比例项，且基准 s_0 通过乘法而非加法设定。这种形式的优点在于 s 的相对变化由 s_0 直接标定，不需要额外调参。

# 四、参数扫描与结果加载（第 226-316 行）

## 4.1 scan_s_factor() 参数扫描（第 226-254 行）

def scan_s_factor(P_load, SOC_0=0.6, cycle_name="wltc"):

扫描逻辑：

s_values = np.arange(S_FACTOR_MIN, S_FACTOR_MAX + 1, S_FACTOR_STEP)

# s = [50, 60, 70, ..., 290, 300]，共 26 个值

for s in s_values:  # 对每个 s 跑一次 ecms_sim

res = ecms_sim(P_load, SOC_0, s_factor=s)

eff = fc_efficiency(res["P_fc_kW"])

收集 5 项指标：

- s_factor : 当前扫描的 s 值

- H2_kg : 总氢耗 = 累计氢耗的最后一个值

- SOC_end : 终值 SOC

- FC_eff_mean : FC 平均效率

- FC_eff_gt50 : 效率 > 50% 的步数占比

思路：扫描 s 对不同 SOC 的影响，找到氢耗最低且 SOC_end 接近 0.6 的 s。

## 4.2 print_scan_summary() 打印摘要（第 257-271 行）

print(f'  {"s(g/kWh)":>10}  {"H2(kg)":>10}  {"SOC_end":>8}  {"FC_eff":>8}  {"FC>50%":>8}')

打印表格：s | H2(kg) | SOC_end | FC_eff | FC>50%

最后一行标注最优值：s=xxx g/kWh, H2=xxx kg, SOC_end=xxx

## 4.3 find_best_s() 找最优 s（第 274-283 行）

def find_best_s(df):

df_sorted = df.sort_values("H2_kg")  # 先按氢耗排序

top5 = df_sorted.head(5)             # 氢耗最低的前 5 个

top5['soc_dev'] = (top5['SOC_end'] - SOC_REF).abs()  # 计算 SOC 偏差

best = top5.loc[top5['soc_dev'].idxmin()]  # 取 SOC 偏差最小的

return best

策略：先按氢耗排序，在氢耗最低的前 5 个里找 SOC_end 最接近 0.6 的。

这样避免了单纯追求低氢耗而忽略 SOC 约束的情况。

## 4.4 加载 DP 和 Rule 结果（第 289-316 行）

def load_dp_results(cycle_name="wltc"):

csv_path = os.path.join(RESULTS_DIR, f"dp_ems_{cycle_name}.csv")

if not os.path.exists(csv_path):

raise FileNotFoundError(f"DP 结果未找到: {csv_path}")

df = pd.read_csv(csv_path)

return {"time":..., "SOC":..., "P_fc_kW":..., "P_bat_kW":..., "m_H2_cumul_kg":...}

从 results/ 目录下读取 Week 8 的 DP 结果 CSV。

如果文件不存在会报错——因为 DP 结果需要预先运行 dp_ems.py 生成。

def load_rule_results(cycle_name="wltc"):

csv_path = os.path.join(RESULTS_DIR, f"Day7_ems_sim_{cycle_name}.csv")

if not os.path.exists(csv_path):

return None  # ★ 注意这里返回 None 而不是报错

从 results/ 下读取 Day 7 规则控制器结果。如果文件不存在返回 None，主程序会用 run_rule_controller() 重新计算。

# 五、对比图——六合一面板（第 322-478 行）

## 5.1 plot_ecms_comparison() 主对比图（第 322-436 行）

def plot_ecms_comparison(t, v, P_load, rule, dp, ecms, ecms_adp=None,

cycle_name="wltc", best_s=None):

五合一/六合一布局：有无 A-ECMS 时面板数不同。

n_panels = 6 if ecms_adp else 5

fig, axes = plt.subplots(n_panels, 1, figsize=(14, 14), sharex=True)

面板 1（panel_speed_soc）—— Speed + SOC 双 Y 轴图

横轴：时间 [min]；左 Y 轴：车速 [km/h]，蓝色半透明线

右 Y 轴：Rule/DP/ECMS/A-ECMS 四条 SOC 曲线 + SOC_ref=0.6 虚线

SOC 范围限定 [0.2, 0.9] 便于对比差异

★ 关键：twinx() 创建双 Y 轴，ax.legend(lines1+lines2, ...) 合并两条 Y 轴的图例

面板 2（panel_power）—— 功率分配图

灰色填充 = 负载功率需求

四条 FC 功率曲线：Rule(橙色虚线)/DP(绿色实线)/ECMS(红色点划线)/A-ECMS(紫色虚线)

ECMS Bat+/Bat-：绿色填充 = 电池放电（正功率），橙色填充 = 电池充电（负功率）

fill_between(..., where=ecms["P_bat_kW"] > 0, ...) 只填充正的部分

面板 3（panel_soc_detail）—— SOC 细节放大图

只有 SOC 曲线，不放车速，方便放大看细节差异

同样限制 [0.2, 0.9] 范围

面板 4（panel_h2）—— 累计氢耗图

最关键的性能对比图：曲线越平缓、越靠下越好

图例中直接标注最终氢耗值，如 "DP (0.2834 kg)"

从起点到终点的斜率越小，说明总氢耗越低

面板 5（panel_eff）—— FC 效率直方图

bins=25，范围 [0, 0.6]。FC 效率分布是 0.28 → 0.55 → 0.40 非单调的

标注平均效率：如 "DP (51.2%)"

★ 关键洞察：DP 和 ECMS 是否能把 FC 功率维持在高效区间？

如果峰值集中在 0.40 以下，说明大量时间在低效工况运行

面板 6（panel_s_factor）—— 自适应等效因子曲线（仅 A-ECMS 时显示）

if ecms_adp and ecms_adp["s_history"] is not None:

ax.plot(t_min, ecms_adp["s_history"], "purple", lw=1.2, label="s(t)")

ax.axhline(y=S0_ADAPTIVE, color="gray", ls="--", alpha=0.5, label=f"s0={S0_ADAPTIVE}")

紫色实线 = s(t) 随时间的变化；灰色虚线 = s_0 基准线。

直观展示 s 如何随 SOC 偏差动态调整。

如果 ecms_adp=None，此面板隐藏（ax.axis("off")），只占 5 个面板。

## 5.2 plot_s_scan() 扫描结果图（第 439-478 行）

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 4))  # 一行三列

子图 1—— 氢耗 vs s

ax.plot(df["s_factor"], df["H2_kg"], "b-o", markersize=3)

蓝色圆点连线。红色虚线标注最小氢耗对应的 s 值。

期望形状：近似 U 形曲线，底部在最优 s 附近。

子图 2—— SOC 终值 vs s

ax.plot(df["s_factor"], df["SOC_end"], "g-o", markersize=3)

绿色圆点连线。灰色点线标 SOC_ref=0.6。

s 过小时（电池放电多）SOC 终值偏低；s 过大时 SOC 终值偏高。

子图 3—— FC 平均效率 vs s

ax.plot(df["s_factor"], df["FC_eff_mean"] * 100, "r-o", markersize=3)

红色圆点连线，Y 轴单位 %。展示不同 s 下 FC 的整体效率表现。

# 六、指标打印 print_metrics()（第 484-526 行）

def print_metrics(rule, dp, ecms, ecms_adp=None, P_load=None):

打印四方法对比指标表：

{"指标":<22} {"Rule":>10} {"DP":>10} {"ECMS":>10}

{"":<22} {"":>10} {"":>10} {"A-ECMS":>10}

"------------------------------------------------------"

四行指标：

1. 总氢耗 (kg) —— Rule[末尾值] / DP[末尾值] / ECMS[末尾值] / A-ECMS[末尾值]

2. SOC 终值 —— 同上

3. FC 平均效率 —— 用 fc_efficiency() 计算每条 P_fc 曲线

4. FC >50% 占比 —— 效率 > 50% 的步数占总步数的比例

关键评估标准：

1. 氢耗：DP 是下限，ECMS 应接近 DP（差 5-10% 以内算好）

2. SOC 终值：应接近 0.6，与 DP 一致

3. FC 效率：越高越好，>50% 占比反映高效区间运行时间

# 七、主程序 main()（第 532-624 行）

## 7.1 命令行参数（第 533-541 行）

parser = argparse.ArgumentParser(description="ECMS 能量管理策略仿真")

parser.add_argument("--cycle", choices=["wltc", "nedc", "cltc"], default="wltc")

parser.add_argument("--adaptive", action="store_true", help="启用自适应 ECMS")

parser.add_argument("--scan", action="store_true", help="参数扫描：s in [50, 300]")

parser.add_argument("--compare", action="store_true", help="ECMS vs DP vs Rule 对比")

parser.add_argument("--s-factor", type=float, default=S_FACTOR_DEFAULT, help="等效因子值")

parser.add_argument("--Kp", type=float, default=KP_ADAPTIVE, help="自适应 Kp")

parser.add_argument("--s0", type=float, default=S0_ADAPTIVE, help="自适应基准 s0")

6 个命令行参数，可组合使用。用法示例：

python scripts/day9_ecms_ems.py                      # 标准 ECMS (s=160)

python scripts/day9_ecms_ems.py --adaptive           # A-ECMS

python scripts/day9_ecms_ems.py --scan               # 参数扫描

python scripts/day9_ecms_ems.py --compare             # 三方法对比

python scripts/day9_ecms_ems.py --compare --adaptive --cycle nedc

## 7.2 加载工况数据（第 554-558 行）

t, v = load_drive_cycle(cycle)   # 从 CSV 加载时间和车速

P_load = vehicle_power(v, DT)    # 车速 -> 功率需求

N = len(t)                       # 时间步数

load_drive_cycle() 从 results/ 目录加载 .csv 文件。

vehicle_power() 用车辆动力学模型计算功率需求：滚动阻力 + 空气阻力 + 惯性力。

## 7.3 分支逻辑（第 561-621 行）—— 三种运行模式

模式 1：--scan 参数扫描模式（第 561-567 行）

if args.scan:

df_scan = scan_s_factor(P_load, cycle_name=cycle)

best = find_best_s(df_scan)

plot_s_scan(df_scan, cycle)

流程：扫描 26 个 s 值 → 找最优 s → 绘制扫描结果三图 → 保存 CSV + PNG + 终端打印

模式 2：--compare 三方法对比模式（第 569-598 行）

elif args.compare:

# [1/3] Rule

rule = load_rule_results(cycle) or run_rule_controller(P_load)

# [2/3] DP

dp = load_dp_results(cycle)

# [3/3] ECMS 先用最优 s

df_scan = scan_s_factor(P_load, cycle_name=cycle)

best = find_best_s(df_scan)

best_s = best["s_factor"]

ecms = ecms_sim(P_load, s_factor=best_s)

# A-ECMS：用命令行 s0，不依赖扫描最优 s

ecms_adp = ecms_adaptive(P_load, s_0=s0_use, Kp=args.Kp) if args.adaptive else None

详细流程：

[1/3] 规则控制器：先尝试从 CSV 加载，不存在则实时运行 run_rule_controller()

[2/3] DP：必须预先运行过 dp_ems.py，否则会 FileNotFoundError

[3/3] ECMS：先扫描找出最优 s，再用该 s 运行 ecms_sim()

如果同时有 --adaptive：额外运行 A-ECMS，使用命令行指定的 s0 和 Kp

-> print_metrics() 打印指标表

-> plot_ecms_comparison() 绘制六合一对比图

-> 保存 ECMS 结果到 CSV

模式 3：默认模式——单跑 ECMS（第 600-621 行）

else:

ecms = ecms_adaptive(P_load, ...) if args.adaptive else ecms_sim(P_load, ...)

# 打印关键指标

# 加载 DP/Rule 结果绘图对比

# 保存 ECMS 结果 CSV

注意：此模式 plot_ecms_comparison(ecms_adp=None)，只展开 5 个面板（没有 s(t) 自适应曲线面板）。

## 7.4 结果保存（第 591-598 行 & 第 614-621 行）

两种模式下都保存为 CSV 格式，列名：

time  speed_kmh  P_load_kW  P_fc_kW  P_bat_kW  SOC  m_H2_cumul_kg

保存到 results/ecms_ems_{cycle}.csv