# ECMS Week 5 结果评估报告

评估日期：2026-06-12 | 评估对象：ECMS 等效消耗最小化策略
对比基准：DP 全局最优 | 规则控制器 Baseline | 工况：WLTC (1800s)

# 1. 总体结论

本周完成 ECMS 理论学习 + Python 实现 + 参数扫描 + 三方法对比。

| 评估维度 | 评分 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法正确性 | ⭐⭐⭐☆ (3/5) | 20% | 框架正确，但 SOC 惩罚系数不足导致过充 |
| 与 DP 接近度 | ⭐☆☆☆☆ (1/5) | 20% | 氢耗差距大（0.5796 vs 0.2287），Week 6 用 A-ECMS 改善 |
| SOC 维持能力 | ⭐☆☆☆☆ (1/5) | 15% | SOC_end=0.890，严重过充（目标 0.6） |
| 代码质量 | ⭐⭐⭐⭐☆ (4/5) | 20% | 结构清晰，复用 day8 组件，注释充分 |
| 可视化 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) | 15% | 五合一对比图 + 扫描趋势图，信息丰富 |
| 文档完整性 | ⭐⭐⭐⭐☆ (4/5) | 10% | 原理文档详细，八股文 6 题，缺少 Week 5 小报告 |

综合评分：约 2.7 / 5.0  — 代码和可视化优秀，核心算法调优留 Week 6

# 2. 三方法对比结果

WLTC 工况下 Rule / DP / ECMS 的核心指标对比：

| 指标 | 规则控制器 | DP（全局最优） | ECMS（s=120） | ECMS vs DP | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总氢耗 (kg) | 0.2831 | 0.2287 | 0.5796 | +153.4% | ❌ 未达标（差2.5倍） |
| SOC 初→终 | 0.60→0.614 | 0.60→0.574 | 0.60→0.890 | 偏差 +0.290 | ❌ 严重过充 |
| FC 平均效率 | 40.4% | 30.3% | 40.8% | — | ⚠️ 偏低 |
| FC >50% 占比 | 20.8% | 40.5% | 10.3% | -30.2 pp | ❌ 远低于 DP |
| SOC 维持 | 启发式 | α+β惩罚 | 恒定s（无维持） | — | ❌ 无SOC维持机制 |

核心发现：ECMS 在恒定 s=120 时，ECMS 倾向于让电池放电替代 FC 发电（s 小→电池"便宜"），导致 SOC 一路冲到 0.89。虽然氢耗降低了（相比更大 s 值），但牺牲了 SOC 平衡，在实际应用中是不可接受的。这就是为什么标准 ECMS 必须配合自适应机制（A-ECMS）使用。

# 3. 等效因子 s 扫描趋势分析

s 从 120 到 250，步长 5，共 27 组仿真。关键趋势：

## 3.1 氢耗趋势

• s=120 时氢耗最低：0.5796 kg（但 SOC_end=0.890，过充）
• s=250 时氢耗最高：0.6706 kg（SOC_end=0.890，仍过充）
• 趋势：氢耗随 s 单调递增，符合理论预期（s 越大→电池越贵→多用 FC→氢耗越高）
• 但在整个扫描范围内 SOC_end 始终 ≈ 0.89，说明恒定 s 无法将 SOC 压回 0.6 附近

## 3.2 FC 效率趋势

• s=120 时 FC 平均效率最高：40.8%（FC 少工作，只在高效区）
• s=250 时 FC 平均效率最低：35.4%（FC 被迫多做功）
• 趋势：FC 效率随 s 递减，与理论一致
• FC>50% 占比从 10.3%（s=120）微升至 15.6%（s≥180），变化不大

## 3.3 SOC 终值趋势

• 在整个 s ∈ [120, 250] 范围内，SOC_end 始终 ≈ 0.890（不变！）
• 这是因为：SOC 惩罚项（500×(SOC_next-0.6)²）在当前电池参数下不足以对抗等效因子的驱动力
• 根本原因：电池容量大（50Ah）、SOC 变化慢，单步优化看不到长期 SOC 后果
• 这也说明：恒定 s 不是好的 SOC 维持策略，必须有自适应反馈

## 3.4 分段结论

| s 范围 | 氢耗 | FC 效率 | SOC_end | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120~140 | 最低 (0.58~0.61 kg) | 最高 (39~41%) | 0.89 过充 | 氢耗最优但 SOC 失控 |
| 145~165 | 中等 (0.62~0.65 kg) | 中等 (37~39%) | 0.89 过充 | 折中但无 SOC 维持 |
| 170~250 | 较高 (0.66~0.67 kg) | 较低 (35~36%) | 0.89 过充 | FC 效率低，无优势 |

⚠️ 需改进 s 扫描趋势整体符合理论预期（氢耗↑s↑，FC效率↓s↑），但 SOC 维持全面失败。

# 4. 与理论预期的对比

根据 Week 5 学习文档中的预期，检验实际结果：

| 预期指标 | 理论预期 | 实际结果 | 差距 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECMS 氢耗 vs DP | DP 的 102~107% | 253.4% | +153% | ❌ 远高于预期 |
| ECMS 氢耗 vs Rule | 比 Rule 低 15~20% | -104.7% | 负增长 | ❌ 反而更差 |
| SOC_end | 接近 0.6 (±0.05) | 0.890 | +0.290 | ❌ 严重偏离 |
| FC 平均效率 | 43~46% | 40.8% | -8~10pp | ❌ 偏低 |
| FC>50% 占比 | 35~42% | 10.3% | -25~32pp | ❌ 远低于预期 |
| 计算速度 | <1s | <0.5s | 达标 | ✅ 满足实时性 |

❌ 未达标 除计算速度外，所有性能指标均未达预期。根本原因：恒定 s 无法维持 SOC → ECMS 持续过度放电。

# 5. 根因分析

## 5.1 直接原因：SOC 惩罚系数不足

当前 SOC 惩罚：500 × (SOC_next - 0.6)²
• 当 SOC_next = 0.65 时，惩罚 = 500 × 0.0025 = 1.25 g/s
• 但等效因子项 s×P_bat/3600 = 120×10/3600 ≈ 0.33 g/s（10kW 放电时）
• 惩罚项仅当 SOC 偏离 0.6 超过约 0.02 时才超过等效因子项
• 在 1Hz 采样下，SOC 变化极慢（每步约 0.00016），惩罚积累需要很长时间才能生效

结论：SOC 惩罚的时空尺度与等效因子项不匹配——前者是慢变量（SOC），后者是快变量（功率）。

## 5.2 根本原因：恒定 s 没有反馈机制

标准 ECMS 的设计初衷是"已知工况下的基准测试"，恒定 s 配合 DP 离线标定。
在我们的场景中：
• 没有用 DP 反推 s*(t)（Week 5 跳过了这一步）
• 没有 SOC 反馈自适应（这是 Week 6 的任务）
• 惩罚项只是"权宜之计"，无法替代自适应的长期 SOC 维持能力

这也解释了为什么文献中标准 ECMS 几乎总是配合 A-ECMS 使用——恒定 s 在实际驾驶中无法保证 SOC 平衡。

## 5.3 次要原因：电池模型参数

• SOC 变化幅度极小（每步约 0.00016，1800 步总共约 0.29）
• 这意味着即使不给惩罚，SOC 也不会快速恶化
• 但这也意味着惩罚项更难"感知"到 SOC 偏移
• 如果用更小的电池（如 20Ah），SOC 变化会更显著，惩罚更容易生效
→ 但在实际项目中 50Ah 是合理的，不应改参数来适配策略

# 6. Week 6 改进方案

两个方向并行，优先解决 SOC 维持问题：

## 方案 A：A-ECMS（自适应 ECMS）— 推荐 ⭐

核心改动：s(k) = s₀ × [1 + Kp × (SOC_ref - SOC(k))]
• SOC < 0.6 时 → s 增大 → 电池放电"变贵" → ECMS 多用 FC → SOC 回升
• SOC > 0.6 时 → s 减小 → 电池放电"变便宜" → ECMS 多用电池 → SOC 回落
• Kp 是唯一调参（建议范围 20~60）

预期效果：
  - SOC_end 从 0.89 → 0.55~0.63（接近 0.6）
  - 氢耗略有增加（因 SOC 维持牺牲少量经济性），但仍在合理范围
  - FC>50% 占比改善

## 方案 B：DP 离线标定 s₀

用现有 DP 结果反推最优 s*(t) 序列：
  s*(t) = -H_fc(P_fc*) / P_bat*
• 取 s*(t) 的均值作为 A-ECMS 的 s₀
• 这样 s₀ 本身就是"最优策略下的等效因子"，比理论公式更准
• 配合方案 A 的自适应，效果更好

## 方案 C：增大 SOC 惩罚系数（不推荐）

直接把 SOC 惩罚从 500 加到 5000 或更高。
问题：
• 惩罚太大 → FC 功率跳变剧烈（不连续）
• 惩罚太小 → 仍然压不住 SOC
• 这是"手动调参"思路，不如自适应机制优雅
→ 可以作为 Week 6 调参过程中的参考，但不作为最终方案

# 7. 改进优先级排序

| 优先级 | 改进项 | 预期效果 | 难度 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 ⭐ | 实现 A-ECMS（Kp 调 SOC） | SOC_end→0.6附近，氢耗<0.65kg | 低 | 1天 |
| P1 | DP 反推标定 s₀ | s₀ 更准确，减少 Kp 调参范围 | 低 | 0.5天 |
| P2 | 优化 SOC 惩罚辅助项 | 减少 FC 功率跳变 | 中 | 0.5天 |
| P3 | NEDC/CLTC 工况验证 | 验证泛化性 | 低 | 0.5天 |
| P4 | C++ 基础练习 | Week 5 并行任务 | 中 | 1天 |

# 8. 数据附录

## 8.1 扫描结果明细（s vs 各指标）

| s(g/kWh) | H2(kg) | SOC_end | FC_eff | FC>50% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 0.5796 | 0.890 | 40.8% | 10.3% |
| 125 | 0.5842 | 0.890 | 40.4% | 10.2% |
| 130 | 0.5924 | 0.890 | 39.8% | 10.8% |
| 135 | 0.5993 | 0.890 | 39.5% | 12.1% |
| 140 | 0.6103 | 0.890 | 38.7% | 12.9% |
| 145 | 0.6200 | 0.890 | 37.9% | 13.6% |
| 150 | 0.6285 | 0.890 | 37.6% | 14.4% |
| 155 | 0.6375 | 0.890 | 36.9% | 14.8% |
| 160 | 0.6470 | 0.890 | 36.6% | 14.9% |
| 165 | 0.6545 | 0.890 | 36.3% | 15.2% |
| 170 | 0.6616 | 0.890 | 35.9% | 15.2% |
| 175 | 0.6670 | 0.890 | 35.6% | 15.2% |
| 180 | 0.6701 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 185 | 0.6701 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 190 | 0.6701 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 195 | 0.6701 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 200 | 0.6701 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 205 | 0.6701 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 210 | 0.6701 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 215 | 0.6701 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 220 | 0.6701 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 225 | 0.6701 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 230 | 0.6706 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 235 | 0.6706 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 240 | 0.6706 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 245 | 0.6706 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |
| 250 | 0.6706 | 0.890 | 35.4% | 15.6% |

## 8.2 ECMS 最优解（按不同标准）

| 优化目标 | 最优 s | H2(kg) | SOC_end | FC_eff |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小氢耗 | 120 | 0.5796 | 0.890 | 40.8% |
| SOC最接近0.6 | 230 | 0.6706 | 0.890 | 35.4% |
| FC效率最高 | 120 | 0.5796 | 0.890 | 40.8% |

三个目标的最优 s 完全不同（最小氢耗→120，SOC最准→250，FC最高→120），说明恒定 s 无法同时满足多个目标——这正是自适应 ECMS 存在的理由。

## 8.3 输出文件清单

| 文件 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| scripts/day9_ecms_ems.py | 代码 | ECMS 完整实现（标准+A-ECMS） |
| results/Day9_ecms_wltc.csv | 数据 | ECMS 最优 s=120 的仿真结果 |
| results/Day9_ecms_scan_wltc.csv | 数据 | s=120~250 全扫描结果 |
| results/Day9_ecms_scan_wltc.png | 图表 | s 扫描趋势图（3面板） |
| results/Day9_ECMS_compare_wltc.png | 图表 | Rule vs DP vs ECMS 五合一对比 |
| docs/ECMS_原理与实现_Week5学习文档.docx | 文档 | ECMS 理论 + 推导 + 代码框架 |
| docs/ECMS_Week5_结果评估报告.docx | 文档 | 本文件 |