# EMS 平台项目 — 第1个月总结报告

完成日期：2026-06-11 | 作者：SE
项目周期：6个月（2026-04 ~ 2026-10）

# 1. 项目概述

本项目围绕燃料电池（FC）混合动力汽车的能量管理系统（EMS）展开，目标是在6个月内系统学习传统控制策略与强化学习算法，并完成一个完整的EMS算法对比项目，为秋招储能/车企算法岗位做准备。

定位：A（EMS/BMS算法）为主，C（AI+新能源）为辅。
就业面：储能/车企/电池/Tier1（最广）+ AI能源交叉（增长型）。

# 2. 第1个月目标与完成情况

第1个月主题：工程底座搭建 + DP（动态规划）入门与深度分析。
计划完成4周内容，实际全部达成。

## 2.1 每周任务回顾

### Week 1-2: 工程底座搭建

• 环境配置：Python 3.13 + numpy/pandas/matplotlib + MATLAB R2024b/Simulink
• 车辆动力学模型实现（三力模型：滚动阻力 + 空气阻力 + 惯性力）
• 电池模型：OCV-R_int 等效电路模型 + SOC 状态转移
• FC 效率曲线：查表 + 氢耗计算（LHV_H2 = 120 MJ/kg）
• 工况数据：WLTC / NEDC / CLTC 下载与预处理
• 产出：scripts/download_drive_cycles.py + 工况CSV文件

### Week 3: 规则控制器 + DP原理学习

• 规则控制器实现：基于SOC区间的启发式策略
• DP理论学习：Bellman最优性原理、后向递归、前向Rollout
• DP核心算法实现：backward_dp() + forward_rollout()
• DP vs 规则控制器对比：WLTC工况氢耗降低19.2%
• 产出：scripts/day8_dp_ems.py (501行) + 对比可视化

### Week 4: DP深度分析

• 参数敏感性分析：α（SOC维持惩罚）、β（终端惩罚）、网格密度
• 三工况补充：CLTC数据下载 + WLTC/NEDC/CLTC 三工况对比
• 结果量化：α/β/网格密度对氢耗和SOC终值的影响
• 练习版脚本：exercise_day8_dp_ems.py（5个填空题，自测用）
• 产出：敏感性分析报告 + 全景对比图 + 原始数据CSV

# 3. 核心成果数据

## 3.1 DP vs 规则控制器 — WLTC工况

WLTC（ Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Cycle，1800秒）：

| 指标 | 规则控制器 | DP | 改善率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总氢耗 (kg) | 0.2831 | 0.2287 | ↓19.2% ✅ |
| SOC 初值→终值 | 0.60 → 0.614 | 0.60 → 0.574 | 偏差4.3% |
| FC 平均效率 | 37.8% | 45.7% | +7.9 pp |
| FC 高效(>50%)占比 | 20.8% | 40.5% | 翻倍 (+19.7 pp) |
| FC 最大功率 (kW) | 25.0 | 25.0 | — |
| 总能量需求 (kWh) | 4.01 | 4.01 | — |

## 3.2 三工况DP基准对比

| 工况 | 时长 | 能量需求 | DP氢耗 | 改善率(vs规则) | SOC终值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WLTC | 1800s | 4.01 kWh | 0.2287 kg | 19.2% | 0.574 |
| NEDC | 1181s | 1.66 kWh | 0.0990 kg | 31.4% | 0.574 |
| CLTC | 1800s | 2.11 kWh | 0.1448 kg | 30.2% | 0.575 |

注：NEDC改善率最高（31.4%），因其低速段多，规则控制器效率低，DP优化空间大。

## 3.3 敏感性分析结论

| 参数 | 测试范围 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| α (SOC维持惩罚) | 10, 50, 100, 200, 500 | 10~500范围内结果稳定，默认100合理 |
| β (终端惩罚) | 1000, 5000, 10000, 50000, 100000 | 全范围对氢耗影响<1%，默认10000合理 |
| 网格密度 | 50×20, 100×40, 150×60, 200×80 | 密度增加结果收敛，150×60精度/速度最佳 |

# 4. 技术栈与知识点掌握

## 4.1 Python工程

| 技能 | 掌握程度 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| NumPy向量化计算 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | DP内层循环向量化、状态转移批量计算 |
| Pandas数据处理 | ⭐⭐⭐⭐ | 工况CSV读写、结果分析 |
| Matplotlib可视化 | ⭐⭐⭐⭐ | 五合一对比图、敏感性分析图 |
| argparse CLI | ⭐⭐⭐⭐ | scripts/dp_ems.py --cycle nedc |
| 项目结构组织 | ⭐⭐⭐⭐ | scripts/ docs/ results/ 三层分离 |

## 4.2 控制理论

| 概念 | 理解深度 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| Bellman最优性原理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | DP后向递推基础 |
| 动态规划（DP） | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 全局最优求解，后向+前向 |
| 等效消耗最小化（ECMS） | ⭐⭐⭐ 学习中 | 第2个月主题 |
| 模型预测控制（MPC） | ⭐⭐⭐ 学习中 | 第2个月主题 |
| 规则控制器设计 | ⭐⭐⭐⭐ | SOC区间分段启发式策略 |

## 4.3 车辆系统建模

• 车辆纵向动力学：三力模型（F_rr + F_aero + F_inertia），中心差分求加速度
• 电池等效电路模型：OCV查表 + R_int内阻 + SOC状态转移
• FC效率曲线：查表插值 + 氢耗计算（P_fc → mdot_H2）
• 功率分配逻辑：P_bat = P_load - P_fc，SOC约束闭环

# 5. 代码资产清单

| 文件 | 行数 | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| scripts/day8_dp_ems.py | ~512 | DP完整实现（后向+前向+规则对比+绘图） | ✅ 完成 |
| scripts/exercise_day8_dp_ems.py | ~510 | DP练习版（5个填空题） | ✅ 完成 |
| scripts/gen_sensitivity_report.py | ~100 | 敏感性分析报告生成 | ✅ 完成 |
| scripts/download_drive_cycles.py | ~60 | WLTC/NEDC/CLTC数据下载 | ✅ 完成 |
| scripts/analyze_results.py | ~88 | 结果分析脚本（终端打印） | ✅ 完成 |
| results/dp_ems_wltc.csv | — | WLTC DP结果数据 | ✅ 完成 |
| results/dp_ems_nedc.csv | — | NEDC DP结果数据 | ✅ 完成 |
| results/DP_vs_Rule_wltc.png | — | WLTC五合一对比图 | ✅ 完成 |
| results/DP_vs_Rule_nedc.png | — | NEDC五合一对比图 | ✅ 完成 |
| results/DP_sensitivity_analysis.png | — | 敏感性分析全景图 | ✅ 完成 |
| docs/Day8_DP成果评估报告.docx | — | DP成果评估文档 | ✅ 完成 |
| docs/Day8_DP参数敏感性分析报告.docx | — | 敏感性分析报告 | ✅ 完成 |
| docs/Day8_dp_ems代码说明.docx | — | DP代码逐段解释 | ✅ 完成 |
| docs/Day8_后向DP核心逻辑通俗解释.docx | — | DP原理通俗版 | ✅ 完成 |

# 6. 面试表达准备（全4周）

## 6.1 DP项目三段式叙事

【30秒版 — HR面/群面】

「我用动态规划为燃料电池混动系统优化能量管理，在WLTC工况下实现19.2%的氢耗降低，SOC维持稳定。」

【2分钟版 — 技术面】

「我基于Bellman最优性原理设计了一个后向DP求解器，SOC网格150×60的状态空间，通过后向递归计算最优代价函数、前向Rollout得到最优控制序列。与规则控制器对比，WLTC工况氢耗从0.283kg降到0.229kg，降低19.2%。同时FC高效区间(>50%)占比从20.8%提升到40.5%，翻了一倍。SOC终值0.574，偏差仅4.3%。用的是Python numpy手写，不依赖第三方优化库，代码501行。」

【5分钟版 — 深挖】

• 为什么要用DP？——全局最优 vs 局部最优
• DP的局限？——需要已知工况、计算量大、无法在线
• SOC惩罚系数怎么调的？——α=100的调参过程
• 如果工况变了会怎样？——NEDC也做了，对比结果说明泛化性

## 6.2 八股文精选（12题，覆盖4周全部知识点）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Week 1-2 工程底座篇】（4题）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Q1: 燃料电池混动车辆的功率分配逻辑是什么？
A: 总功率需求 P_load 由燃料电池 P_fc 和电池 P_bat 分担：P_bat = P_load - P_fc。目标是使 P_fc 工作在高效区间，同时维持 SOC 在合理范围（如 0.2~0.9）。电池起"削峰填谷"作用。

Q2: 为什么用三力模型而不是更复杂的车辆动力学模型？
A: 三力模型（滚动阻力 + 空气阻力 + 惯性力）已经能准确估计 WLTC/NEDC 等标准工况的功率需求。更复杂的模型（如轮胎模型、传动系统模型）对能量管理优化影响不大，反而增加计算负担。在 1Hz 采样下，中心差分求加速度足够精确。

Q3: 电池的 OCV-R_int 等效电路模型原理？
A: 电池开路电压 OCV 通过 SOC 查表得到（OCV_LU 数组）。实际端电压 V = OCV - I×R_int。由功率 P_bat = V×I 联立求解电流 I：R_int×I² - OCV×I + P_bat = 0。取物理可行的根（Δ=OCV²-4×R_int×P_bat ≥ 0）。然后 SOC_{k+1} = SOC_k - I/(Q_bat×3600)×dt。

Q4: WLTC / NEDC / CLTC 三种工况有什么区别？
A: WLTC（1800s，全球统一轻型车测试循环，涵盖高速段）；NEDC（1181s，旧欧洲标准，以低速为主）；CLTC（1800s，中国工况，加减速频繁）。三种工况覆盖了不同的驾驶风格，用于验证EMS策略的泛化能力。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Week 3 DP入门篇】（4题）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Q5: 动态规划（DP）求解EMS问题的基本思路？
A: 将连续时间和状态离散化，构造状态空间（SOC网格）和控制空间（FC功率网格）。用Bellman最优性原理从终点反向递推代价函数 J[k][i]，得到每个时刻每个SOC状态的最优FC功率策略 π[k][i]。然后前向Rollout仿真得到实际轨迹。时间复杂度 O(N×S×A)，其中 N=1800（时刻数），S=150（SOC网格），A=60（FC功率网格）。

Q6: 后向DP和前向DP有什么区别？为什么用后向？
A: 后向DP从终点往回算，利用Bellman原理，每个状态只存最优后续决策，天然适合求全局最优。前向DP需要枚举所有路径，复杂度指数增长。前向Rollout只是查表仿真，不是求解过程。

Q7: DP中的SOC惩罚系数α和终端惩罚β分别起什么作用？
A: α 惩罚SOC偏离参考值（如0.6）的即时代价，α越大SOC越稳定；β 惩罚终点SOC与参考值的偏差，β越大终点SOC越接近目标值。两者共同确保SOC在整个循环中维持在合理区间。

Q8: 为什么DP结果优于规则控制器？
A: 规则控制器是基于启发式的局部策略（如SOC低时FC多发），无法预见未来的功率需求。DP通过全局优化，可以在合适的时候让电池放电、FC工作在高效区，从而在保证SOC约束的前提下最小化总氢耗。实测WLTC改善19.2%，FC高效区间占比从20.8%提升到40.5%。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【Week 4 DP深度篇】（4题）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Q9: DP参数敏感性分析的结果说明了什么？
A: α在10~500范围内、β在1000~100000范围内，DP结果（氢耗、SOC终值）变化都<1%，说明DP对这两个惩罚系数不敏感，默认值鲁棒。网格密度从50×20到200×80结果收敛，150×60是精度和速度的最佳平衡点。

Q10: 三种工况下DP改善率不同（WLTC 19.2% < CLTC 30.2% < NEDC 31.4%），为什么？
A: NEDC改善率最高因为其以低速段为主，规则控制器在低功率区间效率很低（FC频繁启停、工作在低效区），DP的优化空间更大。WLTC包含高速段，规则控制器在高功率下也能保持一定效率，DP优势相对较小。

Q11: DP的局限性和在实际EMS中的应用限制？
A: ①需要已知完整工况（offline方法），无法应对实时变化的驾驶条件；②计算量大（O(N×S×A)），复杂系统实时性差；③状态空间离散化引入精度损失；④多目标优化（氢耗+FC寿命+舒适性）难以直接扩展。因此DP主要用于benchmark对比，实际在线EMS用ECMS/MPC/RL。

Q12: 你的DP实现有什么特色？
A: ①纯Python+numpy手写，不依赖cvxpy/casadi等优化库；②内层循环向量化（一次计算所有PFC_GRID的SOC_next），兼顾可读性和速度；③包含规则控制器作为baseline；④支持WLTC/NEDC/CLTC三工况一键切换；⑤参数化设计，方便调参实验。

# 7. 经验总结与反思

## 7.1 做得好的地方

✓ 完整实现了DP前后向算法，不依赖第三方优化库，代码自包含
✓ 三工况（WLTC/NEDC/CLTC）全覆盖，验证了泛化性
✓ 参数敏感性分析严谨（α/β/网格密度），结论有说服力
✓ 练习版脚本（exercise版）设计巧妙，5个填空自测
✓ 代码注释详细（501行含中文注释），适合面试讲解
✓ 面试叙事提前准备（30秒/2分钟/5分钟三版本）

## 7.2 需要改进的地方

△ SOC终端0.574与参考值0.6有微小偏差 → 后续可调β或增加终端约束
△ 部分区间FC功率0 → 频繁启停对FC寿命不利（需加启停惩罚）
△ 目前无再生制动 → 下阶段可加入制动能量回收模型
△ 电池模型较简化（R_int等效电路）→ 后续可考虑更精确的Thevenin模型

## 7.3 下阶段重点

→ 第2个月：ECMS原理与实现 + C++基础
→ 重点掌握等效因子自适应调优
→ 继续强化Python→C++的过渡能力
→ 秋招投递策略：8-10月边学边投，不赶进度

# 8. 里程碑时间线

| 日期 | 里程碑 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 2026-04 | 项目启动，环境搭建 | ✅ |
| 2026-04 中旬 | Week 1-2: 工程底座完成 | ✅ |
| 2026-04 底 | Week 3: DP实现 + 规则对比 | ✅ |
| 2026-05 底 | Week 4: 敏感性分析 + 三工况 | ✅ |
| 2026-05-29 | Month 1总结报告生成 | ✅ |
| 2026-06 中旬 | Week 5: ECMS开始 | ⏳ 即将开始 |
| 2026-07 底 | Week 8: 传统EMS四方法对比 | 📌 可投递 |
| 2026-08 底 | Week 12: RL-EMS完成 | 📌 简历强度够 |
| 2026-09-10 | 秋招投递期 | 📌 目标30-50家 |

# 9. 附录：关键文件索引

代码：scripts/day8_dp_ems.py | scripts/exercise_day8_dp_ems.py
数据：results/dp_ems_wltc.csv | results/dp_ems_nedc.csv
图表：results/DP_vs_Rule_wltc.png | results/DP_sensitivity_analysis.png
文档：docs/Day8_DP成果评估报告.docx | docs/Day8_DP参数敏感性分析报告.docx
模板：ems-plan/status.md（进度跟踪）