ECMS 代码逐行分析

文件：scripts/day9_ecms_ems.py（592行）
创建：2026-06-15
对应周次：Week 5-6（ECMS 原理与 A-ECMS 调优）
共享模块：scripts/day8_dp_ems.py（车辆模型/FC 模型/状态转移）

一、导入与全局参数（第 1-52 行）

1.1 依赖导入（第 17-37 行）

核心思路：复用 Day 8 DP 中已验证的车辆模型和 FC 模型，确保 ECMS 和 DP 对比时用的是同一套物理模型。

import os, sys, argparse

→ 文件系统操作、命令行参数解析。注意没有使用 PyTorch 或任何 AI 框架——ECMS 是纯算法逻辑。

import numpy as np

→ 数值计算核心。全部向量化操作，没有显式 for 循环（在物理模型内部）。

matplotlib.use('Agg')

→ 无头模式，不弹出 GUI。适合服务器批量跑实验。

sys.path.insert(0, SCRIPTS_DIR)

→ 把 scripts/ 目录加入 Python 路径，这样 from day8_dp_ems import ... 能正确工作。

1.2 从 DP 导入的核心组件（第 30-37 行）

这 10 个导入是全部物理模型的来源：

| 导入名 | 作用 |
| --- | --- |
| fc_hydrogen_flow | FC 氢耗率计算：P_fc(kW) → 氢气流量(g/s) |
| fc_efficiency | FC 效率查表插值 |
| vehicle_power | 车速(km/h) → 功率需求(kW)，含三力模型 |
| state_transition | SOC 单步更新：根据 P_fc 计算 SOC[k+1] |
| run_rule_controller | 规则控制器（用于对比基准） |
| SOC_MIN, SOC_MAX | SOC 运行范围：[0.2, 0.9] |
| PFC_MIN, PFC_MAX | FC 功率范围：[0, 30] kW |
| N_PFC | FC 功率网格数：60（离散化粒度） |
| DT | 时间步长：1.0 s |
| LHV_H2 | 氢气低热值：120 MJ/kg |

1.3 ECMS 专用参数（第 40-51 行）

这些是 ECMS 特有的控制参数，与 DP 的参数独立：

| 变量名 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SOC_REF | 0.6 | 目标 SOC，用于 SOC 维持惩罚和自适应反馈 |
| S_FACTOR_DEFAULT | 180.0 g/kWh | 恒定 ECMS 默认等效因子 |
| S_FACTOR_MIN/MAX | 120~250 g/kWh | 参数扫描范围 |
| S_FACTOR_STEP | 5.0 g/kWh | 扫描步长（共 31 个点） |
| KP_ADAPTIVE | 30.0 | A-ECMS SOC 反馈增益（关键调参） |
| S0_ADAPTIVE | 180.0 | A-ECMS 基准等效因子 |

预计算网格（第 50-51 行）：

PFC_GRID = np.linspace(0, 30, 60)   # FC 功率候选：60 个点均匀分布在 [0, 30] kW

H2_GRID = fc_hydrogen_flow(PFC_GRID)  # 预计算氢耗，避免重复查表

关键设计决策：

- 预计算 H2_GRID 在仿真外一次性完成，仿真内只查表 → 加速 10x+

- 60 个离散点足够精细（分辨率 0.5 kW），与 DP 的 N_PFC=60 保持一致以便对比

test append

---

二、标准 ECMS 核心函数（第 57-114 行）

2.1 ecms_sim() 函数签名（第 57-70 行）

def ecms_sim(P_load, SOC_0=0.6, s_factor=S_FACTOR_DEFAULT):

三个参数：

- P_load : 功率需求数组 shape=(N,) 单位 kW 通常 1800 个点 WLTC 1800s * 1Hz

- SOC_0 : 初始 SOC 默认 0.6

- s_factor : 等效因子 默认 180 g/kWh

返回值说明：

返回 dict 包含 SOC/P_fc/P_bat/m_H2 四个核心数组 + 累积氢耗 + s_history

2.2 初始化（第 71-77 行）

N = len(P_load)                  # 时间步数 WLTC=1800

SOC = np.zeros(N + 1)           # N+1 个 SOC 值 SOC[0]...SOC[N]

P_fc = np.zeros(N)              # FC 功率输出

P_bat = np.zeros(N)             # 电池功率

m_H2 = np.zeros(N)              # 每步氢耗（g）

SOC[0] = SOC_0                  # 设置初始状态

关键细节：

- SOC 数组是 N+1 长度因为 SOC[k] 表示第 k 步开始时的状态

- P_fc/P_bat/m_H2 是 N 长度因为每步输出一个值

- 全零初始化后在循环中逐步填充

2.3 核心循环体（第 79-105 行）--每一秒做三件事

for k in range(N):

# STEP A: 计算所有候选控制的 Hamiltonian

H_fc = H2_GRID                              # 实际氢耗 g/s shape=(60,)

P_bat_candidates = P_load[k] - PFC_GRID     # 候选电池功率 kW

H_eq = H_fc + s_factor * P_bat_candidates / 3600.0   # 等效总氢耗 g/s

逐行解释：

- H_fc : 取预计算的氢耗数组。每个 PFC_GRID 点对应一个氢耗率。

- P_bat_candidates = P_load[k] - PFC_GRID : 功率平衡方程 P_batt = P_demand - P_FC 的向量版本。

例如 P_load[k]=10kW PFC_GRID=[0,0.5,1.0,...] 则 P_bat_candidates=[10,9.5,9.0,...]

- s_factor / 3600.0 : 单位转换！s 单位 g/kWh P_bat 单位 kW 乘积 g/h。除以 3600 得 g/s。

这是最容易被忽视但最关键的一行。

# STEP B: SOC 维持惩罚（第 86-89 行）

soc_next_all = state_transition(SOC[k], PFC_GRID, P_load[k], DT)

soc_penalty = 500.0 * (soc_next_all - SOC_REF) ** 2

H_eq += soc_penalty

这 3 行做了两件事：

1. state_transition 对 60 个候选 PFC 分别计算 SOC[k+1] 得到 shape=(60,) 的 soc_next_all

2. 对每个候选施加惩罚：如果 SOC[k+1] 偏离 0.6 惩罚 = 500 * 偏差^2

为什么用 500？

- 氢耗本身约 1-5 g/s 惩罚系数太小不起作用 太大则完全由惩罚主导

- 500 是经验值 使得惩罚项和氢耗项在同一个数量级

- 注意：这和 DP 中的 ALPHA=100 BETA=10000 是同样的思路但系数不同

# STEP C: 约束筛选 + 最优选择（第 91-100 行）

feasible = [j for j in range(N_PFC)

if SOC_MIN + 0.01 <= soc_next_all[j] <= SOC_MAX - 0.01]

这行做了边界保护：SOC 不能太接近上下限（留 0.01 余量），防止下一步越界。

if feasible:

best_j = min(feasible, key=lambda j: H_eq[j])

P_fc[k] = PFC_GRID[best_j]

else:

P_fc[k] = np.clip(P_load[k] * 0.5, PFC_MIN, PFC_MAX)

min(feasible, key=lambda j: H_eq[j]) : 在可行解中找 H_eq 最小的那个。

这就是 ECMS 的核心--瞬时 Hamiltonian 最小化--每步贪心选最优。

else 分支是安全网：如果 60 个候选全部越界（极端情况），取 P_load 的一半给 FC。

# STEP D: 状态更新（第 102-105 行）

P_bat[k] = P_load[k] - P_fc[k]              # 反推电池功率

m_H2[k] = fc_hydrogen_flow(P_fc[k]) * DT   # 累积氢耗（g）

SOC[k + 1] = state_transition(SOC[k], P_fc[k], P_load[k], DT)

三件事：

1. 确定电池实际输出（功率平衡）

2. 计算这一步消耗的氢气量（g/s * s = g）

3. 用 state_transition 计算下一步 SOC

2.4 返回值（第 107-114 行）

return {

SOC: SOC[:N],              # 去掉最后一个 只保留每步开始时的值

P_fc_kW: P_fc,            # 60 个点

P_bat_kW: P_bat,           # 60 个点

m_H2_g: m_H2,              # 每步氢耗（g）

m_H2_cumul_kg: np.cumsum(m_H2) / 1000,  # 累积氢耗（kg）

s_history: None,           # 恒定 ECMS 无 s 变化

}

---

三、自适应 ECMS A-ECMS（第 120-186 行）

3.1 ecms_adaptive() 函数签名（第 120-140 行）

def ecms_adaptive(P_load, SOC_0=0.6, s_0=S0_ADAPTIVE, Kp=KP_ADAPTIVE,

SOC_ref=SOC_REF, s_min=S_FACTOR_MIN, s_max=S_FACTOR_MAX):

相比 ecms_sim() 多了 3 个自适应参数：

- s_0 : 基准等效因子，默认 180 g/kWh

- Kp : 自适应强度（SOC_ref - SOC 的系数），默认 30.0

- SOC_ref : 目标 SOC，默认 0.6

- s_min/s_max : 等效因子上下限，防止 s 跑飞

自适应公式：

s(k) = s_0 * (1 + Kp * (SOC_ref - SOC(k)))

3.2 自适应核心（第 150-154 行）

for k in range(N):

# SOC 反馈自适应等效因子

s_k = s_0 * (1 + Kp * (SOC_ref - SOC[k]))

s_k = np.clip(s_k, s_min, s_max)

s_hist[k] = s_k

逐行解释：

- s_k = s_0 * (1 + Kp * (SOC_ref - SOC[k]))

如果 SOC[k] < SOC_ref（SOC 偏低）-> (SOC_ref - SOC) > 0 -> s_k > s_0

s 变大 -> 电池放电变贵 -> ECMS 倾向多用 FC -> 把 SOC 拉回

如果 SOC[k] > SOC_ref（SOC 偏高）-> (SOC_ref - SOC) < 0 -> s_k < s_0

s 变小 -> 电池放电变便宜 -> ECMS 倾向多放电 -> 把 SOC 拉回

- s_k = np.clip(s_k, s_min, s_max)

防止 s 超出物理合理范围。没有 clip，Kp 太大时 s 可能变成负数。

下限 s_min=120 和上限 s_max=250 就是 Week 5 扫描的边界。

- s_hist[k] = s_k

记录 s 的变化轨迹，用于后续绘图分析。

3.3 Hamiltonian 计算（第 156-173 行）

# 瞬时优化（同标准 ECMS 但用自适应 s_k）

H_fc = H2_GRID

P_bat_candidates = P_load[k] - PFC_GRID

H_eq = H_fc + s_k * P_bat_candidates / 3600.0

# SOC 维持惩罚（向量化 对每个候选控制计算 SOC_next）

soc_next_all = state_transition(SOC[k], PFC_GRID, P_load[k], DT)

soc_penalty = 500.0 * (soc_next_all - SOC_REF) ** 2

H_eq += soc_penalty

与标准 ECMS 的唯一区别：H_eq 公式中 s_factor 换成了 s_k。

其余逻辑完全相同：约束筛选 -> 选最优 -> 状态更新。

3.4 返回值与 s_history（第 179-186 行）

return {

SOC: SOC[:N],

P_fc_kW: P_fc,

P_bat_kW: P_bat,

m_H2_g: m_H2,

m_H2_cumul_kg: np.cumsum(m_H2) / 1000,

s_history: s_hist,   # 与标准 ECMS 的关键区别

}

s_history 记录了每一步的 s(k) 值，可用于分析自适应效果。

在对比图中，A-ECMS 会额外显示 s(t) 曲线（第 373-381 行的 panel_s_factor）。

3.5 关键公式解析：s(k) = s_0 * (1 + Kp * (SOC_ref - SOC(k)))

展开：

s(k) = s_0 + s_0 * Kp * (SOC_ref - SOC(k))

令 k_adapt = s_0 * Kp = 180 * 30 = 5400

s(k) = s_0 + k_adapt * (SOC_ref - SOC(k))

物理意义：

- SOC 偏离 0.1 -> s 变化 540 -> s 从 180 变成 126 或 234

- 这个变化幅度很大！相当于从最优区间的低端跳到高端

- 这也是为什么 Kp=30 时效果比恒定 s 好得多

注意：这不是标准的 PID 控制。

标准 PID 是 s(k) = s_0 + Kp*e(k) + Ki*积分 + Kd*微分

这里只有比例项，而且乘在 s_0 外面而不是加在 s_0 外面。

这种设计的好处：s 的变化与 s_0 成正比，不会变成负数（只要 SOC 偏离不超过 1）。

---

四、参数扫描与 DP 对比（第 192-301 行）

4.1 scan_s_factor() 参数扫描（第 192-219 行）

def scan_s_factor(P_load, SOC_0=0.6, cycle_name=wltc):

核心逻辑：

s_values = np.arange(S_FACTOR_MIN, S_FACTOR_MAX + 1, S_FACTOR_STEP)

# s = [120, 125, 130, ..., 245, 250] 共 31 个值

for s in s_values:

res = ecms_sim(P_load, SOC_0, s_factor=s)

eff = fc_efficiency(res[P_fc_kW])

results.append({

s_factor: s,

H2_kg: res[m_H2_cumul_kg][-1],  # 总氢耗

SOC_end: res[SOC][-1],           # 终值 SOC

FC_eff_mean: eff.mean(),          # FC 平均效率

FC_eff_gt50: (eff > 0.50).mean(), # 高效区间占比

})

逐行解释：

- np.arange(120, 251, 5) : 生成 31 个扫描点

- 对每个 s 跑一遍 ecms_sim() 得到完整仿真轨迹

- 提取 5 个指标：s / 氢耗 / SOC终值 / FC平均效率 / FC>50%占比

- 保存为 CSV：ecms_scan_{cycle_name}.csv

设计思路：

- 扫描 s 对氢耗和 SOC 的影响，找最优 s 区间

- 目标：氢耗最低且 SOC_end 接近 0.6

- 这就是 Week 5 扫描到 [120, 140] 最优区间的代码实现

4.2 print_scan_summary() 打印摘要（第 222-236 行）

打印表格：s | H2(kg) | SOC_end | FC_eff | FC>50%

最后一行标出最优：s=180 g/kWh, H2=xxx kg, SOC_end=xxx

find_best_s() 逻辑：

1. 先按氢耗排序 -> 找最低的 5 个

2. 在这 5 个中找 SOC_end 最接近 0.6 的

3. 返回这个 -> 这就是 Week 5 的 best_s

4.3 加载 DP/Rule 结果（第 254-281 行）

def load_dp_results(cycle_name=wltc):

csv_path = os.path.join(RESULTS_DIR, dp_ems_{cycle_name}.csv)

df = pd.read_csv(csv_path)

return {time, SOC, P_fc_kW, P_bat_kW, m_H2_cumul_kg}

def load_rule_results(cycle_name=wltc):

csv_path = os.path.join(RESULTS_DIR, Day7_ems_sim_{cycle_name}.csv)

df = pd.read_csv(csv_path)

return {time, SOC, P_fc_kW, P_bat_kW, m_H2_cumul_kg}

这两个函数加载 Week 4(DP) 和 Week 3(规则) 的结果，

用于 Week 5 的三方法对比。

4.4 plot_ecms_comparison() 五合一/六合一对比图（第 287-401 行）

五合一（无 A-ECMS）或六合一（有 A-ECMS）面板：

面板 1 - Speed + SOC：

左轴车速，右轴 SOC。对比 Rule/DP/ECMS/A-ECMS 四条 SOC 曲线。

ax.set_ylim(0.2, 0.9) 限制 SOC 范围。

面板 2 - Power 功率分配：

对比 Rule/DP/ECMS/A-ECMS 的 P_fc。

绿色填充 = 电池放电，橙色填充 = 电池充电。

面板 3 - SOC 细节：

只画 SOC 曲线，放大看细节。

面板 4 - Cumul. H2 累积氢耗：

标题直接标注最终氢耗值。曲线越平缓越好。

面板 5 - FC 效率直方图：

bins=25 个区间 [0, 0.6]。对比各方法的 FC 效率分布。

标题标注平均效率。

面板 6（仅 A-ECMS）- s(t) 自适应曲线：

紫色实线 s(t)，灰色虚线 s_0 基准。

可以直观看到 s 如何随 SOC 偏差动态变化。

---

五、绘图与指标打印（第 404-491 行）

5.1 plot_s_scan() 扫描结果图（第 404-443 行）

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 4))  # 一行三列

三个子图：

子图 1 - 氢耗 vs s：

ax.plot(df[s_factor], df[H2_kg], blue-o)

红色虚线标出最低氢耗对应的 s 值。

期望形状：U 型曲线，底部在 [120, 140] 区间。

子图 2 - SOC 终值 vs s：

ax.plot(df[s_factor], df[SOC_end], green-o)

灰色虚线标出 SOC_ref=0.6。

期望：s 较小时 SOC 偏高（电便宜多用氢），s 较大时 SOC 偏低。

两条曲线的交点区域 = 最优 s 区间。

子图 3 - FC 效率 vs s：

ax.plot(df[s_factor], df[FC_eff_mean]*100, red-o)

期望：s 在最优区间时 FC 效率最高。

5.2 print_metrics() 四方法指标表（第 449-491 行）

def print_metrics(rule, dp, ecms, ecms_adp=None, P_load=None):

打印对齐的指标表格：

指标列 Rule DP ECMS A-ECMS

总氢耗(kg) xxx xxx xxx xxx

SOC 终值 xxx xxx xxx xxx

FC 平均效率 xxx xxx xxx xxx

FC >50% 占比 xxx xxx xxx xxx

关键对比项：

1. 氢耗：DP 最优，ECMS 接近 DP（差距取决于 s），A-ECMS 更接近

2. SOC 终值：DP 接近 0.6，ECMS 可能偏离，A-ECMS 接近 0.6

3. FC 效率：越高越好，>50% 占比翻倍是亮点

5.3 fc_efficiency() 效率计算回顾（第 459-460 行）

def get_eff(res):

return fc_efficiency(res[P_fc_kW])

fc_efficiency 来自 day8_dp_ems.py：

return np.interp(P_fc, PFC_EFF_BP, ETA_FC)

PFC_EFF_BP = [0, 2, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30]

ETA_FC     = [0, 0.28, 0.40, 0.48, 0.50, 0.55, 0.53, 0.48, 0.40]

关键点：

- FC 效率不是常数！从 0.28 变化到 0.55 再降到 0.40

- 峰值在 P_fc=15kW 附近（55%）

- DP 和 ECMS 的区别就在于：是否能把 FC 功率维持在高效区间

- 规则控制器往往在低效区间工作（<40%）

---

六、主程序 main()（第 497-591 行）

6.1 命令行参数解析（第 498-506 行）

argparse 定义了 6 个参数：

--cycle : wltc/nedc/cltc，默认 wltc

--adaptive : 启用自适应 ECMS

--scan : 参数扫描模式

--compare : 三/四方法对比模式

--s-factor : 手动指定等效因子值

--Kp : 手动指定自适应增益

--s0 : 手动指定自适应基准值

用法示例：

python scripts/day9_ecms_ems.py                     # 单跑 ECMS (s=180)

python scripts/day9_ecms_ems.py --scan              # 参数扫描

python scripts/day9_ecms_ems.py --adaptive          # A-ECMS

python scripts/day9_ecms_ems.py --compare           # 三方法对比

python scripts/day9_ecms_ems.py --compare --adaptive --cycle nedc  # 四方法 NEDC 对比

6.2 工况加载（第 519-523 行）

t, v = load_drive_cycle(cycle)   # 从 CSV 加载时序数据

P_load = vehicle_power(v, DT)    # 车速 -> 功率需求

N = len(t)                       # 时间步数

load_drive_cycle() 从 results/ 目录读取 .csv 文件。

vehicle_power() 用三力模型（滚动阻力+空气阻力+惯性力）计算功率需求。

6.3 分支逻辑（第 526-585 行）

三个分支对应三种运行模式：

分支 1：--scan 参数扫描模式

scan_s_factor() -> 扫描 31 个 s 值

find_best_s() -> 从结果中找最优 s

plot_s_scan() -> 绘制扫描结果三合一图

输出：CSV + PNG + 终端表格

分支 2：--compare 对比模式

这是最完整的流程：

[1/3] load_rule_results() 或 run_rule_controller() 加载/运行规则控制器

[2/3] load_dp_results() 加载 DP 结果（如果 CSV 不存在会报错）

[3/3] 先扫描找最优 s，再 ecms_sim() 运行 ECMS

-> ecms_adaptive() 如果 --adaptive 标志

-> print_metrics() 打印指标表

-> plot_ecms_comparison() 绘制对比图

-> 保存 ECMS 结果 CSV

分支 3：默认模式（单跑 ECMS）

ecms_sim() 或 ecms_adaptive() 单跑一个 ECMS

打印关键指标

加载 DP/Rule 结果用于绘图对比

保存结果 CSV

注意：分支 3 中 plot_ecms_comparison 的 ecms_adp=None，

所以只会画 5 面板（不含 s(t) 自适应曲线）。

6.4 结果保存（第 555-562 行 & 第 578-585 行）

保存为 CSV 格式：

time speed_kmh P_load_kW P_fc_kW P_bat_kW SOC m_H2_cumul_kg

路径：results/ecms_ems_{cycle}.csv

这些 CSV 可被后续分析或报告直接使用。

---

七、共享模块 day8_dp_ems.py 关键函数回顾

7.1 fc_hydrogen_flow() FC 氢耗模型（第 67-80 行）

def fc_hydrogen_flow(P_fc):

# P_fc : float or array (kW)

# return: mdot_H2 (g/s)

eta = fc_efficiency(P_fc)                  # 查表得 FC 效率

mdot = P_fc * 1000 / (eta * LHV_H2) * 1000  # g/s

公式推导：

P_fc (kW) = mdot (kg/s) * LHV (J/kg) * eta

mdot = P_fc / (LHV * eta)

单位换算链：

P_fc [kW] = P_fc * 1000 [W = J/s]

mdot_kg = P_fc*1000 / (LHV_H2 * eta)

mdot_g = mdot_kg * 1000

合并：mdot_g = P_fc * 1000 * 1000 / (120e6 * eta) = P_fc * 1e6 / (120e6 * eta)

边界处理：

- P_fc=0 时 eta=0 会导致除零 -> mdot 设为 0

- 非有限值（inf/nan）-> 设为 0

7.2 state_transition() SOC 状态转移（第 108-135 行）

def state_transition(SOC_k, P_fc, P_load_k, dt=1.0):

P_bat = P_load_k - P_fc             # 电池功率

V_oc = np.interp(SOC_k, SOC_BP, OCV_LU)  # SOC 查表得开路电压

Delta = V_oc**2 - 4 * R_INT * P_bat*1000  # 判别式

I = (V_oc - sqrt(Delta)) / (2 * R_INT)  # 电流公式

SOC_next = SOC_k - I / (Q_BAT * 3600) * dt

公式推导（二阶电池模型）：

V_terminal = V_oc - I * R_int

P_batt = V_terminal * I = (V_oc - I*R) * I = V_oc*I - R*I^2

整理：R*I^2 - V_oc*I + P_batt = 0

求解：I = (V_oc +- sqrt(V_oc^2 - 4*R*P_batt)) / (2*R)

取减号的原因：

- 加号对应物理上不可行的解（大电流低电压）

- 减号对应实际工作点（小电流高电压）

边界保护：

- Delta < 0 时物理不可行 -> 保持 SOC 不变

- I 限制在 [-300, 300] A 防止过大电流

- SOC 最终 clip 到 [SOC_MIN, SOC_MAX] = [0.2, 0.9]

7.3 vehicle_power() 功率需求计算（第 85-106 行）

def vehicle_power(v_kmh, dt=1.0):

v_ms = v_kmh / 3.6              # 单位转换

a = center_diff(v_ms, dt)       # 中心差分求加速度

a = clip(a, -3, 3)              # 加速度限幅

F_rr = MASS * G * F_R           # 滚动阻力

F_aero = 0.5 * rho * Cd * A * v^2  # 空气阻力

F_inertia = MASS * a            # 惯性力

P_wheel = (F_rr + F_aero + F_inertia) * v

P_load = max(P_wheel / eta / 1000, 0)

三力模型：

- 滚动阻力 F_rr = mg * Fr = 1500*9.81*0.015 = 220.7 N（常数）

- 空气阻力 F_aero = 0.5*rho*Cd*A*v^2（随速度平方增长）

- 惯性力 F_inertia = m*a（加速时正，减速时负）

关键细节：

- 加速度用中心差分 a[k]=(v[k+1]-v[k-1])/(2*dt) 比前后向差分更精确

- 加速度限幅 [-3, 3] 防止车速数据噪声导致不合理加速度

- 再生制动被忽略：P_load = max(..., 0)，只取正值

7.4 电池模型参数

Q_BAT = 50 Ah         # 电池容量

V_NOM = 350 V         # 标称电压

R_INT = 0.05 Ohm      # 内阻

SOC_MIN, SOC_MAX = 0.2, 0.9  # 运行范围

SOC-OCV 曲线（9 个采样点）：

SOC:  [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0]

OCV:  [320, 330, 338, 345, 352, 358, 362, 368, 380]

注意：OCV 在 SOC<0.2 区域变化平缓，这意味着小 SOC 时电流估算误差较大。

---

八、总结与关键要点

8.1 代码架构总览

day9_ecms_ems.py 共 592 行，分为 7 个功能块：

块1 导入与参数（1-52行）  ~30 行 -- 物理模型导入 + 控制参数定义

块2 标准ECMS（54-115行）  ~60 行 -- ecms_sim() 核心仿真函数

块3 自适应ECMS（117-187行）~70 行 -- ecms_adaptive() SOC反馈闭环

块4 参数扫描（189-249行）  ~60 行 -- scan_s_factor() + find_best_s()

块5 DP对比（251-282行）    ~30 行 -- load_dp_results() + load_rule_results()

块6 绘图（284-444行）      ~160 行 -- plot_ecms_comparison() + plot_s_scan()

块7 指标与主程序（446-592行）~150 行 -- print_metrics() + main()

8.2 核心算法伪代码

恒定 ECMS:

for each time step k:

for each candidate PFC in [0, 30]kW:

P_batt = P_demand - PFC

H = h2(PFC) + s * P_batt / 3600 + soc_penalty

select PFC* that minimizes H

update SOC[k+1]

A-ECMS:

for each time step k:

s = s0 * (1 + Kp * (SOC_ref - SOC[k]))

s = clip(s, 120, 250)

for each candidate PFC in [0, 30]kW:

P_batt = P_demand - PFC

H = h2(PFC) + s * P_batt / 3600 + soc_penalty

select PFC* that minimizes H

update SOC[k+1]

8.3 一周知识点回顾

Week 5（已完成）：

- Hamiltonian 框架：H = h2(PFC) + s * P_batt

- 等效因子 s 的物理意义：电与氢的转换汇率

- 恒定 ECMS 的实现与参数扫描

- 三方法对比（Rule vs DP vs ECMS）

Week 6（进行中）：

- A-ECMS 自适应反馈解决 SOC 漂移

- DP 反推标定等效因子 s0

- 多工况验证（NEDC/CLTC）

- C++ LeetCode Easy 练习

8.4 代码中容易出错的点

1. 单位转换：s 是 g/kWh，除以 3600 变 g/s

2. SOC 数组长度：N+1 vs N（开始值 vs 步值）

3. 边界保护：feasible 为空时的 fallback

4. Delta < 0：二阶电池模型的判别式可能为负

5. P_fc=0 时的除零保护

6. s 越界：A-ECMS 中 Kp 太大导致 s 变负

---

文档结束。