# Week 5: ECMS 能量管理策略 — 实现总结

日期：2026-06-152026-06-15状态：完成（含已知问题记录）完成（含已知问题记录）对应代码：scripts/day9_ecms_ems.pyscripts/day9_ecms_ems.py

# 一、实现内容

## 1.1 标准 ECMS（恒定等效因子）

原理：每帧选择使等效氢耗最小的 FC 功率

H_eq = H_fc(P_fc) + s x P_bat / 3600

其中 s 为等效因子（g/kWh），表示 1 kWh 电池电能相当于多少克氢气。

代码：ecms_sim() — 61-121 行

## 1.2 自适应 ECMS（A-ECMS）

原理：等效因子随 SOC 偏差动态调整

s(k) = s0 x (1 + Kp x (SOC_ref - SOC(k)))

当 SOC > SOC_ref 时，s 减小，ECMS 认为电池功率更便宜，倾向 FC 少出力、电池多放电。

代码：ecms_adaptive() — 127-197 行

## 1.3 参数扫描

扫描 s ∈ [100, 500]，步长 10，找最优等效因子。

代码：scan_s_factor() + find_best_s() — 203-260 行

## 1.4 三方法对比

Rule vs DP vs ECMS（+ A-ECMS）五合一对比图 + 指标表格。

代码：plot_ecms_comparison() + print_metrics() — 299-503 行

# 二、WLTC 工况最终结果

| 指标 | Rule | DP | ECMS (s=100) | A-ECMS (s0=280, Kp=5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总氢耗 (kg) | 0.2831 | 0.2287 | 0.5768 | 0.6027 |
| SOC 终值 | 0.6141 | 0.5742 | 0.8900 | 0.8900 |
| FC 平均效率 | 40.4% | 30.3% | 41.1% | 39.5% |
| FC >50% 占比 | 20.8% | 40.5% | 9.9% | 11.7% |

# 三、参数配置（最终版）

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SOC_REF | 0.6 | 目标 SOC |
| S_FACTOR_DEFAULT | 280 | 标准 ECMS 默认 s |
| S_FACTOR_MIN / MAX | 100 / 500 | 扫描/自适应范围 |
| S_FACTOR_STEP | 10 | 扫描步长 |
| KP_ADAPTIVE | 5 | A-ECMS 比例增益 |
| S0_ADAPTIVE | 280 | A-ECMS 初始 s0 |

注意：终端 SOC 惩罚已设为 0（PENALTY_COEFF = 0），因为数学上证明：对每个 Pfc 候选加相同的惩罚项不改变 argmin。

# 四、A-ECMS 调优过程记录

## 4.1 初始状态（s0=180, Kp=30, s范围[120,250]）

问题：A-ECMS 和标准 ECMS 结果完全相同。

原因：扫描最优 s=120 被 s_max=250 限幅，s 一直在边界上，自适应未生效。

## 4.2 第一次调优（s0=280, Kp=50, s范围[60,400]）

改进：提高 s0、放宽范围、增大 Kp。

新问题：Kp=50 太大，s 在 t=44s 就从 280 跌到下限 60，之后卡死。

## 4.3 第二次调优（s0=280, Kp=5, s范围[100,500]）

改进：Kp 降为 5，s 从 280 逐渐下降到 100，自适应真正生效。

效果：A-ECMS 和 ECMS 结果确实不同了（氢耗 0.6027 vs 0.5768）。

遗留问题：SOC 终值仍是 0.89（= SOC_MAX），与 ECMS 完全一样。

## 4.4 SOC 漂移问题排查

发现：无论 s 取多少（扫描表显示 s在[100, 500] 所有值），SOC 终值都固定在 SOC_MAX=0.9 附近。这说明 WLTC 工况下 ECMS 的稳态行为就是把 SOC 推向边界。

尝试 1：放宽 SOC_MAX 从 0.9 到 0.95，SOC 终值变为 0.94，证明问题不在约束范围。

尝试 2：加终端 SOC 惩罚项 C x (SOC_next - SOC_ref)平方，即使系数增大到 200000，SOC 终值仍为 0.89。

尝试 3：改用 C x (SOC[k] - SOC_ref)平方，数学上不可能生效：惩罚项对每个 Pfc 候选都一样，argmin[f(j) + C] = argmin[f(j)]，不改变最优决策。

# 五、已知问题（详见 Week 6 开放问题）

SOC 终值漂移至 SOC_MAX=0.89：ECMS 贪心优化机制的固有缺陷

氢耗远超 DP：ECMS 氢耗 0.5768 kg vs DP 0.2287 kg（+152%）

终端惩罚机制失效：对候选一致的惩罚项无法影响 argmin

# 六、生成的结果文件

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| results/ECMS_compare_wltc.png | Rule vs DP vs ECMS vs A-ECMS 五合一对比图 |
| results/ecms_scan_wltc.csv | s 参数扫描结果（41 个 s 值） |
| results/ecms_ems_wltc.csv | ECMS 仿真时间序列 |

# 七、代码改动记录（对比原始 Week 5）

| 文件 | 改动 |
| --- | --- |
| day9_ecms_ems.py:42-52 | 参数调整：s0 180->280, Kp 30->5, s 范围扩大 |
| day9_ecms_ems.py:561-562 | --compare 分支修复：A-ECMS 用 args.s0 而非扫描最优 s |
| day9_ecms_ems.py:89-96 | 终端惩罚框架（已禁用） |
| day9_ecms_ems.py:168-174 | A-ECMS 终端惩罚框架（已禁用） |